ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-1214-003к

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Реконструкция ТП №147 Л-628 ПС «Сафоново» для технологического присоединения жилого дома в г.Сафоново, Смоленской области (Глебов В.В.)».

- Общие положения.

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочими проектами  «Реконструкция ТП №147 Л-628 ПС «Сафоново» для технологического присоединения жилого дома в г.Сафоново, Смоленской области (Глебов В.В.)», выполненным ООО «Энергосервис».

- Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

- Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии  с согласованной ПСД.

- Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

- Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

- Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Город (село, деревня) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Сафоновский | г.Сафоново | ул.Калинина |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Договор об осуществлении технологического присоединения № 40322798 от 22.04.2011 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции:

- «Техническая политика ОАО «МРСК-Центра» в распределительном электросетевом комплексе», введенная приказом Генерального Директора «МРСК-Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008г.  №15;

-  СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства";

-   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

-   СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

-   ПУЭ (действующее издание);

-   ПТЭ (действующее издание);

-   действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения – 6 кВ; 0,4 кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Объем работ |  |  |
|  | Демонтаж ТП-147 (100кВА) и выносного разъединителя | 1 шт. |
|  | Установка КТПК-160кВА | 1 шт. |
|  | Устройство контура заземления КТПК с R<4х0,01 х р<10Ом (р=300) | 1 шт. |
|  | Перезавод существующих линий на новую КТПК: |  |
|  | ВЛ-0,4кВ №1 4хА35+А25 с 1 опоры | 5 м |
|  | КЛ-0,4кВ №2 ГРШ-3х70+1х35 | 5 м |
|  | ВЛИ-0,4кВ №3 СИП-2 (3х35+1х50) с 1 опоры | 5 м |
|  | ВЛ-6кВ АС35 с 1 опоры | 5 м |
|  | Установка КМ внутренней установки в проектируемой КТПК | 1 шт. |
|  | Установка автоматич. выключателя ВА61F29 УХЛ3 (380В) в КТПК на У.О. | 1 шт. |
|  | Счетчик ЦЭ6803В-1Т (380В) в КТПК на У.О. | 1 шт. |
|  | Монтаж нового КР на сущ. опоре ВЛ-6кВ около КТПК | 1 шт. |
| Оборудование и материалы |  |  |
|  | КТПК-160-6/0,4 с тр-ром ТМГ | 1 компл. |
|  | Выключатель ВА61F29 УХЛ3 (380В) | 1 шт. |
|  | Счетчик ЦЭ6803В-1Т (380В) | 1 шт. |
|  | Изолятор ТФ-20 | 5 шт. |
|  | Колпачок К-5 | 5 шт. |
|  | Натяжной зажим РА 1500 | 1 шт. |
|  | Ответвительный зажим Р 70 | 4 шт. |
|  | Изолятор линейный ШФ-20Г | 3 шт. |
|  | Колпачок ПЭ КП-22А | 3 шт. |
|  | Зажим ПС-1-1 | 4 шт. |
|  | Зажим ПА-1-1 | 3 шт. |
|  | Зажим А2А-35-7 | 3 шт. |
|  | Провод СИП-2 (3х35+1х50) | 6 м |
|  | Провод А35 | 21 м |
|  | Провод А25 | 6 м |
|  | Провод АС35 | 16 м |
|  | Муфта 4ПКВНтп-0-70 | 1 шт. |
|  | Щебень, гравий | 0,6 м3 |
|  | Металлоконструкции | 91кг |
|  | Железобетонные изделия | 0,78м3 |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Реконструкция ТП №147 Л-628 ПС «Сафоново» для технологического присоединения жилого дома в г.Сафоново, Смоленской области (Глебов В.В.)», выполненным ООО «Энергосервис».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием в соответствии  с согласованной ПСД.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» и проектной организацией, и выполняются за счет победителя конкурса.

- Выполнить технические условия, выданные всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

9.        Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.        Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

- Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.