ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-108к

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство участка ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ «Трудилово» для технологического присоединения жилых домов по адресу: Смоленский район, СТ «Строитель» (Абашкин В.А., Бацагина В.А., Бацагина Л.И., Гончарова Н.М.,Поперекин А.Ю., Якушев И.Я., Братухина К.А.,

Свидра Л.В.)»

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участка ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ «Трудилово» для технологического присоединения жилых домов по адресу: Смоленский район, СТ «Строитель» (Абашкин В.А., Бацагина В.А., Бацагина Л.И., Гончарова Н.М.,Поперекин А.Ю., Якушев И.Я., Братухина К.А., Свидра Л.В.)», выполненным ООО «ТРАСТ».

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

  - Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Село, деревня | Инв. номер | Номер осн. средства | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Смоленский | садоводческое товарищество «Строитель» | 320578519 | 12000109 | ВЛ 0,4 КВ ОТ Л 1002 ПС ТРУДИЛОВО |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Договора об осуществлении технологического присоединения № 40318819 от 15.04.2011г., № 40322347  от 21.04.2011г., №  40319501 от 18.04.2011г., № 40319045  от 15.04.2011г., №  40321305 от  20.04.2011г., № 40317027 от 13.04.2011г., № 40322653 от 21.04.2011г., № 40334838 от 16.05.2011г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству:

- «Техническая политика ОАО «МРСК-Центра» в распределительном электросетевом комплексе», введенная Приказом Генерального директора «МРСК-Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения – 0,4кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ-0,38кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 шт. |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ-0,38кВ с траверсами без приставок одностоечных | 4 шт. |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 6 опор |
|  | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4кВ с помощью механизмов | 0,13км |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами группа грунтов 2 | 5м3 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 5м3 |
|  | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5м | 4 шт. |
|  | Устройство заземления опор и подстанций | 40м |
|  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 9 шт. |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 3 точки |
|  | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2мм для строительных металлических конструкций | 6 шт. |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока : контура с диагональю до 20м | 3 шт. |
|  | Стойка CВ-95-3 | 6 шт. |
|  | Ст. круг Ø10 | 0,0372т |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500E | 4 шт. |
|  | Провод СИП2 3х35+1х50 | 135м |
|  | Зажим РС481 | 4 шт. |
|  | ЗП6 | 4м |
|  | Металлическая лента F207 | 16 шт. |
|  | Анкерный кронштейн С10.3 | 3 шт. |
|  | Плашечный зажим CD35 | 9 шт. |
|  | Натяжной зажим РА1500 | 2 шт. |
|  | Зажим Р72 | 7 шт. |
|  | Скрепа NC20 | 10 шт. |
|  | Бугель NB20 | 6 шт. |
|  | Колпачок CE 25.150 | 4 шт. |
|  | Зажим РА1500 | 14 шт. |
|  | Кронштейн У4 | 1 шт. |
|  | Стяжка Г11 | 2 шт. |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участка ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ ВЛ-10кВ №1002 ПС 35/10кВ «Трудилово» для технологического присоединения жилых домов по адресу: Смоленский район, СТ «Строитель» (Абашкин В.А., Бацагина В.А., Бацагина Л.И., Гончарова Н.М.,Поперекин А.Ю., Якушев И.Я., Братухина К.А., Свидра Л.В.)», выполненным ООО «ТРАСТ».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

- Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

9.        Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.          Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

  - Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.