Филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Тверьэнерго»

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по техническим вопросам – Главный инженер Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» ________________ А. Е. Галкин «____» ____________ 20____ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ

Реконструкция базы Спировского РЭС  в п. Спирово, Тверской области.

- Основные объемы работ:

    - Провести предпроектное обследование существующего здания Спировского РЭС и по результатам обследования выполнить проект реконструкции существующего здания. Выполнить проект строительства пристройки к существующему зданию Производственного корпуса на территории базы Спировского РЭС по ул. Пушкина, 84, п. Спирово, Тверской области:

- Здание одно - этажное кирпичное размером в осях 8 х 15м;

- Кровля двухскатная (стропильная, с покрытием из металлочерепицы).

- Облицовка здания  металлическим сайдингом по каркасу из оцинкованного профиля. Цветовое

- решение фасадов в соответствии с требованиями «Руководства по фирменному

- стилю» (BRANDBOOK).

- В здании разместить:

Кабинеты – 2 помещения;

Бытовое помещение (раздевалка на 22 человека);

Душевая и туалет;

Помещение склада красок с отдельным входом вынести в отдельное здание.

Крыльцо у входной группы из металлоконструкций .

- Теплоснабжение – от электробойлерной.

- Электроснабжение – от существующих сетей.

- Водопровод – от существующих сетей.

- Канализация – определить проектом.

- Вентиляция – определить проектом.

- Выполнить отмостку по периметру здания.

    - Произвести предпроектное обследование существующего здания. По итогам предпроектного обследования выполнить проект реконструкции существующего здания Производственного корпуса (лит.А):

- Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля, с заменой откосов и подоконников на пластиковые.

- Замена входной группы.

- Замена односкатной кровли на двухскатную с устройством стропильной системы и покрытием из металлочерепицы.

- Облицовка здания  металлическим  сайдингом по каркасу из оцинкованного профиля. Цветовое   решение фасадов в соответствии с требованиями «Руководства по фирменному   стилю» (BRANDBOOK).

- Замена деревянного основания пола с устройством покрытия из OSB листов или пропитанной фанеры и линолеума.

- Замена электропроводки.

- Устройство системы аварийного освещения.

- Замена сантехники (умывальник, унитаз, трубопровод канализации).

- Реконструкция помещений.

- Примыкание к существующему зданию определить проектом.

- Выполнить отмостку по периметру здания.

- Выполнить замену КЛ-0,4 кВ ф.База РЭС  и предусмотреть резервное питание на участке от КТП 10/0,4 кВ База РЭС до  вводного щита 0,4 кВ в эл.бойлерной.

- Выполнить замену эл.бойлеров ( основного и резервного)  на новые.

- Выполнить  демонтаж въездных ворот бокса №4, заделку проема , и установку дверного проема для перемещения из  производственного корпуса (лит.А) в пристройку .

    - Выполнить проект площадки ТБО и открытой бетонной площадки для хранения трансформаторов размером 10 х 10м.

    - Выполнить проект реконструкции существующего здания гаража и пристройки (лит. В, В1):

- Выполнить бетонированное основание с плиточными полами в 2-х боксах.

- Заложить оконный и дверной проёмы в перегородках внутри здания.

- Выполнить замену электропроводки.

- Выполнить заделку отверстий в плитах перекрытия из-под демонтированных коробов вытяжки.

- Реконструкцию помещений.

- Замена односкатной кровли на  двухскатную с покрытием из металлочерепицы.

- Выполнить отмостку по периметру здания.

- Облицовка здания металлическим  сайдингом по каркасу из оцинкованного профиля.

- Выполнить демонтаж и вывоз  деревянного помещения мастерского участка

- Выполнить утепление въездных ворот.

    - Выполнить проект реконструкции асфальтового покрытия территории базы общей площадью 2200 м2 с демонтажем выступающей части трубы,  ремонтом трех водопроводных  колодцев  и устройством  асфальтированной стоянки автомобильного транспорта. Запроектировать стоянку личного автомобильного транспорта перед въездом на базу РЭС. Выполнить устройство асфальтового покрытия  от автодороги до въездных ворот общей площадью 100м2, ремонт ж\б оголовков трубы на въезде на базу РЭС.

    - Выполнить проект ливневой канализации.

    - Выполнить демонтаж и вывоз складов, выполненных из панелей типа «сендвич», расположенных у въезда в РЭС, а также демонтаж и вывоз временных складов-вагончиков , расположенных у эстакады.

    - Выполнить  на месте подлежащего к демонтажу помещения мастерского участка  оборудованное место для курения в виде беседки.

    - Выполнить ограждение вокруг пожарного водоема общей длиной 30 м.п. с последующей покраской ограждения.

    - Выполнить озеленение и благоустройство территории базы, не подлежащей асфальтированию.

    - Выполнить проект ограждения территории длиной 230 м.п. базы Спировского РЭС  сплошным забором из профилированного листа, высотой не менее 2,4 м, в соответствии с проектным решением. По всему периметру ограждения установить колючую проволоку типа «Егоза». Установить металлические ворота и калитку.  Установить шлагбаум на въезде на базу РЭС.

    - Выполнить проект охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения за территорией базы.

    - Выполнить проект внутреннего и наружного освещения базы РЭС.

  - Проектом должен быть разработан график производства работ.

  - Выполнить геологические изыскания и топографическую съемку.

  - Выполнить согласование проекта и проектно-сметной документации с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и, при необходимости, с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными заинтересованными лицами.

- Обоснование для  строительства:

  - Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Центра»  - «Тверьэнерго»;

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- СНиПы и НТД,  действующие на настоящий момент

- Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденные   приказом   ОАО   «ФСК   ЕЭС»   от   06.09.2005   №   250   «О корпоративном стиле оформления объектов производственного назначения, автотранспорта и спецтехники»;

4. Стадийность проведения работ:

4.1. Проектирование выполняется в соответствии с настоящим ТЗ в 3 этапа:

- проведение изыскательских работ;

- разработка рабочего проекта;

- согласование проекта и проектно-сметной документации с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и, при необходимости, с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными заинтересованными лицами.

5. Основные характеристики оборудования и инженерные решения:

  - Здание кирпичное, одноэтажное. Размер в плане по осям 8м х 15м.

5.2.  Марки и производителя основных материалов,  а так же  технические решения по строительству согласовать с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на стадии проектирования.

5.3. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным решениям, внешним коммуникациям базы РЭС:

- Дать решения по строительству автостоянки.

- Тип фундаментов определить на основании проектно-изыскательских работ.

5.4. Разработать паспорт цветового решения фасадов согласно «Руководства по фирменному стилю» (BRANDBOOK) ОАО «МРСК Центра», в соответствии с международной цветовой шкалой PANTONE. Цвета: Pantone 315C, Pantone 7411, Pantone Process Black, Pantone 429C).

6.  Разделы проекта и объем работ включаемых в проект:

6.1.   Выполнение проектно-изыскательских работ на месте проведения строительства;

6.2.   Раздел по строительной части здания.

6.3. Решения по наружным и внутренним системам отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции.

6.4. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ.

6.5.    Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС).

6.6.    Выполнить разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда».

6.7. Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной и охранной безопасности», в котором предусмотреть:

6.7.1. Ограждение территории базы Спировского РЭС сплошным забором из профилированного листа, высотой не менее 2,4 м, в соответствии с проектным решением;

6.7.2.  Систему пожарной сигнализации;

6.7.3. Выполнить систему технологической безопасности, охранной сигнализации и контроля доступа  с организацией наружного и внутреннего видеонаблюдения;

6.7.4. Систему охранной сигнализации помещений;

6.7.5.  Сети внутреннего и наружного электроосвещения;

6.7.6. Противопожарные мероприятия в соответствии с действующими РД и вновь утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

6.8. Сметную стоимость рассчитать в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет;

6.9. Выполнить заказные спецификации материалы и изделия.

6.10. Выполнить согласование проектно-сметной документации и прохождение ее экспертизы в надзорных органах;

  - Документацию по проекту представить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

7. Требования к проектной организации:

7.1. обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

7.2. наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

7.3. привлечение субподрядчика, а также выбор заводов изготовителей производится по согласованию с заказчиком.

8. Проектная организация в праве:

8.1. Запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

8.2. Представители организации, занимающейся проектированием объекта, вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

9. Требуемые сроки выполнения проектных работ:

9.1. Срок выполнения работ – с июнь по август 2012 г.

10. Оплата и финансирование строительства:

10.1. Расчёты за выполненные работы производятся по актам выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) по выставленным Заказчику счетам, счёт-фактурам Подрядчика, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

11. Заказчик работ:

11.1. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Заместитель главного инженера -

начальник Центра Управления

производственными активами

филиала ОАО МРСК Центра»-«Тверьэнерго»                                               Д.Ю. Кузнецов

Заместитель директора

по капитальному строительству

филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»                                                    А.В. Попов

Заместитель главного инженера –

начальник Управления распределительных					    В.В. Ковалев

сетей

Начальник Спировского РЭС                                                                              В.В. Кузнецов

Начальник УКС

филиала ОАО МРСК Центра»-«Тверьэнерго»                                                  А.Вит. Попов

«______»  __________ 20____г.