Приложение 1

Перечень оборудования

на ПС Воронежского участка и ЦУС

филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

| № п/п | Наимено вание подразде ления | Наименование объекта подразделения с установленной АУПС, адрес | Тип датчиков | Количество установленных датчиков в системе АУПС | Тип прибора | Кол-во при- боров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воронежский участок службы ПС | ПС «Центральная» (№10) Ленинский р-н ул. Никитинская 37а | ИП212-5СВ | 72 | ППК-2М | 1 |
|  |  |  | ИП212-7 | 16 | ПКУ С2000М | 1 |
|  |  |  | ИПР | 10 | С2000-КПБ | 7 |
|  |  |  | Оповещатель «Корбу-2М» | 1 | ППКиУП С2000-АСПТ | 7 |
|  |  |  | Пульсар 01-011С | 8 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель речевой «Лигард-Сигнал-2» | 4 | ППКОП Сигнал-20П SMD | 2 |
|  |  |  | Извещатель охранный Окно-5, ИО102-2 ИО102-4 ИО102-20/А2М | 2 2 6 22 | Прибор приемно-контрольный «Нота» | 1 |
|  |  |  | Оповещатель «Корбу» | 3 |  |  |
|  |  | ПС №45 Ленинский р-н ул.Пирогова 19а | ИП212-46 | 92 | Сигнал-20 | 1 |
| 2 | ЦУС | ЦУС, Арзамасская 2 | ИП212-46 | 28 | ПКУ С2000 | 1 |

Пожаротушение ПС 45 – водяное, в двух трансформаторных камерах. Станция пожаротушения с резервуаром находится на территории ПС.

Пожаротушение ЦУС – газовое (для тушения серверной). Баллон (100л.) с газом Хладон-125.

Пожаротушение ПС «Центральная»:

-в трансформаторных камерах (2 шт.) пожаротушение газовое (Хладон-125).

Для тушения камеры трансформатора используются две батареи с 8 и 5 баллонами по 100л. каждый. Для тушения маслосборной ямы используется 1 баллон объемом 67л.  Средства обнаружения пожара в камерах – автоматические извещатели пламени «Пульсар 01-011С»

-в кабельных сооружениях пожаротущение аэрозольное (генераторы марки АГС-8). Четыре линии (2- кабельные линии 110 кВ, 2- кабельные линии 35 кВ). Средства обнаружения  пожара в кабельных  сооружениях – извещатели ИП.

-водяное пожаротушение (управление задвижками на обводных линиях водомерного узла, включение основного пожарного насоса).

-в кабельном тоннеле пожаротушение аэрозольное (2 генератора марки АГС-8)