Приложение №_____

к Заявке на закупку филиала

ОАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

№ __________ от ___________

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора - главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

_______________     Н.П. Киреенко

«___» ___________ 2015 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельного топлива.  Лот № 208B

- Технические требования к Продукции.

Технические данные дизельного топлива должны соответствовать:

- ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия», введен в действие 1.01.1999 года и устанавливает требования к автомобильным бензинам, соответствующих нормам Евро-2;

- ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99) «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», введен в действие 01.07.2002 года и устанавливает требования к автомобильным бензинам, соответствующих нормам Евро-3,4,5;

- ГОСТ 25549-90 «Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования»;

- иметь характеристики не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| --- | --- |
| Цетановое число, не менее | 45 |
| 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 |
| 90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше | 360 |
| Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм²/с | 3,0-6,0 |
| Температура застывания, ° С, не выше | -10 |
| Температура помутнения, ° С, не выше | -5 |
| Массовая доля серы, %, не более, в топливе: |  |
| - для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин | 62 |
| - для дизелей общего назначения | 45 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже: |  |
| - вида I | 0,2 |
| - вида II | 0,5 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 00,1 |
| Содержание фактических смол, мг/100 см³ топлива, не более | 40 |
| Кислотность, мг КОН/100 см³ топлива, не более | 5 |
| Йодное число, г I2/100 г топлива, не более | 6 |
| Зольность, %, не более | 00,1 |
| Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более | 0,20 |
| Коэффициент фильтруемости, не более | 3 |
| Плотность при 20 ° С, кг/м³, не более | 860 |

- Общие требования.

  - Наличие выданных органами по сертификации, уполномоченными Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии действующих  деклараций (сертификатов) соответствия Продукции, подтверждающих соответствие требованиям ТУ;

  - Поставка бензина и дизтоплива должна осуществляться по электронным  пластиковым картам (лимитно-заборным ведомостям) на АЗС, имеющих наименьшую удаленность от месторасположения РЭСов заказчика (оптимальным и предпочтительным считается удаленность предлагаемой АЗС от месторасположения РЭСа не более 5 км. при маршруте по дорогам общего пользования).

  - Предпочтение отдается Поставщику, который обеспечивает поставку Продукции с использованием электронных пластиковых карт, предъявление которых является основанием для отпуска нефтепродуктов на АЗС;

  - Лимиты по электронным  пластиковым картам должны устанавливаться на месяц/сутки в заранее установленном объеме топлива, по истечении месяца/суток лимит на карте должен обнуляться и с начала нового месяца/суток возобновляться в полном объеме;

  - Должна быть обеспечена возможность оперативного увеличения лимитов, при необходимости в течение суток;

  - Информация по состоянию счета и движению топлива должна предоставляться по запросу в день обращения;

  - Поставка бензина и ДТ на АЗС производится за счет Поставщика в соответствии с графиком поставки предполагаемого объема топлива (Приложение 1) в течение всего срока действия договора;

  - Поставка бензина должна быть обеспечена бесперебойно, в любой момент обращения в течение всего срока действия договора (при условии соблюдения графика оплаты).

  - Поставщик обязан обеспечить наличие Продукции на АЗС.

  - График поставки предполагаемого объема топлива (Приложение 1) отражает планируемую потребность и может отличаться от фактической потребности.

- Участник обязан предоставить в составе предложения:

  - Действующие сертификаты соответствия Продукции (заверенная копия), подтверждающие соответствие Продукции ТУ и техническим характеристикам, заявленным поставщиком в техническом предложении;

  - Адреса АЗС, соответствующих территориальному расположению РЭСов Заказчика с указанием расстояния между ними;

  - Информацию о ценах на Продукцию (действующие цены на момент подачи Предложения);

- Гарантийные обязательства.

Продукция должна сохранять эксплуатационные свойства в течение всего срока использования. На поставляемую Продукцию должна предоставляться гарантия.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка Продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия», ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99) «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия».

- Правила приемки Продукции.

Каждая партия Продукции при ее получении должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями Поставщика.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию.

Начальник СМиТ                                                                                                                                                        Н.А. Голубев