| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта РП4/2012.СТН Лист; Наименование; Примечание. 1; 2; 3. 1; Общие данные (начало). 2; Общие данные (продолжение). 3; Общие данные (окончание). 4; Монтажный чертеж электрических проводок. 5; Схема подключений. 6; Кабельный журнал. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Обозначение; Наименование; Примечание. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. РД 25 953-90; Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации Обозначение условные графические элементов систем.. ГОСТ 2.710-81; Обозначение буквенно-цифровые в электрических схемах. РД 78.36.002-99; Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. ГОСТ 21.614-88; Изображения условные, графические электрооборудования на планах. Р 78.36.008-99; Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ. РП4/2012.СТН.С; Спецификация оборудования и материалов. Рабочий проект выполнен в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Главный инженер проекта /Терентьев А.Ю./ |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | РП4/2011.СТН |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Административное здание исполнительного аппарата филиала ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго", г.Ярославль, ул. Республиканская, д.80 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Утвердил |  | Морозов |  |  |  | Система охранного видеонаблюдения | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП |  | Терентьев |  |  |  |  | РД | 1 | 6 |
| Провер. |  | Голубев |  |  |  | Общие данные (начало) | ООО «РЕМСЕРВИС» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |

| Основные характеристики системы охранного видеонаблюдения № камеры; Тип камеры; Место установки, зона просмотра; Угол обзора. КН-1; DS-2AF1-518; Фасад здания. Прилегающая территория; Поворотная. КН-2; DS-2AF1-518; Фасад здания. Прилегающая территория; Поворотная. КН-3; DS-2CC193P-A; Фасад здания. Прилегающая территория к входу в центр обслуживания клиентов; 45. КН-4; DS-2CC193P-A; Левая сторона здания. Прилегающая территория; 30. КН-5; DS-2CC193P-A; Тыл здания. Прилегающая территория; 30. КН-6; DS-2CC193P-A; Тыл здания. Прилегающая территория; 30. КВ-1; DS-2CC193P-A; Холл центрального входа; 78. КВ-2; DS-2CC193P-A; Холл центра обслуживания клиентов; 78. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | РП4/2012.СТН |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Административное здание исполнительного аппарата филиала ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго", г.Ярославль, ул. Республиканская, д.80 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Утвердил |  | Морозов |  |  |  | Система охранного видеонаблюдения | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП |  | Терентьев |  |  |  |  | РД | 2 | 6 |
| Провер. |  | Голубев |  |  |  | Общие данные (продолжение) | ООО «РЕМСЕРВИС» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |