УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

___________________ / И.В. Поляков

“_______” _______________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (лот №310C)

на поставку средств малой механизации

1.Общая часть.

  - ОАО «МРСК Центра» производит закупку средств малой механизации для эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * |
| --- | --- | --- | --- |
| Тамбовэнерго | Авто/жд | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 | 45 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

2.1 Потребность СЛЭП

| № | Наименование товара | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензопила Husqvarna 365 SP | Технические характеристики: Страна производителя - Швеция Рабочий объем цилиндра - 65.1 см3 / 4 куб. дюйм Мощность - 3.4 кВт / 4.6 л.с. (I) Скорость холостого хода - 2700 об./мин Максимальная скорость - 9000 об./мин Диаметр цилиндра - 48 мм / 1.89 дюйм Ход цилиндра - 36 мм / 1.42 дюйм Система зажигания - SEM AM50 Воздушный зазор модуля зажигания - 0.3мм/0.01 Свеча зажигания - NGK BPMR7A Межэлектродный зазор - 0.5 мм / 0.02 Модель карбюратора - C3M-EL2B Объём топливного бака - 0.77 л / 1.62 Пинта США Объем масляного бака - 0.4 л / 0.84 Пинта США Тип масляного насоса - Регулируемый поток Расход масляного насоса - 4-20 мл/мин Комплект поставки: Бензопила в сборе Комбинированный ключ Цепь Защитный кожух Шина 45см | 3 |
| 2 | Бензопила Husqvarna 445 E | Технические характеристики: Тип бензопилы – полупрофессиональная Мощность(кВт) – 2,1 Мощность(л.с.) – 2,8 Рабочий объем двигателя(куб.см) – 45,7 Длина шины(см) – 38 Шаг цепи(дюймы) – 0.325 1.3 64Е Емкость бака для топлива(л) – 0.45 Емкость бака для смазки цепи(л) – 0.26 Масса(кг) – 5.1 Уровень звука – 103,3 dB(A) Уровень шума, LWA 100,5 dB(A) Вибрация, передняя/задняя рукоятка 1.9 м/с2/2.6 м/с2 Экономичный насос останавливает смазку в режиме холостого хода Страна-производитель – Швеция. Комплект поставки: Бензопила в сборе Комбинированный ключ Цепь Защитный кожух Шина 38см | 5 |
| 3 | ## Цепь Husqvarna | Длина шага цепи (дюйм) - 0,325 Толщина ведущих звеньев - 1,5 мм Длина шины (дюйм) - 15 | 3 |
| 4 | ## Цепь Husqvarna | Длина шага цепи (дюйм) - 0,325 Толщина ведущих звеньев - 1,3 мм Длина шины (дюйм) - 15 | 4 |
| 5 | ## Цепь Husqvarna | Длина шага цепи (дюйм) - 3/8 Толщина ведущих звеньев - 1,5 мм Длина шины (дюйм) - 18 | 35 |
| 6 | ## Шина бензопилы Husqvarna | Длина шага цепи (дюйм) - 0,325 Толщина ведущих звеньев - 1,3 мм Длина шины (дюйм) - 15 | 2 |
| 7 | ## Шина бензопилы Husqvarna | Длина шага цепи (дюйм) - 0,325 Толщина ведущих звеньев - 1,5 мм Длина шины (дюйм) - 15 | 3 |
| 8 | ## Шина бензопилы Husqvarna | Длина шага цепи (дюйм) - 3/8 Толщина ведущих звеньев - 1,5 мм Длина шины (дюйм) - 18 | 12 |
| 9 | ## Диск режущий для кустореза | Диаметр диска – 225мм Посадочное место – 25,4мм (1") | 5 |
| 10 | ## Звездочка ведущая для бензопилы Husqvarna 272XP | Длина шага цепи (дюйм) - 3/8 Толщина ведущих звеньев - 1,5 мм Количество зубьев - 7 | 2 |
| 11 | Кусторез Husqvarna 355Fx | Объем цилиндра - 53,3 куб.см. Мощность - 2,8 кВт / 3,8 л.с. Максимальная рекомендуемая скорость двигателя - 13000 об/мин Емкость топливного бака - 1.1 л Расход топлива - 480 г/кВтч Пильный диск - Scarlett 225-24 Ременная оснастка - Balance XT ("Баланс Икс Т") Вес без режущего оборудования - 8,9 кг Звуковое давление возле уха оператора - 103 дБ (А) Эквивалентный уровень вибраций (ahv , eq), левая/правая рукоятка - 2,1/2,3 м/c Страна-производитель - Швеция | 1 |
| 12 | ## Леска для кустореза d 3 мм | Диаметр лески 3мм Длина 15м | 10 |
| 13 | ## Фильтр воздушный для бензопилы Husqvarna | Артикул 5038553-01 | 1 |

2.2 Потребность СПС

| № | Наименование товара | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Бензокоса Husqvarna 333R | Страна производителя - Швеция Тип двигателя - 2-х тактный Тип бензокосы - Профессиональная Рукоятка - T-образная Штанга - Прямая Разъемная штанга - Нет Диаметр лески (мм.) - 2,4 Комплект: лопастной нож, катушка с леской, ременная оснастка Мощность (л.с) – 2,2 Объём двигателя (см3) – 35 Ёмкость топливного бака (л) - 0,6 Вес (кг) – 6,1 | 5 |
| 2 | ## Бензокоса Husqvarna 545RХ | Страна производителя - Швеция Тип двигателя - 2-х тактный Тип бензокосы - Профессиональная Рукоятка - T-образная Штанга - Прямая Разъемная штанга - Нет Диаметр лески (мм.) - 2,4 Комплект - нож Multi 300-3, катушка с леской T45X M12, ременная оснастка Balance X Мощность (л.с) – 2,8 Объём двигателя (см3) – 45,7 Ёмкость топливного бака (л) - 0,9 Вес (кг) – 8,7 | 5 |
| 3 | ## Леска для триммера | Диаметр лески 2,4мм Длина 15м | 500 |
| 4 | ## Леска для триммера | Диаметр лески 3мм Длина 60м | 30 |
| 5 | ## Леска для триммера | Диаметр лески 3мм Длина 169м | 100 |

2.3 Потребность УРС

| № | Наименование товара | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензопила Husqvarna 365 SP | Технические характеристики: Страна производителя - Швеция Рабочий объем цилиндра - 65.1 см3 / 4 куб. дюйм Мощность - 3.4 кВт / 4.6 л.с. (I) Скорость холостого хода - 2700 об./мин Максимальная скорость - 9000 об./мин Диаметр цилиндра - 48 мм / 1.89 дюйм Ход цилиндра - 36 мм / 1.42 дюйм Система зажигания - SEM AM50 Воздушный зазор модуля зажигания - 0.3мм/0.01 Свеча зажигания - NGK BPMR7A Межэлектродный зазор - 0.5 мм / 0.02 Модель карбюратора - C3M-EL2B Объём топливного бака - 0.77 л / 1.62 Пинта США Объем масляного бака - 0.4 л / 0.84 Пинта США Тип масляного насоса - Регулируемый поток Расход масляного насоса - 4-20 мл/мин Комплект поставки: Бензопила в сборе Комбинированный ключ Цепь Защитный кожух Шина 45см | 13 |
| 2 | Бензопила Husqvarna 445 E | Технические характеристики: Тип бензопилы – полупрофессиональная Мощность(кВт) – 2,1 Мощность(л.с.) – 2,8 Рабочий объем двигателя(куб.см) – 45,7 Длина шины(см) – 38 Шаг цепи(дюймы) – 0.325 1.3 64Е Емкость бака для топлива(л) – 0.45 Емкость бака для смазки цепи(л) – 0.26 Масса(кг) – 5.1 Уровень звука – 103,3 dB(A) Уровень шума, LWA 100,5 dB(A) Вибрация, передняя/задняя рукоятка 1.9 м/с2/2.6 м/с2 Экономичный насос останавливает смазку в режиме холостого хода Страна-производитель – Швеция. Комплект поставки: Бензопила в сборе Комбинированный ключ Цепь Защитный кожух Шина 38см | 6 |
| 3 | Бензопила Husqvarna 142Е | Технические характеристики: Страна производителя – Швеция-США Рабочий объем цилиндра – 40,2 см3 Длина шины(см) – 38 Шаг цепи(дюймы) – 0.325 1.3 64Е Мощность - 2,6 л.с. Объём топливного бака - 0.41 л Объем масляного бака - 0.2 л Тип масляного насоса - автоматический Масса(кг) – 4,6 Уровень шума – 118 дБ Уровень звука – 98,5 дБ Вибрация, передняя/задняя рукоятка 4,8 м/с2/6,5 м/с2 Функции и возможности - антивибрация, тормоз цепи Комплект поставки: Бензопила в сборе Комбинированный ключ Цепь Защитный кожух Шина 38см | 3 |
| 4 | Высоторез Husqvarna 327 P5 | Основные Тип - бытовая Мощность - 0.9 кВт Шаг цепи - 3/8 дюйма Скорость холостого хода - 2700 об/мин Объем двигателя - 24.5 куб. см Длина шины - 31 см Емкость топливного бака - 0.5 л Емкость масляного бака - 0.22 л Вес - 6.4 кг Тип устройства - высоторез Двигатель Тип двигателя - бензиновый Мощность - 900 Вт Рабочий объём двигателя - 24.5 куб.см Обороты двигателя при макс. мощности - 8 400 об/мин Ёмкость топливного бака - 0.5 л Режущая система Длина штанги - 27.5 см Длина лезвия (для кустов) - 304 мм Шаг цепи - 3/8 дюйма | 1 |
| 5 | Бензопила Stihl MS 250 | Технические характеристики: Страна производителя – Германия Рабочий объем цилиндра – 45,4 см3 Длина шины(см) – 35 Шаг цепи(дюймы) – 3/8"-1.3мм Мощность – 3,1 л.с. Объём топливного бака - 0.47 л Объем масляного бака - 0.2 л Тип масляного насоса – регулируемая подача Масса(кг) – 4,9 Уровень шума – 100 дБ Функции и возможности - антивибрация, тормоз цепи, бесключевое натяжение цепи Комплект поставки: Бензопила в сборе Комбинированный ключ Цепь Защитный кожух Шина 35см | 8 |
| 6 | Бензопила Stihl MS 180 | Технические характеристики: Страна производителя – Германия Рабочий объем цилиндра – 31,8 см3 Длина шины(см) – 35 Шаг цепи(дюймы) – 3/8"-1.3мм Мощность – 2 л.с. Объём топливного бака - 0.25 л Объем масляного бака - 0.145 л Тип масляного насоса - регулируемая подача Масса(кг) – 3,9 Функции и возможности - тормоз цепи, бесключевое натяжение цепи Комплект поставки: Бензопила в сборе Комбинированный ключ Цепь Защитный кожух Шина 35см | 31 |
| 7 | Бензопила Stihl MS 361 | Технические характеристики: Страна производителя – Германия Рабочий объем цилиндра – 59 см3 Длина шины(см) – 45 Шаг цепи(дюймы) – 3/8"-1.6мм Мощность – 4,6 л.с. Объём топливного бака - 0.55 л Масса(кг) – 5,6 Функции и возможности - антивибрация, тормоз цепи Комплект поставки: Бензопила в сборе Комбинированный ключ Цепь Защитный кожух Шина 45см | 1 |
| 8 | ## Бензокоса Husqvarna 535RХ | Страна производителя - Швеция Тип двигателя - 2-х тактный Тип бензокосы - Профессиональная Рукоятка - T-образная Штанга - Прямая Разъемная штанга - Нет Диаметр лески (мм.) - 2,4 Комплект - нож Multi 300-3, катушка с леской T35 M12, ременная оснастка Balance 35 Мощность (л.с) - 1,6 Объём двигателя (см3) – 34,6 Ёмкость топливного бака (л) - 0,6 Вес (кг) – 6,1 | 1 |
| 9 | ## Бензокоса Husqvarna 128R | Страна производителя – Швеция-США Тип двигателя - 2-х тактный Тип бензокосы - бытовая Рукоятка - T-образная Штанга - Прямая Разъемная штанга - Нет Диаметр лески (мм.) - 2,4 Комплект - нож Grass 255-4, катушка с леской T25 (L), ременная оснастка Standard double harness Мощность (л.с) - 1,1 Объём двигателя (см3) – 28 Ёмкость топливного бака (л) – 0,4 Вес (кг) – 5,0 | 1 |
| 10 | ## Триммер бензиновый STIHL FS-55 | Страна производителя – Германия Тип двигателя - 2-х тактный, бензиновый Тип бензокосы - бытовая Рукоятка - велосипедного типа Штанга - Прямая Разъемная штанга - Нет Диаметр лески (мм.) - 2,4 Комплект - нож, катушка с леской, ременная оснастка Мощность (л.с) - 1,0 Объём двигателя (см3) – 27 Ёмкость топливного бака (л) – 0,33 Вес (кг) – 5,0 | 4 |
| 11 | ## Триммер BOSCH ART 37 | Мощность - 1000 Вт Обороты - 9000 об/мин Макс. диаметр лески - 2 мм Ширина обработки - 370 мм Штанга - изогнутая Форма ручки - D-образная Разъемная штанга - Есть Расположение двигателя - верхнее Тип режущего инструмента - леска Защита от перегрева - Да Вес брутто - 6 кг Вес нетто - 4.7 кг | 3 |
| 12 | ## Насос циркуляционный WILO-PW-175 EA | Перекачиваемая жидкость - Чистая вода Источник питания - 220В, 50Гц, Однофазный Максимальная подача - 2.1 м³ Максимальный напор - 35 м Частота вращения (об/мин) - 2900 Температура жидкости - 0+60 °C Температура окружающей среды - до 40 °C Максимальное рабочее давление - 4 бар Класс изоляции обмотки - B Отклонение напряжения - ± 15% | 2 |
| 13 | ## Диск режущий для кустореза | Диаметр диска – 225мм Посадочное место – 25,4мм (1") | 10 |
| 14 | ## Леска для триммера | Диаметр лески 3мм Длина 60м | 4 |
| 15 | ## Леска для триммера | Диаметр лески 2,4мм Длина 15м | 38 |
| 16 | ## Леска для триммера | Диаметр лески 3мм Длина 169м | 1 |
| 17 | ## Масло двухтактное | Для бензопилы Husqvarna, тара по 1 литру | 24 |
| 18 | Свеча зажигания для бензопилы Husqvarna 340 | # RCJ7Y | 10 |
| 19 | Свеча зажигания для бензопилы STIHL | # Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7A | 12 |
| 20 | ## Цепь Stihl | Длина шага цепи (дюйм) - 3/8 Толщина ведущих звеньев - 1,3 мм Длина шины (дюйм) - 16 | 18 |
| 21 | ## Цепь Stihl | Длина шага цепи (дюйм) - 3/8 Толщина ведущих звеньев - 1,3 мм Длина шины (дюйм) - 14 | 7 |
| 22 | ## Цепь Husqvarna | Длина шага цепи (дюйм) - 0,325 Толщина ведущих звеньев - 1,5 мм Длина шины (дюйм) - 15 | 15 |
| 23 | ## Цепь Husqvarna | Длина шага цепи (дюйм) - 0,325 Толщина ведущих звеньев - 1,3 мм Длина шины (дюйм) - 15 | 7 |
| 24 | ## Цепь Husqvarna | Длина шага цепи (дюйм) - 3/8 Толщина ведущих звеньев - 1,5 мм Длина шины (дюйм) - 18 | 42 |
| 25 | ## Шина бензопилы Husqvarna | Длина шага цепи (дюйм) – 0,325 Толщина ведущих звеньев - 1,5 мм Длина шины (дюйм) - 15 | 16 |
| 26 | ## Шина бензопилы Husqvarna | Длина шага цепи (дюйм) – 3/8 Толщина ведущих звеньев - 1,5 мм Длина шины (дюйм) - 18 | 25 |
| 27 | ## Шина бензопилы Stihl | Длина шага цепи (дюйм) - 3/8 Толщина ведущих звеньев - 1,3 мм Длина шины (дюйм) - 14 | 9 |
| 28 | ## Шина бензопилы Stihl | Длина шага цепи (дюйм) - 3/8 Толщина ведущих звеньев - 1,3 мм Длина шины (дюйм) - 16 | 7 |

3. Общие требования к условиям поставки.

3.1 Требования к упаковке и ее маркировке.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всей продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

3.2 Требования к доставке, погрузке – разгрузке.

Доставка осуществляется транспортом поставщика.

3.3 Иные требования.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемого по заключенному договору товара в силу целесообразности, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

- Общие требования.

4.1 К поставке допускается продукция, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом;

4.2 Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, МЭК и ГОСТ

4.3 Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию, при условии выполнения Покупателем правил хранения и эксплуатации товара, определяется в соответствии со сроками, указанными в сертификатах соответствия и паспортах качества продукции. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки продукции, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию продукции до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период, затраченный на устранения недостатков.

  - Состав технической и эксплуатационной  документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;

- все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.

5. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем ТЗ.

6. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

7. Правила приемки продукции.

Все поставляемое продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Стоимость.

В стоимость должны быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник ОАиУП /________________________________/А.С. Максимов

должность                                    подпись                                            Фамилия И.О.

Платонов М.В.

(4752) 57-83-12