Техническое задание

к оформлению и техническим параметрам спецодежды и спецобуви

ОАО «МРСК Центра»

(лот № 401J)

- Любое нарушение требований ТЗ является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции по соответствующему подлоту.

- Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной.

- Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от вредных и опасных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

- Поставляемые комплекты спецодежды должны комплектоваться копиями сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, протоколами испытаний. При невыполнении данных требований (последующее предоставление недостающих документов не предоставляется) образцы продукции не рассматриваются на конкурсе и участник отклоняется от участия в подлоте.

- Наличие фактов подмены (фальсификации) истинных фактических характеристик предоставленных образцов является причиной для отклонения участника в конкурсе.

- Каждый комплект спецодежды должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и  размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). Образцы, представленные с нарушением требований к упаковке, не рассматриваются и участник отклоняется от участия в подлоте.

- Для согласования, в качестве образцов эталонов, предоставляется спецодежда и спецобувь следующих размеров:

- спецодежда: 104-108/182-188 (мужские модели);

- спецобувь: 44.

- Фурнитура (пуговицы) должны соответствовать требованиям ГОСТ 29150-91 "Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля".

- Продукция должна иметь маркировку в зависимости от защитных свойств в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

- Накладные детали спецодежды должны настрачиваться двойными строчками, в том числе светоотражающая лента.

- Цветовая гамма спецодежды, к которой предъявляются требования к цветовому оформлению, должны выполняться в фирменной цветовой гамме в соответствии с Руководством по фирменному стилю ОАО «МРСК Центра».

- На эмблемах спецодежды не должно быть принадлежности к филиалу, а также местных телефонов. Эмблема наносится методом техникой вышивки. Образцы вышивки эмблем предоставляются на отдельных отрезах ткани. Покупатель вправе вносить коррективы в требования по вышивке эмблем в период до заключения договоров на поставку продукции.

- Логотипы и световозвращающие элементы должны сохранять свои свойства на протяжении не менее чем 50 стирок при температуре 600С.

Требования к эмблемам:

На груди:

Рисунок № 1

На спине:

Рисунок № 2

Фирменные цвета ОАО «МРСК Центра»

| Цвет | Номер цвета по международной цветовой шкале PANTONE |
| --- | --- |
|  | Pantone 7686 С |
|  | Pantone Cool Gray 10C |
|  | Pantone 432 С |

- Требование к ткани для изготовления спецодежды:

- ГОСТ 11209 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды».

- Ткань до пошива спецодежды должна пройти процесс санфоризации.

- Размер спецодежды должен соответствовать антропологическим размерам работника. Спецодежда должна быть удобной при эксплуатации, не стеснять движения при выполнении должностных обязанностей.

- Размеры спецодежды должны соответствовать росту и обхвату груди человека, указанных в таблицах, с учетом требований ГОСТ 52774-2007 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» и ГОСТ 52771-2007 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»:

Рисунок № 3

Таблицы размеров для мужских костюмов:

| Размер одежды | Обхват груди типовой фигуры | Обхват груди, см (1) | Обхват талии, см (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40-42 | 80-84 | От 78 до 86 см включительно | От 58 до 76 |
| 44-46 | 88-92 | От 86 до 94 включительно | От 64 до 84 |
| 48-50 | 96-100 | Свыше 94 до 102 включительно | От 72 до 98 |
| 52-54 | 104-108 | Свыше 102 до 110 включительно | От 80 до 106 |
| 56-58 | 112-116 | Свыше 110 до 118 включительно | От 94 до 114 |
| 60-62 | 120-124 | Свыше 118 до 126 включительно | От 102 до 122 |
| 64-66 | 128-132 | Свыше 126 до 134 включительно | От 110 до 130 |
| 68-70 | 136-140 | Свыше 134 до 142 включительно | От 118 до 138 |
| 72-74 | 144-148 | Свыше 142до 150 включительно | От 124 до 152 |
| 76-78 | 152-156 | Свыше 150 до 158 включительно | От 140 до 154 |
| 80-82 | 160-164 | Свыше 158 до 166 включительно | От 148 до 168 |

| Рост | Рост человека, см (3) |
| --- | --- |
| 146-152 | От 143 до 155 см включительно |
| 158-164 | От 155 до 167 включительно |
| 170-176 | Свыше 167 до 179 включительно |
| 182-188 | Свыше 179 до 191 включительно |
| 194-200 | Свыше 191 до 203 включительно |
| 206-212 | Свыше 203 до 215 см включительно |

Таблицы размеров для женских костюмов:

| Размер одежды | Обхват груди типовой фигуры | Обхват груди, см (1) | Обхват талии, см (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40-42 | 80-84 | От 78 до 86 см включительно | От 82 до 90 |
| 44-46 | 88-92 | От 86 до 94 см включительно | От 90 до 98 |
| 48-50 | 96-100 | Свыше 94 до 102 см включительно | От 98 до 110 |
| 52-54 | 104-108 | Свыше 102 до 110 см включительно | От 106 до 118 |
| 56-58 | 112-116 | Свыше 110 до 118 см включительно | От 114 до 126 |
| 60-62 | 120-124 | Свыше 118 до 126 см включительно | От 122 до 134 |
| 64-66 | 128-132 | Свыше 126 до 134 см включительно | От 134 до 142 |
| 68-70 | 136-140 | Свыше 134 до 142 см включительно | От 142 до150 |
| 72-74 | 144-148 | Свыше 142 до 150 см включительно | От 150 до 166 |
| 40-42 | 80-84 | От 78 до 86 см включительно | От 82 до 90 |
| 44-46 | 88-92 | От 86 до 94 см включительно | От 90 до 98 |
| 48-50 | 96-100 | Свыше 94 до 102 см включительно | От 98 до 110 |
| 52-54 | 104-108 | Свыше 102 до 110 см включительно | От 106 до 118 |

| Рост | Рост человека, см (3) |
| --- | --- |
| 146-152 | От 143 до 155 включительно |
| 158-164 | Свыше 155 до 167 включительно |
| 170-176 | Свыше 167 до 179 включительно |
| 182-188 | Свыше 179 до 191 включительно |

По заданию покупателя может быть сделан запрос на спецодежду специальных размеров и ростов.

- Размеры спецобуви должны соответствовать антропологическим размерам работника. Спецобувь должна быть удобной при эксплуатации, внутренняя поверхность, в том числе стелька, не должна иметь явных швов стыкуемых деталей или других явно выраженных неровностей, способствующих при носке дискомфорту и натиранию мозолей. Стелька утепленной спецобуви должна быть цельнокроеная из натурального овчинного меха.

Размеры спецобуви: с 36 по 48.

| Наименование | Требование НТД | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| Подлот №1 - Поставка спецодежды летней для нужд ОАО «МРСК Центра» |  |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | Костюм должен быть изготовлен по ГОСТ 27575-87, ГОСТ 27574-87. Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением декларации соответствия и протоколов испытаний к декларации. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в декларации (приложениях к декларации). | Состоит из куртки и полукомбинезона или брюк в соответствии со спецификацией покупателя. Дизайн и цветовое оформление - в соответствии с Руководством по фирменному стилю ОАО «МРСК Центра» для летнего костюма (см. рисунки №№ 4 - 7 настоящего технического задания). Куртка должна застегиваться на пуговицы. При пошиве костюма на куртке в нижней части шва втачивания рукава должна быть выполнена ластовица с вентиляционными отверстиями под проймой. Ткань хлопкополиэфирная, состав 80 % хлопок, 20% полиэфир, плотность 255 г/м2, гигроскопичность ткани - 11,0 %, разрывные нагрузки: по основе 1100 Н, по утку 750 Н, стойкость к истиранию по плоскости 7300 циклов, усадки 1,5 % по основе и 1,0 % по утку, пропитка масловодоотталкивающая с маслогрязеудалением. Требования к ткани – в соответствии с ТУ 8310-018-50281518-2006 Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | Халат и брюки должны быть изготовлены по ГОСТ 12.4.132-83 (халат мужской) ГОСТ 12.4.131-83 (халат женский) ГОСТ 27575-87, ГОСТ 27574-87 (брюки). Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением декларации соответствия и протоколов испытаний к декларации. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в декларации (приложениях к декларации). | Дизайн и цветовое оформление - в соответствии с Руководством по фирменному стилю ОАО «МРСК Центра» (см. рисунки № 7, № 8 настоящего технического задания). При пошиве халата в нижней части шва втачивания рукава должна быть выполнена ластовица с вентиляционными отверстиями под проймой. Ткань хлопкополиэфирная, состав 80 % хлопок, 20% полиэфир, плотность 255 г/м2, гигроскопичность ткани - 11,0 %, разрывные нагрузки: по основе 1100 Н, по утку 750 Н, стойкость к истиранию по плоскости 7300 циклов, усадки 1,5 % по основе и 1,0 % по утку, пропитка масловодоотталкивающая с маслогрязеудалением. Требования к ткани – в соответствии с ТУ 8310-018-50281518-2006 Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | Костюм должен быть изготовлен по ГОСТ 12.4.248-2008. Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в сертификате соответствия (приложениях к сертификату). | Костюм состоит из куртки, брюк. Дизайн и цветовое оформление должно соответствовать дизайну и цветовому оформлению костюма летнего в соответствии с Руководством по фирменному стилю ОАО «МРСК Центра» (см. рисунки № 4, № 5, № 7 настоящего технического задания). Куртка должна застегиваться на пуговицы. Соединение срезов костюмов выполняют запошивочными швами, швом «в замок», настрочным или стачным швом с обметыванием или окантовыванием срезов. При пошиве костюма на куртке в нижней части шва втачивания рукава должна быть выполнена ластовица. В костюме предусмотреть возможность вентилирования пододёжного пространства при помощи вентиляционных отверстий или других конструктивных элементов не снижающих защитных свойств костюма. Ткань костюма полиэфирнохлопковая, состав 65 % полиэфир, 35 % хлопок, плотность 250 г/м2, гигроскопичность ткани - не менее 3,0 %, разрывные нагрузки: по основе 1680 Н, по утку 1000 Н, стойкость к истиранию по плоскости 10000 циклов, усадки 1,5 % по основе и 1,0 % по утку. Требования к ткани – в соответствии с ТУ 8380-007-50281518-2007 кислотостойкая К80, Щ20. Требования к ткани в отношении кислотонепроницаемости по ГОСТ Р 12.4.248-2008 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования.» Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). |
| Подлот №2 – Поставка спецодежды зимней для нужд ОАО «МРСК Центра» |  |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | Костюм должен быть изготовлен по ГОСТ Р 12.4.236-2011 Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в сертификате соответствия (приложениях к сертификату). | Состоит из куртки полукомбинезона. Дизайн и цветовое оформление- в соответствии с Руководством по фирменному стилю ОАО «МРСК Центра» (см. рисунки №№ 9 - 11 настоящего технического задания). Ткань полиэфирнохлопковая, состав 65 % полиэфир, 35 % хлопок, плотность 250 г/м2, гигроскопичность ткани - не менее 3,0 %, разрывные нагрузки: по основе 1680 Н, по утку 1000 Н, стойкость к истиранию по плоскости 10000 циклов, усадки 1,5 % по основе и 1,0 % по утку, пропитка масловодоотталкивающая с маслогрязеудалением. Требования к ткани – в соответствии с ТУ 8380-007-50281518-2007 Утеплитель – синтепон плотностью не менее 150 г/м2 двухслойный, либо синтепон плотностью не менее 100 г/м2 трехслойный, подкладка – полиэстер плотностью 120±10 г/м2. Куртка застегивается на пуговицы. Утеплитель куртки должен быть съемным. Крепление съемного утеплителя к внешней куртке во внутреннем пространстве должно быть выполнено с помощью пуговиц или завязок удобной и достаточной для завязывания длины, в следующих местах: - в плечевой области; - в подмышечной области; - по основанию воротника, с обязательным креплением в районе вешалки для исключения при размещении куртки на вешалке в виде крючка отхождения подкладки и изменения формы куртки и воротника; - в нижней части куртки по левой и правой боковым сторонам; - рукава в области манжет. Крепление съемного утеплителя к внешней куртке по краю подбортов должно быть выполнено пуговицами. Съёмный утеплитель должен иметь внутренний карман в нагрудной области с левой стороны. Куртка должна иметь регулируемый обхват талии, выполненный с помощью шуровки, продетой в кулиску, и надежно фиксируемый пружинным пластиковым зажимом. В подгиб низа куртки должен быть продет шнур с фиксирующими пластиковыми зажимами с целью регулировки. Капюшон куртки должен быть съемным с наличием регулировки по обхвату лицевой области с надежной фиксацией положения с помощью фиксирующих пластиковых зажимов регулирующего шнура. Воротник должен быть выполнен из искусственного воротничкового меха. Воротник должен держать форму, в том числе в поднятом положении, обеспечивая защиту персонала от ветра и холода. Требования к ткани – в соответствии с ГОСТ 11209-85. Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке | Костюм должен быть изготовлен по ГОСТ Р 12.4.248-2008 ГОСТ Р 12.4.236-2011. Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в сертификате соответствия (приложениях к сертификату). | Состоит из куртки и полукомбинезона. Дизайн и цветовое оформление- в соответствии с Руководством по фирменному стилю ОАО «МРСК Центра» (см. рисунки №№ 9 - 11 настоящего технического задания). Соединение срезов костюмов выполняют запошивочными швами, швом «в замок», настрочным или стачным швом с обметыванием или окантовыванием срезов. Утеплитель – синтепон плотностью не менее 150 г/м2 двухслойный, либо синтепон плотностью не менее 100 г/м2 трехслойный, подкладка – полиэстер плотностью 120±10 г/м2. Куртка застегивается на пуговицы. Утеплитель куртки должен быть съемным. Крепление съемного утеплителя к внешней куртке во внутреннем пространстве должно быть выполнено с помощью пуговиц или завязок удобной и достаточной для завязывания длины, в следующих местах: - в плечевой области; - в подмышечной области; - по основанию воротника, с обязательным креплением в районе вешалки для исключения при размещении куртки на вешалке в виде крючка отхождения подкладки и изменения формы куртки и воротника; - в нижней части куртки по левой и правой боковым сторонам; - рукава в области манжет. Крепление съемного утеплителя к внешней куртке по краю подбортов должно быть выполнено пуговицами. Съёмный утеплитель должен иметь внутренний карман в нагрудной области с левой стороны. Куртка должна иметь регулируемый обхват талии, выполненный с помощью шуровки, продетой в кулиску, и надежно фиксируемый пружинным пластиковым зажимом. В подгиб низа куртки должен быть продет шнур с фиксирующими пластиковыми зажимами с целью регулировки. Капюшон куртки должен быть съемным с наличием регулировки по обхвату лицевой области с надежной фиксацией положения с помощью фиксирующих пластиковых зажимов регулирующего шнура. Воротник должен быть выполнен из искусственного воротничкового меха. Воротник должен держать форму, в том числе в поднятом положении, обеспечивая защиту персонала от ветра и холода. Ткань костюма полиэфирнохлопковая, состав 65 % полиэфир, 35 % хлопок, плотность 250 г/м2, гигроскопичность ткани - не менее 3,0 %, разрывные нагрузки: по основе 1680 Н, по утку 1000 Н, стойкость к истиранию по плоскости 10000 циклов, усадки 1,5 % по основе и 1,0 % по утку. Требования к ткани – в соответствии с ТУ 8380-007-50281518-2007 кислотостойкая К80, Щ20. Требования к ткани в отношении кислотонепроницаемости по ГОСТ Р 12.4.248-2008 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования». Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). |
| Подот №3 – Поставка средств защиты рук для нужд ОАО «МРСК Центра» |  |  |
| Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ ЕН 388-2012, ГОСТ ЕН 407-2012, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 Дополнительная сертификация по: EN 388 EN 407 | Перчатки пятипалые. Основа: кожевенный спилок. Подкладка: хлопчатобумажная ткань. Манжета – крага. Свойства: стойкие к истиранию, защита рук от искр, брызг расплавленного металла. Длина: не менее 340 мм |
| Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ ЕН 388-2012 ГОСТ ЕН 407-2012, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Перчатки пятипалые. Материал: натуральная кожа, спилок. Манжета – крага. Свойства: стойкие к истиранию, защита рук от искр, брызг расплавленного металла. Длина: не менее 340 мм. Перчатки должны иметь утепляющую подкладку или используются с утепляющими вкладышами – шерстяными или хлопчатобумажными вязаными перчатками (входят в комплект поставки). |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ ЕН 388-2012, ГОСТ ЕН 511-2012, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 Дополнительная сертификация по: EN 388 EN 511 EN 420 | Перчатки пятипалые шитые с морозостойким полимерным покрытием на утепленной основе, с трикотажными манжетами или короткой жесткой крагой. Обязательно наличие рельефной поверхности. Длина: от 265 до 290 мм. Требования к материалам: Основа: хлопчатобумажная ткань с дополнительным утепляющим слоем с хлопка с ворсом и антибактериальной обработкой. Покрытие: поливинилхлорид. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики по ГОСТ ЕН 388-2012: - износостойкость – не менее уровня 3 (более 2000 циклов до истирания) - сопротивление порезам лезвию – не менее уровня 3 (индекс 5,0 и выше) - сопротивлению разрыву – не менее уровня 4 (более 75 Н) - определение прочности на прокол: не менее уровня 1 (более 20 Н) по ГОСТ ЕН 511-2012: - сопротивление контактному холоду: не менее уровня 1 - сопротивление конвективному холоду: не менее уровня 1 - проникание жидкости: не менее уровня 1 Температурный режим: от -45 °С до 0 °С. Используются с утепляющими вкладышами – шерстяными (шерсти не менее 75%) вязаными перчатками (входят в комплект поставки). |
| Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ ЕН 388-2012 ГОСТ Р ЕН 374-2009 ГОСТ ЕН 511-2012, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 Дополнительная сертификация по: EN 388 EN 374 EN 511 EN 420 | Перчатки пятипалые с морозостойким полимерным покрытием на бесшовной утепленной основе или пеноизолирующей подкладке. Длина: от 275 до 315 мм. Требования к материалам: Основа: бесшовная вязаная основа из акрила или выворачиваемая подкладка на основе полиуретановой пены. Покрытие: поливинилхлорид с шероховатой отделкой поверхности. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики по ГОСТ ЕН 388-2012: - износостойкость – не менее уровня 4 (более 8000 до истирания) - сопротивление порезам лезвию – не менее уровня 1 (индекс 1,2 и выше) - сопротивлению разрыву – не менее уровня 2 (более 25 Н) - определение прочности на прокол: не менее уровня 1 (более 20 Н) по ГОСТ Р ЕН 511-2010: - сопротивление контактному холоду: не менее уровня 1 - сопротивление конвективному холоду: уровень 0 и выше - проникание жидкости: не менее уровня 1 Температурный режим: от -30 °С до 0 °С Используются с утепляющими вкладышами – шерстяными или хлопчатобумажными вязанными перчатками (входят в комплект поставки). Перчатки должны обладать сертифицированными по ГОСТ Р ЕН 374-2009 свойствами на ограниченную химическую стойкость. |
| Перчатки с полимерным покрытием (для грубых работ) | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ ЕН 388-2012, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 Дополнительная сертификация по: EN 388 EN 420 EN 1149-3 | Перчатки пятипалые шитые из трикотажного полотна с притачными трикотажными манжетами и полимерным покрытием. Длина перчаток 260–320 мм. Основа: двойная мягкая трикотажная подкладка (хлопок 100 %) с антибактериальной обработкой. Покрытие – нитрилбутадиеновое. Должны обладать антиэлектростатическими свойствами. температурный режим: от -10 °С до 45 °С. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики по ГОСТ ЕН 388-2012: - износостойкость: не менее уровня 4 (более 22000 циклов до истирания) - сопротивление порезам лезвию: не менее уровня 2 (индекс 2,5 и выше) - сопротивлению разрыву: не менее уровня 2 (более 25 Н) - определение прочности на прокол: не менее уровня 1 (более 20 Н) |
| Перчатки с полимерным покрытием (для обычных работ) | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ ЕН 388-2012, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 Дополнительная сертификация по: EN 388 EN 420 EN 1149-3 | Перчатки пятипалые шитые из трикотажного полотна с притачными трикотажными манжетами и полимерным покрытием. Длина перчаток 260–320 мм. Основа: хлопчатобумажный трикотаж 100% с антибактериальной обработкой. Покрытие – нитрилбутадиеновое. Должны обладать антиэлектростатическими свойствами. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики по ГОСТ ЕН 388-2012: - износостойкость: не менее уровня 3 (более 2000 циклов до истирания) - сопротивление порезам лезвию: не менее уровня 1 (индекс 1,2 и выше) - сопротивлению разрыву: не менее уровня 1 (более 10 Н) - определение прочности на прокол: не менее уровня 1 (более 20 Н) Температурный режим эксплуатации: +45ºС… –10ºС. |
| Перчатки с полимерным покрытием (для тонких работ) | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ ЕН 388-2012, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 Дополнительная сертификация по: EN 388 EN 420 | Перчатки вязаные бесшовные с полимерным покрытием. Длина перчаток 210-265 мм. Основа: нейлон Покрытие – нитрил, вспененный нитрил или полиуретан Перчатки должны иметь технические характеристики по ГОСТ ЕН 388-2012, не ниже: - износостойкость: не менее уровня 3 (более 2000 циклов до истирания) - сопротивление порезам лезвию: не менее уровня 1 (индекс 1,2 и выше) - сопротивлению разрыву: не менее уровня 3 (более 50 Н) - определение прочности на прокол: не менее уровня 1 (более 20 Н) Температурный режим эксплуатации: +45ºС… –10ºС. |
| Перчатки резиновые | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ ЕН 388-2012 ГОСТ Р ЕН 374-2009, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 Дополнительная сертификация по: EN 374, EN 420 | Перчатки удлиненные пятипалые резиновые с хлопковым напылением внутренней поверхности Толщина 0,75 мм. Длина: 320 мм Материал: хлорированный 100 % натуральный каучук, хлопчатобумажное напыление с антибактериальной отделкой. Перчатки должны иметь следующие технические характеристики по ГОСТ ЕН 388-2012: - сопротивление порезам лезвию: не менее уровня 1 (индекс 1,2 и выше) - сопротивлению разрыву: не менее уровня 2 (более 25 Н) - определение прочности на прокол: не менее уровня 1 (более 20 Н) - рифление на ладонной части перчаток ромбовидное; по ГОСТ Р ЕН 374-2009: -наличие маркировки AKL на химическую стойкость - AQL 0.65 |
| Перчатки для защиты от проколов и порезов (виброзащитные для работ с бензопилой) | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ ЕН 388-2012 ГОСТ 12.4.002-97, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Материал: высококачественная кожа со специальным виброзащитным материалом на ладонной части и пальцах. Тыльная часть из натуральной кожи или нейлона с покрытием из водоотталкивающей и «дышащей» мембраны для эластичности и комфорта рук. Манжета с регулируемым обхватом запястья, жестко фиксируемая на липучке. Защитные свойства: защита от вредного воздействия среднечастотной и высокой вибрации. Перчатки должны обеспечивать прочный, надежный захват. |
| Подлот №4 – Поставка спецобуви для нужд ОАО «МРСК Центра» |  |  |
| Ботинки кожаные, ботинки кожаные с защитным подноском | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 485-82, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Верх: кожа-юфть из шкур крупного рогатого скота, соответствующая требованиям ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви. Технические условия», толщиной 1,8-2,2 мм. Мягкий кант и глухой клапан могут быть выполнены из трикотажного материала или натуральной кожи. Подкладка: материал трикотажный с поролоном. Подносок: металлический или поликарбонатный, ударной прочностью 200 Дж. Укрепленный задник. Тип подошвы: двухслойная. Материал подошвы: промежуточный слой – полиуретан; нижний (ходовой) слой - термополиуретан (минимальные требования: от -30 до + 120 оС). Подошва маслобензостойкая, износоустойчивая, протектор 3…5 мм с разнонаправленным рисунком для защиты от скольжения. Метод крепления: литьевой. Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала. Цвет – черный. |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 485-82, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Верх: кожа-юфть из шкур крупного рогатого скота, соответствующая требованиям ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви. Технические условия», толщиной 1,8-2,2 мм. Мягкий кант и глухой клапан могут быть выполнены из трикотажного материала или натуральной кожи. Утеплитель: натуральный овчинный мех. Подносок: металлический или поликарбонатный, ударной прочностью 200 Дж. Укрепленный задник. Тип подошвы: двухслойная. Материал подошвы: промежуточный слой – полиуретан; нижний (ходовой) слой - термополиуретан (минимальные требования: от -30 до + 120 оС). Подошва маслобензостойкая, износоустойчивая, протектор 3…5 мм с разнонаправленным рисунком для защиты от скольжения. Метод крепления: литьевой. Глухой клапан против попадания грязи и снега внутрь обуви. Мягкий кант для удобства носки. Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала. Цвет: черный. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 485-82, ОСТ 17-317-74, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Верх обуви: кожа-юфть термоустойчивая (ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви. Технические условия», ОСТ 17-317-74), толщиной 1,8-2,2 мм. Температура сваривания кожи 110-116оС. Модель обуви должна иметь: - мягкий кант из термостойкой ткани или натуральной кожи с прослойкой толщиной не менее 6 мм; - крепление деталей верха обуви – две строчки; - нитки термостойкие; - специальный защитный клапан из натуральной кожи с системой быстрого открытия застежки; - подносок: поликарбонатного или композитного материала с ударной прочностью 200 Дж. - жесткий задник. Внутренние швы обуви должны быть закрыты подкладкой с паралоном. Подошва двухслойная. Материал подошвы: промежуточный слой – пенополиуретан; нижний (ходовой) слой - нитрил. Подошва: минимальные требования к температурному диапазону от -35 до +300°С (60 секунд), маслобензостойкая, протектор 4…5 мм с разнонаправленным рисунком для защиты от скольжения. Метод крепления: литьевой. |
| Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 485-82, ОСТ 17-317-74, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Верх обуви: кожа-юфть термоустойчивая ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви. Технические условия», ОСТ 17-317-74), толщиной 1,8-2,2 мм. Температура сваривания кожи 110-116оС. Модель обуви должна иметь: - мягкий кант из термостойкой ткани или натуральной кожи с прослойкой толщиной не менее 6 мм; - крепление деталей верха обуви – две строчки; - нитки термостойкие; - специальный защитный клапан из натуральной кожи с системой быстрого открытия застежки; - подносок: поликарбонатного или композитного материала с ударной прочностью 200 Дж. - жесткий задник; - подкладка из натурального меха (овчина меховая). Подошва: минимальные требования к температурному диапазону от -35 до +300°С, маслобензостойкая, протектор 4…5 мм с разнонаправленным рисунком для защиты от скольжения. Метод крепления: горячая вулканизация или литьевой с ходовым слоем из нитрильной резины. Цвет: черный |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 485-82, ОСТ 17-317-74, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Верх: кожа-юфть термоустойчивая (ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви. Технические условия», ОСТ 17-317-74), толщиной 1,8-2,2 мм. Температура сваривания кожи 110-116оС. Подкладка: трикотажный материал с поролоном. Материал подошвы: промежуточный слой – полиуретан; нижний (ходовой) слой - нитрил. Подносок: поликарбонат с ударной прочностью 200 Дж. Голенище регулируемое (ремешок с затяжкой). Для удобства при надевании сапог голенища должны иметь петли-ушки. Подошва: минимальные требования к температурному диапазону от -30 до +250°С, маслобензостойкая, протектор 3…5 мм с разнонаправленным рисунком для защиты от скольжения. Метод крепления: литьевой. Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала. Цвет: черный |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: # ГОСТ 12.4.032-77 ГОСТ 28507-90, ГОСТ 485-82, ОСТ 17-317-74, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие # ТР ТС 019/2011 | Верх: кожа-юфть термоустойчивая ( ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви. Технические условия», ОСТ 17-317-74), толщиной 1,8-2,2мм. Температура сваривания кожи 110-116оС. Утеплитель: натуральный овчинный мех. Материал подошвы: промежуточный слой – полиуретан; нижний (ходовой) слой - нитрил. Подносок: поликарбонат с ударной прочностью 200 Дж. Голенище регулируемое (ремешок с затяжкой). Для удобства при надевании сапог голенища должны иметь петли-ушки. Подошва: минимальные требования к температурному диапазону от -30 до +250°С, маслобензостойкая, протектор 3…5 мм с разнонаправленным рисунком для защиты от скольжения. Метод крепления: литьевой. Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала. Цвет: черный. |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Верх: кожа-юфть из шкур крупного рогатого скота, соответствующая требованиям ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви. Технические условия», толщиной 1,8-2,2 мм, Подкладка: материал трикотажный с поролоном. Подносок: металлический или поликарбонатный, ударной прочностью 200 Дж. Голенище регулируемое (ремешок с затяжкой). Для удобства при надевании сапог голенища должны иметь петли-ушки. Укрепленный задник. Тип подошвы: двухслойная. Материал подошвы: промежуточный слой – полиуретан; нижний слой (ходовой) - термополиуретан (от-30 до + 120 оС). Подошва маслобензостойкая, износоустойчивая, протектор 3…5 мм с разнонаправленным рисунком для защиты от скольжения. Метод крепления: литьевой. Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала. Цвет – черный. |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Верх: кожа-юфть из шкур крупного рогатого скота, соответствующая требованиям ГОСТ 485-82 «Юфть для верха обуви. Технические условия», толщиной 1,8-2,2 мм. Мягкий кант и глухой клапан могут быть выполнены из трикотажного материала. Утеплитель: натуральный овчинный мех. Подносок: металлический или поликарбонатный, ударной прочностью 200 Дж. Голенище регулируемое (ремешок с затяжкой). Для удобства при надевании сапог голенища должны иметь петли-ушки. Укрепленный задник. Тип подошвы: двухслойная. Материал подошвы: промежуточный слой – полиуретан; нижний (ходовой) слой - термополиуретан (от -30 до + 120 оС). Подошва маслобензостойкая, износоустойчивая, протектор 3…5 мм с разнонаправленным рисунком для защиты от скольжения. Метод крепления: литьевой. Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала. Цвет: черный. |
| Сапоги ПВХ с защитным подноском (женские/мужские) | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ТУ, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Подносок: металлический или поликарбонатный, ударной прочностью 200 Дж. Подошва: ПВХ, рифленая. Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала. Цвет – жёлтый, оливковый, чёрный. |
| Сапоги болотные | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ТУ, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Особенности конструкции: удлиняющая надставка сапог эластичная, на тканевой основе с ПВХ покрытием. Верхняя часть сапога крепится к ремню брюк при помощи лямок или регулируемого ремешка. Подошва: ПВХ, рифленая. Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала. Цвет – оливковый, чёрный. Высота сапога: 900 мм. |
| Сапоги (резиновые) для работ с бензопилой | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 12.4.072-79, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 019/2011 | Предназначены для вальщиков леса и представителей других профессий, для которых предусмотрена работа с цепной пилой. Сапоги с металлическим подноском (выдерживает до 200 Дж), стальными стельками. Подкладка текстильная, защитный элемент на мыске и лодыжке, дополнительные элементы для защиты от воздействия цепной пилы (скорость цепи до 28 м/с). Шнуровка на голенище для предотвращения попадания пыли и грязи внутрь сапога. Яркая расцветка для обеспечения видимости в самых сложных условиях: сигнальный оранжевый с синим. Подошва: с грунтозацепами, устойчивая к истиранию и нефтепродуктам. Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала. |
| Валенки с резиновым низом | Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ 18724-88, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 017/2011 | Предназначены для защиты от пониженных температур и контакта с мокрыми поверхностями. Материал верха: шерсть — 100%. Подошва: рифленая резина Цвет: серый Все одноименные детали в паре обуви должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала. |
| Подлот №5 – Поставка прочей спецодежды для нужд ОАО «МРСК Центра» |  |  |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений из нетканых материалов | Комбинезон должен быть изготовлен по ГОСТ 12.4.100-80 Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением декларации соответствия и протоколов испытаний к декларации. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в декларации соответствия (приложениях к декларации). | Назначение: для защиты персонала от загрязнений. Комбинезон с центральной застежкой молнией, закрытой защитной планкой. Лицевой вырез капюшона, низ рукавов и брюк стянуты резинкой. Конструкция швов должна обеспечивать дополнительную защиту, прочность и целостность комбинезона. Внешняя сторона материала комбинезона должна быть гладкой и предохранять от прилипания частиц. Комбинезон должен иметь антистатическую обработку внешней и внутренней сторон. Материал должен обеспечивать хорошую паро- и воздухопроницаемость. Материал: «Тайвек» Размер: S, L, XL, XXL, XXXL Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). |
| Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла (костюм сварщика комбинированный: брезентовый со спилком) | Костюм должен быть изготовлен по ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс) Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в сертификате соответствия (приложениях к сертификату). | На данной одежде ничего не брендируется. Ткань: «Брезент» с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480 г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Состоит из куртки и брюк. Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии ее соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бедер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододеждного пространства. Куртка с потайной застежкой на пуговицы и внутренними манжетами. Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). |
| Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (костюм сварщика комбинированный: брезентовый со спилком, со съемным утеплителем) | Костюм должен быть изготовлен по ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс), ГОСТ Р 12.4.236-2011 Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в сертификате соответствия (приложениях к сертификату). | На данной одежде ничего не брендируется. Ткань: «Брезент» с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480 г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Состоит из куртки и брюк. Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии ее соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бедер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододеждного пространства. Куртка с потайной застежкой на пуговицы и внутренними манжетами. Утеплитель должен быть съемным. Утеплитель, один из двух вариантов: - огнестойкий синтетический, плотность 100 г/кв.м, 3 слоя - куртка, 2 слоя – брюки; - х/б ватин, 2 слоя. Подкладка: 100% хлопок. Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). |
| Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов (для рабочих, занятых на работах с бензопилой) | Костюм должен быть изготовлен по ТУ или ГОСТ. Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением декларации соответствия и протоколов испытаний к декларации. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в декларации (приложениях к декларации). | На данной одежде ничего не брендируется. Состоит из куртки, полукомбинезона. Комплект должен иметь потайные вентиляционные отверстия, сетчатые вставки в подкладке (даже в карманах), а также дополнительные вентиляционные отверстия под проймой и воздухопроницаемую подкладку брюк для вентиляции тела даже при застегнутой куртке и плотно застегнутых брюках. Требования к защитным свойствам ткани: останавливает работу бензо- и пило- инструментов, волокна удерживают зубцы пилы. Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). |
| Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке (для рабочих, занятых на работах с бензопилой) | Костюм должен быть изготовлен по ГОСТ Р 12.4.236-2011, ТУ. Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в сертификате соответствия (приложениях к сертификату). | На данной одежде ничего не брендируется. Состоит из утепленных куртки, полукомбинезона. Комплект должен иметь потайные вентиляционные отверстия, сетчатые вставки в подкладке (даже в карманах), а также дополнительные вентиляционные отверстия под проймой и воздухопроницаемую подкладку брюк для вентиляции тела даже при застегнутой куртке и плотно застегнутых брюках. Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). Требования к защитным свойствам ткани: останавливает работу бензо- и пило- инструментов, волокна удерживают зубцы пилы. |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | Должен быть изготовлен по ГОСТ Р 12.4.219-99 (2 класс) Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в сертификате соответствия (приложениях к сертификату). | Дизайн и цветовое оформление- в соответствии с Руководством по фирменному стилю ОАО «МРСК Центра» (см. рисунок 12 настоящего технического задания). Жилет с застежкой на пуговицах или на липкую ленту. Ткань: полиэфир 100%, плотность 115±5 г/м2 Цвет: оранжевый флуоресцентный. Ширина светоотражающей полосы шириной 50 мм |
| Плащ для защиты от воды | Должен быть изготовлен по ГОСТ 12.4.134-83 Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением декларации соответствия и протоколов испытаний к декларации. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в декларации (приложениях к декларации). | Материал: 100% полиэстер с двухсторонним ПВХ покрытием. Цвет: серый или темно-синий. Застежка: на кнопках с двойной планкой. Капюшон: регулируется по лицевому вырезу. Защитные элементы: проклеенные швы. Карманы: накладные с клапанами. Вентиляционные отверстия: под проймой. |
| Фартук из полимерных материалов | Должен быть изготовлен по ГОСТ 12.4.029-76 Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать ТР ТС 019/2011, что должно быть отражено в сертификате соответствия (приложениях к сертификату). | Фартук с цельнокроеным нагрудником. К боковым углам на уровне талии притачана тесьма для завязывания. Защитные свойства: защита от влаги и растворов кислот и щелочей до 80%, нефтепродуктов. Материал: ПХВ. Толщина не менее 0,5 мм |
| Подлот № 6 - Поставка нательного белья (нетермостойкого) для нужд ОАО «МРСК Центра» |  |  |
| Белье нательное (белье нательное х/б) | Должно быть изготовлено по ГОСТ 31408-2009 (для мужского белья) ГОСТ 31405-2009 (для женского белья) Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. | Состоит из рубахи и кальсон. Рукава рубахи и низ кальсон на манжетах. Материал: трикотажное полотно хлопчатобумажное, состав: хлопок – 100%, плотность: не менее 180 гр/м2. Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). |
| Белье нательное утепленное | Должно быть изготовлено по ГОСТ 31408-2009 (для мужского белья) ГОСТ 31405-2009 (для женского белья) Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. | Состоит из рубахи и кальсон. Рукава рубахи и низ кальсон на манжетах. Материал: трикотажное полотно хлопчатобумажное, состав: хлопок — 100%, с начесом, плотность не менее 280 гр/м2. Каждый комплект должен поставляться в отдельной упаковке (один комплект – одна упаковка), при этом название и размер комплекта должны быть видны без вскрытия упаковки и извлечения из нее спецодежды (например, прозрачный полиэтиленовый пакет с нанесенной на него маркировкой или доступная для осмотра бирка комплекта). |
| Подлот № 7 - Поставка головных уборов для нужд ОАО «МРСК Центра» |  |  |
| Шапка шерстяная | Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. | Шапка вязаная. Состав: шесть не менее 70%. Цвет: черный. |
| Подшлемник под каску | Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. | Подшлемник вязаный, облегающего силуэта, закрывает голову и шею, лицевая часть открыта (глаза, нос, рот). Лицевой вырез должен быть обработан трикотажной бейкой. Все швы плоские для удобной посадки изделия и исключения натирания кожи. Материал: трикотажное полотно (хлопок/полиэстер или шерсть/полиэстер) |
| Подшлемник под каску утепленный | Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. | Утепленный подшлемник регулируется шнуровкой. Пелерина, закрывающая затылочную часть головы. Спереди подшлемник фиксируется с помощью хлястика и пряжки. Ткань верха: хлопок — 50%, полиэфир — 50%. Утеплитель: ватин. |
| Кепи (бейсболка) | Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011 с предоставлением сертификата соответствия и протоколов испытаний к сертификату. Защитные свойства должны соответствовать: ГОСТ Р 53916-2010, что должно быть отражено в сертификате (приложениях к сертификату) на соответствие ТР ТС 017/2011 | Козырек и оголовье должны быть выполнены тканью цветом Pantone 7686 С. Ткань хлопкополиэфирная, состав 80 % хлопок, 20% полиэфир, плотность 255 г/м2, гигроскопичность ткани - 11,0 %, разрывные нагрузки: по основе 1100 Н, по утку 750 Н, стойкость к истиранию по плоскости 7300 циклов, усадки 1,5 % по основе и 1,0 % по утку, пропитка масловодоотталкивающая с маслогрязеудалением. Требования к ткани – в соответствии с ТУ 8310-018-50281518-2006 На лобной части кепи (бейсболки) должна быть выполнена эмблема (логотип), наносимая методом техникой вышивки, аналогично эскизу, наносимому на груди костюмов (рисунок №1). На затылочный части кепи (бейсболки) должен быть механизм регулирования размера. |

Костюм летний (костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий).

Рисунок № 4

Куртка летняя (застегивается на пуговицы).

Рисунок № 5

Полукомбинезон летний

Рисунок № 6

Брюки (летние)

Рисунок № 7

Халат

Рисунок № 8

Костюм утепленный (костюм на утепляющей прокладке, костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке)

Рисунок № 9

Куртка утепленная (застегивается на пуговицы, которые полностью прикрываются планкой)

Рисунок № 10

Полукомбинезон утепленный

Рисунок № 11

Жилет сигнальный (допускается застегивание выполнять на пуговицах или на липкую ленту)

Рисунок №12

Д.Е.Смирнов

(495)747-92-92, доб. 31-43