| Название Заказчика филиал ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» _____________________________________________________ Контактная информация Заказчика ______________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |  |
| --- | --- |

Указатель положения РПН производства на ПС 35/6 кВ Пушкарская в количестве      2       шт., удовлетворяющих следующим требованиям:

|  | Тип привода (указать) | Т1-ED100 Т2- ED100 |
| --- | --- | --- |
|  | Количество положений привода (указать) | Т1-9 Т2-9 |
|  | Угол между ступенями для приводов с сельсин-датчиком или величину сопротивления датчика для приводов с резистивным датчиком (указать) | 5,8-6,2 Ом |
|  | Предполагаемый протокол (А/Б/В) сбора информации с УП А) MODBUS-ASCII версия А (стандартный) Б) MODBUS-RTU версия А (стандартный) |  |
|  | Желательная скорость сбора информации с УП по протоколу MODBUS |  |
|  | Наличие аналогового выхода: А) 0-5 мА или 0-20 мА или 4-20 мА (указать) Б) Аналоговый выход не требуется |  |
|  | Наличие функции блокировки работы привода (да/нет) | нет |
|  | Наличие релейного выхода (срабатывание реле во время переключения привода) (да/нет) | нет |
|  | Наличие BCD-входа (только для УП 25) (да/нет) | нет |
|  | Величина сопротивления проводов от привода к щиту или длину и тип кабеля (необходимо для полной настройки приборов при изготовлении) (указать) | Длина 15 м. КВВГ 19х1,5 |
|  | Тип корпуса: (выбрать один из пунктов или указать желаемые размеры) | В |
|  | А) настенный, внешние габариты 120*120*70мм |  |
|  | Б) щитовой, внешние габариты 144*144*84мм, размер вырубного отверстия 138*138мм |  |
|  | В) щитовой, внешние габариты 120*120*96мм, размер вырубного отверстия 110*110мм |  |
|  | Г) щитовой, внешние габариты 96*96*114мм, размер вырубного отверстия 91*91мм |  |
|  | Д) щитовой, внешние габариты 72*144*114мм, размер вырубного отверстия 67*138мм |  |
|  | Е) щитовой, внешние габариты 48*96*96мм, размер вырубного отверстия 44*91мм |  |
|  | Промежуточная рамка для установки корпуса типа Г в вырубное отверстие 110*110мм, (да/нет) |  |
|  | Промежуточная рамка для установки корпуса типа В в вырубное отверстие 138*138мм, (да/нет) | да |
|  | Цвет свечения индикаторов (З-зеленый, Ж-желтый, К-красный) | З |
|  | Напряжение питания УП: А) ~ 220 В, Б) = 110 , = 220 В, ~ 220В (только для корпусов Б, В, Г) | Б |
|  | Дополнительная комплектация датчиком указателя положения привода РПН (да/нет), тип датчика и количество: |  |
|  | - сельсин датчик БД-1404 | - |
|  | - резистивный датчик ДП1 (устанавливается взамен сельсин-датчика) | - |
|  | - резистивный датчик ДП2 (устанавливается взамен сельсин-датчика) | - |
|  | - цифровой датчик ДП3 (устанавливается взамен сельсин-датчика) | - |
|  | - цифровой датчик ДП4 (только для приводов МЗ-2, МЗ-4) | 2 шт. |
|  | - BCD-датчик ДП5 | - |
|  | Способ доставки: самовывоз или транспортная компания PONY EXPRESS - доставка «от двери до двери», расходы включаются в стоимость приборов (необходимо указывать точный адрес доставки, контактное лицо и его телефон) |  |
|  | Дополнительная информация: |  |
|  | Откуда Вы узнали о нашей продукции? По поиску в Интернете Из печатных изданий Из других источников Продолжение сотрудничества |  |

Примечание: В случае некорректного заполнения опросного листа прибор настраивается в соответствии со стандартными заводскими настройками.