| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Тренажер оперативного и эксплуатационНого персонала  ОАО «МРСК Центра»
Техническое задание на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)

ТК.775А.09-14.430.ТЗ

на 16 листах

Действует с «____» __________ 2014г.

г.Москва

2014г.

- Содержание

1.	Общие сведения	19

1.1.	Полное наименование	19

1.2.	Шифр темы или шифр (номер) договора	19

1.3.	Наименование предприятия разработчика и заказчика ПК «ТП ВР» и их реквизиты	19

1.4.	Перечень документов, на основании которых реализуется НИОКР, кем и когда утверждены эти документы	19

1.5.	Плановые сроки начала и окончания работы по созданию ПК «ТП ВР»	19

1.6.	Сведения об источниках и порядке финансирования работ	19

1.7.	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	19

2.	Назначение и цели реализации НИОКР	20

3.	Характеристика объектов, входящих в предметную область НИОКР	20

4.	Требования к ПК «ТП ВР»	21

5.	Состав и содержание работ по созданию ПК «ТП ВР»	27

6.	Порядок контроля и приемки ПК «ТП ВР»	31

7.	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к внедрению ПК «ТП ВР»	31

8.	Требования к документированию	32

# Общие сведения

  - Полное наименование

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские Работы по созданию Тренажера оперативного и эксплуатационного персонала на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции ОАО «МРСК Центра», далее ПК «ТП ВР».

  - Шифр темы или шифр (номер) договора

Данное техническое задание на разработку и внедрение ПК «ТП ВР» подготовлено в целях реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра».

  - Наименование предприятия разработчика и заказчика ПК «ТП ВР» и их реквизиты

Организация - Заказчик:

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «МРСК Центра».

Сокращенное наименование: ОАО «МРСК Центра».

  - Перечень документов, на основании которых реализуется НИОКР, кем и когда утверждены эти документы

- ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс документов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс документов на автоматизированные системы.

  - Плановые сроки начала и окончания работы по созданию ПК «ТП ВР»

Плановые сроки начала и окончания работ по разработке и внедрению ПК «ТП ВР» определяются договором, но не должны превышать 17 месяцев.

  - Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Все работы финансируются из средств Заказчика поэтапно в соответствии с договором.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Результаты работ по разработке и внедрению ПК «ТП ВР» предъявляются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

Приемка-сдача этапов выполненных работ осуществляется по актам, подписанным Заказчиком и Разработчиком.

- Назначение и цели реализации НИОКР

Основная цель реализации НИОКР по разработке ПК «ТП ВР» – создание инструмента для подготовки  и тренировки навыков оперативного и ремонтного персонала Заказчика по выполнению основных выполнения функций в процессе производственной деятельности с целью снижения аварийности и предотвращения травматизма при работе в электроустановках с использованием передовых, инновационных технологий виртуальной реальности.

Пилотный проект подразумевает внедрение результатов НИОКР в филиале ОАО «МРСК Центра» Белгородэнерго.

ПК «ТП ВР» должен позволять создавать модели подстанций любого класса напряжения в трехмерном пространстве, обеспечивать интерактивное взаимодействие оперативного и эксплуатационного персонала подстанций заказчика в целях его обучения методам безопасного проведения работ, в том числе в нештатных ситуациях.

Реализация основных функций тренажера должна достигаться путем установки специализированных рабочих мест в РЭС филиалов ОАО «МРСК Центра», оснащением их специализированным программным и аппаратным обеспечением со свободным защищенным доступом всего персонала Заказчика.

- Характеристика объектов, входящих в предметную область НИОКР

  - Сведения об объектах

Объектом для виртуализации и реализации сценариев обучения является типовая подстанция 35-110 кВ ОАО «МРСК Центра», «реальный» прототип которой определяется в ходе реализации проекта. Подстанция должна соответствовать следующему типу:

- узловая ПС 110/35/10 кВ с ОРУ-110 кВ с двумя секциями по 110 кВ, с четырьмя ВЛ-110 кВ, с двумя секциями по 35 кВ и с двумя секциями ЗРУ-10 кВ (тип может быть заменен по согласованию с Заказчиком по результатам НИР).

  - Сведения о доступе к результатам НИОКР

    - В рамках текущего НИОКР создается программный комплекс с  возможностью свободного защищенного доступа всего персонала Заказчика посредством корпоративной сети передачи данных для его обучения, а так же доступа контролера процесса обучения, и оператора по настройке ПК «ТП ВР» к интерфейсу программного комплекса.

    - ПО ПК «ТП ВР» должно обеспечить возможность создавать модель действующих подстанций в «цифровой» форме, форме «виртуальной реальности», имитируя размеры объекта и установленного на нем оборудования, а так же имитируя реакции данного оборудования при взаимодействии с ним. ПК «ТП ВР» должно обеспечить проведение обучения персонала, аналогичное обучению на реальном объекте на основе подготовленных сценариев, как жестко регламентированных, так и генерируемых случайным образом, например, поломок/нештатного срабатывания оборудования. ПК «ТП ВР» должно позволять сохранять результаты обучения, проверки знаний в централизованной базе данных, обеспечивать доступ к виртуальной модели подстанций с любого рабочего места в сети, поддерживать групповую, совместную работу на одной модели подстанции. Одним из основных преимуществ создаваемого ПК «ТП ВР» должно стать создание/настройка виртуальных моделей подстанций, настройка сценариев обучения/проверки знаний силами собственного персонала заказчика без значительных трудозатрат путем разработки специализированного интерфейса, алгоритмов поддержки действий пользователя.

- Требования к ПК «ТП ВР»

  - Требования к ПК «ТП ВР» в целом;

    - Требования к структуре и функционированию ПК «ТП ВР»

ПК «ТП ВР» должен состоять из базы данных (в которой будут храниться трехмерные модели подстанций, однолинейные схемы, сценарии тренировок), специализированного программного обеспечения и технических средств, выполняющих трехмерное моделирование, программного обеспечения и технических средств для взаимодействия пользователя с виртуальными моделями подстанций в процессе обучения/проверки знаний, настойки данных моделей, сценариев обучения/проверки знаний.

Состав программного комплекса «ТП ВР»

    - Перечень функций, выполняемых ПК «ТП ВР»

- обеспечение создания трехмерных моделей подстанций;

- поддержка отрисовки однолинейных схем подстанций с расчетом/ моделированием режимов работы электрической схемы;

- создание/изменений сценариев тренировок;

- поддержка проведения тренировок с ведением базы данных по обучаемым и результатам их тестирования, как в самостоятельном, так и централизованном режимах.

      - Создание трехмерных моделей подстанций

Создаваемый программный комплекс «ТП ВР» должен иметь развитый инструментарий для создания трехмерных моделей подстанций.

С целью унификации и ускорения процесса разработки моделей подстанций в программном комплексе должны быть предусмотрены библиотеки компонентов подстанции (выключатели, трансформаторы, разъединители и т.д.).

Процесс создания моделей подстанции должен быть максимально упрощен, но в тоже время создаваемая модель должна обеспечивать реалистичность объекта.

Последовательность операций при создании трехмерной подстанций должна состоять ориентировочно из следующих шагов:

- 3D сканирование;

- фотографирование;

- моделирование помещений;

- расстановка силового оборудования и шкафов вторичной коммутации;

- отрисовка однолинейной схемы и заполнение паспортных характеристик оборудования;

- привязка 3D объектов к элементам однолинейной схемы;

- должны быть реализованы алгоритмы по автоматизированному выполнению приведенных выше шагов.

      - Отрисовка однолинейных схем подстанций

Разрабатываемое программное обеспечение должно иметь развитый инструментарий для поддержки «традиционных» способов описания энергообъектов - отрисовки однолинейных схем подстанций и ведению паспортов оборудования, а также выполнения расчетов режимов работы электрических цепей.

Основные требования, предъявляемые к графическому редактору однолинейных схем:

- схема, создаваемая в редакторе, должна иметь неограниченное кол-во слоев, каждый слой схемы должен иметь возможность настройки общих свойств для элементов данного слоя;

- видимость каждого слоя схемы может включаться/отключаться;

- создаваемая схема должна храниться в базе данных в виде структурированного документа;

- структура базы данных должна позволять организовать разграничение прав доступа к отдельным слоям схемы и к схеме в целом;

- графический редактор должен иметь библиотеки символов для рисования схем;

- графические символы и оформление однолинейных схем должно соответствовать стандартам определенным заказчиком на стадии обследования и проектных работ;

- каждый элемент библиотеки должен иметь возможность отображаться в нескольких графических представлениях (включен/отключен, под напряжением/обесточен и т.д.) переключаемых как программным способом, так и оператором (с помощью мыши) из контекстного меню;

- элементы схемы должны быть «активными», т.е. у каждого элемента должны быть определены точки подключения внешних цепей;

- графический редактор должен иметь инструмент контроля топологической связанности элементов схемы;

- каждый элемент схемы должен иметь «паспорт» (набор параметров) необходимый для выполнения электрических расчетов, а также хранения общей информации по элементу (диспетчерское наименование, производитель оборудования и т.д.);

- графические элементы схемы должны храниться в виде библиотеки в базе данных;

- графический редактор должен иметь возможность отображения буквенно-цифровой информации на схеме из полей базы данных или данных полученных в результате расчета (отображение текущего напряжения на шинах, отображение токов в отходящих фидерах, отображение диспетчерских наименований и т.д.).

- графический редактор должен иметь возможность импорта их различных графических форматов - AutoCad, PCad, Visio, Топаз, MapInfo;

- графический редактор должен иметь возможность экспорта в PDF, SVG, BMP, GIF, JPEG, PNG, AutoCad, PCad, Visio, Топаз;

- графический реактор должен иметь инструмент для печати схем на разных печатающих устройствах таких как принтеры и плоттеры;

- графический редактор должен иметь встроенные средства программирования логики работы схемы;

- графический редактор должен иметь развитый интерфейс базирующийся на технологии COM для обеспечения программного доступа к элементам схемы с целью изменения состояния элементов схемы.

      - Виртуализация элементов управления, управляемых элементов подстанции.

Виртуальный макет подстанции должен позволять оперировать, расположенными на нем аналогами реального оборудования, должен позволять визуализировать реакцию этого оборудования на управляющие воздействия.

Виртуальный макет должен максимально близко повторять реальный прототип в плане визуализации. При взаимодействии с ним с помощью специализированного оборудования пользователь должен воспринимать виртуальный объект, виртуальное оборудование, их пропорции, максимально, приближенными к оригинальным аналогам. Перемещение по виртуальному макету с точки зрения расстояний, времени должно быть аналогично перемещению по оригинальному прототипу.

ПК «ТП ВР» должен предоставлять инструментарий для создания виртуального оборудования - аналога оборудования реального прототипа, включая визуализацию реального изменения положения в пространстве частей и агрегатов прототипа, сигнальной индикации, показаний связанных с ним/или являющихся его частью измерительных приборов.

Должен позволять создавать библиотеку виртуального оборудования. А так же реализовать инструментарий для создания новых типов виртуального оборудования на основе уже существующих.

Виртуальное оборудование должно так же обладать свойствами, позволяющими настраивать визуальный контакт пользователя с ним.

Виртуальное оборудование должно иметь настраиваемые свойства его нештатного функционирования, включая различные степени поломок.

Инструментарий ПК «ТП ВР» должен реализовывать оптимальный с точки зрения трудозатрат механизм создания/привязки виртуального оборудования к месту расположения на подстанции, к однолинейной схеме.

Реакция виртуального оборудования на управляющее воздействие должна определяться, в том числе, режимами и переключениями однолинейной схемы.

Для хранения виртуальных объектов оборудования должен быть выбран популярный формат, используемый для этих целей другими производителями ПО. Должна быть реализована возможность импорта/экспорта в/из нескольких популярных форматов, определенных на стадии технического проектирования.

      - Расчет режимов работы электрической схемы

Создаваемый программный комплекс должен иметь подсистемы выполнения электрических расчетов. Данная функция необходима при проведении моделирования различных ситуации на подстанции при проведении переключений или возникновении нештатных ситуаций: перекос фаз, обрыв фазы, короткие замыкания и т.д.

По результатам расчетов можно моделировать работу релейной защиты и показания измерительных приборов, что позволит реалистично отображать возникшую ситуацию.

      - Создание сценариев тренировок

Программный комплекс должен иметь инструментарий, позволяющий пошагово моделировать отрабатываемую штатную или нештатную ситуацию на подстанции.

В программном комплексе должны быть предусмотрены режимы, позволяющие создавать сценарии тренировок и выполнение этих сценариев при тестировании персонала.

Сценарии тренировок должны реализовывать, как жестко заданную последовательность, заранее спланированных действий, так и случайным образом сгенерированные события, как вариант сценария.

В ходе реализации проекта должно быть разработано не менее следующего количества сценариев для каждого типа подстанций (см п 3.1):

- для узловых подстанций – не менее 30.

Программный комплекс должен позволять тестировать работу, осуществлять обучение как одного специалиста, так и группы специалистов до десяти человек в процессе их совместного взаимодействия на единой виртуальной модели.

Сценарии должны располагаться в специально разработанном хранилище и загружаться по мере необходимости.

В первую очередь сценарий должен поддерживать подготовку рабочего места, а так же реализацию бланка переключений, как в штатном, так и нештатном режимах, в том числе учитывая возможные варианты реализации переключений.

Сценарий должен иметь настраиваемую реакцию на ошибки персонала, например, останавливать обучение при грубой ошибке, давать возможность исправить ее, информировать об ошибке, позволяя двигаться дальше или начинать обучение с начала сценария.

Пример описания возможной реализации проведения тренировки:

- Обучающийся одевает на себя шлем виртуальной реальности, встает на специальную платформу симуляции перемещения.

- Выбирает из базы данных необходимую тренировку и запускает ее.

- Дожидается присоединения коллег (в случае, если тренировка групповая).

- Знакомится с заданием, которое необходимо выполнить во время тренировки.

- После ознакомления с заданием обучающиеся должны начать выполнять поставленную задачу.

Сотрудник-контролер имеет возможность контролировать выполнение сценария с серверной версии ПО ПК «ТП ВР» (также можно получить удаленный доступ к серверной версии для дополнительного контроля или управления из корпоративной сети ОАО «МРСК Центра».).

Все действия, выполняемые в рамках сценария, разделяются на несколько групп:

- совместные действия исполнителей (требуют участия нескольких исполнителей в строгой очередности);

- единичные правильные действия каждого исполнителя, за которые он получает оценку со стороны ПК «ТП ВР»;

- единичные неправильные действия или пропущенные шаги конкретного исполнителя;

- неправильные действия группы, как результат, неправильное действие конкретного исполнителя;

- возможность остановки тренировки обучающим/алгоритмом сценария автоматически, например, в случае допущения грубой ошибки.

- внесение непредвиденных ситуаций обучающим/алгоритмом сценария автоматически.

Ошибки могут быть заложены в сценарии, как элемент ситуации. Например, в ходе штатного переключения масляного выключателя 220кВ не отключилась одна из фаз. Поломка оборудования может быть, как скрытая (когда не ясно, что она произошла), так и явная, когда во время обучения, обучающиеся получают сигнал в явном виде. Это может быть хлопок или возгорание оборудования: тогда обучающимся необходимо в том числе продемонстрировать действия по устранению огня.

В случае участия в тренировке/проверке знаний сотрудников-обучающих со своих рабочих мест они будут иметь возможность наблюдать следующее:

- на каждом мониторе обучающего отображается до десяти зон, относящихся к каждому обучаемому, а также зона управления и отображения работы виртуальной подстанции напрямую, в обход виртуальных органов управления, и зона, в которой отображаются виртуальные камеры текущей подстанции;

- зона обучаемого содержит предполагаемые дальнейшие шаги конкретного обучаемого, а также реальные шаги, которые он совершает, за которые он получает оценки;

- в зоне обучаемого присутствует «вид из глаз» виртуального шлема исполнителя в реальном времени;

- в зоне камер могут быть расположены как копии реальных камер, расположенных на подстанции, так и камеры, присутствующие только в виртуальной подстанции (разные ракурсы).

Кроме того, обучающие имеют возможность:

- выбрать ветку задачи, если предполагается нештатная ситуация и есть возможность выбора;

- в любой момент остановить тренировку;

- связаться с исполнителями с помощью голоса для передачи информации/отдачи команды;

Обучаемые имеют ряд базовых инструментов для взаимодействия между собой:

- они друг друга слышат и видят внутри виртуальной подстанции;

- вся тренировка происходит в режиме реального времени, все действия одного обучающегося видны другому, если он смотрит в туже сторону (например, поворот головы «напарника», переключения, которые он делает на пульте).

      - Ведение базы данных по обучаемым и результатам их тестирования

В программном комплексе ведется база данных всех обучаемых. В базе данных создается и хранится профиль каждого сотрудника, использующего ПК «ТП ВР»: ФИО, должность, структурное подразделение, прочая информация, определяемая техническим проектом.

Тренировки/проверки знаний протоколируются и хранятся в базе данных программного комплекса.

В ПК «ТП ВР» реализована отчетность по обработке результатов протоколирования.

    - Протоколирование действий пользователей в ПК «ТП ВР».

Все действия пользователей, включая действия по созданию новых/изменению существующих виртуальных объектов, сценариев тестирования, прочих настроек ПК «ТП ВР»  должны протоколироваться и храниться в базе данных программного комплекса.

Должна быть реализована возможность записи / масштабируемого проигрывания процесса обучения / проверки знания пользователей.

В ПК «ТП ВР» должна быть реализована отчетность по обработке результатов протоколирования, инструментарий для просмотра записей пользователей, упорядоченной работы с ними.

Доступ к запротоколированным действиям должен производиться на основе утвержденной в ходе реализации проекта политике ролей и полномочий.

    - Перспективы развития, модернизации программного комплекса

В перспективе программный комплекс должен иметь возможность расширения и модернизации.

Программный комплекс может быть расширен за счет добавления новых модулей, увеличивающих функциональность комплекса без изменения базовой архитектуры программного комплекса.

  - Требования к численности и квалификации персонала ПК «ТП ВР» и режиму его работы

Для обслуживания комплекса должен быть назначен системный администратор ПК «ТП ВР».

Системный администратор ПК «ТП ВР» должен иметь необходимую квалификацию для выполнения следующих работ:

- администрирование серверов ПК «ТП ВР»;

- администрирование серверных баз данных: обслуживание баз данных, настройка резервного копирования;

- конфигурирование внедряемого программного комплекса: настройка рабочих мест пользователей, ввод и редактирование данных, прочая настройка;

- контроль работоспособности ПК «ТП ВР»: просмотр журналов, периодическое тестирование;

- методические рекомендации пользователям программного комплекса, обучение;

- техническое обслуживание аппаратных средств комплекса.

  - Показатели назначения

Программный комплекс должен иметь возможность модернизации в части увеличения объема хранения информации и повышения производительности за счет модернизации аппаратных средств.

«Верхний» предел модернизации не устанавливается.

  - Требования к надежности

Программный комплекс должен обеспечивать работоспособность непрерывно в течение всего времени эксплуатации без сбоев и программных ошибок. Сбои в работе возникающие в аппаратной части не должны приводить к безвозвратной потере информации.

  - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

В ПК «ТП ВР» должна быть предусмотрена возможность разграничения прав пользователей в соответствии с разработанными в ходе реализации проекта политикой ролей и полномочий, реализованы требования политики информационной безопасности ОАО «МРСК Центра».

  - Требования по сохранности информации при авариях

Для обеспечения сохранности накопленной информации с возможностью ее легкого восстановления должна выполняться автоматическая архивация на внешний носитель после каждого использования ПК «ТП ВР». В штатном режиме эта операция происходит автоматически при каждом плановом выключении ПК «ТП ВР», для этого разработан специальный комплекс мер по автоматическому переносу информации и внедрен в ПК «ТП ВР».

  - Требования к патентной чистоте

Программное обеспечение программного комплекса и средства его разработки должны быть свободным от возможности предъявления, основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности любых прав и притязаний третьих лиц.

Программные изделия (компоненты программного комплекса) должны обладать патентной чистотой на территории России.

  - Требования по стандартизации и унификации

Все ключевые программные компоненты должны функционировать под управлением 32 или 64 битной операционной системы Windows 7 или старше.

Программные средства комплекса, оборудование должны соответствовать соглашениям и стандартам, определенным техническим проектом, в части работы с клавиатурой, отображения информации, вызова справочной информации, организации пользовательского интерфейса и т.п.

Для исключения избыточности технологических процедур при выполнении функций ПК «ТП ВР» следует единообразно реализовать общие для всех функций процедуры.

Для целей диагностики неисправностей должен быть обеспечен удаленный доступ к информации через системы телекоммуникаций, а также и через интернет.

В штатном режиме ПК «ТП ВР» должна иметь возможность работать автономно, без необходимости доступа к корпоративной сети или интернет.

- Состав и содержание работ по созданию ПК «ТП ВР»

  - Формирование проектной команды со стороны исполнителя, участие в формировании проектной команды со стороны заказчика.

  - Формирование оперативного плана работ, прочих организационных документов проекта и согласование их с заказчиком.

  - Анализ отечественных и зарубежных публикаций применения компьютерных технологий моделирования, технологий виртуализации для обучения персонала, подготовка отчета.

  - Анализ передовых технологий, устройств, способов их эффективного применения, в том числе с экономической точки зрения, для оцифровки, виртуализации реального прототипа подстанции, подготовка отчета.

  - Обследование предоставленного заказчиком в качестве прототипа объекта автоматизации, включая прототип виртуальной модели подстанции.

  - Практическое тестирование, анализ результатов, выбор базовых технологий для оцифровки реального прототипа подстанции, его визуализации, и интерактивного взаимодействия с ним, подготовка отчета, в том числе:

- очков виртуализации Oculus rift или аналога;

- треккера положения kinekt 2.0  for windows или аналога;

- треккера положения рук LEAP MOTION FOR VIRTUAL REALITY или аналога;

- треккера перемещения в пространстве Virtuix Omni или аналога;

- панорамной гарнитуры с возможностью объемного звучания, с микрофоном;

- современного компьютера/ноутбука, серверного оборудования, достаточных для интеграции всего оборудования в единый комплекс;

- прочих потенциально «полезных» для целей проекта устройств.

  - Создание опытного образца, макета тренажера виртуальной реальности с реализацией фиксированного набора базовых функций, включая интерактивное взаимодействие с ограниченным набором виртуального оборудования, аналогичным реальному, установленному на прототипе.

  - Разработка и согласование с заказчиком концепции тренажера виртуальной реальности, включая способы «оцифровки» прототипов, реализацию подготовки и применения сценариев обучения.

  - Разработка и согласование с заказчиком технического проекта на ОКР по созданию ПК «ТП ВР», включая шаблоны отчетов, политику ролей и полномочий (прочие ЕСКД/ЕСТД/ЕСПД по согласованию с заказчиком).

  - Определение конкретного прототипа (см. п.3.1), сценариев обучения/проверки знаний, доукомплектование ответственными исполнителями проектной команды со стороны заказчика и исполнителя.

  - На этапе разработки программного обеспечения в рамках ОКР должна быть выполнена работа по программированию (кодированию) и отладке программного обеспечения, его взаимодействия с оборудованием.

  - Должно быть определены и задокументированы марки и типы оборудования для использования его в ходе ОКР для реализации ПК «ТП ВР».

  - Должны быть созданы виртуальные модели объектов прототипа, реализованы сценарии обучения/проверки знаний.

  - Должна быть разработана программа методики и испытаний результатов ОКР, программа обучения пользователей (в т.ч. администраторов ПК «ТП ВР»).

  - Для проведения испытаний результатов ОКР должны быть так же выполнены перечисленные ниже виды работ:

- обучение пользователей;

- проведение приемо-сдаточных испытаний;

- доработка программного обеспечения, документации, донастройка/замена оборудования по результатам испытаний ПК «ТП ВР».

- в ходе подготовки и передачи программы должна быть выполнена работа по подготовке и передаче программы и программной документации в эксплуатацию на объектах заказчика.

  - В ходе внедрения результатов ОКР на объектах ОАО «МРСК Центра» необходимо:

- согласовать с заказчиком план, очереди и объем внедрения ПК «ТП ВР», включая определение конечных пользователей;

- провести обучение пользователей;

- произвести сбор и систематизирование вносимых данных;

- настроить ПК «ТП ВР» для каждого объекта внедрения.

  - В ходе разработки документации (ЕСКД/ЕСТД/ЕСПД по согласованию с заказчиком) должна быть выполнена разработка документов в соответствии с требованиями к составу данной документации.

  - Исполнитель должен обеспечить защиту интеллектуальной собственности заказчика, разработанной в ходе проекта, в том числе: получение свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных для ПК «ТП ВР».

- Этапы работ, результаты работ по созданию ПК «ТП ВР» должны соответствовать следующим:

| № п/п | Наименование этапов работ | Сроки окончания работ | Результат работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение НИР по теме |  |  |
| 1. | Анализ технологий виртуального обучения, виртуализации. Проведение обследования прототипа и анализ применимости существующих технологий. Тестирование и выбор базовых технологий создания виртуальных объектов и взаимодействия с ними. Создание макета тренажера виртуальной реальности на примере выбранной подстанции с моделированием перспективных сценариев обучения, интерфейсов, технологий виртуализации. | 3 месяца с даты начала работ | Отчет с анализом подходов к виртуальному обучению. Отчет с анализом передовых технологий виртуализации. Отчет об обследовании. Отчет о выборе базовых технологий. Макет тренажера виртуальной реальности. |
|  | Проведение ОКР по теме: |  |  |
| 2. | Разработка концепции тренажера виртуальной реальности. Разработка базовых сценариев обучения на тренажере. Разработка технического проекта для создания тренажера виртуальной реальности. | 5 месяцев с даты начала работ | Концепция тренажера виртуальной реальности. Отчет о выборе базовых сценариев обучения. Технический проект. |
| 4. | Разработка программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. Создание оборудования и инструментов виртуализации, оборудования, интерфейсов для взаимодействия с тренажером. Подготовка пользовательской, технической, эксплуатационной документации. Виртуализация объектов выбранной подстанции. Реализация сценариев обучения на тренажере. Разработка программы тестирования тренажера виртуальной реальности и технологий виртуализации. | 12 месяцев с даты начала работ | 1ая версия Программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. Комплект оборудования тренажера виртуальной реальности. 1 часть виртуальных объектов, 1 часть настроенных в тренажере сценариев обучения. Программа тестирования. |
| 5. | Разработка финальной версии программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. Подготовка пользовательской, технической, эксплуатационной документации. Виртуализация оставшихся объектов выбранной подстанции. Реализация оставшихся сценариев обучения на тренажере. | 14 месяцев с даты начала работ | 2ая версия Программного обеспечения тренажера виртуальной реальности. 2 часть виртуальных объектов, 2 часть настроенных в тренажере сценариев обучения. Комплект документации. |
| 6. | Установка программного обеспечения на выбранных объектах Заказчика. Обучение пользователей и технических специалистов работе с тренажером виртуальной реальности. Проведение опытной эксплуатации. Подготовка списка замечаний. Устранение замечаний. Защита интеллектуальной собственности. Ввод тренажера виртуальной реальности в промышленную эксплуатацию. | Не более 17 месяцев с даты начала работ | Программное обеспечение, установленное на выбранных объектах Заказчика. Отчет об установки программного обеспечения. Отчет о проведении обучения. Отчет по результатам опытной эксплуатации. Отчет по устранению замечаний. Документы по защите интеллектуальной собственности. Акт ввода в промышленную эксплуатацию. |
|  | ИТОГО: |  |  |

- Порядок контроля и приемки ПК «ТП ВР»

- Стадия ввода ПК «ТП ВР» в действие должна включать опытную эксплуатацию и Приемочные испытания программного комплекса.

Опытную эксплуатацию проводят в соответствии с программой, которая должна быть разработана и утверждена как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя, перед сдачей ПК «ТП ВР». По результатам опытной эксплуатации принимают решение о возможности (или невозможности) предъявления программного комплекса на приемочные испытания. Срок проведения испытаний – 3 месяца.

Приемочные испытания программного комплекса должны проводиться комиссией, в состав которой должны быть включены представители организации – Заказчика и организации – Разработчика в соответствии с разработанной в ходе проекта программой и методикой испытаний.

Работу приемочной комиссии организует организации – Заказчик. Результаты испытаний программного комплекса, предусматриваемые программой и методикой испытаний, должны фиксироваться в протоколах, содержащих следующие разделы:

- назначение испытаний и номер раздела требований ТЗ на создание программного комплекса, по которому проводят испытание;

- состав технических и программных средств, используемых при испытаниях;

- указание методик, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов;

- условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;

- обобщенные результаты испытаний;

- выводы о результатах приемочных испытаний и соответствии созданного программного комплекса определенному разделу требований ТЗ.

Протоколы испытаний программного комплекса по всей программе обобщают в едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии ПК «ТП ВР» требованиям ТЗ и возможности оформления Акта приемки в промышленную эксплуатацию.

Протоколы испытаний ПК «ТП ВР» и документация на программный комплекс утверждаются организацией – Заказчиком программного обеспечения.

Работа по созданию программного обеспечения должна быть завершена оформлением Акта о приемке в постоянную эксплуатацию.

- Сроки проведения приемочных испытаний определяются совместным решением организации – Заказчика и организации – Разработчика.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к внедрению ПК «ТП ВР»

К моменту начала работ по внедрению программного комплекса Заказчик должен предоставить доступ к корпоративной сети напрямую или через интернет для обеспечения интеграции оборудования и ПО с сетевой инфраструктурой заказчика.

Заказчик обязан обеспечить Разработчику доступ на все объекты автоматизации с необходимыми техническими средствами.

Заказчик обязан предоставить Разработчику доступ к технической (в том числе и архивной) документации, необходимой для формирования базы данных.

- Требования к документированию

- Разработчик обязан предоставить Заказчику:

- Отчет с анализом подходов к виртуальному обучению.

- Отчет с анализом передовых технологий виртуализации.

- Отчет об обследовании.

- Отчет о выборе базовых технологий.

- Концепция тренажера виртуальной реальности.

- Отчет о выборе базовых сценариев обучения.

- Технический проект.

- Руководство пользователя (групп пользователей).

- Руководство системного администратора.

- Описание ролей и полномочий в ПК «ТП ВР».

- Концепцию тренажера виртуальной реальности.

- Отчет о выборе базовых сценариев обучения.

- Технический проект по созданию ПК «ТП ВР».

- Отчет о создании виртуальных объектов в ПК «ТП ВР» (не более 10 в рамках проекта).

- Отчет о настройке сценариев обучения.

- Программа и методика испытаний ПК «ТП ВР».

- Программа обучения персонала.

- Отчет о проведения обучения.

- Отчет о результатах опытной эксплуатации.

- Отчет об устранении замечаний по результатам опытной эксплуатации.

- Отчет о регистрации авторских прав на ПК «ТП ВР»

- Прочие документы по согласованию с заказчиком.

- Документы рекомендуется оформлять в соответствии с требованиям профильных ГОСТ.