“УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель директора

по техническим вопросам –

Главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

___________________ А.Е. Галкин

“_______” ___________________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений.

Лот № 3000401

- Общая часть.

1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» производит закупку работ по ремонту зданий и сооружений в 2015 году.

1.2. Закупка производится на основании плана закупок ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

1.3.	Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

1.4.	Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.5. Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

- Предмет конкурса.

  - Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений должно быть произведено в объемах, установленных в Приложении к ТЗ, на объектах перечисленных ниже в следующие сроки:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание ЗТП 10 №034 Маст.С.Борок-400ф.196 ПС С.Борок (инв.№ 69100010) Бежецкого РЭС | Бежецкий РЭС | июнь | июнь |
| 2 | Здание сарая Любегощи Весьегонск (инв.№ 69100082) (гаража) Весьегонского РЭС | Весьегонский РЭС | май | май |
| 3 | Здание энергосбыта Сандово (инв.№ 69100001) Сандовского РЭС | Сандовский РЭС | май | май |
| 4 | Здание ТП К-З ЗАРЯ Д.ПHЕВО САHДОВО 69100090 | Сандовский РЭС | май | май |
| 5 | ПРОИЗВ.ПОМЕЩЕHИЯ УЛ.КОММУHИСТИЧЕСКАЯ (инв.№ 69100061) Лесной РЭС | Лесной РЭС | июль | август |
| 6 | ЗТП №8 "Василенкова" Ф-5 (инв.№ 27002205-00) Максатихинского РЭС (аренда) | Максатихинский РЭС | июнь | июнь |
| 7 | ЗТП №9 "Пионерская" Ф-5 (инв.№ 27002206-00) Максатихинского РЭС | Максатихинский РЭС | июнь | июнь |
| 8 | Произв.1-эт.Здание с.Нерль база Каляз.р-н (инв.№ 6930580020) Калязинского РЭС | Калязинский РЭС | июнь | июнь |
| 9 | Здание ЗТП Нерльское с.п. дер.Поречье ц/у ж/быт (инв.№ 6930610599) Калязинского РЭС | Калязинский РЭС | июнь | июнь |
| 10 | Здание кирпичного гаража с.Ильинское Кимрский р-н (инв.№ 6930580038) Кимрского РЭС | Кимрский РЭС | июнь | июнь |
| 11 | Производственное кирпичное здание с.Ильинское Кимрского р-на (инв.№ 6930580029) Кимрского РЭС | Кимрский РЭС | июнь | июнь |
| 12 | Склад-навес на базе Бологое ул.Горская (инв. №617) | Бологовский РЭС | июнь | июнь |
| 13 | Здание ЗТП Бологовский совхоз-колледж (инв. №900) (ТП 008 Котельная) | Бологовский РЭС | июнь | июнь |
| 14 | Здание ЗТП-10-0.4кВ д.Куженкино (инв. №203) (ТП 024) | Бологовский РЭС | июнь | июнь |
| 15 | Здание ЗТП мех.мастерские д.Куженкино (инв. №204) (ТП 021) | Бологовский РЭС | июнь | июнь |
| 16 | Здание ЗТП Заозерье совхоз-техникум (инв. №207) (ТП 052) | Бологовский РЭС | июнь | июнь |
| 17 | Зд.закр.ТП прох-ой.2-х эт.кирп.школа.Молдино (инв.№525) | Удомельский РЭС | май | май |
| 18 | Здание ТП детский комбинат д.Попово (№522) | Удомельский РЭС | май | май |
| 19 | Здание Трансф-ой подст.В-531 кирпич. (№521) | Удомельский РЭС | май | май |
| 20 | Здание закрытой ТП школа п.Брусово (№524) | Удомельский РЭС | май | май |
| 21 | Здание ТП типа В-41-400 п.Брусово (инв.№523) | Удомельский РЭС | май | май |
| 22 | Стр.ч.ТП В-41-400 д.Тростино клуб (инв.№ 403) (ТП 008 Тростино-1 клуб) | Фировский РЭС | май | май |
| 23 | Закр. ТП 10-0,4-250 д.Стан коровник (инв. №412) | Фировский РЭС | май | май |
| 24 | ЗТП 40 Первомайские Горки котельная (инв. №6950000814) | Калининский РЭС | июнь | июнь |
| 25 | Здание ТП 189 Никулино станция II подъема (инв. №6950016622) | Калининский РЭС | июнь | июнь |
| 26 | ЗТП 240 ДСПМК (инв. №6950000597) | Калининский РЭС | июнь | июнь |
| 27 | ТП 253 Эммаус ферма (инв. №6950000560) | Калининский РЭС | июнь | июнь |
| 28 | ТП 286 Эммаус жил.дом (инв. №6950000823) | Калининский РЭС | июнь | июнь |
| 29 | ЗТП 308 Сельхозинститут уч.корпус 2 (инв.№ 6950000579) | Калининский РЭС | июнь | июнь |
| 30 | ЗТП 326 СИОЖ 2 (инв.№ 6950000902) | Калининский РЭС | июнь | июнь |
| 31 | ЗТП 327 Аввакумово-жил.зона (инв.№ 6950000591) | Калининский РЭС | июнь | июнь |
| 32 | Здание РПТП 5673 Мамулино (инв.№ 6950000895) | Калининский РЭС | июнь | июнь |
| 33 | Здание Т.П.НЕСТЕРОВО 2 (инв.№ 6950000688) | Калининский РЭС | июнь | июнь |
| 34 | Здание ЗТП 6кВ Центральная усадьба ф.14 ПС №5 (инв № 6950000554) | Конаковский РЭС | июнь | июнь |
| 35 | ЗТП Финский холодильник ф.12 ПС Мелково (инв.№ 6950000544) | Конаковский РЭС | июнь | июнь |
| 36 | ЗТП 10кВ Комплекс ф.08 ПС Мокшино (инв.№ 6950019245) | Конаковский РЭС | июнь | июнь |
| 37 | ЗТП 10кВ Котельная ф.13 ПС Мокшино (инв. № 6950019246) | Конаковский РЭС | июнь | июнь |
| 38 | Здание ЗТП Парковая ф.07 ПС 9 (инв.№ 6950000899) | Конаковский РЭС | июнь | июнь |
| 39 | ЗТП-10 кВ Жилой сектор Новый Стан Ф-9 ПС Новый Стан (инв.№ 6950019006) | Лихославльский РЭС | июнь | июнь |
| 40 | Здание ТП п.Крючково (инв.№ 6950000881) | Лихославльский РЭС | июнь | июнь |
| 41 | Здание ЗТП-12 Детский комбинат п.Пено (инв. № 000245) | Пеновский РЭС | июль | июль |
| 42 | ЗТП-17 Охватский ЛПХ п.Пено (инв. № 000247) | Пеновский РЭС | июль | июль |
| 43 | Здание ТП от Пеновского ДРСУ 100кВА (инв. № 000258) | Пеновский РЭС | июль | июль |
| 44 | Здание КОНТОРЫ Г.ТОРЖОК (инв.№ 000091) (помещение охраны труда) | Торжокский РЭС | март | март |
| 45 | ТП П/СТ Д.КЛИМОВО К-З МИЧУРИНА (инв. № 000103) | Торжокский РЭС | август | август |
| 46 | Здание ТП ПРОФИЛАКТОРИЙ МИТИНО (инв.№ 000100) | Торжокский РЭС | август | август |
| 47 | Здание ТП Д/Д МЛЕВИЧИ (инв.№ 000129) | Торжокский РЭС | август | август |
| 48 | Здание ТП Д.Б.ВИШЕНЬЕ (инв. № 000166) | Торжокский РЭС | август | август |
| 49 | Здание ТП Д.СТРУЖНЯ (инв. № 000165) | Торжокский РЭС | август | август |
| 50 | Здание ТП Д.ОСТАШКОВО (инв.№ 000167) | Торжокский РЭС | август | август |
| 51 | Здание ТП д.Рязаново (инв. № 000171) | Торжокский РЭС | август | август |
| 52 | Здание ТП д.Климово (инв. № 000173) | Торжокский РЭС | август | август |
| 53 | Здание ТП Д.МАСЛОВО (инв. № 000177) | Торжокский РЭС | август | август |
| 54 | Здание ТП САНАТОРИЙ "МИТИНО" (инв. № 000178) | Торжокский РЭС | август | август |
| 55 | Здание ТП САНАТОРИЙ "МИТИНО" (инв. №000181) | Торжокский РЭС | август | август |
| 56 | Здание ЗТП Д.БУДОВО КАФЕ РУСЬ (инв. № 000230) | Торжокский РЭС | август | август |
| 57 | Здание ТП Д.ПИРОГОВО (инв. № 000110) | Торжокский РЭС | август | август |
| 58 | Здание Материального склада (инв. № 000251) | Торжокский РЭС | август | август |
| 59 | Здание ТП-№40 ул.Новая (инв. № 51) | Торжокский РЭС | август | август |
| 60 | Здание ТП-№45 Хлебоприёмное предприятие (инв. № 55) | Торжокский РЭС | август | август |
| 61 | Здание ТП-№88 ул.Мира (инв. № 86) | Торжокский РЭС | август | август |
| 62 | Здание ТП-№67 м-н Химик ул.Мира (инв.№ 71) | Торжокский РЭС | август | август |
| 63 | Здание ТП-№21 ул.Дзержинского (инв. № 36) | Торжокский РЭС | август | август |
| 64 | Здание гаража на 3 места общей площадью 149,5 кв.м (инв.№ 697010042) ( м.у. Емельяново) | Старицкий РЭС | июль | июль |
| 65 | Здание производственной базы общей площадью 324,0 кв.м (инв.№ 697010066) (м.у. Луковниково) | Старицкий РЭС | июль | июль |
| 66 | Здание гаража общей площадью 364,0 кв.м (инв.№ 697010064) м.у. п.Степурино | Старицкий РЭС | июль | июль |
| 67 | Здание Ремонтно-производственной базы (инв. № 69427600) | Бельский РЭС | март | март |
| 68 | Производственное здание п.Ст.Торопа (инв. № 69443200) | Западнодвинский РЭС | июль | июль |
| 69 | Здание ЗТП-10 кВ п.СтТоропа "Школа" (инв. № 69421390) | Западнодвинский РЭС | июль | июль |
| 70 | Здание ЗТП-10 кВ Крест-3 (инв. № 69416560) | Торопецкий РЭС | июль | июль |
| 71 | Здание трансформаторной подстанции к-з Россия д.Коробино школа (инв. № 697010056) | Зубцовский РЭС | июль | июль |
| 72 | Здание трансформаторной подстанции д.Карамзино (инв. № 697010057) | Зубцовский РЭС | июль | июль |
| 73 | Здание трансформаторной подстанции N 6 П.Городище (инв. № 697010003) | Зубцовский РЭС | июль | июль |
| 74 | Производственное здание ПСТ Пос.П.Городище общей площадью 49,3 кв.м (инв. № 697010027) | Зубцовский РЭС | июль | июль |
| 75 | Здание гаража при мастерского участка ЗРЭС п. П. Городище общей площадью 103,4 кв.м (инв. № 697010028) | Зубцовский РЭС | июль | июль |
| 76 | Здание трансформаторной подстанции овощехранилище (инв. № 697010029) | Зубцовский РЭС | июль | июль |
| 77 | Здание ЗТП д. Пищалино Зубцовский р-н (инв. № 697010063) | Зубцовский РЭС | июль | июль |
| 78 | Служебно-производственное здание общей площадью 208,8 м2 (инв. №697010047) | Оленинский РЭС | март | апрель |
| 79 | Здание гаража общей площадью 304,5 кв.м (инв. № 697010061) | Оленинский РЭС | июль | август |
| 80 | Здание склада общей площадью 190,2 кв.м (инв. № 697010034) | Ржевский РЭС | июль | июль |
| 81 | ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво (инв.№ 69118360) | уч-к СПС Бежецкой ПБ | август | август |
| 82 | ПС 110/35/10 кВ Шолмино (ЗРУ-10, Т-1, Т-2) (инв.№ 69118349/1) | уч-к СПС Бежецкой ПБ | август | август |
| 83 | ПС 35/10 кВ Сукромны (инв.№ 69118362 | уч-к СПС Бежецкой ПБ | август | август |
| 84 | Подстанция 110/35/10кв Роща(Т-1) (инв.№ 6930630035), ремонт здания ОПУ | уч-к СПС Кимрской ПБ | сентябрь | сентябрь |
| 85 | Произв.здание п/ст 110/35/10кв ОПУ п/ст Роща К.Гор (инв.№ 6930580054) | уч-к СПС Кимрской ПБ | август | август |
| 86 | Подстанция 35/10кв Плутково (инв.№ 6930620042) | уч-к СПС Кимрской ПБ | август | август |
| 87 | Здание службы подстанций д.Селезенево Бежецкий р-н(инв.№ 10000857-00) | уч-к СПС Бежецкой ПБ | июль | июль |
| 88 | Здание службы линий д.Селезенево Бежецкий р-н(инв.№ 10000856-00) | уч-к СПС Бежецкой ПБ | июль | август |
| 89 | П.ст.110-35-6 кВ Выползово (инв.№ 18503) | уч-к СПС Вышневолоцкой ПБ | июль | июль |
| 90 | П.ст.35-10 кВ "Попово" (инв.№ 19105) | уч-к СПС Вышневолоцкой ПБ | июль | июль |
| 91 | П-ст.35-10 кВ Боровно (инв.№ 19059) | уч-к СПС Вышневолоцкой ПБ | август | август |
| 92 | П.СТ.35-10КВ ТОЛМАЧИ (инв.№ 6950019117) | уч-к СПС Тверской ПБ | июль | июль |
| 93 | Т.П.35-10 КВ КУШАЛИНО (инв.№ 6950017392) | уч-к СПС Тверской ПБ | июль | июль |
| 94 | П.СТ.35-3КВ N2 (инв.№ 6950018453) | уч-к СПС Тверской ПБ | август | август |
| 95 | П.СТ.35-10 КВ ИЗОПЛИТ (инв.№ 6950019581) | уч-к СПС Тверской ПБ | август | август |
| 96 | П.СТ.ЗАТВЕРЕЦКАЯ 35-6КВ (инв.№ 6950018455) | уч-к СПС Тверской ПБ | июль | август |
| 97 | П.СТ.35-10КВ ЭНЕРГЕТИК (инв.№ 6950019288) | уч-к СПС Тверской ПБ | май | май |
| 98 | П/СТ СЕЛИЖАРОВО (инв.№ 016016) (110/35/10 кВ) | уч-к СПС Торжокской ПБ | август | август |
| 99 | П/СТ ПЕНЬ 35 (инв.№ 017769) | уч-к СПС Торжокской ПБ | июль | июль |
| 100 | П/СТ КРАПИВНЯ 35 (инв.№ 017714) | уч-к СПС Торжокской ПБ | июль | июль |
| 101 | Зд.ОПУ и РУ , здание быт.помещ.при п.ст 110кВ ВВол (инв.№ 603) (помещ.СДТУ) | уч-к СПС Вышневолоцкой ПБ | март | март |
| 102 | ЗДАНИЕ ПС 35/6 КВ КОНАКОВО ЗМИ (инв.№ 6950000850) | уч-к СПС Тверской ПБ | июнь | июнь |
| 103 | Здание ЗАКРЫТОГО РАЗПРЕДУСТРОЙСТВО П/СТ ПОЛИГРАФ (инв.№ 000086) | уч-к СПС Торжокской ПБ | август | август |
| 104 | Здание АДМИНИСТРАТИВНОЕ ТРЭС (инв.№ 000113) | уч-к СПС Торжокской ПБ | июль | июль |
| 105 | Комплектная однотрансформаторная подстанция СКТП110/10 кВ Монино (инв.№ 69444090) | уч-к СПС Нелидовской ПБ | июнь | июнь |
| 106 | Здание закрытого распред.уства 6кв ПС Половцово одноэтажное (инв.№ 69443300) | уч-к СПС Нелидовской ПБ | июль | июль |
| 107 | Здание общеподстанционного пункта управления,сов.со вспомог. помещениями одноэтажного (инв.№ 69443280) ПС Половцово | уч-к СПС Нелидовской ПБ | август | август |
| 108 | Здание Оборудования открытого распределительного устройства-110кВ подстация Зап. Двина (инв.№ 69444360) (здание ДП) | уч-к СПС Нелидовской ПБ | июль | июль |
| 109 | ПС 110/35/10 кВ Зубцов (инв.№ 697040012) | уч-к СПС Ржевской ПБ | август | август |
| 110 | ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле (инв.№ 697040014) (Старицкий р-н) | уч-к СПС Ржевской ПБ | май | июнь |
| 111 | Здание диспетчерской общей площадью 468,5 (инв.№ 697010069) | уч-к СПС Ржевской ПБ | сентябрь | сентябрь |
| 112 | Здание ОПУ п.Оленино (инв.№ 697010035) | уч-к СПС Ржевской ПБ | март | март |
| 113 | Здание лаборатории (маслохозяйства) (инв. № 69443350) | уч.СД Нелидовской ПБ | август | август |
| 114 | Здание ГСМ общей площадью 75,1 кв.м (инв. №69424001) | уч-к СМиТ Нелидовской ПБ | август | август |
| 115 | Вагончик (инв.№ 697010074) | уч-к СМиТ Ржевской ПБ | август | август |
| 116 | Здание гаража д.Селезенево (общ.площ.627,8м2) (инв.№ 69100299) | уч-к СМиТ Бежецкой ПБ | июнь | июнь |
| 117 | Здание ПРОИЗВ.ПОМЕЩЕHИЕ ТВЕРСКАЯ 34 (инв.№ 69100014) | уч-к СМиТ Бежецкой ПБ | июнь | июнь |
| 118 | Здание ШТАБ ТВЕРСКАЯ 34 База Б.РЭС (инв.№ 69100025) (Гаражи) | уч-к СМиТ Бежецкой ПБ | июнь | июль |
| 119 | Здание СКЛАД ГСМ (инв.№ 000096) | уч-к СМиТ Торжокской ПБ | август | август |
| 120 | Здание гаража (инв.№ 000097) (на 8 а/м, кирпич.боксы) | уч-к СМиТ Торжокской ПБ | август | август |
| 121 | Здание автогаража кирпичного на 5 автомашин г.Торжок (инв. № 000093) | уч-к СМиТ Торжокской ПБ | август | август |
| 122 | Здание склада общей площадью 341,7 кв.м. (инв. №697010016) | уч-к УЛиМТО Ржевской ПБ | август | август |
| 123 | Здание управления электросетей г.Тверь, ул.Бебеля,1 (инв. №6950000914) | АХО | август | октябрь |
| 124 | Здание ЦПП г.Тверь, ул.Дачная,73 (инв. №6950000919) | АХО | август | август |

- Технические требования.

3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.

3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н);

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Строительные нормы и правила. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (СНиП 3.01.04-87);

- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СНиП 12-03-2001);

- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство (СНиП 12-04-2002);

- Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97);

- Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006);

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- Правила пожарной безопасности для электроэнергетических предприятий (РД 34.03.301-97);

- Руководство по фирменному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»;

- Альбом фирменного стиля ОАО «МРСК Центра»;

- Изменения и дополнения в Альбом фирменного стиля ОАО «МРСК Центра»;

- Основные варианты товарного знака (изменение логотипа);

- Стандарт СТО БП 10.3/01-01/2009. Требования к диспетчерским наименованиям ЛЭП, оборудования и устройств электросетевого комплекса ОАО «МРСК Центра»;

- Рабочая инструкция РИ БП 10.3/02-01/2010. Принципы нанесения диспетчерских наименований на объекты электросетевого хозяйства;

- Стандарт организации РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.006-2008. «Ремонт и ТО оборудования зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования»;

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствие с предметом конкурса.

- Требования к Подрядчику.

  - Для участия в конкурсе Подрядчик должен соответствовать требованиям  Приложения № 4 «Принципы формирования отборочных и оценочных критериев и оценки заявок участников закупок» и п.2.3 Приложения № 9 «Конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса» к «Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» (утв. Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Протокол № 15/13 от 10.06.2013г., а также п. 4.5 указанного  Положения).

- Требования к выполнению работ.

5.1.	Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.3.	Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом всех требований предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.

5.4. В объем выполняемых работ входит:

- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и персонала;

- погрузо-разгрузочные работы;

- обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до завершения работ;

- наведение эксплуатационного порядка и вывоз использованных материалов и оборудования после завершения работ.

5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик.

5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

5.7.	Номенклатура применяемого оборудования и материалов должна соответствовать Технической политике ОАО «Россети» и согласовывается с Заказчиком и определяется в соответствии с дефектными актами (ведомостями объёмов работ), предоставленными Заказчиком.

5.8. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

5.9.	Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта.

5.10.	Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

5.11. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказчику в надлежащем состоянии.

5.12.	Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.13. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.14. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.15.	Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода  выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ.

5.16.	В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

5.17. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ.

5.18. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности при эксплуатации электроустановок)», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

6.3.	Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5.	Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям  действующих НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством  (ст. 168, ст. 169 НК РФ), Акт приёмки из ремонта зданий, сооружений (приложение 62 СО 34.04.181-2003). Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации.

6.6.	При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.7.	Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки установленные Заказчиком.

6.8. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ.

- Дополнительные / особые условия выполнения работ.

7.1.  Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 24 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска бригады. Для проведения первичного инструктажа Подрядчик должен обеспечить явку заявленного персонала в полном составе.

- Сроки выполнения работ.

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки, соответствующие п.2.

8.2. Сроком окончания выполнения работ является срок выполнения всех обязательств по договору.

- Гарантийные обязательства.

9.1.	Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 2 (два) года от даты подписания Сторонами Акта  сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение отремонтированных объектов вследствие некачественного выполнения работ, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Начальник ОАиУП                      					                                О.В. Уткин

Приложение к ТЗ на выполнение работ

по ремонту зданий и сооружений

Объём работ по ремонту зданий и сооружений

| Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВОСТОЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ УРС |  |  |  |
| Здание ЗТП 10 №034 Мастерские Сулеж. Борок-400 ф.196 ПС Сул.Борок (инв.№ 69100010) Бежецкого РЭС | Крыша |  |  |
|  | Разборка покрытий кровли из волнистых асбоцементных листов | М2 | 36 |
|  | Разборка деревянной обрешетки | М2 | 36 |
|  | Разборка кирпичных парапетов | М3 | 1,3 |
|  | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных | 100м3 | 0,005 |
|  | Установка стропил | М3 | 0,6 |
|  | Установка элементов каркаса из брусков: стоек, раскосов и прогонов | М3 | 0,4 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | М2 | 42 |
|  | Устройство кровли из оцинкованного профилированного листа по готовым прогонам простая кровля | М2 | 42 |
|  | Устройство покрытий из рулонных материалов насухо без промазки кромок | М2 | 42 |
|  | Устройство фронтонов из металлосайдинга | М2 | 9,6 |
|  | Устройство карнизов из металлосайдинга | М2 | 10,8 |
|  | Уборка строительного мусора | т | 0,3 |
|  | Полы РУ-0,4 и трансформаторного отсека |  |  |
|  | Разборка бетонных оснований полов | М3 | 1 |
|  | Разработка грунта вручную | М3 | 2,5 |
|  | Устройство подстилающих слоёв гравийных | М3 | 2,5 |
|  | Армирование цементно-бетонных покрытий сетками | тн | 0,3 |
|  | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | М2 | 10,2 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную | М3 | 3,2 |
|  | Устройство подстилающих слоёв гравийных | М3 | 1,6 |
|  | Армирование цементно-бетонных покрытий сетками | тн | 0,2 |
|  | Устройство бетонной отмостки | М3 | 1,6 |
| Здание сарая Любегощи Весьегонск (инв.№ 69100082) (гараж) Весьегонского РЭС | Фундамент и смотровая яма |  |  |
|  | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов | М2 | 60 |
|  | Разработка грунта вручную | М3 | 48 |
|  | Гравийная подсыпка площадей ручным способом | М3 | 12 |
|  | Песчаная подсыпка площадей ручным способом | М3 | 8 |
|  | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3м толщиной до 300мм | 100м3 | 0,044 |
|  | Устройство фундаментов сплошных железобетонных плоских | 100м3 | 0,12 |
|  | Горизонтальная гидроизоляция стен подвалов рулонными материалами в один слой | 100 м2 | 0,7 |
|  | Гидроизоляция стен подвалов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | 100 м2 | 0,26 |
|  | Стены |  |  |
|  | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м | М3 | 36 |
|  | Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте до 4 м | М3 | 1,63 |
|  | Укладка перемычек | 100шт | 0,04 |
|  | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутеплёнными полотнами и калитками | 100м2 | 0,09 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву заполнения проемов воротных | 100м2 | 0,2 |
|  | Крыша |  |  |
|  | Установка стропил, мауэрлатов, ригелей, раскосов, кобылок | М3 | 2,9 |
|  | Устройство кровель из "Ондулина" по деревянной обрешетке с её устройством | 100м2 | 0,83 |
|  | Устройство фронтонов из сайдинга | М2 | 13,2 |
|  | Устройство карнизов из сайдинга | М2 | 12,4 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Армирование цементно-бетонных покрытий сетками | тн | 0,2 |
|  | Устройство отмостки шириной 0.8м и толщиной 80 мм | М3 | 2,26 |
|  | Уборка строительного мусора | т | 5 |
| Здание энергосбыта Сандово (инв. №69100001) Сандовского РЭС | Крыша |  |  |
|  | Разборка кирпичных парапетов | М3 | 1,42 |
|  | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных | 100м3 | 0,005 |
|  | Установка стропил и мауэрлатов | М3 | 2,1 |
|  | Установка элементов каркаса из брусков: стоек, раскосов и прогонов | М3 | 1,1 |
|  | Устройство кровель из «Ондулина» по деревянной обрешетке с ее устройством | 100М2 | 1,17 |
|  | Устройство фронтонов из металлосайдинга | М2 | 14,6 |
|  | Устройство карнизов из металлосайдинга | М2 | 17,8 |
|  | Уборка строительного мусора | т | 5,1 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную | М3 | 5 |
|  | Устройство подстилающих слоёв гравийных | М3 | 3,5 |
|  | Армирование цементно-бетонных покрытий сетками | тн | 0,35 |
|  | Устройство бетонной отмостки | М3 | 2,7 |
|  | Окна |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (2шт) | 100 м2 | 0,054 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (2 шт) | 100 м2 | 0,054 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,204 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,033 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (клей поменять на пену монтажную) | 100 м2 | 0,046 |
|  | Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали (водоотлив уличный) | 100 м2 | 0,006 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,016 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,016 |
| Здание ТП К-З ЗАРЯ Д.ПHЕВО САHДОВО 69100090 | Крыша |  |  |
|  | Разборка кирпичных парапетов | М3 | 1,3 |
|  | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных | 100м3 | 0,005 |
|  | Установка стропил | М3 | 0,6 |
|  | Установка элементов каркаса из брусков: стоек, раскосов и прогонов | М3 | 0,4 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | М2 | 42 |
|  | Устройство кровли из оцинкованного профилированного листа по готовым прогонам простая кровля | М2 | 42 |
|  | Устройство покрытий из рулонных материалов насухо без промазки кромок | М2 | 42 |
|  | Устройство фронтонов из металлосайдинга | М2 | 9,6 |
|  | Устройство карнизов из металлосайдинга | М2 | 10,8 |
|  | Уборка строительного мусора | т | 0,3 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную | М3 | 3,2 |
|  | Устройство подстилающих слоёв гравийных | М3 | 1,6 |
|  | Армирование цементно-бетонных покрытий сетками | тн | 0,2 |
|  | Устройство бетонной отмостки | М3 | 1,6 |
| ПРОИЗВ. ПОМЕЩЕHИЯ ул.КОММУHИСТИЧЕСКАЯ (инв.№ 69100061) Лесной РЭС | Ремонт окон |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (7шт) | 100 м2 | 0,142 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (7 шт) | 100 м2 | 0,142 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,112 |
|  | Устройство водоотливов уличных | 100 м2 | 0,023 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,06 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,06 |
|  | Ремонт полов стен и потолков |  |  |
|  | Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см | 100 м2 | 0,429 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 25,74 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100м | 0,56 |
|  | Устройство подвесных потолков из гипсокартона на металлическом каркасе | 100м2 | 0,43 |
|  | Высококачественная окраска водоэмульсионными составами потолков | 100м2 | 0,43 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с оконным проёмом | 100м2 | 0,17 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с дверным проёмом | 100м2 | 0,174 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с оконным проёмом | 100м2 | 0,165 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с дверным проёмом | 100м2 | 0,075 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с дверным проёмом | 100м2 | 0,078 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с дверным проёмом | 100м2 | 0,093 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с дверным проёмом | 100м2 | 0,016 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с дверным проёмом | 100м2 | 0,059 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с дверным проёмом | 100м2 | 0,112 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с оконным проёмом | 100м2 | 0,107 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с дверным проёмом | 100м2 | 0,044 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с дверным проёмом | 100м2 | 0,016 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с дверным проёмом | 100м2 | 0,015 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):с дверным проёмом | 100м2 | 0,054 |
|  | Высококачественная окраска водоэмульсионными составами стен | 100м2 | 1,29 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных (6 шт) | 100 м2 | 0,117 |
|  | Установка дверных блоков МДФ во внутренних дверных проемах (5шт) | 100 м2 | 0,08 |
|  | Установка дверных блока металлического утепленного в наружных дверных проемах | 100 м2 | 0,021 |
|  | Установка щитков электроосветительных | шт | 1 |
|  | Прокладка кабеля 3-х жильного медного сечением до 10мм2 | 100м | 0,71 |
|  | Прокладка кабеля 2-х жильного медного сечением до 10мм2 | 100м | 0,32 |
|  | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,06 |
|  | Установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,17 |
|  | Установка светильников в подвесные потолки количеством ламп до 2 | 100шт | 0,16 |
|  | Установка конвекторов | квт | 6 |
|  | Устройство покрытий напольных из керамических плиток | 100м2 | 0,43 |
|  | Ремонт санузла и участка водопровода |  |  |
|  | Разработка грунта вручную без крепления откосов в траншеях глубиной до 2 м | 100М3 | 0,17 |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10М3 | 0,11 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм | км | 0,018 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям | 100М3 | 0,17 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100м | 0,17 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130мм | 100шт | 0,01 |
|  | Установка нагревателей индивидуальных водяных | 10шт | 0,1 |
|  | Установка моек и раковин | 10шт | 0,1 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10шт | 0,1 |
|  | Установка туалетной гарнитуры (полочка, зеркало) | 10шт | 0,2 |
|  | Установка смесителей | 10шт | 0,1 |
|  | Ремонт пристройки |  |  |
|  | Разработка грунта вручную | 100М3 | 0,08 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 1,81 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,069 |
|  | Горизонтальная гидроизоляция стен подвалов рулонными материалами в 2 слоя | 100м2 | 0,046 |
|  | Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м | М3 | 10,22 |
|  | Укладка перемычек | 100шт | 0,04 |
|  | Установка стропил, мауэрлатов, ригелей, раскосов | М3 | 0,51 |
|  | Устройство кровель из "Ондулина" по деревянной обрешетке с её устройством | 100м2 | 0,204 |
|  | Устройство обделок из листовой оцинкованной стали: примыканий к каменным стенам | 100м | 0,08 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,03 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления (7 шт) | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,015 |
|  | Устройство водоотливов уличных | 100 м2 | 0,004 |
|  | Установка дверных блока металлического утепленного в наружных дверных проемах | 100 м2 | 0,021 |
|  | Устройство железобетонного покрытия толщиной 100мм | 100м3 | 0,0135 |
|  | Подшивка потолков досками обшивки | 100м2 | 0,135 |
|  | Масляная окраска по дереву потолка и подшивки | 100м2 | 0,15 |
|  | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью | 100шт | 0,01 |
|  | Прокладка кабеля двухжильного в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100мп | 0,07 |
|  | Установка выключателя наружной проводки числом клавиш 1 | 100шт | 0,01 |
|  | Устройство покрытий напольных из керамических плиток | 100м2 | 0,135 |
| ЗТП №8 "Василенкова" Ф-5 (инв.№ 27002205-00) Максатихинского РЭС (аренда) | Кровля |  |  |
|  | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100 М2 | 0,41 |
|  | Уборка строительного мусора | т | 0,5 |
| ЗТП №9 "Пионерская" Ф-5 (инв.№ 27002206-00) Максатихинского РЭС | Пол в РУ-0.4 и трансформаторном отсеке |  |  |
|  | Разборка бетонных оснований полов | М3 | 1 |
|  | Разработка грунта вручную | М3 | 2,5 |
|  | Устройство подстилающих слоёв гравийных | М3 | 2,5 |
|  | Армирование цементно-бетонных покрытий сетками | тн | 0,3 |
|  | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | М2 | 10,2 |
|  | Уборка строительного мусора | т | 2,5 |
| Произв.1-эт.Здание с.Нерль база Калязин. р-н (инв.№ 6930580020) Калязинского РЭС | Крыша |  |  |
|  | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 100М2 | 2,72 |
|  | Разборка деревянной обрешетки | 100М2 | 2,72 |
|  | Устройство кровель из «Ондулина» по деревянной обрешетке с ее устройством | 100М2 | 2,72 |
|  | Смена обделок из листовой оцинкованной стали: примыканий к деревянным стенам | 100м | 0,105 |
|  | Уборка строительного мусора | 100т | 0,04 |
|  | Погрузка мусора на самосвал | Т | 4 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 20 км, класс груза 1. (строительный мусор) | т | 4 |
| Здание ЗТП Нерльское с.п. дер.Поречье ц/у ж/быт (инв.№ 6930610599) Калязинского РЭС | Крыша |  |  |
|  | Разборка кирпичных парапетов | М3 | 1,95 |
|  | Установка стропил | М3 | 0,6 |
|  | Установка элементов каркаса из брусков: стоек, раскосов и прогонов | М3 | 0,4 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | М2 | 46 |
|  | Устройство кровли из оцинкованного профилированного листа по готовым прогонам простая кровля | М2 | 46 |
|  | Устройство покрытий из рулонных материалов насухо без промазки кромок | М2 | 46 |
|  | Устройство фронтонов из металлосайдинга | М2 | 9 |
|  | Устройство карнизов из металлосайдинга | М2 | 10 |
|  | Уборка строительного мусора | т | 0,3 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную | М3 | 3,2 |
|  | Устройство подстилающих слоёв гравийных | М3 | 1,6 |
|  | Армирование цементно-бетонных покрытий сетками | тн | 0,2 |
|  | Устройство бетонной отмостки | М3 | 1,6 |
| Здание кирпичного гаража с.Ильинское Кимрский р-н (инв.№ 6930580038) Кимрского РЭС | Кровля и окно |  |  |
|  | Ремонт выравнивающей цементной стяжки отдельными местами площадью до 1 м2 | 100 шт | 0,17 |
|  | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100 М2 | 2,35 |
|  | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100м | 0,46 |
|  | Смена стеклоблоков | шт | 45 |
|  | Ворота |  |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | М3 | 1,5 |
|  | Снятие воротных створок | 100 м2 | 0,2 |
|  | Разборка деревянного заполнения ворот | 100 м2 | 0,2 |
|  | Антисептирование деревянного заполнения ворот водными составами перед установкой в раму | 100 м2 | 0,48 |
|  | Заполнение каркаса ворот досками толщиной 40 мм в один слой | 100 м2 | 0,2 |
|  | Обивка ворот кровельной сталью оцинкованной с двух сторон | 100 м2 | 0,2 |
|  | Установка полотен воротных в каменные стены с помощью сварки | шт | 4 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,48 |
|  | Мусор |  |  |
|  | Уборка строительного мусора | 100т | 0,024 |
|  | Погрузка мусора на самосвал | Т | 2,4 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 20 км, класс груза 1. (строительный мусор) | т | 2,4 |
| Производственное кирпичное здание с.Ильинское Кимрского р-на (инв.№ 6930580029) Кимрского РЭС | Крыша и фасады |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100М2 | 4,89 |
|  | Разборка деревянной обрешетки | 100М2 | 4,89 |
|  | Устройство кровель из "Ондулина" по деревянной обрешетке с её устройством | 100М2 | 4,89 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100м2 | 0,17 |
|  | Укладка ходовых досок | 100м | 0,08 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ УРС |  |  |  |
| Склад-навес на базе Бологое ул.Горская (инв. №617) Бологовского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Разборка кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 3,48 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных (348кв.м*0,03м=10,44) | 1 м3 | 10,44 |
|  | Приготовление кровельных битумных мастик | 1 т | 0,35 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 3,48 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 3,48 |
|  | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,117 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,174 |
|  | Наружная стена здания (гаражные боксы) |  |  |
|  | Установка деревянной стойки под балки или прогоны. Временная разгрузка плит перекрытия | 100 м | 0,284 |
|  | Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных | т | 0,3 |
|  | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен | 100 м2 | 0,7 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 33,6 |
|  | Облицовка стен в 1 кирпич при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 | 0,695 |
|  | Фундамент |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,191 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 5,1 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 3,4 |
|  | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под с заполнением просмолеными досками (38кв.м) | 100 м | 0,63 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,068 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя (0,75*22,4) | 100 м2 | 0,168 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,046 |
|  | Ворота |  |  |
|  | Демонтаж ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками | 100 м2 | 0,136 |
|  | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0,136 |
|  | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0,25 |
|  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий каркасов в целом | 10 т | 0,025 |
|  | Установка петель | шт. | 4 |
|  | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,272 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,272 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 1 | 100 м2 | 0,272 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,16 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 12 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 4 |
|  | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,04 |
|  | Ремонт полов и стен |  |  |
|  | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм. Сварочный пост | 100 м2 | 0,139 |
|  | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм. Гаражный бокс № 6 | 100 м2 | 0,583 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (0,38м*3кв.м) | 1 м3 | 1,14 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 4,458 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 2,4 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0168 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 1,68 |
| Здание ЗТП Бологовский совхоз-колледж (инв. №900) (ТП 008 Котельная) Бологовского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,28 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,23 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,42 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,54 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,54 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,54 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,54 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,288 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ЗТП-10-0.4кВ д.Куженкино (инв. №203) (ТП 024) Бологовского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев Обвязка 6м*5м | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев. Стойки и подкосы | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,242 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ЗТП мех.мастерские д.Куженкино (инв. №204) (ТП 021) Бологовского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев Обвязка 6м*5м | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев. Стойки и подкосы | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,242 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ЗТП Заозерье совхоз-техникум (инв. №207) (ТП 052) Бологовского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев Обвязка 6м*5м | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев. Стойки и подкосы | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,242 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,18 |
| Зд.закр.ТП прох-ой.2-х эт.кирп.школа.Молдино (инв.№525) Удомельского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев Обвязка 6м*5м | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев. Стойки и подкосы | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,242 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП детский комбинат д.Попово (№522) Удомельского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев Обвязка 6м*5м | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев. Стойки и подкосы | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,242 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,18 |
| Здание Трансф-ой подст.В-531 кирпич. (№521) Удомельского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев Обвязка 6м*5м | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев. Стойки и подкосы | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,242 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,18 |
| Здание закрытой ТП школа п.Брусово (№524) Удомельского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев Обвязка 6м*5м | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев. Стойки и подкосы | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,242 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП типа В-41-400 п.Брусово (инв.№523) Удомельского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев Обвязка 6м*5м | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев. Стойки и подкосы | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,242 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,18 |
| Стр.ч.ТП В-41-400 д.Тростино клуб (инв.№ 403) (ТП 008 Тростино-1 клуб) Фировского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев Обвязка 6м*5м | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев. Стойки и подкосы | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,242 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,18 |
| Закр. ТП 10-0,4-250 д.Стан коровник (инв. №412) Фировского РЭС | Ремонт кровли |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев Обвязка 6м*5м | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев. Стойки и подкосы | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,242 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,18 |
| ЗТП 40 Первомайские Горки котельная (инв. №6950000814) Калиниского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,34 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,08 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,22 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| Здание ТП 189 Никулино станция II подъема (инв. №6950016622) Калининского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,242 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |
| ЗТП 240 ДСПМК (инв. №6950000597) Калининского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,34 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,08 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,22 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| ТП 253 Эммаус ферма (инв. №6950000560) Калининского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,34 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,08 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,22 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| ТП 286 Эммаус жил.дом (инв. №6950000823) Калиниского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,242 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |
| ЗТП 308 Сельхозинститут уч.корпус 2 (инв.№ 6950000579) Калининского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,242 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |
| ЗТП 326 СИОЖ 2 (инв.№ 6950000902) Калининского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,34 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,08 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,22 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| ЗТП 327 Аввакумово-жил.зона (инв.№ 6950000591) Калининского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,34 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,08 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,22 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| Здание РПТП 5673 Мамулино (инв.№ 6950000895) Калининского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,32 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,25 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,5 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,77 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,77 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,77 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,16 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,18 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 | 0,34 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| Здание Т.П.НЕСТЕРОВО 2 (инв.№ 6950000688) Калининского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,22 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,122 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,242 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |
| Здание ЗТП 6кВ Центральная усадьба ф.14 ПС №5 (инв № 6950000554) Конаковского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,34 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,08 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,22 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| ЗТП Финский холодильник ф.12 ПС Мелково (инв.№ 6950000544) Конаковского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,34 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,08 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,22 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| ЗТП 10кВ Комплекс ф.08 ПС Мокшино (инв.№ 6950019245) Конаковского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,34 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,08 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,22 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| ЗТП 10кВ Котельная ф.13 ПС Мокшино (инв. № 6950019246) Конаковского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,34 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,08 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,22 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| Здание ЗТП Парковая ф.07 ПС 9 (инв.№ 6950000899) Конаковского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,27 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,34 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,41 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,08 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,22 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,2 |
| ЗТП-10 кВ Жилой сектор Новый Стан Ф-9 ПС Новый Стан (инв.№ 6950019006) Лихославльского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,12 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,23 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,106 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,068 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,17 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,15 |
| Здание ТП п.Крючково (инв.№ 6950000881) Лихославльского РЭС | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,18 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,12 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (прогоны) | 1 м3 | 0,23 |
|  | Устройство настила сплошного применит. | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,106 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,068 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,17 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,15 |
| Здание ЗТП-12 Детский комбинат п.Пено (инв. № 000245) Пеновского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,16 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,11 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,21 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,25 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,25 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,25 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,115 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,08 |
|  | Обработка деревянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,195 |
|  | Полы |  |  |
|  | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,2 |
|  | Отмостка: |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,036 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,8 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 0,8 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,008 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 0,8 |
|  | Площадка второго этажа: |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка балки | т | 0,05616 |
|  | Соединение между собой уголком 63*63 | 10 т | 0,01444 |
|  | Устройство площадки из рифленного металла с ограждением | т | 0,18 |
|  | Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т | 0,2 |
|  | Окраска масляными составами металлических решеток ,площадки,лестницы краской по металлу2р. | 100 м2 | 0,4 |
| ЗТП-17 Охватский ЛПХ п.Пено (инв. № 000247) Пеновского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,26 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,21 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,36 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,574 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,574 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,574 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,13 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,105 |
|  | Обработка деревянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,235 |
|  | Полы |  |  |
|  | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,25 |
|  | Отмостка: |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,052 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,8 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 1,3 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,013 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 1,3 |
|  | Площадка второго этажа: |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка балки | т | 0,05616 |
|  | Соединение между собой уголком 63*63 | 10 т | 0,01444 |
|  | Устройство площадки из рифленного металла с ограждением | т | 0,18 |
|  | Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т | 0,2 |
|  | Окраска масляными составами металлических решеток ,площадки,лестницы краской по металлу2р. | 100 м2 | 0,4 |
| Здание ТП от Пеновского ДРСУ 100кВА (инв. № 000258) Пеновского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,16 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,11 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,21 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,25 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,25 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,25 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,115 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,08 |
|  | Обработка деревянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,195 |
|  | Полы |  |  |
|  | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,2 |
|  | Отмостка: |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,036 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,8 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 0,8 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,008 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 0,8 |
|  | Площадка второго этажа: |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка балки | т | 0,05616 |
|  | Соединение между собой уголком 63*63 | 10 т | 0,01444 |
|  | Устройство площадки из рифленного металла с ограждением | т | 0,18 |
|  | Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т | 0,2 |
|  | Окраска масляными составами металлических решеток ,площадки,лестницы краской по металлу2р. | 100 м2 | 0,4 |
| Здание КОНТОРЫ Г.ТОРЖОК (инв.№ 000091) (помещение охраны труда) Торжокского РЭС | Ремонт кабинета №27 (учебный класс, охрана труда) |  |  |
|  | Установка фарнитуры на окна(ручки)(применительно) | 100 м2 | 0,04 |
|  | Отделка откосов пластиком | 100 м2 | 0,023 |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,313 |
|  | Облицовка стен гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,62 |
|  | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0,313 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,313 |
|  | Смена обоев высококачественных | 100 м2 | 0,62 |
|  | Окраска обоев | 100 м2 | 0,62 |
|  | Установка порожков металлических(применительно) | 100 м | 0,07 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,22 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КH-2 | 100 м | 0,22 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,1 |
|  | Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка радиаторов(8секций) | 100 кВт | 0,0285 |
|  | Установка решеток под радиаторы(применительно) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,034 |
|  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
|  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,8 |
|  | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 |
| ТП П/СТ Д.КЛИМОВО К-З МИЧУРИНА (инв. № 000103) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка деревянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Отмостка: |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,052 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,8 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 1,3 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм | 100 м3 | 0,013 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 1,3 |
|  | Площадка второго этажа: |  |  |
|  | Окраска масляными составами металлических решеток ,площадки,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Ремонт здания ТП ПРОФИЛАКТОРИЙ МИТИНО (инв.№ 000100) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП Д/Д МЛЕВИЧИ (инв.№ 000129) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка деревянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Отмостка: |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,048 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,4 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 1,2 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм | 100 м3 | 0,012 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 1,2 |
|  | Прочее: |  |  |
|  | Монтаж металлических решоток(прим.) | т | 0,1 |
|  | Окраска масляными составами металлических решеток ,площадки,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП Д.Б.ВИШЕНЬЕ (инв. № 000166) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка деревянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Отмостка: |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,052 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,8 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 1,3 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм | 100 м3 | 0,013 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 1,3 |
|  | Площадка второго этажа: |  |  |
|  | Окраска масляными составами металлических решеток ,площадки,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП Д.СТРУЖНЯ (инв. № 000165) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП Д.ОСТАШКОВО (инв.№ 000167) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка деревянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Отмостка: |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,052 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,8 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 1,3 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм | 100 м3 | 0,013 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 1,3 |
| Здание ТП д.Рязаново (инв. № 000171) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП д.Климово (инв. № 000173) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП Д.МАСЛОВО (инв. № 000177) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП САНАТОРИЙ "МИТИНО" (инв. № 000178) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП САНАТОРИЙ "МИТИНО" (инв. № 000181) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ЗТП Д.БУДОВО КАФЕ РУСЬ (инв. № 000230) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП Д.ПИРОГОВО (инв. № 000110 ) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,24 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,4 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,148 |
|  | Устройство карнизных досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,288 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание Материального склада (инв. № 000251) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 1,78 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 1,78 |
|  | На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1 | 100 м2 | 62,3 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 1,78 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 1,78 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,46 |
| Здание ТП-№40 ул.Новая (инв. № 51) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,22 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,27 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,42 |
|  | Устройство фронтонов из досок | 100 м2 | 0,122 |
|  | Установка карнизных досок | 100 м2 | 0,12 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,242 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП-№45 Хлебоприёмное предприятие (инв. № 55) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,35 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,38 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,36 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,52 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,52 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,52 |
|  | Устройство фронтонов из досок | 100 м2 | 0,125 |
|  | Установка карнизных досок | 100 м2 | 0,18 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,305 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
|  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,25 |
| Здание ТП-№88 ул.Мира (инв. № 86) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,28 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,18 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,47 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,63 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,63 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,63 |
|  | Устройство фронтонов из досок | 100 м2 | 0,14 |
|  | Установка карнизных досок | 100 м2 | 0,16 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,3 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
| Здание ТП-№67 м-н Химик ул.Мира (инв.№ 71) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,35 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,32 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,36 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,45 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,45 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,45 |
|  | Устройство фронтонов из досок | 100 м2 | 0,125 |
|  | Установка карнизных досок | 100 м2 | 0,18 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,305 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
|  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,3 |
| Здание ТП-№21 ул.Дзержинского (инв. № 36) Торжокского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(обвязка) | 1 м3 | 0,28 |
|  | Устройство стоек и подкосов | 1 м3 | 0,3 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок150*50 | 1 м3 | 0,26 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,36 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,36 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,36 |
|  | Устройство фронтонов из досок | 100 м2 | 0,1 |
|  | Установка карнизных досок | 100 м2 | 0,12 |
|  | Обработка маслянных фронтонов и карнизов масляной краской(прим.) | 100 м2 | 0,22 |
|  | Прочие работы: |  |  |
|  | Окраска металлических решеток,лестницы краской по металлу | 100 м2 | 0,18 |
|  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,27 |
| Здание гаража на 3 места общей площадью 149,5 кв.м (инв.№ 697010042) Старицкого РЭС ( м.у. Емельяново) | Кровля |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя | 100 м2 | 1,825 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,825 |
|  | Устройство стяжек цементных, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-1 | 100 м2 | 3,65 |
|  | Устройство пароизоляции обмазочной в один слой | 100 м2 | 1,825 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 1,825 |
|  | Устройство кровель скатных из наплавляемого материала Рубемаст в два слоя | 100 м2 | 1,825 |
|  | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,25 |
|  | Устройство свеса из оцинкованной стали шириной 0,4 м | 100 м2 | 0,112 |
|  | Устройство обделки парапета из оцинкованной стали шириной 0,5 м | 100 м2 | 0,125 |
|  | Внутренние помещения |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,2 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 1,78 |
|  | Окрашивание потолков известковыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 1,8 |
|  | Установка светильников с лампами накаливания | шт. | 4 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,6 |
|  | Провод ВВГ 2х2,5 мм | м | 60 |
|  | Труба гофрированная | м | 60 |
|  | Затягивание провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,6 |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт. | 1 |
|  | Щиток УОЗ-1А-32-6 | шт. | 1 |
|  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
|  | Выключатель | шт. | 2 |
|  | Ворота |  |  |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений ворот деревянных с двух сторон (3,3х3,1х3 шт.х2) | 100 м2 | 0,615 |
|  | Масляная окраска металлических конструкций ворот краской по металлу | 100 м2 | 0,085 |
| Здание производственной базы общей площадью 324,0 кв.м (инв.№ 697010066) Старицкого РЭС (м.у. Луковниково) | Кровля |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя | 100 м2 | 3,75 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 3,75 |
|  | Устройство стяжек цементных, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-1 | 100 м2 | 7,5 |
|  | Устройство пароизоляции обмазочной в один слой | 100 м2 | 3,75 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 3,75 |
|  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов Рубемаст в два слоя | 100 м2 | 3,75 |
|  | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,552 |
|  | Устройство свеса из оцинкованной стали шириной 0,4 м | 100 м2 | 0,24 |
|  | Устройство обделки парапета из оцинкованной стали шириной 0,5 м | 100 м2 | 0,276 |
| Здание гаража общей площадью 364,0 кв.м (инв.№ 697010064) м.у. п.Степурино Старицкий РЭС | Внутренние помещения |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 0,5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
|  | Окрашивание потолков водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,75 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,44 |
|  | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (за 2 раза) | 100 м2 | 0,44 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,16 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КH-2 | 100 м | 0,16 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,15 |
|  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,15 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,15 |
|  | Ремонт санузла и душевой |  |  |
|  | Смена: унитазов | 100 приборов | 0,01 |
|  | Смена: гибких подводок унитазов | 100 приборов | 0,01 |
|  | Смена: раковин | 100 приборов | 0,01 |
|  | Смена: гибких подводок раковин | 100 приборов | 0,02 |
|  | Смена смесителей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0 |
|  | Смена: гибких подводок душа | 100 приборов | 0,02 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Смена: трапов диаметром до 50 мм | 100 приборов | 0,01 |
|  | Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен на высоту 2,2 м | 100 м2 | 0,28 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,128 |
|  | Устройство покрытий из плиток керамических многоцветных для полов (с подготовкой оснований) | 100 м2 | 0,128 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,125 |
|  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,05 |
|  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт. | 0 |
|  | Установка светильников одинарных в подвесном потолке | шт. | 4 |
|  | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,04 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,075 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,075 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0,2 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1шт. | 3 |
|  | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 | шт. | 1 |
|  | Провод в кабельных каналах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,4 |
|  | Провод ВВГ 2,5 | м | 40 |
|  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Розетка штепсельная | шт. | 1 |
|  | Замена ворот |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,63 |
|  | Разборка обшивки ворот из досок | 100 м2 | 0,63 |
|  | Изготовление обвязки и каркаса металлических распашных ворот с калиткой с обшивкой листовым железом (3,4h*3,28) | 1 т | 1,98 |
|  | Приварка петель воротных (прим.) | т | 0,014 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,48 |
|  | Устройство изоляции ворот пергамином | 1 м3 | 0,48 |
|  | Утепление ворот минераловатными плитами | 1 м3 | 3,15 |
|  | Обшивка ворот фанерой с одной стороны | 100 м2 | 0,63 |
|  | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | 100 м2 | 0,63 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 0,252 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759 | 100 м2 | 0,252 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений ворот деревянных | 100 м2 | 0,63 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 | 0,63 |
|  | Установка накладных замков | 100 компл. | 0,12 |
| ЗАПАДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ УРС |  |  |  |
| Здание Ремонтно-производственной базы (инв. № 69427600) Бельского РЭС | Дверные и оконные блоки |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,03 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0224 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,03 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 | 0,009 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,101 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,021 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов | 100 м2 | 0,009 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,009 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,009 |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 1 м2 | 2,24 |
|  | Установка деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0,064 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 3,9 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,099 |
|  | Доборы дверные (ПРИМ) | 100 м2 | 0,05 |
|  | Потолок |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,295 |
|  | Стены |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
|  | Очистка вручную стен от набела (ПРИМ) | 100 м2 | 0,307 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0,307 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,307 |
|  | Полы |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль", первый слой | 100 м2 | 0,124 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,124 |
|  | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 | 0,124 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,124 |
|  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,124 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,124 |
|  | Смена вентиляционных половых решеток | 100 шт. | 0,02 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,133 |
|  | Окраска масляными составами: плинтусов | 100 м2 | 0,012 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 0,5 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,175 |
|  | Материал неучтённый ценником: Провод с двойной изоляцией медный АППВ 2х2,5 мм | м | 17,5 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,1 |
|  | Материалы неучтённые ценником: Короба пластмассовые | шт. | 5 |
|  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
|  | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 3 |
|  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 1 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА | шт. | 3 |
|  | Материалы неучтённые ценником: лампы | шт. | 12 |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 1,2 |
|  | Установка конвекторов (ПРИМ) | шт. | 2 |
| Производственное здание п.Ст.Торопа (инв. № 69443200) Западнодвинского РЭС | Ворота |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,084 |
|  | Оконные блоки |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,053 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,018 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,015 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,018 |
|  | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,015 |
|  | Стены |  |  |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 3,7 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,0144 |
|  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,07 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 | 5,55 |
|  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску | 100 м2 | 0,555 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,695 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,695 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,695 |
|  | Потолки |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,295 |
|  | Полы |  |  |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,295 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,295 |
|  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в 1 слой площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,295 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,295 |
|  | Смена вентиляционных половых решеток | 100 шт. | 0,02 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,31 |
|  | Окраска масляными составами: плинтусов | 100 м2 | 0,003 |
|  | Дверные блоки |  |  |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 2,1 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,025 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,025 |
|  | Установка деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0,021 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,55 |
|  | П0921. Провод ПВ3 2,5 кв.мм белый Dн=4,2 мм, Р=0,031 кг/м (Москабельмет) | м | 55 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,55 |
|  | Короба пластмассовые | м | 55 |
|  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
|  | Розетка штепсельная при открытой проводке | шт. | 8 |
|  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки |  | 3 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА | шт. | 3 |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 1,2 |
|  | Лампы люминисцентные | ШТ | 12 |
|  | Установка конвекторов (ПРИМ) | шт. | 8 |
| Здание ЗТП-10 кВ п.СтТоропа "Школа" (инв. № 69421390) Западнодвинского РЭС | КРОВЛЯ |  |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,216 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев 100*100:обвязка | 1 м3 | 0,276 |
|  | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции (ПРИМ) | т | 0,0016 |
|  | Опорная доска (ПРИМ) | 100 м | 0,24 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев 100*100:стойки и подкосы | 1 м3 | 0,201 |
|  | Укладка прогонов из досок 150*150 | 1 м3 | 0,263 |
|  | Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,3 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,187 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов | 100 м2 | 0,187 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Восстановление профиля отостки вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой : полное | 1М | 35,3 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,065 |
|  | Устройство основания под отмостку песчаного | 1 м3 | 5,2 |
|  | Устройство основания под отмостку щебеночного | 1 м3 | 1,3 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм | 100 м3 | 0,013 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 3,5 |
| Здание ЗТП-10 кВ Крест-3 (инв. № 69416560) Торопецкого РЭС | СТЕНЫ |  |  |
|  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 | 0,029 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 | 0,048 |
|  | КРОВЛЯ |  |  |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,29 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев 100*100:обвязка | 1 м3 | 0,29 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев 100*100:стойки и подкосы | 1 м3 | 0,263 |
|  | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции (ПРИМ) | т | 0,0016 |
|  | Опорная доска (ПРИМ) | 100 м | 0,341 |
|  | Укладка прогонов из досок 150*150 | 1 м3 | 0,473 |
|  | Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,6 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,6 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,6 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,6 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,23 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,04 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов | 100 м2 | 0,187 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву картнизов | 100 м2 | 0,04 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Восстановление профиля отостки вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой : полное | 1М | 29 |
|  | Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм | 100 шт. | 0,2 |
|  | Устройство основания под отмостку песчаного | 1 м3 | 3,5 |
|  | Устройство основания под отмостку щебеночного | 1 м3 | 1,7 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм | 100 м3 | 0,017 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 3,5 |
| Здание трансформаторной подстанции к-з Россия д.Коробино школа (инв. № 697010056) Зубцовского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 0,197 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,178 |
|  | Разборка кирпичных стен | м3 | 2,14 |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 | 1,1 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: обвязка | 1 м3 | 0,218 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: стойки и подкосы | 1 м3 | 0,14 |
|  | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции (ПРИМ) | т | 0,0016 |
|  | Опорная доска (ПРИМ) | 100 м | 0,096 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок (две доски) | 1 м3 | 0,174 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,296 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,296 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,296 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,296 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,089 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,109 |
|  | Устройство обгонной доски (прим) | 100 м | 0,218 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов | 100 м2 | 0,089 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов | 100 м2 | 0,109 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Восстановление профиля отмостки вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное | 1 М КАНАВЫ | 21,8 |
|  | Устройство основания под отмостку песчаного | 1 м3 | 4,3 |
|  | Устройство основания под отмостку щебеночного | 1 м3 | 1,1 |
|  | Устройство отмостки бетонной | 100 м3 | 0,011 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200 | 100 м3 | 0,014 |
| Здание трансформаторной подстанции д.Карамзино (инв. № 697010057) Зубцовского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Разборка кирпичных парпетов (пять рядов) | м3 | 0,63 |
|  | Разборка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,25 |
|  | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,19 |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,302 |
|  | Устройство кровли |  |  |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев 100х100: обвязка | 1 м3 | 0,274 |
|  | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции (ПРИМ) | т | 0,0016 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой | 100 м2 | 0,02 |
|  | Опорная доска (ПРИМ) | 100 м | 0,06 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: подкладки, стойки и подкосы | 1 м3 | 0,157 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок (две доски) | 1 м3 | 0,21 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,434 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,434 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,434 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,434 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,172 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,132 |
|  | Устройство обгонной доски (прим) | 100 м | 0,524 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов | 100 м2 | 0,198 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов | 100 м2 | 0,132 |
|  | РУ - 0,4 кВ ПОЛЫ |  |  |
|  | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,049 |
|  | Резка стального профилированного настила | 1 м | 1,6 |
|  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | т | 0,0201 |
|  | Отделочные работы |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей: за два раза | 100 м2 | 0,038 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,0126 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Восстановление профиля отмостки вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное | 1 М | 22 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,066 |
|  | Устройство основания под отмостку песчаного | 1 м3 | 5,3 |
|  | Устройство основания под отмостку щебеночного | 1 м3 | 1,3 |
|  | Устройство отмостки бетонной | 100 м3 | 0,013 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200 | 100 м3 | 0,014 |
| Здание трансформаторной подстанции N 6 П.Городище (инв. № 697010003) Зубцовского РЭС | Забор |  |  |
|  | Разборка деревянных заборов: штакетных | 100 м2 | 0,495 |
|  | Фундамент под колонны |  |  |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,09 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0,9 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 0,45 |
|  | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 | 0,033 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,375 |
|  | Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором | 100 м2 | 0,015 |
|  | Колонны под плиты перекрытия |  |  |
|  | Резка стального профилированного настила | 1 м | 9,6 |
|  | Монтаж конструкций, закрепляемых на фундаментах снаружи зданий | т | 0,0981 |
|  | Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 3,2 |
|  | Обрамление столбов угловой сталью (ПРИМ) | т | 0,508 |
|  | Монтаж швеллера на сварке | 100 м | 0,2 |
|  | Стены наружные |  |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 | 0,35 |
|  | Kладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен | 100 м3 | 0,001 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 0,7 |
|  | Передвинуть перемычку вправо на один кирпич | 100 шт. | 0,01 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,1178 |
|  | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами | т | 0,1176 |
|  | Парапеты |  |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 | 0,1 |
|  | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 0,104 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 0,05 |
|  | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 0,05 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,077 |
|  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0,02 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 7,5 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 1,9 |
|  | Устройство отмостки бетонной | 100 м3 | 0,031 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200 | 100 м3 | 0,075 |
| Производственное здание ПСТ Пос.П.Городище общей площадью 49,3 кв.м (инв. № 697010027) Зубцовского РЭС | Кровля основного здания |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,938 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,938 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,938 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,938 |
|  | Установка ветровых досок (ПРИМ) | 100 м | 0,378 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву ветровых досок (ПРИМ) | 100 м2 | 0,076 |
|  | Кровля веранды и козырька |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,301 |
|  | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 0,053 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,031 |
|  | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,081 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,301 |
|  | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам | 100 м | 0,099 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,301 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,301 |
|  | Крыльцо и навес |  |  |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,028 |
|  | Разборка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0,358 |
|  | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0,358 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,028 |
|  | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен | 100 м2 | 0,08 |
|  | Цоколь |  |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,033 |
|  | Окраска цоколя по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 | 0,065 |
|  | Ремонт внутренних помещений |  |  |
|  | Помещение № 1 |  |  |
|  | Снятие обоев:со стен и потолков | 100 м2 | 0,494 |
|  | Оклейка обоями потолков | 100 м2 | 0,132 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,362 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,132 |
|  | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0,154 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,132 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,154 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0,013 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,197 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,197 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,035 |
|  | Помещение № 2 |  |  |
|  | Снятие обоев:со стен и потолков | 100 м2 | 0,411 |
|  | Оклейка обоями потолков | 100 м2 | 0,108 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,303 |
|  | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0,122 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,108 |
|  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,108 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,108 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,108 |
|  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в 1 слой площадью до 20 м2 | 100 м2 | 0,108 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,108 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,122 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0,013 |
|  | Помещение №3 |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0,085 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,085 |
|  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,065 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,065 |
|  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в 1 слой площадью до 20 м2 | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,085 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0,007 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,103 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,103 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,02 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0,041 |
|  | Помещение №4 |  |  |
|  | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,03 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,03 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,035 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0,004 |
|  | Дверные и оконные блоки |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,1345 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (3 шт) | 100 м2 | 0,0576 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0769 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,391 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,782 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,443 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,443 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву деревянных наличников | 100 м2 | 0,067 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 2 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 0,13 |
| Здание гаража при мастерском участке ЗРЭС п. П. Городище общей площадью 103,4 кв.м (инв. № 697010028) Зубцовского РЭС | Разборка кровли |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 1,32 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 1,32 |
|  | Устройство кровли |  |  |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0,153 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: мауэрлаты из бруса 100*100 | 1 м3 | 0,465 |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: опорная доска 50х250 | 100 м | 1,28 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: стойки из бруса 100х100 L=2,0 м | 1 м3 | 0,48 |
|  | Укладка прогонов из брусьев 100х100 | 1 м3 | 0,217 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: подкосы из бруса 100х50 | 1 м3 | 0,175 |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление подкосов к стойкам с расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,07 |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: накладки к подкосам с прибивкой доскок с одной стороны | 100 м | 0,07 |
|  | Установка стропил из двух досок 200х50 | 1 м3 | 2,561 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 1,32 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 1,32 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 1,32 |
|  | Облицовка стен фронтонов пластиковой вагонкой по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,465 |
|  | Устройство карнизов с подшивкой пластиковой вагонкой | 100 м2 | 0,253 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 0,078 |
|  | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 0,078 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,156 |
|  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0,78 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 9,4 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 3,1 |
|  | Устройство отмостки бетонной | 100 м3 | 0,031 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200 | 100 м3 | 0,031 |
| Здание трансформаторной подстанции овощехранилище (инв. № 697010029) Зубцовского РЭС | Лестница |  |  |
|  | Разборка монолитных перекрытий бетонных | м3 | 0,13 |
|  | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | т | 0,0871 |
|  | Двери и решётки, лестница |  |  |
|  | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. | 0,04 |
|  | Резка стального профилированного настила | 1 м | 0,9 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,038 |
|  | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 м2 | 3,8 |
|  | Заделка отверстия над дверью оцинкованной кровельной сталью с одной стороны | 100 м2 | 0,003 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,09 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Восстановление профиля отмостки вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное | 1 М КАНАВЫ | 12,9 |
|  | Устройство основания под отмостку песчаного | 1 м3 | 1,9 |
|  | Устройство основания под отмостку щебеночного | 1 м3 | 0,6 |
|  | Устройство отмостки бетонной | 100 м3 | 0,006 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200 | 100 м3 | 0,014 |
| Здание ЗТП д. Пищалино Зубцовский р-н (инв. № 697010063) Зубцовского РЭС | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: обвязка | 1 м3 | 0,24 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: стойки и подкосы | 1 м3 | 0,3 |
|  | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции (ПРИМ) | т | 0,0016 |
|  | Опорная доска (ПРИМ) | 100 м | 0,12 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок (две доски) | 1 м3 | 0,21 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,49 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,49 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,13 |
|  | Устройство обгонной доски (прим) | 100 м | 0,28 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов | 100 м2 | 0,13 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов | 100 м2 | 0,13 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 0,223 |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 0,001 |
|  | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 0,001 |
| Служебно-производственного здания общей площадью 208,8 м2 (инв. №697010047) Оленинского РЭС | № 1 Коридор Дверные блоки |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,038 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (2 шт) | 1 м2 | 3,8 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 2 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,031 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,031 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,031 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,031 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |
|  | Полы |  |  |
|  | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25 % | 100 м2 | 0,484 |
|  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в 1 слой площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,484 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,484 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,353 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,353 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 | 0,048 |
|  | №4 Учебный класс Полы |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,221 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,221 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,33 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,33 |
|  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,33 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,33 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,33 |
|  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,33 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,33 |
|  | Стены |  |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой (бетоноконтакт) глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,49 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,49 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,525 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,08 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,032 |
|  | Потолки |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,33 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 6 | 100 шт. | 0,07 |
|  | Стартёры | ШТ | 28 |
|  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА | шт. | 7 |
|  | Лампы накливания для светильников "Армстронг" | ШТ | 28 |
|  | Провод: два сечением до 2,5 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 0,21 |
|  | Провод медный с двойной изоляцией сечением 2х2,5 мм | м | 21 |
|  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа для скрытой эл. проводки | ШТ | 1 |
|  | № 5 Отдел маркетинга Стены |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от набела (ПРИМ) | 100 м2 | 0,236 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой (бетоноконтакт) глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,346 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,346 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,346 |
|  | Вторая окраска стен, оклееных обоями, красками | 100 м2 | 0,346 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,018 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,016 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных плинтусов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,016 |
|  | Потолки |  |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,163 |
|  | № 6 Монтёрская Полы |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,177 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,177 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,211 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,211 |
|  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,211 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,211 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,211 |
|  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,211 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,211 |
|  | Стены |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от набела | 100 м2 | 0,195 |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0,11 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой (бетоноконтакт) глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,478 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,478 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,478 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,494 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
|  | Потолки |  |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,211 |
|  | № 7 Коридор Потолки |  |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,196 |
|  | Стены |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от набела | 100 м2 | 0,248 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой (бетоноконтакт) глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,659 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,659 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,659 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных плинтусов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,02 |
|  | Двери |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,14 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,196 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (4 ШТ) | 100 м2 | 0,08 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (3 ШТ) | 100 м2 | 0,06 |
|  | № 6 Мастера Полы |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,14 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,14 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,138 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,138 |
|  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,138 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,138 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,138 |
|  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,138 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,138 |
|  | Стены |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от набела | 100 м2 | 0,145 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой (бетоноконтакт) глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,323 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,323 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,323 |
|  | Вторая окраска стен, оклееных обоями, красками | 100 м2 | 0,323 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,016 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных плинтусов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,014 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
|  | Потолки |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,138 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 6 | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА | шт. | 4 |
|  | Стартёры | ШТ | 16 |
|  | Лампы накливания для светильников "Армстронг" | ШТ | 16 |
|  | Провод: два сечением до 2,5 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 0,1 |
|  | Провод медный с двойной изоляцией сечением 2х2,5 мм | м | 10 |
|  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа для скрытой эл. проводки | ШТ | 1 |
|  | № 9 Кабинет начальника ОРЭС Полы |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,127 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,13 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,115 |
|  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 | 0,013 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,122 |
|  | Стены |  |  |
|  | Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0,293 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
|  | Очистка вручную поверхности стен от набела | 100 м2 | 0,205 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой (бетоноконтакт) глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,31 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,31 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,31 |
|  | Вторая окраска стен, оклееных обоями, красками | 100 м2 | 0,31 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,016 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка и крепление наличников на стенах | 100 м | 0,106 |
|  | Отопление |  |  |
|  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,08 |
|  | Установка радиаторов стальных | 100 кВт | 0,02 |
|  | Дверные блоки |  |  |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,22 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,02 |
|  | Потолки |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,122 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 6 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА | шт. | 2 |
|  | Стартёры | ШТ | 4 |
|  | Лампы накливания для светильников "Армстронг" | ШТ | 4 |
|  | Провод: два сечением до 2,5 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 0,1 |
|  | Провод медный с двойной изоляцией сечением 2х2,5 мм | м | 10 |
|  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа для скрытой эл. проводки | ШТ | 1 |
|  | № 10 кабинет ПТГ Полы |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,116 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,116 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,111 |
|  | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в 1 слой | 100 м2 | 0,111 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,111 |
|  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,111 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,111 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,111 |
|  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,111 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,111 |
|  | Стены |  |  |
|  | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,288 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,288 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,288 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен по обоям, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,288 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 | 0,016 |
|  | Потолки |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,111 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 6 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА | шт. | 2 |
|  | Стартёры | ШТ | 4 |
|  | Лампы накливания для светильников "Армстронг" | ШТ | 4 |
|  | Провод: два сечением до 2,5 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 0,1 |
|  | Провод медный с двойной изоляцией сечением 2х2,5 мм | м | 10 |
|  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа для скрытой эл. проводки | ШТ | 1 |
|  | № 11 кабинет главного инженера Потолки |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,115 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 6 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА | шт. | 2 |
|  | Стартёры | ШТ | 4 |
|  | Лампы накливания для светильников "Армстронг" | ШТ | 4 |
|  | Провод: два сечением до 2,5 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 0,1 |
|  | Провод медный с двойной изоляцией сечением 2х2,5 мм | м | 10 |
|  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа для скрытой эл. проводки | ШТ | 1 |
|  | Стены |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от набела | 100 м2 | 0,117 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой (бетоноконтакт) глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,299 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,299 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,299 |
|  | Вторая окраска стен, оклееных обоями, красками | 100 м2 | 0,299 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,016 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка и крепление наличников на стенах | 100 м | 0,101 |
|  | Кровля |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 1,873 |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,275 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 1,873 |
|  | На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1 | 100 м2 | 252,85 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 1,873 |
|  | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,1253 |
|  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 100 м2 | 1,873 |
|  | Стены наружные |  |  |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 | 1,13 |
|  | Наружная облицовка поверхности откосов в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0,033 |
|  | Наружная облицовка поверхности откосов в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0,048 |
|  | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 1 м3 | 6,8 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 0,289 |
| Здание гаража общей площадью 304,5 кв.м (инв. № 697010061) Оленинского РЭС | Дренаж |  |  |
|  | Устройство водосбросных сооружений из лотков в откосах насыпи | 100 м | 0,4 |
|  | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0,25 |
|  | Стены |  |  |
|  | Огрунтовка стен по кирпичу с земли и лесов | 100 м2 | 1,95 |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 | 1,95 |
|  | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 2,374 |
|  | Кровля |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 | 3,69 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,784 |
|  | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича | м | 78,4 |
|  | Очистка кровли от строительного мусора | 100 т | 0,034 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 3,69 |
|  | На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1 до 150 мм | 100 м2 | 498,15 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 3,69 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя | 100 м2 | 3,69 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Восстановление профиля отостки вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой : полное | 1М | 40,2 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,386 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 24,1 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 14,5 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм | 100 м3 | 0,048 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200 | 100 м3 | 0,048 |
|  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0,3 |
| Здание склада общей площадью 190,2 кв.м (инв. № 697010034) Ржевского РЭС | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 2,253 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 2,253 |
|  | Разборка по фермам прогонов из брусьев | 1 м3 | 1,18 |
|  | Разборка каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов | т | 0,00514 |
|  | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов | т | 0,00514 |
|  | Укладка по фермам прогонов из брусьев 150х100 | 1 м3 | 2,36 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 2,253 |
|  | Устройство кровли из металлопрофиля по готовым прогонам простая кровля (ПРИМ) | 100 м2 | 2,253 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,238 |
|  | Простая масляная окраска карнизов без подготовки с лестниц (ПРИМ) | 100 м2 | 0,238 |
| ВОСТОЧНАЯ ТЕРРИТОРИЯ УВС |  |  |  |
| ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво (инв.№ 69118360) уч-к СПС БежецкПБ | Маслоприемник Т1 |  |  |
|  | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство монолитной железобетонной рамы сечением 300*600мм,размерами 6*7м | 100 м3 | 0,045 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,084 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 4,2 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 4,2 |
|  | Изготовление решетки сливного отверстия | 1 т | 0,003 |
|  | Устройство бетонного дна толщиной 100мм | 100 м3 | 0,0346 |
|  | Армирование цементобетонных покрытий сетками | т | 0,18 |
|  | Маслоприемник Т2 |  |  |
|  | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство монолитной железобетонной рамы сечением 300*600мм,размерами 6*7м | 100 м3 | 0,045 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,084 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 4,2 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 4,2 |
|  | Изготовление решетки сливного отверстия | 1 т | 0,003 |
|  | Устройство бетонного дна толщиной 100мм | 100 м3 | 0,0346 |
|  | Армирование цементобетонных покрытий сетками | т | 0,18 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Сварка каркаса калиток | 10 т | 0,003 |
|  | Устройство калиток с установкой столбов бетонных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Сварка каркаса ворот | 10 т | 0,01 |
|  | Устройство ворот распашных с установкой столбов бетонных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Сварка рамок ограждения размером 4*1,5 3шт | 10 т | 0,02 |
|  | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м | 0,12 |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 217,5 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 3,4 |
| ПС 110/35/10 кВ Шолмино (ЗРУ-10, Т-1, Т-2) (инв.№ 69118349/1) уч-к СПС БежецкПБ | Маслоприемник Т1 |  |  |
|  | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство монолитной железобетонной рамы сечением 300*600мм,размерами 6*7м | 100 м3 | 0,0465 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,091 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 4,5 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 4,6 |
|  | Изготовление решетки сливного отверстия | 1 т | 0,003 |
|  | Устройство бетонного дна толщиной 100мм | 100 м3 | 0,0378 |
|  | Армирование цементобетонных покрытий сетками | т | 0,25 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Сварка каркаса калиток | 10 т | 0,003 |
|  | Устройство калиток с установкой столбов бетонных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Сварка каркаса ворот | 10 т | 0,01 |
|  | Устройство ворот распашных с установкой столбов бетонных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка железобетонных столбов ограждения (66шт) | м3 | 3,8 |
|  | Резка креплений ограждения(95 пролетов) дисковой пилой | 1 м | 19 |
|  | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м | 1,99 |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 217,6 |
|  | Сварка рамок ограждения из уголка(29шт) | 10 т | 0,1479 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 5,9 |
| ПС 35/10 кВ Сукромны (инв.№ 69118362) уч-к СПС БежецкПБ | Маслоприемник Т1 |  |  |
|  | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство монолитной железобетонной рамы сечением 300*600мм,размерами 7*6,5м | 100 м3 | 0,041 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,072 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 3,5 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 3,7 |
|  | Изготовление решетки сливного отверстия | 1 т | 0,003 |
|  | Устройство железобетонного днища 100 мм | 100 м3 | 0,0292 |
|  | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,567 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Сварка каркаса калиток | 10 т | 0,03 |
|  | Устройство калиток с установкой столбов бетонных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Сварка каркаса ворот | 10 т | 0,01 |
|  | Устройство ворот распашных с установкой столбов бетонных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка железобетонных столбов(11шт) | м3 | 0,5 |
|  | Резка креплений ограждения (10пролетов)дисковой пилой | 1 м | 2,4 |
|  | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м | 0,3 |
|  | Выправка металлических рам | 100 м | 0,9 |
|  | Смена отдельных частей элементов ограждения сетки | 1 м2 | 82,5 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2 |
| Подстанция 110/35/10кв Роща(Т-1) (инв.№ 6930630035) уч-к СПС Кимрской ПБ | Маслоприёмник Т1 |  |  |
|  | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство монолитной железобетонной рамы сечением 300х600 мм, размерами 7х7 м | 100 м3 | 0,0483 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,098 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 5 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 4,8 |
|  | Устройство железобетонного днища толщиной 100 мм (Устройство фундаментных плит железобетонных плоских) | 100 м3 | 0,041 |
|  | Маслоприёмник Т2 |  |  |
|  | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство монолитной железобетонной рамы сечением 300х600 мм, размерами 7х7 м | 100 м3 | 0,0483 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,098 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 5 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 4,8 |
|  | Устройство железобетонного днища толщиной 100 мм (Устройство фундаментных плит железобетонных плоских) | 100 м3 | 0,041 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Резка креплений ограждения дисковой пилой | 1 м | 24,8 |
|  | Устройство калиток с установкой столбов бетонных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Устройство ворот распашных с установкой столбов бетонных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м | 1,83 |
|  | Выправка металлических рам | 100 м | 1,83 |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 275 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 1,86 |
|  | Крышки кабельных каналов |  |  |
|  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 | 100 шт. | 0,3 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 | 100 шт. | 0,3 |
| Произв.здание п/ст 110/35/10кв ОПУ п/ст Роща К.Гор (инв.№ 6930580054) уч-к СПС Кимрской ПБ | Крыша |  |  |
|  | Установка стропил | 1 м3 | 0,25 |
|  | Установка элементов каркаса из брусков: стоек, раскосов и прогонов | 1 м3 | 0,3 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,27 |
|  | Устройство кровли из оцинкованного профилированного листа по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0,27 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,27 |
|  | Устройство фронтонов из металлосайдинга | 100 м2 | 0,034 |
|  | Устройство карнизов из металлосайдинга | 100 м2 | 0,067 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,032 |
|  | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 | 2,4 |
|  | Армирование цементобетонных покрытий сетками | т | 0,12 |
|  | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 | 0,013 |
| Подстанции 35/10кв Плутково (инв.№ 6930620042) уч-к СПС Кимрской ПБ, | Маслоприёмник Т1 |  |  |
|  | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство монолитной железобетонной рамы сечением 300х600 мм, размерами 7х6 м | 100 м3 | 0,045 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,084 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 4,4 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 4 |
|  | Устройство железобетонного днища толщиной 100 мм | 100 м3 | 0,0346 |
|  | Изготовление решетки сливного отверстия | 1 т | 0,003 |
|  | Маслоприёмник Т2 |  |  |
|  | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство монолитной железобетонной рамы сечением 300х600 мм, размерами 7х6 м | 100 м3 | 0,045 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,084 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 4,4 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 4 |
|  | Устройство железобетонного днища толщиной 100 мм | 100 м3 | 0,0346 |
|  | Изготовление решетки сливного отверстия | 1 т | 0,003 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Выправка металлических рам | 100 м | 0,06 |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 9 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 1,44 |
|  | Крышки кабельных каналов |  |  |
|  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 | 100 шт. | 0,18 |
|  | Устройство плит покрытий кабельных каналов | 100 шт. | 0,18 |
| Здание службы подстанций д.Селезенево Бежецкий р-н(инв.№ 10000857-00) уч.СПС БежецкПБ | Фасад и и фронтоны: |  |  |
|  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной | 100 м | 0,18 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 3,1 |
|  | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 | 0,15 |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 2,31 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 2,4 |
|  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 100 м2 | 2,4 |
|  | Установка элементов каркаса из брусков: изготовление каркаса козырьков | 1 м3 | 0,23 |
|  | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,11 |
|  | Устройство кровель из оцинкованной стали по готовым прогонам(простая кровля) | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство карнизов из платикового сайдинга | 100 м2 | 0,28 |
|  | Устройство фронтонов из пластикового сайдинга | 100 м2 | 0,39 |
|  | Устройство слуховых окон | шт | 1 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,058 |
|  | Отмостка: |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,105 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 5,25 |
|  | Устройство основания под фундаменты гравийного | 1 м3 | 5,25 |
|  | Армирование цементобетонных покрытий сетками | т | 0,21 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщ.80мм шириной 0,8м | 100 м3 | 0,042 |
| Здание службы линий д.Селезенево Бежецкий р-н(инв.№ 10000856-00) уч.СПС БежецкПБ | Фасад,дверь |  |  |
|  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной | 100 м | 0,46 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 4,6 |
|  | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 | 0,15 |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки | 100 м2 | 1,98 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 2 |
|  | Окраска фасадов с подготовкой поверхности поливинилацетатная | 100 м2 | 2,1 |
|  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса H (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 | 0,015 |
|  | Установка зонтов над трубами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 1 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,105 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 5 |
|  | Устройство основания под фундаменты гравийного | 1 м3 | 5 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок сетками | т | 0,25 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщиной 80мм шириной 0,8м | 100 м3 | 0,042 |
|  | Устройство козырьков на фасадах |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев(изготовление каркаса козырьков) | 1 м3 | 0,3 |
|  | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,225 |
|  | Устройство кровель из оцинкованной стали по готовым прогонам (простая кровля) | 100 м2 | 0,23 |
|  | Устройство карнизов из пластикового сайдинга(применительно) | 100 м2 | 0,126 |
|  | Пол тамбура: |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,075 |
|  | Армирование цементобетонных покрытий сетками (прим.) | т | 0,023 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,075 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,075 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,103 |
|  | Потолок коридора,мастерской и тамбура душевой: |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,595 |
|  | Светильник в подвесных потолках Армстронг | 100 шт. | 0,08 |
|  | Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,24 |
|  | Ремонт стен раздевалки и дверей в коридоре |  |  |
|  | Облицовка стен гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | 100 м2 | 0,36 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 | 0,09 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,09 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,45 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,042 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах (2шт) | 100 м2 | 0,042 |
|  | Ремонт стен в мастерской |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц | 100 м2 | 0,73 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,36 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных стен под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц | 100 м2 | 0,73 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,33 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,4 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ УВС |  |  |  |
| П.ст.110-35-6 кВ Выползово (инв.№ 18503) уч-к СПС Вволоцкой ПБ | Кабельные каналы |  |  |
|  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,6 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (размер 1*0,5м) | 100 шт. | 0,6 |
|  | Здание ОПУ. Отмостка |  |  |
|  | Разборка цементно-бетонных конструкций | 100 м3 | 0,066 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,132 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 6,6 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 6,6 |
|  | Устройство отмостки бетонной | 100 м3 | 0,066 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200 | 100 м3 | 0,066 |
|  | Здание ОПУ. Кровля (20% от общей площади) |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 0,764 |
|  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0,764 |
|  | Устройство листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | 1 т | 0,06 |
|  | Здание ОПУ. Фасад |  |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 5,96 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 5,96 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,18 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,125 |
|  | Внутренние помещения (ОПУ и ЗРУ) |  |  |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке стен и потолка | 100 м2 | 9,8 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 1,26 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,105 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 3,4 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,025 |
|  | Внутренние помещения (кислотная, аккумуляторная) |  |  |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке стен и потолка | 100 м2 | 0,93 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,54 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,105 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,18 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0,18 |
|  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 | 100 м2 | 0,18 |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,06 |
|  | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном | 100 м2 | 0,06 |
| П.ст.35-10 кВ "Попово" (инв.№ 19105) уч-к СПС Вволоцкой ПБ | Маслоприемник Т-1 |  |  |
|  | Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (6м*6м) | 100 м3 | 0,041 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,072 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 3,5 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 3,7 |
|  | Устройство решетки сливного отверстия | 1 т | 0,003 |
|  | Устройство железобетонного днища плоского | 100 м3 | 0,0292 |
|  | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,567 |
|  | Маслоприемник Т-2 |  |  |
|  | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,041 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,072 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 3,5 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 3,7 |
|  | Монтаж решетки сливного отверстия | 1 т | 0,003 |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 100 м3 | 0,0292 |
|  | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,567 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Ремонт металлических решеток | 100 м | 1,04 |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения : сетки | 1 м2 | 156 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2,18 |
|  | Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению | 100 м ограждения и козырька | 1,09 |
|  | Устройство фундамента под РУ-10кВ |  |  |
|  | Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата | 1 конструкция | 4 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,07 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 1,4 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (16*1,5м) | 100 м3 | 0,071 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,01 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0,135 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,14 |
|  | Кабельные каналы |  |  |
|  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 | 100 шт. | 0,4 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 | 100 шт. | 0,4 |
| П-ст.35-10 кВ Боровно (инв.№ 19059) уч-к СПС Вволоцкой ПБ | Фундамент трансформаторов Т-1 и Т-2 ( 6*6м) |  |  |
|  | Демонтаж сборных железобетонных стоек под электрооборудование, массой до 0,7 т | 100 м3 | 0,04 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 0,04 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,05 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 7,2 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 7,2 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,101 |
|  | Установка арматуры | 1 т | 0,11 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0,058 |
|  | Установка металл.решетки 1*1 , ячейка 5*5 из катанки д.10мм | 1шт. | 2 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 72 |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 72 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 2,448 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 | 0,576 |
|  | Кабельные каналы |  |  |
|  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,1 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,1 |
|  | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен | 100 м | 0,4 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,02 |
|  | Фундаменты под оборудование (трансформаторы) |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0,18 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,025 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,025 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,034 |
|  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 | 0,32 |
|  | Планировка территории |  |  |
|  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0,12 |
| П.СТ.35-10КВ ТОЛМАЧИ (инв.№ 6950019117) уч-к СПС Тверской ПБ | Фундаменты трансформаторов Т-1, Т-2 |  |  |
|  | Демонтаж железобетонных стоек под электрооборудование, массой до 0,7 т | 100 м3 | 0,032 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 0,06 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,116 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 5 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 5 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,084 |
|  | Установка арматуры | 1 т | 0,12 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0,05 |
|  | Установка металлическойц решетки 1*1, ячейки 5*5, из катанки д 10мм | 1шт. | 2 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 15 | 100 м3 | 0,134 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 80 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 2,6 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 | 0,576 |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,009 |
|  | Демонтаж бетонных столбов | 100 шт. | 0,1 |
|  | Установка дополнительных бетонных столбов | 100 шт. | 0,1 |
|  | Устройство фундаментов столбовых | 1 м3 | 0,4 |
|  | Кабельные каналы |  |  |
|  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,4 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,4 |
|  | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен | 100 м | 0,3 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,015 |
|  | Выравнивание ж/б опор |  |  |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,1 |
|  | Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ | шт. | 4 |
|  | Выравнивание ж/б столбов с помощью лебедок применит. | 100 ПОДЪЕМОВ | 0,04 |
|  | Устройство фундаментов столбовых | 1 м3 | 0,58 |
| Т.П.35-10 КВ КУШАЛИНО (инв.№ 6950017392) уч-к СПС Тверской ПБ | Ограждение |  |  |
|  | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 128 |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 80 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 2,72 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 | 0,576 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,0035 |
|  | Выравнивание ж/б столбов с подсыпкой песка | 1 м3 | 0,15 |
|  | Устройство фундаментов столбовых | 1 м3 | 0,2 |
|  | Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению | 100 м ограждения и козырька | 1,36 |
|  | Кабельные каналы |  |  |
|  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,2 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,2 |
| П.СТ.35-3КВ N2 (инв.№ 6950018453) уч-к СПС Тверской ПБ | Фундаменты трансформаторов Т-1, Т-2 |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 0,032 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,023 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,3 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 2,3 |
|  | Установка арматуры | 1 т | 0,08 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0,023 |
|  | Установка металлическойц решетки 1*1, ячейки 5*5, из катанки д 10мм | 1шт. | 2 |
|  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 | 0,24 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,018 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1,62 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 | 0,48 |
|  | Установка дополнительных бетонных столбов | 100 шт. | 0,3 |
|  | Устройство фундаментов столбовых | 1 м3 | 0,7 |
|  | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м | 100 м | 0,9 |
|  | Устройство ворот распашных с установкой столбов бетонных | 100 шт. | 0,01 |
| П.СТ.35-10 КВ ИЗОПЛИТ (инв.№ 6950019581) уч-к СПС Тверской ПБ | Фундаменты трансформаторов Т-1, Т-2 |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 0,06 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,034 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 8,4 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 8,4 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,078 |
|  | Установка арматуры | 1 т | 0,12 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (днище толщ. 100мм) | 100 м3 | 0,087 |
|  | Установка металлическойц решетки 1*1, ячейки 5*5, из катанки д 10мм | 1шт. | 2 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 15 | 100 м3 | 0,165 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 30 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 2,08 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,4 |
|  | Фундаменты под оборудование (трансформаторы, стойки КРУН) |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0,28 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,025 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,025 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,064 |
|  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 | 0,24 |
|  | Площадка КРУН |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0,1 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,01 |
|  | Фундаменты под оборудование (СВ-35) |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0,58 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,036 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,036 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,094 |
|  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 | 0,58 |
| П.СТ.ЗАТВЕРЕЦКАЯ 35-6КВ (инв.№ 6950018455) уч-к СПС Тверской ПБ | Фундаменты трансформаторов Т-1, Т-2 и Т-3 |  |  |
|  | Отбивка разрушенного бетона с поверхности фундаментов Т-1,Т-3 применит. | 100 м2 | 0,728 |
|  | Демонтаж железобетонных стоек под электрооборудование, массой до 0,7 т Т-1 | 100 м3 | 0,015 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 0,294 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,25 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 12,3 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 12,3 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,015 |
|  | Установка арматуры | 1 т | 0,36 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0,138 |
|  | Установка металлическойц решетки 1*1, ячейки 5*5, из катанки д 10мм | 1шт. | 3 |
|  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 | 1,092 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 15 | 100 м3 | 0,179 |
|  | Здание ПС (инв. № 695000735) Кровля |  |  |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 2,564 |
|  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 | 2,564 |
|  | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,316 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,31 |
|  | Пристройка к зданию ПС (инв. № 695000759) Кровля. |  |  |
|  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 2,832 |
|  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 | 2,832 |
|  | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,434 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,296 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,15 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | м3 | 2,4 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,078 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 3,9 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 3,9 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщ. 100мм | 100 м3 | 0,039 |
|  | Здание склада при ПС (инв. № 695000733) Кровля |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 | 0,88 |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 0,88 |
|  | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 0,88 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,88 |
|  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0,08 |
|  | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 | 0,88 |
|  | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 | 0,08 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов | 100 м2 | 0,08 |
|  | Кабельные каналы |  |  |
|  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 1,5 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 1,5 |
|  | Фундаменты под оборудованию |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,13 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,13 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,578 |
|  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 | 0,32 |
| П.СТ.35-10КВ ЭНЕРГЕТИК (инв.№ 6950019288) уч-к СПС Тверской ПБ | Фундаменты трансформаторов Т-1, Т-2 |  |  |
|  | Демонтаж железобетонных стоек под электрооборудование, массой до 0,7 т | 100 м3 | 0,04 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 0,04 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,052 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 8,4 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 8,4 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,11 |
|  | Установка арматуры | 1 т | 0,12 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (днище толщ. 100мм) | 100 м3 | 0,069 |
|  | Установка металлической решетки 1*1, ячейки 5*5, из катанки д 10мм | 1шт. | 2 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 15 | 100 м3 | 0,179 |
|  | Киоск ДП (кровля) |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (обвязка) | 1 м3 | 0,109 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев (подкосы) | 1 м3 | 0,2 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,122 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,1215 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,1215 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,1215 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,1215 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,0665 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,046 |
|  | Смена обгонных досок прим. | 100 м | 0,282 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 | 0,0665 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0,102 |
|  | Полы |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,072 |
|  | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 | 0,072 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,072 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,1 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 | 0,079 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 30 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 2,052 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 | 0,8 |
|  | Кабельные каналы |  |  |
|  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,75 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,75 |
|  | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен | 100 м | 0,2 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,1 |
|  | Фундаменты под оборудованию |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0,18 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,025 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,025 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,034 |
|  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 | 0,32 |
|  | Площадка обслуживание |  |  |
|  | Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т | 0,05 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,12 |
| П/СТ СЕЛИЖАРОВО (инв.№ 016016) уч-к СПС Торжокской ПБ (110/35/10 кВ) | Кабельные каналы: |  |  |
|  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,5 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,5 |
|  | Козырек над входом: |  |  |
|  | Устройство навеса с покрытием из листового рифленного листа | тн | 0,15 |
|  | Фундаметы под оборудование ОРУ-35 |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных | 100 м2 | 0,1 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,01 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,01 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,015 |
|  | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная | 100 м2 | 0,105 |
| П/СТ ПЕНЬ 35 (инв.№ 017769) уч-к СПС Торжокской ПБ | Фундаменты трансформаторов Т-1 |  |  |
|  | Выемка замасленной гравийной засыпки | 100 м3 | 0,02 |
|  | Очистка вручную поверхности от мха (применительно) | 100 м2 | 0,286 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,026 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 4,2 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 4,2 |
|  | Устройство бортового ограждения | 100 м3 | 0,055 |
|  | Установка арматуры | 1 т | 0,06 |
|  | Устройство днища из бетона | 100 м3 | 0,035 |
|  | Установка металлической решетки 1*1,ячейки 5*5,из катанки д 10мм | 1шт. | 1 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 15 | 100 м3 | 0,09 |
|  | Кабельные каналы: |  |  |
|  | Замена крышек кабельных лотков(размер 1*0,5) | 100 шт. | 0,3 |
|  | Фундаменты трансформатора Т-2: |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 0,286 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 48 |
|  | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 50,4 |
|  | Ремонт металлических ограждений: средний | 1 м2 | 30,4 |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилины | 1 пожилина | 4 |
|  | Замена бетонных столбов | 100 шт. | 0,03 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 1,872 |
|  | Окраска ж/б столбов по подготовленной поверхности акриловыми красками | 100 м2 | 0,448 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,025 |
|  | Площадки обслуживания: |  |  |
|  | Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т | 0,03 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,1 |
| П/СТ КРАПИВНЯ 35 (инв.№ 017714) уч-к СПС Торжокской ПБ | Фундаменты трансформаторов Т-1 и Т-2 |  |  |
|  | Демонтаж ж/б стоек массой до 0,7 | 100 м3 | 0,04 |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 0,04 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,052 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 8,4 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 8,4 |
|  | Устройство бортового ограждения | 100 м3 | 0,11 |
|  | Установка арматуры | 1 т | 0,12 |
|  | Установка днища из бетона | 100 м3 | 0,069 |
|  | Установка металлической решетки 1*1,ячейки 5*5,из катанки д 10мм | 1шт. | 2 |
|  | Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 15 | 100 м3 | 0,179 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Ремонт металлических ограждений: мелкий | 1 м2 | 24 |
|  | Масляная окраска металлических оград за 2 раза | 100 м2 | 2,88 |
|  | Окраска ж/б столбов ограды кол-во окрасок 2 | 100 м2 | 0,608 |
|  | Кабельные каналы: |  |  |
|  | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,65 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,65 |
|  | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен | 100 м | 0,12 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,006 |
|  | Площадки обслуживания: |  |  |
|  | Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т | 0,05 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,12 |
| Зд.ОПУ и РУ , здание быт.помещ.при п.ст 110кВ ВВол (инв.№ 603) уч.СПС ВВолоцкой ПБ (помещ.СДТУ) | Снятие оконных переплетов | м2 | 34,6 |
|  | Демонтаж оконных коробок | шт. | 10 |
|  | Снятие подоконных досок | м2 | 19,6 |
|  | Установка окон ПВХ | м2 | 34,6 |
|  | Установка подоконников ПВХ | п. м | 19,6 |
|  | Облицовка откосов окон панелями ПВХ | м2 | 13,6 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 35 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 35 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 35 |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке (коридор) | м2 | 112,4 |
|  | Окраска масляными составами плинтусов деревянных | м2 | 3 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 105 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КH-2 | м | 105 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 156,7 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 156,7 |
|  | Устройство покрытий из фанеры | м2 | 156,7 |
|  | Демонтаж покрытий из деревоплиты | м2 | 34,8 |
|  | Смена: выключателей | шт. | 7 |
|  | Смена: розеток | шт. | 15 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 20,6 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами стен | м2 | 258,7 |
|  | Окраска клеевыми составами стен и потолков: улучшенная | м2 | 342,8 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 42 |
| ЗДАНИЕ ПС 35/6 КВ КОНАКОВО ЗМИ (инв.№ 6950000850) уч.СПС Тверской ПБ | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,132 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 6,6 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 6,6 |
|  | Устройство отмостки бетонной толщ. 100 мм | 100 м3 | 0,066 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200 | 100 м3 | 0,066 |
|  | Кровля |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 0,583 |
|  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0,583 |
|  | Устройство отлива из оцинкованной стали | 1 т | 0,06 |
|  | Фасад |  |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 3,9 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 3,9 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,065 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,065 |
|  | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,017 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,53 |
|  | Внутренние помещения |  |  |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке стен и потолка | 100 м2 | 7,64 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,83 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,184 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 2,7 |
|  | Покрытие поверхностей металлических балок грунтовкой за один раз (прим.) | 100 м2 | 0,62 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах | 10 м | 6,5 |
| Здание ЗАКРЫТОГО РАЗПРЕДУСТРОЙСТВО П/СТ ПОЛИГРАФ (инв.№ 000086) уч.СПС Торжокской ПБ | Кровля |  |  |
|  | Устройство отлива из оцинкованной стали | 1 т | 0,06 |
|  | Фасад |  |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 6,33 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 6,33 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (1,2х1,5h 2 шт.) | 100 м2 | 0,036 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,036 |
|  | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,222 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,739 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,075 |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 1 м2 | 7,5 |
|  | Внутренние помещения |  |  |
|  | Окраска известковыми составами: по штукатурке стен и потолка | 100 м2 | 14,218 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 3,27 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,204 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 3,308 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах | 10 м | 6,5 |
| Здание АДМИНИСТРАТИВНОЕ ТРЭС (инв.№ 000113) уч.СПС Торжокской ПБ | Кровля |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 1,369 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 1,369 |
|  | На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1 | 100 м2 | 6,845 |
|  | Устройство праймера битумного | 100 м2 | 1,369 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 1,369 |
|  | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,34 |
|  | Устройство отлива из оцинкованной стали | 1 т | 0,06 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,275 |
|  | Разогрев битумных материалов | т | 0,15 |
|  | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,01 |
| ЗАПАДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ УВС |  |  |  |
| Комплектная однотрансформаторная подстанция СКТП110/10 кВ Монино (инв.№ 69444090) уч-к СПС Нелидовской ПБ | Врота и ограждение |  |  |
|  | Снятие ворот распашных с разборкой столбов бетонных | 100 шт. | 0,02 |
|  | Устройство ворот распашных с установкой столбов бетонных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена отдельных участков металлического ограждения: уголок 45х45 мм | 1 м | 29 |
|  | Натяжка металлической сетки | 1 м2 | 27,3 |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 51,5 |
|  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 51,5 |
|  | Отбивка бетона с поверхностей ж/б столбов | 100 м2 | 0,177 |
|  | Обезжиривание поверхностей арматуры ж/б столбов преобразователем ржавчины (ПРИМ) | 100 м2 | 0,05 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей ж/б столбов за один раз грунтовкой-преобразователя ржавчины ЭВА-01-ГИСИ. | 100 м2 | 0,05 |
|  | Выравнивание разрушенных мест ж/б столбов раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0,1 |
|  | Выравнивание разрушенных мест ж/б столбов раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм (второй слой) | 100 м2 | 0,047 |
|  | Выравнивание разрушенных мест ж/б столбов раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм (третий слой) | 100 м2 | 0,03 |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 0,73 |
|  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 0,73 |
|  | Обезжиривание металлических поверхностей ограждения преобразователем ржавчины | 100 м2 | 0,73 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой-преобразователя ржавчины ЭВА-01-ГИСИ. | 100 м2 | 0,73 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,73 |
|  | Окраска ж/б столбов ограждения акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 0,359 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0 |
|  | Обваловка ограждения, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,18 |
|  | Обваловка ограждения |  |  |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,18 |
|  | Обваловка ограждения, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,18 |
|  | Бортовое ограждение 6,4х6,6хh0,5 над землёй,шир.0,33) |  |  |
|  | Выемка фильтров в емкостных сооружениях щебнем | 100 м3 | 0,103 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,182 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 12,2 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 3 |
|  | Устройство подливки днища толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,304 |
|  | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 до 50 мм | 100 м2 | 9,12 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0,304 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,07 |
|  | Устройство верхнего слоя днища толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,304 |
|  | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 до 50 мм | 100 м2 | 9,12 |
|  | Устройство бортового ограждения | 100 м3 | 0,07 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 25,5 |
|  | Установка арматуры | 1 т | 0,034 |
|  | Окраска бортового ограждения с подготовкой поверхности цементная | 100 м2 | 0,346 |
|  | Постанционный портал 110 кВ (0,32х0,32хh0,6х8шт) |  |  |
|  | Отбивка бетона с поверхностей ж/б стоек | 100 м2 | 0,03 |
|  | Обезжиривание поверхностей арматуры ж/б стоек преобразователем ржавчины | 100 м2 | 0,03 |
|  | Огрунтовка арматуры ж/б столбов за один раз грунтовкой-преобразователя ржавчины ЭВА-01-ГИСИ. | 100 м2 | 0,03 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей , первый слой | 100 м2 | 0,061 |
|  | Выравнивание разрушенных мест ж/б столбов раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0,061 |
|  | Окраска фундаментов акриловыми составами по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,061 |
|  | Фундаменты ОД/КЗ-110 кВ (0,6х0,6хh0,5х3шт) |  |  |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,0033 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0,3 |
|  | Устройство фундаментов столбовых | 1 м3 | 0,45 |
|  | Окраска фундаментов акриловыми составами по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,045 |
|  | Фундаменты ШР-110кВ Т1 (0,6х0,6хh0,5х2шт) |  |  |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,0022 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0,2 |
|  | Устройство фундаментов столбовых | 1 м3 | 0,3 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз фундаментов | 100 м2 | 0,03 |
|  | Окраска фундаментов акриловыми составами по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,03 |
|  | Фундаменты ЛР-110 кВ Белый (2,8х0,4хh0,5х2шт) |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности фундаментов от земли и мха (ПРИМ) | 100 м2 | 0,022 |
|  | Срезка земли вокруг фундамента (ПРИМ) | 1000 м2 | 0,0064 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз фундаментов | 100 м2 | 0,086 |
|  | Выравнивание разрушенных мест ж/б фундаментов раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0,086 |
|  | Окраска фундаментов акриловыми составами по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,086 |
|  | Фундаменты КС-110 кВ Белый (4х0,4хh0,5х1шт) |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности фундаментов от земли и мха (ПРИМ) | 100 м2 | 0,016 |
|  | Срезка земли вокруг фундамента | 1000 м2 | 0,0044 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз фундаментов | 100 м2 | 0,06 |
|  | Выравнивание разрушенных мест ж/б фундаментов раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0,06 |
|  | Окраска фундаментов акриловыми составами с вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,06 |
|  | Фундаменты ЛР-110 кВ Нелидово (2,8х0,4хh0,5х1шт) |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности фундаментов от земли и мха | 100 м2 | 0,011 |
|  | Срезка земли вокруг фундамента | 1000 м2 | 0,0032 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз фундаментов | 100 м2 | 0,043 |
|  | Выравнивание разрушенных мест ж/б фундаментов раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0,043 |
|  | Окраска фундаментов акриловыми составами по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,043 |
|  | Фундамент ТТ-110 кВ Нелидово (4х0,4хh0,5х1шт) |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности фундаментов от земли и мха | 100 м2 | 0,016 |
|  | Срезка земли вокруг фундамента | 1000 м2 | 0,0044 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз фундаментов | 100 м2 | 0,06 |
|  | Выравнивание разрушенных мест ж/б фундаментов раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0,06 |
|  | Окраска фундаментов акриловыми составами с вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,06 |
| Здание закрытое распред.уст-ва 6кв ПС Половцово одноэтажное (инв.№ 69443300) уч-к СПС Нелидовской ПБ | Кровля |  |  |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0,114 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: мауэрлаты из бруса 100*100 | 1 м3 | 0,348 |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: опорная доска 50х250 | 100 м | 0,108 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: стойки из бруса 100х100 L=3.5 м | 1 м3 | 0,56 |
|  | Укладка прогонов из брусьев 100х100 | 1 м3 | 0,125 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: подкосы из бруса 100х100 | 1 м3 | 0,45 |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление подкосов к стойкам с расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,064 |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: накладки к подкосам с прибивкой досок с одной стороны | 100 м | 0,088 |
|  | Установка стропил из двух досок 50х200 | 1 м3 | 0,592 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,925 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,925 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0,925 |
|  | Облицовка стен фронтонов пластиковой вагонкой по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,515 |
|  | Устройство слуховых окон | шт | 1 |
|  | Устройство карнизов с подшивкой пластиковой вагонкой | 100 м2 | 0,162 |
|  | Укладка ходовых досок | 100 м | 0,48 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 2,09 |
| Здание общеподстанционного пункта управления,сов.со вспомог. помещениями одноэтажного (инв.№ 69443280) ПС Половцово уч-к СПС Нелидовской ПБ | Кровля |  |  |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 0,11 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: мауэрлаты из бруса 100*100 | 1 м3 | 0,346 |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: опорная доска 50х250 | 100 м | 0,119 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: стойки из бруса 100х100 L=2.5 м | 1 м3 | 0,45 |
|  | Укладка прогонов из брусьев 100х100 | 1 м3 | 0,083 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: подкосы из бруса 100х100 | 1 м3 | 0,51 |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление подкосов к стойкам с расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,072 |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: накладки к подкосам с прибивкой досок с одной стороны | 100 м | 0,072 |
|  | Установка стропил из двух досок 50х200 | 1 м3 | 0,66 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,913 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,913 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 0,913 |
|  | Облицовка стен фронтонов пластиковой вагонкой по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,433 |
|  | Устройство слуховых окон | шт | 1 |
|  | Устройство карнизов с подшивкой пластиковой вагонкой | 100 м2 | 0,138 |
|  | Укладка ходовых досок | 100 м | 0,038 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,9 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 0,347 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 5,2 |
| Здание Оборудования открытого распределительного устройства-110кВ подстация Зап. Двина (инв.№ 69444360) уч-к СПС Нелидовской ПБ (здание ДП) | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,021 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 2,1 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,008 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,008 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,016 |
| ПС 110/35/10 кВ Зубцов (инв.№ 697040012) уч-к СПС Ржевской ПБ | Кабельные каналы присоединение 2 секции шин 35 кВ |  |  |
|  | Снятие плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500) | 100 шт. | 0,23 |
|  | Демонтаж лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2 (2000х1000х7шт) | 100 м3 | 0,01148 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 3,3 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,014 |
|  | Установка существующих лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2 (2000х1000х4шт) | 100 м3 | 0,00656 |
|  | Установка лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2 (2000х1000х3шт) | 100 м3 | 0,00492 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500х7шт) | 100 шт. | 0,07 |
|  | Устройство существующих плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500х16шт) | 100 шт. | 0,16 |
|  | Кабельные каналы: Выход с ОПУ |  |  |
|  | Снятие плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500) | 100 шт. | 0,7 |
|  | Демонтаж лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2 (2000х1000х5шт) | 100 м3 | 0,0082 |
|  | Демонтаж лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 (2х0,5х10 шт) | 100 м3 | 0,0082 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 5,4 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,0405 |
|  | Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 | 100 м3 | 0,0082 |
|  | Установка лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2 (2000х1000х5шт) | 100 м3 | 0,0082 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500х7шт) | 100 шт. | 0,25 |
|  | Устройство существующих плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500х16шт) | 100 шт. | 0,45 |
|  | Кабельные каналы 1 секции шин 35 кВ |  |  |
|  | Снятие плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500) | 100 шт. | 0,12 |
|  | Демонтаж лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 | 100 м3 | 0,00164 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 3,4 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,012 |
|  | Подъем лотков домкратом (ПРИМ) | 100 подъемов | 0,24 |
|  | Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 (2х0,5х2шт) | 100 м3 | 0,00164 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500х4шт) | 100 шт. | 0,04 |
|  | Устройство существующих плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500х8шт) | 100 шт. | 0,08 |
|  | Ограждение ТН 35 кВ 1 секции шин (дл.10хшир7) |  |  |
|  | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м | 0,34 |
|  | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,02 |
|  | Приямок у здания ОПУ |  |  |
|  | Разборка бетонных фундаментов | м3 | 0,75 |
|  | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,54 |
|  | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,013 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,0054 |
|  | Резка стального профилированного настила | 1 м | 3 |
|  | Монтаж площадок из профилированного металлического листа | т | 0,121 |
|  | Здание ОПУ |  |  |
|  | Отмостка: |  |  |
|  | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 0,0185 |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | 100 м2 | 1,85 |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье густые | га | 0,0185 |
|  | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 0,0185 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,18 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 12 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 3 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,03 |
|  | Фасад |  |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,97 |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 1,94 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 1,94 |
|  | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 1,94 |
| ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле (инв.№ 697040014) уч-к СПС Ржевской ПБ (Старицкий р-н) | Ограждение |  |  |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилины | 1 пожилина | 4 |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки | 1 СТОЙКА | 15 |
|  | Смена отдельных частей металлического ограждения : сетки | 1 м2 | 6 |
|  | Натяжение существующей сетки (ПРИМ) | 1 м2 | 11,9 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,36 |
|  | Обваловка ограждения, группа грунтов 3 (ПРИМ) | 100 м3 | 0,36 |
|  | Обезжиривание поверхностей ограждения преобразователем ржавчины (ПРИМ) | 100 м2 | 2,669 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой-преобразователя ржавчины ЭВА-01-ГИСИ. | 100 м2 | 2,669 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2,669 |
|  | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев 100х100 (обвязка) | 1 м3 | 0,083 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев 100х100 (стойки и подкосы) | 1 м3 | 0,018 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок толщ.50 мм | 1 м3 | 0,01 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,038 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,038 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,038 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,021 |
|  | Ветровые доски (ПРИМ) | 100 м | 0,166 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов и ветровых досок | 100 м2 | 0,038 |
|  | Стены |  |  |
|  | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 | 0,115 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %: с земли и лесов | 100 м2 | 0,038 |
|  | Полы |  |  |
|  | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 % | 100 м2 | 0,019 |
|  | Кабельные каналы 110/35/10 кВ Выравнивание лотков 4 шт и смена плит перекрытия 24 шт |  |  |
|  | Снятие плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500) | 100 шт. | 0,24 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0,8 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,008 |
|  | Подъем лотков домкратом (ПРИМ) | 100 подъемов | 0,02 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500) | 100 шт. | 0,24 |
|  | Кабельные каналы ОРУ-35 кВВыравнивание лотков 2 шт и смена плит перекрытия 40 шт |  |  |
|  | Снятие плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500) | 100 шт. | 0,4 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 1,4 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,014 |
|  | Подъем лотков домкратом (ПРИМ) | 100 подъемов | 0,02 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500) | 100 шт. | 0,4 |
|  | Смена лотков (2х1х1 шт), (2х0,5х2 шт) |  |  |
|  | Демонтаж лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 (2х0,5х2шт) | 100 м3 | 0,00164 |
|  | Демонтаж лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2 (2000х1000х1шт) | 100 м3 | 0,00164 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0,07 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,003 |
|  | Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 (2х0,5х2шт) | 100 м3 | 0,00164 |
|  | Установка лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2 (2000х1000х1шт) | 100 м3 | 0,00164 |
|  | Кабельные каналы ОРУ 110 кВ |  |  |
|  | Выравнивание лотков 14 шт и смена плит прекрытия 60 шт |  |  |
|  | Снятие плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500) | 100 шт. | 0,6 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0,7 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,021 |
|  | Подъем лотков домкратом (ПРИМ) | 100 подъемов | 0,14 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2 (1000х500) | 100 шт. | 0,6 |
|  | Смена лотков (2х0,5х2шт,2х1х5шт) |  |  |
|  | Демонтаж лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 (2х0,5х2шт) | 100 м3 | 0,00164 |
|  | Демонтаж лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2 (2000х1000х5шт) | 100 м3 | 0,0082 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 0,4 |
|  | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | 1000 м2 | 0,012 |
|  | Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 (2х0,5х2шт) | 100 м3 | 0,00164 |
|  | Установка лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2 (2000х1000х5шт) | 100 м3 | 0,0082 |
|  | Стойки ОРУ-110 кВ |  |  |
|  | Обезжиривание поверхностей арматуры ж/б столбов преобразователем ржавчины (ПРИМ) | 100 м2 | 0,08 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей ж/б столбов за один раз грунтовкой-преобразователя ржавчины ЭВА-01-ГИСИ. | 100 м2 | 0,08 |
|  | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм (0,08х40мм) | 100 м2 | 0,32 |
|  | Бортовое ограждение Т-1 (6х9,5хh0.5 над землёй,0,6 в землюх0,3ширина) |  |  |
|  | Демонтаж ж/б стоек объемом до 0,1 м3 (ПРИМ) | м3 | 0,2 |
|  | Выемка фильтров в емкостных сооружениях щебнем (ПРИМ) | 100 м3 | 0,1 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,371 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 21 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 5,2 |
|  | Устройство подливки днища толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,524 |
|  | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 (до 50мм) | 100 м2 | 1,572 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0,524 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,2486 |
|  | Устройство верхнего слоя днища толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,524 |
|  | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 | 100 м2 | 1,572 |
|  | Устройство бортового ограждения | 100 м3 | 0,056 |
|  | Установка металлических решеток приямков | 1 т | 0,06 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 11,1 |
|  | Установка арматуры | 1 т | 0,054 |
|  | Окраска бортового ограждения с подготовкой поверхности цементная | 100 м2 | 0,403 |
|  | Бортовое ограждение Т-2 (9,2х7,2хh0,5 над землёй, 0,6 в землюх0,3ширина) |  |  |
|  | Демонтаж ж/б стоек объемом до 0,1 м3 (ПРИМ) | м3 | 0,2 |
|  | Выемка фильтров в емкостных сооружениях щебнем (ПРИМ) | 100 м3 | 0,11 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,397 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 26,5 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 6,6 |
|  | Устройство подливки днища толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,662 |
|  | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 (до 50мм) | 100 м2 | 1,986 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0,662 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,3138 |
|  | Устройство верхнего слоя днища толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,662 |
|  | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-013-01 | 100 м2 | 1,986 |
|  | Устройство бортового ограждения | 100 м3 | 0,059 |
|  | Установка металлических решеток приямков | 1 т | 0,06 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 19,4 |
|  | Установка арматуры | 1 т | 0,061 |
|  | Окраска бортового ограждения с подготовкой поверхности цементная | 100 м2 | 0,426 |
|  | Площадка обслуживания РУ 10 кВ |  |  |
|  | Облицовка стальным листом бочин площадки (ПРИМ) | 100 м2 | 0,054 |
|  | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м | 0,14 |
|  | Снятие плит покрытий одноэтажных сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 | 100 шт. | 0,03 |
|  | Устройство основания песчаного для кабеля(ПРИМ) | 1 м3 | 4 |
| Здание диспетчерской общей площадью 468,5 (инв.№ 697010069) уч-к СПС Ржевской ПБ | Коридор (ремонт полов) |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,503 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,065 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,503 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,503 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,42 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,42 |
| Здание ОПУ п.Оленино (инв.№ 697010035) уч-к СПС Ржевской ПБ | Оконные блоки |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0492 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых с тройным остеклением | 100 м2 | 0,0492 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,014 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,038 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,038 |
|  | Огрунтовка откосов | 100 м2 | 0,038 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,038 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,38 |
|  | № 4 (кабинет начальника ОТГ) |  |  |
|  | Потолки |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,106 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильник "Армстронг" | ШТ | 8 |
|  | Лампы люминесцентные ЛБ-65 | шт. | 16 |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 0,8 |
|  | Провод: один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м одного провода | 0,12 |
|  | Провод: один сечением до 2х2,5 мм2 | м | 12 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,12 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 12 |
|  | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: розеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,12 |
|  | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,03 |
|  | Стены |  |  |
|  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 0,092 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,305 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,305 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,305 |
|  | Полы |  |  |
|  | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 | 0,106 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,106 |
|  | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0,106 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,106 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,129 |
|  | Смена вентиляционных половых решеток | 100 шт. | 0,01 |
|  | № 5 (Помещение для ОВБ) |  |  |
|  | Потолки: |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,159 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник "Армстронг" | ШТ | 8 |
|  | Лампы люминесцентные ЛБ-65 | шт. | 16 |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 0,8 |
|  | Провод: один сечением до 2х2,5 мм2 | 100 м одного провода | 0,18 |
|  | Провод медный с двойной изоляцией 2х2,5 мм | м | 18 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,12 |
|  | Провод медный с двойной изоляцией 2х2,5 мм | м | 12 |
|  | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: розеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,12 |
|  | Установка конвекторов | 100 кВт | 0,03 |
|  | Стены |  |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,38 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,38 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,38 |
|  | Полы |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,159 |
|  | Устройство стяжек цементных, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-1 (до 50 мм) | 100 м2 | 0,954 |
|  | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 | 0,159 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,159 |
|  | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0,159 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,159 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,159 |
|  | Смена вентиляционных половых решеток | 100 шт. | 0,01 |
| СД |  |  |  |
| Здание лаборатории (маслохозяйства) (инв. № 69443350) уч.СД Нелидовской ПБ | Цоколь |  |  |
|  | Разборка обшивки цоколя из неоцинкованной кровельной стали по дереву с одной стороны | 100 м2 | 0,162 |
|  | Разборка деревянной оштукатуренной обшивки цоколя | 100 м2 | 0,3 |
|  | Разборка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,348 |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,095 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,095 |
|  | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,02 |
|  | Стены |  |  |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 1,5 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 | 1,075 |
|  | Наружная облицовка поверхности ОТКОСОВ в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 | 0,056 |
|  | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей | 1 м3 | 9,05 |
|  | Двери в центрифугу |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0164 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 1,64 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,034 |
|  | Устройство основания под отмостку щебеночного | 1 м3 | 3,4 |
|  | Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм | 100 м3 | 0,034 |
|  | Приготовление растворов вручную: цементных | м3 | 3,4 |
| СМиТ |  |  |  |
| Здание ГСМ общей площадью 75,1 кв.м (инв. №69424001) уч-к СМиТ Нелидоской ПБ | Полы |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 3,6 |
|  | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,727 |
|  | Ворота |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0611 |
|  | Резка стального профилированного настила | 1 м | 2,91 |
|  | Обрамление ворот угловой сталью | т | 0,014 |
|  | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами (без стоимости материалов) | 100 м2 | 0,0583 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических ворот: за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,14 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,149 |
|  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0,149 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 8,9 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 3 |
|  | Устройство отмостки бетонной толщ. 100 мм | 100 м3 | 0,03 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200 | 100 м3 | 0,075 |
| Вагончик (инв.№ 697010074) уч-к СМиТ Ржевской ПБ | Полы |  |  |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,36 |
|  | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | 0,36 |
|  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,36 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,36 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,36 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 | 0,36 |
|  | Кровля |  |  |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: обвязка | 1 м3 | 0,308 |
|  | Опорная доска (ПРИМ) | 100 м | 0,092 |
|  | Установка анкерных болтов при бетонировании в виде сваренных каркасов (ПРИМ) | т | 0,0017 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев: подкладки, стойки и подкосы | 1 м3 | 0,126 |
|  | Укладка по фермам прогонов из досок (две доски) | 1 м3 | 0,252 |
|  | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 | 0,5544 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,5544 |
|  | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 | 0,5544 |
|  | Hа герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам 12-01-007-1, 12-01-007-2, 12-01-007-3 | 100 м2 | 0,5544 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,186 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,174 |
|  | Устройство обгонной доски (прим) | 100 м | 0,348 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов | 100 м2 | 0,186 |
|  | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов и обгонной доски | 100 м2 | 0,209 |
|  | Фасад |  |  |
|  | Смена негодных листов до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали черной (ПРИМ) | 100 шт. | 0,05 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 100 м2 | 0,88 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 | 0,048 |
| Здание гаража д.Селезенево (общ.площ.627,8м2) (инв.№ 69100299) уч-к СМиТ Бежецкой ПБ | Замена окон ГКиЛ и СД: |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,255 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,255 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 1 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,16 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,2 |
|  | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб | 100 м2 | 0,03 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,074 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,074 |
|  | Замена ворот |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,693 |
|  | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 100 м2 | 0,716 |
|  | Простая окраска масляными составами заполнений дверных проемов | 100 м2 | 1,66 |
|  | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,02 |
| Здание ПРОИЗВ.ПОМЕЩЕHИЕ ТВЕРСКАЯ 34 (инв.№ 69100014) уч-к СМиТ Бежецкой ПБ | Ремонтные работы: |  |  |
|  | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 | 7,2 |
|  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 | 1,48 |
|  | Очистка площадки от строительного мусора | 100 т | 0,002 |
| Здание ШТАБ ТВЕРСКАЯ 34 База Б.РЭС (инв.№ 69100025) уч-к СМиТ Бежецкой ПБ (Гаражи) | Крыша: |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 4,53 |
|  | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия | 100 м2 | 4,29 |
|  | Разборка кирпичных стен | м3 | 3,2 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 8,5 |
|  | Установка стропил | 1 м3 | 9,1 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 4 |
|  | Устройство кровель из"Ондулина"по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 4,73 |
|  | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м | 0,11 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,344 |
|  | Устройство слуховых окон | шт | 1 |
|  | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100 м2 | 0,059 |
|  | Раздевалка |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,147 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,147 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,62 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,1 |
|  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,05 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,05 |
|  | Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см | 100 м2 | 0,28 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 | 11,2 |
|  | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 | 11,2 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,516 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,11 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,516 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КH-2 | 100 м | 0,29 |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,516 |
|  | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,06 |
|  | Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,12 |
|  | Моечное помещение: |  |  |
|  | Резка стального профилированного настила | 1 м | 21 |
|  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 8 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,05 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,05 |
|  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
|  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,3 |
|  | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 компл. | 0,2 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,373 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,484 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,16 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,159 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,09 |
|  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 | 0,18 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,215 |
|  | Смена вентиляционных половых решеток | 100 шт. | 0,02 |
|  | Облицовка потолков пластиковыми панелями | 100 м2 | 0,254 |
|  | Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,06 |
|  | Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,03 |
|  | Смена плиток напольных | 100 шт. | 0,98 |
|  | Смена плиток на стенах | 100 шт. | 3,04 |
|  | Коридор |  |  |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,221 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КH-2 | 100 м | 0,246 |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,221 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,484 |
|  | Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,06 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 0,287 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0,12 |
|  | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,03 |
| Здание СКЛАД ГСМ (инв.№ 000096) уч-к СМиТ ТоржокПБ | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,022 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 1,1 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 1,1 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,011 |
|  | Восстановление профиля канав | 1 М КАНАВЫ | 15 |
|  | Здание |  |  |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,211 |
|  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-3 | 100 м2 | 1,266 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,031 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 | 3,1 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,018 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (на входе) | 100 м3 | 0,001 |
|  | Устройство бортового ограждения (на входе) | 100 м3 | 0,0024 |
| Здание гаража (инв.№ 000097) уч-к СМиТ ТоржокПБ (на 8 а/м, кирпич.боксы) | Окна |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (1,4х1,5h - 6шт, 1,2х1,5h - 2шт) | 100 м2 | 0,117 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 4,5 |
|  | Ограждение |  |  |
|  | Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок | 100 м2 | 0,3 |
|  | Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м | 100 м | 0,12 |
|  | Установка дополнительных бетонных столбов | 100 шт. | 0,02 |
|  | Хомут на опоре | шт. | 4 |
|  | Сталь полосовая | т | 0,041 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 | 0,005 |
|  | Дренажная система |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,145 |
|  | Разборка кладки кирпичной (прим.) | 1 м3 | 1 |
|  | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром свыше 10 см в грунтах природной влажности, группа грунтов 1-2 | 1000 м | 0,045 |
|  | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0,1553 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,125 |
|  | Перекладка горловины колодца (прим.) | 1 шт. | 5 |
|  | Установка металлической решётки 1х1,ячейки 5х5, из катани d=10мм (прим.) | 1шт. | 5 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси | 100 т | 0,03 |
|  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | 10 м3 | 0,026 |
|  | Устройство металлических конструкций | т | 0,025 |
|  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых | 1врезка | 2 |
|  | Внутренняя отделка |  |  |
|  | Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону | 100 м2 | 4,5 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,553 |
|  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-3 | 100 м2 | 9,318 |
|  | Окраска труб и приборов отопления | 100 м2 | 0,32 |
|  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 4,5 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах | 10 м | 1 |
|  | Ворота |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,544 |
|  | Изготовление обвязки металлических распашных ворот | т | 0,5 |
|  | Кладка стен без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 | 0,2 |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 0,544 |
|  | Устройство изоляции ворот пергамином | 100 м2 | 0,544 |
|  | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном | 100 м2 | 0,544 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов (2 раза) | 100 м2 | 0,544 |
|  | Простая окраска по металлу за 1 раз | 100 м2 | 0,544 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,053 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,7 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 2,7 |
|  | Устройство отмостки бетонной толщ. 100 мм | 100 м3 | 0,027 |
|  | Смотровые ямы |  |  |
|  | Обрамление уголком смотровых ям (прим.) | т | 0,06 |
|  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,12 |
|  | Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т | 0,05 |
|  | Окраска масляными составами металлических решеток ,площадки,лестницы краской по металлу за 2 раза | 100 м2 | 0,22 |
|  | Электрооборудование |  |  |
|  | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |
|  | Провод ВВГ 4х4 | м | 20 |
|  | Светильник с люминесцеными лампами | 100 шт. | 0,15 |
|  | Светильник точечный для смотровых ям | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1,1 |
|  | Провод ВВГ 4х4 | м | 110 |
| Здание автогаража кирпичного на 5 автомашин г.Торжок (инв. № 000093) уч-к СМиТ ТоржокПБ | Окна |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (1,4х1,5h - 6шт, 1,2х1,5h - 2шт) | 100 м2 | 0,162 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,162 |
|  | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,07 |
|  | Внутренние помещения |  |  |
|  | Окраска дверей маслянной краской с двух сторон | 100 м2 | 0,17 |
|  | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски | 100 м2 | 0,072 |
|  | Окраска известковыми составами по штукатурке стен и потолка | 100 м2 | 4,62 |
| УЛиМТО |  |  |  |
| Здание склада общей площадью 341,7 кв.м. (инв. №697010016) уч-к УЛиМТО РжевПБ | Кровля |  |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (90х50) | 100 м | 1,5 |
|  | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 100 м2 | 1,5 |
|  | Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/4 листа | 100 шт. | 0,2 |
|  | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (вес болта 0,037 кг) | 100 шт. | 24,24 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза | 100 м2 | 7,09 |
|  | Полы |  |  |
|  | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | м3 | 1,2 |
|  | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,12 |
|  | Отмостка |  |  |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,044 |
|  | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0,02 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 2,6 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 | 1,2 |
|  | Устройство отмостки бетонной | 100 м3 | 0,012 |
|  | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 0,322 |
|  | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 200 | 100 м3 | 0,035 |
|  | Ворота |  |  |
|  | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 | 0,002 |
|  | Обрамление проемов угловой сталью | т | 0,0564 |
|  | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0,23 |
|  | Окраска по металлу за 2 раза заполнений дверных проемов и ворот | 100 м2 | 0,188 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА,: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник РКУ 02-250 | ШТ | 4 |
|  | Лампы накаливания ртутные | ШТ | 4 |
|  | Провод: два сечением до 2,5 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 0,8 |
|  | Кабель ВВГ (2х2,5) | м | 80 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,8 |
|  | Труба гофрированная ПВХ 16 с зондом, строительная | м | 80 |
|  | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1 |
|  | Щкаф распределительный ОЩВ-6 | ШТ | 1 |
| АХО |  |  |  |
| Здание управления электросетей г.Тверь, ул.Бебеля,1 (инв. №6950000914) Калининского РЭС | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 3,9 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 3,8 |
|  | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 3,8 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 3,8 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КH-2 | 100 м | 3,9 |
|  | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 1,2 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 | 1,25 |
|  | Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08 | 100 м2 | 2,5 |
| Здание ЦПП г.Тверь, ул.Дачная,73 (инв. №6950000919) Калининского РЭС | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,85 |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 10,85 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 10,85 |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 10,85 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 10,85 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0,9 |