ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Трансформаторная подстанция с сетями электроснабжения 6 кВ для электроснабжения 10-ти этажных жилых домов в г.Смоленске, ул.Куриленко».

- Общие положения.

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Трансформаторная подстанция с сетями электроснабжения 6 кВ для электроснабжения 10-ти этажных жилых домов в г.Смоленске, ул.Куриленко», выполненным ООО «КВАНТ-С».

- Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

- Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии  с согласованной ПСД.

- Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

- Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

- Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Город (село, деревня) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | - | г.Смоленск | ул.Куриленко |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Договор об осуществлении технологического присоединения № 40068368 от 27.09.2009 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции:

- «Техническая политика ОАО «МРСК-Центра» в распределительном электросетевом комплексе», введенная приказом Генерального Директора «МРСК-Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

-  типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008г.  №15;

-   СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства";

-   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

-   СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

-   ПУЭ (действующее издание);

-   ПТЭ (действующее издание);

-   действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – I

Уровень напряжения – 6 кВ; 0,4кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Объем работ по ТП-6/0,4кВ |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 49 м3 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях | 2 м3 |
|  | Засыпка вручную траншей | 5 м3 |
|  | Засыпка траншей бульдозерами | 28 м3 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 28 м3 |
|  | Разработка грунта экскаваторами с ковшом с погрузкой на автомобили | 18 м3 |
|  | Перевозка грузов автомобилями | 31500 кг |
|  | Работа на отвале | 18 м3 |
|  | Устройство песчаного основания под фундаменты | 3,8 м3 |
|  | Установка блоков стен подвалов | 70 шт. |
|  | Устройство ленточных бетонных фундаментов | 1,8 м3 |
|  | Армирование кладки стен | 129 кг |
|  | Установка закладных деталей | 40 кг |
|  | Укладка а/ц труб диам. 100 мм | 74 м |
|  | Укладка а/ц труб диам. 150 мм | 21 м |
|  | Гидроизоляция стен горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 24 м2 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 60 м2 |
|  | Устройство бетонных стен подвалов | 12 м3 |
|  | Армирование подстилающих слоев | 25 кг |
|  | Устройство плит перекрытий каналов | 25 шт. |
|  | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 20 шт. |
|  | Установка закладных деталей | 252 кг |
|  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой стали | 85 кг |
|  | Огрунтовка метал. поверхностей | 12 м2 |
|  | Окраска метал. поверхностей | 12 м2 |
|  | Кладка наружных стен из кирпича | 46,4 м3 |
|  | Кладка внутренних стен из кирпича | 12,3 м3 |
|  | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 26 шт. |
|  | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 188 кг |
|  | Устройство покрытий из а/ц плит | 9,6 м2 |
|  | Огрунтовка метал. поверхностей | 8 м2 |
|  | Окраска метал. поверхностей | 8 м2 |
|  | Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны | 8 шт. |
|  | Установка подоконников, сливов, парапетов | 15 шт. |
|  | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 12 кг |
|  | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ. 15 мм | 63 м2 |
|  | Огрунтовка оснований из бетона битумной грунтовкой | 63 м2 |
|  | Устройство кровель плоских в два слоя | 63 м2 |
|  | Устройство примыканий кровель к стенам | 23 м |
|  | Устройство мелких покрытий из листовой стали | 4 м2 |
|  | Устройство обделок на фасадах | 128 м2 |
|  | Установка ворот с калитками | 15,9 м2 |
|  | Установка дверных блоков наружных и внутренних | 2,9 м2 |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 | 2 шт. |
|  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 4 шт. |
|  | Масляная окраска метал. решеток, труб, кол-во окрасок 2 | 12 м2 |
|  | Масляная окраска метал. больших поверхностей (кроме кровель) | 72 м2 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 48,4 м2 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 5,2 м3 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | 4,84 м3 |
|  | Устройство цементных покрытий толщ. 20 мм | 48,4 м2 |
|  | Железнение цементных покрытий | 48,4 м2 |
|  | Отделка потолков сборных из плит | 48,4 м2 |
|  | Выравнивание стен известковым раствором | 160 м2 |
|  | Штукатурка плоских оконных и дверных откосов | 9 м2 |
|  | Силикатная окраска водными составами по штукатурке и кирпичу | 265,8 м2 |
|  | Улучшенная штукатурка фасадов стен | 17 м2 |
|  | Окраска фасадов | 17 м2 |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня | 25 м2 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров | 25 м2 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 14 м2 |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | 15 м3 |
|  | Устройство бетонных подпорных стен | 7 м3 |
|  | Армирование подстилающих слоев | 20 кг |
|  | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 8,5 м2 |
| Силовое электрооборудование |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | 6 шт. |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях | 8,2 м3 |
|  | Засыпка вручную траншей | 8,2 м3 |
|  | Установка трансформаторов ТМГ-630/10-У1 | 2 шт. |
|  | Монтаж камер сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | 4 шт. |
|  | Монтаж камер сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки | 4 шт. |
|  | Монтаж блока управления шкафного типа до 1700х1100 мм | 9 шт. |
|  | Вставка пульта управления угловая напольная | 8 шт. |
|  | Монтаж шинного моста | 2 шт. |
|  | Монтаж изолятора проходного | 6 шт. |
|  | Монтаж изолятора опорного | 28 шт. |
|  | Монтаж плиты для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов | 2,13 м2 |
|  | Кабель до 35кВ по установленным конструкциям и лоткам | 73 м |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей | 144 жилы |
|  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям | 6 м |
|  | Монтаж разрядников | 2 к-та |
|  | Монтаж шины ответвительной сеч. до 250 мм2 | 30 м |
|  | Монтаж шины ответвительной сеч. до 700 мм2 | 8 м |
|  | Монтаж шины ответвительной сеч. до 1000 мм2 | 24 м |
|  | Монтаж шины сборной сеч. до 500 мм2 | 19,2 м |
|  | Монтаж шины сборной сеч. до 1000 мм2 | 28,8 м |
|  | Заземлитель вертикальный угловой ст. 50х50х5мм | 8 шт. |
|  | Заземлитель полосовой ст. сеч. 160мм2 | 51 м |
|  | Проводник заземляющий из полосовой ст. сеч. 100м2 | 87 м |
|  | Перемычка заземляющая тросовая диам до 9,2мм | 9 шт. |
| Внутреннее электроосвещение |  |  |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | 6 шт. |
|  | Монтаж щитка осветительного | 1 шт. |
|  | Монтаж светильников потолочных | 4 шт. |
|  | Монтаж патрона | 4 шт. |
|  | Монтаж переключателя | 4 шт. |
|  | Монтаж розетки штепсельной | 2 шт. |
|  | Монтаж ящика с понижающим трансформатором | 1 шт. |
|  | Монтаж кабеля сеч. до 16мм2 с креплением скобами | 81 м |
| Объем работ по сетям наружного освещения |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях | 12 м3 |
|  | Засыпка вручную траншей | 10,2 м3 |
|  | Планировка площадей ручным способом | 30 м2 |
|  | Погрузка грунта | 3100 кг |
|  | Перевозка автомобилями | 3100 кг |
|  | Устройство трубопроводов из а/ц труб | 20 м |
|  | Установка ж.б. опор ВЛ с траверсами без приставок одностоечных | 8 шт. |
|  | Установка ж.б. опор ВЛ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 шт. |
|  | Развозка конструкций одностоечных ж.б. опор по трассе | 10 шт. |
|  | Развозка материалов оснастки одностоечных ж.б. опор по трассе | 8 шт. |
|  | Развозка материалов оснастки сложных опор по трассе | 1 шт. |
|  | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4кВ с помощью механизмов | 200 м |
|  | Установка разрядников с помощью механизмов | 3 компл. |
|  | Забивка механизирован. вертикальных заземлителей на глубину до 5 м | 3 шт. |
| Электромонтажные работы |  |  |
|  | Кабель до 35кВ в готовых траншеях без покрытий | 10 м |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 30 м |
|  | Покрытие одного кабеля в траншее кирпичом | 10 м |
|  | Кабель до 35кВ в проложенных трубах и коробах | 20 м |
|  | Кабель до 35кВ прокладываемый по дну канала без креплений | 10 м |
|  | Кабель до 35кВ с креплением накладными скобами | 20 м |
|  | Герметизация проходов для кабелей уплотнительной массой | 2 шт. |
|  | Заделка концевая для кабеля сеч. одной жилы до 35мм2 | 1 шт. |
|  | Муфта концевая эпоксидная для кабеля сеч. одной жилы до 35мм2 | 1 шт. |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сеч. до 35мм2 | 8 жил |
|  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям сеч. до 16мм2 | 1 м |
|  | Монтаж кожуха металлического для защиты вводов | 14,5 кг |
|  | Монтаж кронштейнов для светильников на опорах | 9 шт. |
|  | Монтаж светильников с ртутными лампами | 9 шт. |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы сеч. до 2,5 мм2 | 56,7 м |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы сеч. до 6 мм2 | 113,3 м |
|  | Пуско-наладочные работы и измерения |  |
| Объем работ по КЛ-6кВ |  |  |
| Кабельная ЛЭП-6кВ РП18-ТП564 |  |  |
|  | Прокладка кабеля ААБл 3х240мм2 всего, в т.ч. | 180 м |
|  | - в траншее с 2% | 135 м |
|  | - в траншее в а/ц трубе | 25 м |
|  | - в кабельном канале | 10 м |
|  | Устройство траншеи на один кабель всего, в т.ч. | 155 м |
|  | - выемка грунта | 28 м3 |
|  | - обратная засыпка | 19 м3 |
|  | - подсыпка песка | 9 м3 |
|  | Укладка а/ц труб диам. 150мм | 56 м |
|  | Защита кабеля кирпичом | 1300 шт. |
|  | Монтаж муфт концевых 3 КВТпнг-10-150-240 ЭМ | 2 шт. |
| Кабельная врезка в ЛЭП-6кВ РП18-ТП398 (ТП725-ТП398) |  |  |
|  | Прокладка кабеля ААБл 3х240мм2 всего, в т.ч. | 20 м |
|  | - в траншее с 2% | 10 м |
|  | - в кабельном канале | 10 м |
|  | Устройство траншеи на один кабель всего, в т.ч. | 13 м |
|  | - выемка грунта | 3 м3 |
|  | - обратная засыпка | 2 м3 |
|  | - подсыпка песка | 1 м3 |
|  | Защита кабеля кирпичом | 110 шт. |
|  | Монтаж муфт соединительных СТпнг-10-150-240 ЭМ | 1 шт. |
|  | Монтаж муфт концевых 3 КВТпнг-10-150-240 ЭМ | 1 шт. |
| Кабельная врезка в ЛЭП-6кВ РП18-ТП398 и в ЛЭП-6кВ ТП725-ТП398 |  |  |
|  | Прокладка кабеля ААБл 3х240мм2 всего, в т.ч. | 135 м |
|  | - в траншее с 2% | 105 м |
|  | - в кабельном канале | 30 м |
|  | Устройство траншеи на два кабеля всего, в т.ч. | 37 м |
|  | - выемка грунта | 9 м3 |
|  | - обратная засыпка | 6 м3 |
|  | - подсыпка песка | 3 м3 |
|  | Защита кабеля кирпичом | 310 шт. |
|  | Устройство траншеи на четыре кабеля всего, в т.ч. | 12 м |
|  | - выемка грунта | 9 м3 |
|  | - обратная засыпка | 6 м3 |
|  | - подсыпка песка | 3 м3 |
|  | Защита кабеля кирпичом | 310 шт. |
|  | Монтаж муфт соединительных СТпнг-10-150-240 ЭМ | 2 шт. |
|  | Монтаж муфт концевых 3 КВТпнг-10-150-240 ЭМ | 4 шт. |
|  | Герметизация вводов кабеля в а/ц трубы | 10 шт. |
| Объем работ по КЛ-0,4кВ |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |
|  | Разработка грунта экскаваторами с ковшом с погрузкой на автомобили | 39,1 м3 |
|  | Засыпка траншей бульдозерами | 29,3 м3 |
|  | Планировка площадей бульдозерами | 73 м2 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях | 12,4 м3 |
|  | Засыпка вручную траншей | 9,9 м3 |
|  | Планировка площадей ручным способом | 29 м2 |
|  | Погрузка грунта | 20230 кг |
|  | Перевозка автомобилями | 20230 кг |
|  | Устройство трубопроводов из а/ц труб | 65 м |
| Электромонтажные работы |  |  |
|  | Кабель до 35кВ в готовых траншеях без покрытий, до 1кг | 85 м |
|  | Кабель до 35кВ в готовых траншеях без покрытий, до 3 кг | 150 м |
|  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 102 м |
|  | Покрытие одного кабеля в траншее кирпичом | 73 м |
|  | Кабель до 35кВ в проложенных трубах и коробах, до 1 кг | 25 м |
|  | Кабель до 35кВ в проложенных трубах и коробах, до 3 кг | 40 м |
|  | Кабель до 35кВ прокладываемый по дну канала без креплений, до 1 кг | 20 м |
|  | Кабель до 35кВ прокладываемый по дну канала без креплений, до 3 кг | 40 м |
|  | Кабель до 35кВ с креплением накладными скобами, до 1 кг | 50 м |
|  | Кабель до 35кВ с креплением накладными скобами, до 3 кг | 110 м |
|  | Герметизация проходов для кабелей уплотнительной массой | 12 шт. |
|  | Заделка концевая для кабеля сеч. одной жилы до 35мм2 | 4 шт. |
|  | Заделка концевая для кабеля сеч. одной жилы до 120мм2 | 8 шт. |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сеч. до 35мм2 | 16 жил |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сеч. до 95мм2 | 32 жилы |
|  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям | 7 м |
|  | Пуско-наладочные работы и измерения |  |
| Оборудование и материалы по ТП-6/0,4кВ |  |  |
| Строительные |  |  |
|  | Бетон тяжелый класс В 12,5 (М150) | 4,937 м3 |
|  | Бетон тяжелый класс В 22,5 (М300) | 4,937 м3 |
|  | Бетон тяжелый класс В 7,5 (М100) | 7,14 м3 |
|  | Бетон тяжелый класс В 12,5 (М150) | 7,14 м3 |
|  | Блок фундаментный ФБС-24.3.6-Т | 7 шт. |
|  | Блок фундаментный ФБС-12.6.3-Т | 6 шт. |
|  | Блок фундаментный ФБС-9.3.6-Т | 17 шт. |
|  | Блок фундаментный ФБС-24.4.6-Т | 20 шт. |
|  | Блок фундаментный ФБС-12.4.6-Т | 4 шт. |
|  | Блок фундаментный ФБС-9.4.6-Т | 8 шт. |
|  | Блок фундаментный ФБС-24.6.6-Т | 8 шт. |
|  | Плита П5д-5 | 1 шт. |
|  | Плита П1 | 24 шт. |
|  | Перемычка 2ПБ 19-3 | 23 шт. |
|  | Перемычка 3ПБ 27-8 | 2 шт. |
|  | Перемычка 2ПБ 22-3 | 10 шт. |
|  | Перемычка 3ПБ 15-37 | 1 шт. |
|  | Перемычка 2ПБ 13-1 | 10 шт. |
|  | Лист а/ц плоский ЛПП-12х0,8х10 | 10 шт. |
|  | Плита ПК63.12-41Vт | 8 шт. |
|  | Плита парапетов ПП15.4-т | 15 шт. |
| Электротехнические |  |  |
|  | Трансформатор ТМГ-630/10-У1 напряжением 6/0,4кВ | 2 шт. |
|  | КРУ-6кВ серии КСО-395, состоящее из 8 камер и шинного моста | 1 к-т |
|  | Изолятор проходной ИП-10/630-7,5-1У2 | 6 шт. |
|  | Изолятор опорный ИО-10-3,75-1У3 | 12 шт. |
|  | Изолятор опорный К711 У2 | 16 шт. |
|  | Щит распределительный состоящий из 13 панелей, в том числе 4 торцевых, комплектно с шинным мостом ЩО70-У3 | 1 к-т |
|  | Щит осветительный групповой с переключателем, 25А ЩОП | 1 шт. |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-п-0,38 | 6 шт. |
|  | Светильник НББ-64-60-047 | 4 шт. |
|  | Светильник переносной РВО-42 У2 | 1 шт. |
|  | Лампа накаливания 60 Вт Б230-240-60 | 8 шт. |
|  | Шина АД31Т-5х50 | 36 м |
|  | Шина АД31Т-6х80 | 11 м |
|  | Шина АД31Т-8х100 | 53 м |
|  | Кабель ВВГнг 4х4 мм2 | 26 м |
|  | Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 | 45 м |
|  | Кабель ВВГнг 2х1,5 мм2 | 25 м |
|  | Провод АПВ 1х16 мм2 | 3 м |
|  | Кабель КВВГ 7х1,5 мм2 | 11 м |
|  | Кабель КВВГ 10х1,5 мм2 | 24 м |
|  | Штанга изолирующая оперативная ШО-10 У1 | 1 шт. |
|  | Огнетушитель ОУ-3 | 2 шт. |
|  | Огнетушитель ОУ-2 | 2 шт. |
|  | Доска а/ц электротехническая дугостойкая АЦЭИД 400-120х80х2 | 2 шт. |
|  | Коврик диэлектрический | 6 шт. |
|  | Выключатель двухполюсный с поворотным приводом ПВ-2-16-250 | 4 шт. |
|  | Розетка 220В РШ-Ц-2-0-63-6/220 | 2 шт. |
|  | Розетка 36В РШ-П-0,0-IP43-02-10/42 | 3 шт. |
|  | Ящик ЯТП-0,25-23 У3 | 1 шт. |
|  | Коробка ответвительная У410 | 6 шт. |
|  | Швеллер стальной К240 | 4 шт. |
|  | Уголок стальной К239 | 2 шт. |
|  | Полоса стальная сеч.25х4 | 52 м |
|  | Полоса стальная сеч.4х40 | 16 м |
|  | Полоса стальная сеч.4х40 (для наружного заземления) | 51 м |
|  | Сталь угловая сеч.50х50х5 L=2,5м | 8 шт. |
|  | Лист стальной 10х300х1900 | 2 шт. |
|  | Лист стальной 10х400х1900 | 2 шт. |
|  | Перемычка ПГС10-560У2,5 | 7 шт. |
|  | Перемычка ПГС50-560У2,5 | 2 шт. |
|  | Лакоткань | 0,6 м2 |
| Панель АСКУЭ |  |  |
|  | Счетчик Меркурий 230-AR-03С | 3 шт. |
|  | Устройство КУРС 212.02 | 1 шт. |
|  | Концентратор для сбора данных по 3-м фазам Меркурий 225.1 | 3 шт. |
|  | Концентратор металлопленочный 0,68мкФ, 630В К 73-17 | 3 шт. |
|  | Коробка испытательная КИ У3 | 5 шт. |
|  | Розетка 220В, 10А РА 16-261 | 4 шт. |
|  | Выключатель 16А ВА 47-29, 3р | 2 шт. |
|  | Кабель UTP 2х2х0,5 | 8 м |
|  | Кабель КВВГ 10х2,5 | 10 м |
|  | Кабель ВВГ 4х2,5 | 8 м |
|  | Провод ПВ1 1х2,5мм2 | 60 м |
|  | Провод ШВВП 2х0,75мм2 | 5 м |
| Оборудование и материалы сетей наружного освещения |  |  |
|  | Ж.б. опоры с траверсами без приставок одностоечные | 8 шт. |
|  | Ж.б. опоры с траверсами без приставок одностоечные с одним подкосом | 1 шт. |
|  | Кабель АВБбШв-1 4х25 мм2 | 60 м |
|  | Муфта 4КВНтп-МКС-В-25/50 | 1 шт. |
|  | Песок | 1,8 м3 |
|  | Кирпич керамический | 50 шт. |
|  | Провод МГ-10 | 1 м |
|  | Провод ПРГ-2,5 | 170 м |
|  | Разрядник вентильный РВН-0,5У1 | 3 шт. |
|  | Светильник ЖКУ03-250-001У1 | 9 шт. |
|  | Лампа NAV-N-250 | 9 шт. |
|  | Зажим НЦ-25 | 10 шт. |
|  | Зажим ОК-4 | 9 шт. |
|  | Зажим ОК-4-1 | 18 шт. |
|  | Зажим ПН-1 | 4 шт. |
|  | Зажим А1А | 4 шт. |
|  | Зажим ПА-1 | 7 шт. |
|  | Зажим ПС-1 | 25 шт. |
|  | Траверса ТН-27 | 11 шт. |
|  | Кронштейн КМ-6 | 1 шт. |
|  | Кронштейн Р-3 | 1 шт. |
|  | Кронштейн КО3х2/0,19 | 9 шт. |
|  | Хомут Х-12 | 11 шт. |
|  | Хомут Х-15 | 8 шт. |
|  | Хомут Х-20 | 2 шт. |
|  | Хомут Х-16 | 1 шт. |
|  | Заземляющий проводник ЗП-6 L=1м | 13,3 шт. |
|  | Крюк КГ-1 | 1 шт. |
|  | Крюк КБ-1 | 3 шт. |
|  | Лента SOT-46 (F-207) | 12 м |
|  | Стяжка Х-89 | 1 шт. |
|  | Сталь угловая 75х75х5мм | 2,5 м |
|  | Стойка СВ95-3 | 1 шт. |
|  | Стойка СВ105-3,5 | 3 шт. |
|  | Стойка СВ110-5 | 6 шт. |
| Оборудование и материалы по КЛ-6кВ |  |  |
|  | Кабель ААБл 3х240 мм2 | 340 м |
|  | Муфта концевая 3 КВТпнг-10-150-240 ЭМ | 7 шт. |
|  | Муфта соединительная СТпнг-10-150-240 ЭМ | 3 шт. |
|  | Труба а/ц БНТ-150 L=3м | 56 м |
|  | Кирпич красный | 2030 шт. |
|  | Песок | 16 м3 |
|  | Краска огнезащитная КРОЗ-К | 3 кг |
|  | Муфта соединительная для а/ц труб | 4 шт. |
| Оборудование и материалы по КЛ-0,4кВ |  |  |
|  | Кабель АВБбШв-1 4х95 мм2 | 340 м |
|  | Кабель АВБбШв-1 4х25 мм2 | 180 м |
|  | Муфта 4КВНтп-МКС-В-25/50 | 4 шт. |
|  | Муфта 4КВНтп-МКС-В-70/120 | 8 шт. |
|  | Песок | 11,9 м3 |
|  | Кирпич керамический | 1230 шт. |
|  | Провод МГ-10 | 2 м |
|  | Провод МГ-16 | 4 м |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Трансформаторная подстанция с сетями электроснабжения 6 кВ для электроснабжения 10-ти этажных жилых домов в г.Смоленске, ул.Куриленко», выполненным ООО «КВАНТ-С».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием в соответствии  с согласованной ПСД.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» и проектной организацией, и выполняются за счет победителя конкурса.

- Выполнить технические условия, выданные всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить во 2 квартале 2012 года.

- Оплата и финансирование строительства.

- Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.