ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-133к

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилых домов по адресу: Смоленский район, д. Рязаново (Быстров В.В., Наумова А.Д.)»

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилых домов по адресу: Смоленский район, д. Рязаново ( Быстров В.В., Наумова А.Д.)», выполненным ЗАО «ЦЭМ».

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

  - Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Село, деревня | Номер осн. средства | Инв. номер | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Смоленский | д. Рязаново | 12008493 | 320580319 | ВЛ-0,4КВ ОТ Л-1003 П/СТ ЛУБНЯ |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Договора об осуществлении технологического присоединения № 40321457  от  20.04.2011г., №  40321397 от 20.04.2011г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству:

- «Техническая политика ОАО «МРСК-Центра» в распределительном электросетевом комплексе», введенная Приказом Генерального директора «МРСК-Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения –  0,4кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Строительные работы по ВЛ-0,4кВ |  |  |
|  | Развозка по трассе стоек | 15 шт. |
|  | Развозка по трассе материалов оснастки опор | 13 шт. |
|  | Установка железобетонных опор всего: УА11 (на 3 стойках СВ95-3с) П11 (на 1 стойке СВ95-3с) УП21 (на 1 стойке СВ110-5) К11 (на 2 стойках СВ95-3с) | 12 шт. 1 шт. 9 шт. 1 шт. 1 шт. |
|  | Монтаж арматуры для подвеса СИП | 13 компл. |
|  | Монтаж СИП-2 (3х50+1х50) без переходов | 355м/11пролетов |
|  | Устройство перехода через а/дорогу | 13м/1пролет |
|  | Устройство заземления опоры -верт. заземлитель ст. Ø18, L=3м -гор. заземлитель ст. Ø12, L=5м | 10 шт. 5 шт. |
|  | Оконцевание провода СИП-2 | 4 жилы |
|  | Подрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛИ-0,4кВ | 1 шт. |
| Работы по реконструкции ВЛ-0,4кВ |  |  |
|  | Демонтаж оснастки на опоре | 13 шт. |
|  | Демонтаж сущ. опор, в т.ч. -одностоечных - двухстоечных | 13 шт. 9 шт. 4 шт. |
|  | Демонтаж провода А-25 | 1932м |
|  | Демонтаж воздушного ответвления к вводу в жилой дом | 5 шт. |
|  | Демонтаж кабельного ответвления к вводу в жилой дом | 3 шт. |
|  | Демонтаж сущ. пролетов с последующей подвеской провода обратно (1 пролет -3А25, 5 пролетов -2А25) | 390м |
|  | Развозка по трассе материалов оснастки опор | 22 шт. |
|  | Установка опор -одностоечных - двухстоечных | 22 шт. 7 шт. 15 шт. |
|  | Подвеска провода 4А70 без переходов | 4х415м |
|  | Подвеска провода 4А70 на переходе через а/д (2 пролета) | 4х55м |
|  | Монтаж воздушного ответвления к вводу в жилой дом | 5 шт. |
|  | Монтаж кабельного ответвления к вводу в жилой дом | 3 шт. |
|  | Устройство заземления опоры -верт. заземлитель ст. Ø18, L=3м | 6 шт. |
|  | Подрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛИ-0,4кВ | 7 шт. |
| Материалы и оборудование по ВЛИ-0,4кВ |  |  |
|  | Стойка CВ95-3 | 14 шт. |
|  | Стойка CВ110-5 | 1 шт. |
|  | Кронштейн У4 | 3 шт. |
|  | Провод СИП2 3х50+1х50 | 390м |
|  | Герметичный колпачок | 4 шт. |
|  | Хомут | 38 шт. |
|  | Кронштейн анкерный | 4 шт. |
|  | Натяжной зажим | 4 шт. |
|  | Комплект промежуточной подвески | 10 шт. |
|  | Металлическая лента | 15,4м |
|  | Скрепа | 22 шт. |
|  | Зажим ответвительный | 13 шт. |
|  | Зажим ПС-2-1 | 16 шт. |
|  | Заземляющий проводник | 6,4м |
|  | Провод ПВ-1-10 | 7,5м |
|  | Зажим ответвительный (прокалывающий) | 4 шт. |
|  | Бугель | 4 шт. |
|  | Ст. круг Ø12мм | 25м |
|  | Ст. круг Ø18, L=3м | 10 шт. |
|  | Зажим для установки переносного заземления | 4 шт. |
| Материалы и оборудование по реконструкции ВЛ-0,4кВ |  |  |
|  | Стойка CВ95-3 | 29 шт. |
|  | Кронштейн У3 | 7 шт. |
|  | Провод А70 | 1974м |
|  | Траверса ТН-2 | 30 шт. |
|  | Траверса ТН-8 | 2 шт. |
|  | Траверса ТН-9 | 24 шт. |
|  | Изолятор НС 18а | 56 шт. |
|  | Изолятор НС 18 | 60 шт. |
|  | Колпачок К-5 | 116 шт. |
|  | Заземляющий проводник ЗП2 | 41,5м |
|  | Зажим ПА-1, ПА-2 | 90 шт. |
|  | Зажим ПС-1-1 | 29 шт. |
|  | Зажим прокалывающий | 4 шт. |
|  | Траверса ТН6 | 4 шт. |
|  | Траверса ТН2 | 1 шт. |
|  | Изолятор ТФ-16 01, НС-16 | 8 шт. |
|  | Колпачок К-4 | 8 шт. |
|  | Колпачок К-5 | 2 шт. |
|  | Зажим ответвительный (прокалывающий) | 14 шт. |
|  | Хомут Х12 | 1 шт. |
|  | Изолятор НС 18 | 2 шт. |
|  | Зажим ПА-1 | 10 шт. |
|  | Ст. круг Ø12мм | 25м |
|  | Ст. круг Ø18, L=3м | 6 шт. |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилых домов по адресу: Смоленский район, д. Рязаново ( Быстров В.В., Наумова А.Д.)», выполненным ЗАО «ЦЭМ».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

- Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

9.        Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.          Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

  - Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.