УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала

ОАО «МРСК Центра»  - «Белгородэнерго» по техническим вопросам – главный инженер

_________________ Д.В.Ягодка

«_____»______________2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на расчистку трасс ВЛ 6-10 кВ

| №№ | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ | Расчистка трасс ВЛ 6-10 кВ |
| 2. | Область применения и назначения | Для предотвращения перекрытия проводов ВЛ на деревья |
| 3. | Требования к объемам расчистки | По ВЛ-6-10 кВ – 197,08 га (объемы включают в себя трассы ВЛ 6-10 кВ, расположенные в 24 районах Белгородской области); ширина просеки в гослесфонде-10 м; ширина просеки в посадках – 10 м от крайних проводов ВЛ. |
| 4. | ГОСТ или ТУ | ПТЭ |
| 5. | Требования к выполняемым работам | - Наличие спецтехники для переработки древесных отходов. - Сроки начала и окончания работ: с момента подписания договора в течение 4-х месяцев. - В процессе расчистки трассы должны быть выполнены следующие работы: - вырубка поросли и деревьев диаметром до 350 мм с применением механизмов; - проведена обрезка ветвей: а) нависающих над проводами – в полном объеме; б) по горизонтали – угрожающих приближением к крайним проводам на расстояние менее 10 м. 5. Должна быть произведена утилизация порубочныхостатков. - В стоимость работ должны быть включены следующие работы: - получение порубочного билета входит в обязанности Подрядчика; - вывоз отходов вырубки транспортом Подрядчика; - переработка отходов вырубки осуществляется за счет средств Подрядчика. 4. Транспортные расходы по всему циклу работ должны быть включены в стоимость договора. 5. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над выполняемыми работами, а также вправе требовать от подрядчика устранения выявленных нарушений. 7. Объем для расчистки трассы каждой ВЛ передается Заказчиком Подрядчику по акту с указанием пролетов ВЛ и объемов вырубки. 8. Согласовать проект производства работ в Департаменте распределительных сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». 9. Согласовать начало производства работ с лесными хозяйствами и администрацией районов, по принадлежности. 10. По завершению работ произвести сдачу выполненных работ приемочной комиссии, назначенной приказом филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по актам выполненных работ. |
| 6. | Требования к подрядным организациям | - Наличие лицензии на право осуществления заявленного вида деятельности. - Наличие опыта в выполнении работ. - Наличие квалифицированного персонала. - Наличие спецтехники. |

Зам. главного инженера

по управлению активами                                                           Степичев А.Н.

Исп. Поплавская Е.С.

(30) 17-52