Техническое задание

на проведение конкурсных процедур на поставку оборудования

для системы переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр

для нужд ОАО «МРСК Центра».

Москва 2010

Оглавление

1.	Введение	3

2.	Заказчик	3

3.	Цели и задачи поставки оборудования	3

4.	Требования к поставке оборудования	3

5.	Сроки поставки оборудования	8

6.	Предельная стоимость закупки	8

7.	Требования к компании-поставщику	9

8.	Приложение 1	10

# Введение

В настоящем документе приводятся техническое задание на поставку оборудования для системы переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр для нужд ОАО «МРСК Центра», а также требования к компании-поставщику, предлагающему это оборудование.

# Заказчик

ОАО «МРСК Центра»,

(адрес: 129090, гор. Москва, переулок Глухарев, дом 4/2).

# Цели и задачи поставки оборудования

Целью поставки оборудования является формирование системы переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр для повышения лояльности клиентов, стандартизации процессов, увеличения контроля и прозрачности, а так же сокращения затрат при обработке обращений клиентов, разгрузки непрофильных подразделений компании от несвойственных им функций.

Основными задачами поставки оборудования являются:

  - Приобретение оборудования с заданными эксплуатационными характеристиками по минимальной цене, на оговоренных условиях и в отведённые сроки;

# Требования к поставке оборудования

  - Регионы и объекты поставки оборудования

Регионами и объектами поставки оборудования являются филиалы ОАО «МРСК Центра»:

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго»,

г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго»,

г. Брянск, ул. Советская, д. 35;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго»,

г. Воронеж ул. Арзамасская, д. 2;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго»,

г. Кострома, пр. Мира, д.53;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Курскэнерго»,

г. Курск, ул. К.Маркса, д. 27;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Липецкэнерго»,

г. Липецк, ул. 50-летия НЛМК, д. 33;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Орелэнерго»,

г. Орел, пл. Мира, д. 2.;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго»,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Тамбовэнерго»,

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Тверьэнерго»,

г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1;

Филиал ОАО «МРСК Центра» «Ярэнерго»,

г. Ярославль, ул. Воинова, д. 12;

Точные адреса поставки оборудования в городах филиалов могут скорректироваться и будут предоставлены компании-поставщику после проведения конкурсных процедур на этапе заключения договора.

  - Состав поставляемого оборудования

Для формирование системы переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр требуется оборудование и ПО в объёмах в соответствии с Приложением №1.

  - Принцип работы

Потребитель электроэнергии инициирует звонок диспетчером РЭС (районные электрические сети). Оператор местной телефонной сети (оператор связи) переадресует данные звонки на оборудование расположенное в областном центре филиала ОАО «МРСК Центра», либо переадресация звонков производится в корпоративной телефонной сети филиала ОАО «МРСК Центра» используя существующую сетевую инфраструктуру, либо используя другого оператора связи. При попадании звонка на оборудование расположенное в областном центре (региональный голосовой шлюз), или непосредственно в Контакт-Центре в г. Белгород, в случае наличия работ (плановых или аварийных) в районе из которого производится вызов (район определяется по номерам вызываемого/вызывающего абонента) потребителю воспроизводится голосовое сообщение о производимых работах и сроках их устранения, а так же предлагается соединиться с оператором Контакт-Центра если потребитель неудовлетворен полученной информацией. Звонки из областного центра с определенным номером вызываемого/вызывающего абонента переадресуются на Контакт-Центр расположенный в центре обработки (г. Белгород) по корпоративной сети передачи данных (IP VPN) и отображаются в АРМ оператора Контакт-Центра (с использованием SAP CRM, развернутой у Заказчика). Оператор общается с потребителем, регистрирует поступившую проблему (в соответствующем модуле SAP) и определяет статус, затем, если определена новая неисправность и сроки ее устранения, записывает сообщение на IVR областного центра для конкретного района включающее описание проблемы и сроки ее устранения. Таким образом, поддерживается актуальность списка аварийных и/или  плановых работ, и, соответственно, список голосовых информационных сообщений. Оператор Контакт-Центра должен иметь возможность:

      - Перевода звонка обратно на диспетчера РЭС. В данном случае, голосовой трафик должен исключать прохождение через сеть IP VPN и образование петель. Точкой коммутации трафика без использования IP VPN должен являться региональный голосовой шлюз.

      - Подключения диспетчера РЭС в режиме конференции в случае необходимости.

При завершении аварийных или плановых работ, диспетчер отмечает завершение (в системе SAP ТОРО), система исключает эту проблему из списка аварийных и/или плановых работ. При этом по списку позвонивших абонентов, желающих получить уведомление, по данной проблеме производится автоматический обзвон и уведомление о завершении работ. Необходимо предусмотреть возможность ручного запуска процедуры автообзвона, регулируемой задержки в запуске процедуры после завершения работ, а так же учета различных факторов (например, времени суток).

На оборудовании должно быть установлено ПО с IVR (Interactive Voice Response). Алгоритм работы оборудования должен определятся АОНом, причем голосовые сообщения для IVR областных центров должны записываться из центрального подразделения Контакт-Центра.

  - Возможности Контакт-Центра

Управление очередью: организация приоритетов по различным признакам, ручной выбор любого вызова из очереди и направление его выбранному оператору.

Создание сервисов по исходящим обращениям:

- Статистика по исходящим обращениям, внешние линии (не переадресация);

- Учет коэффициента эффективности Контакт-Центра и оператора с учетом выполнения исходящих обращений;

- Расчет среднего времени разговора, общего времени и т.д.

Рабочее место супервизора:

- Возможность прослушивать разговор оператора on-line;

- Вторжение в разговор с абонентом с предварительным оповещением оператора;

- Оповещение операторов;

- Цветовая индикация порога по кодам деятельности (отчет реального времени Контакт-Центра о состоянии операторов).

Рабочее место оператора:

- телефон:

- два разъема для гарнитуры;

- функция «надзора» при соединении с внутренним абонентом (или на экране);

- конференцсвязь: не менее 6 абонентов.

- гарнитура:

- высокая чувствительность микрофона и наушника/динамика;

- возможность регулировать громкость;

- комфортность (условия работы более 8-ми часов).

Должна присутствовать система мониторинга действий оператора: запись с экрана ПК последовательности действий оператора.

Должно присутствовать «Всплывающее окно»: одновременно с приходом вызова на рабочее место на мониторе оператора отображается информация о звонящем абоненте, которая хранится в корпоративной базе данных.

Система не должна иметь лицензионные и прочие ограничения на количество операторов и супервизоров.

Система должна иметь русскоязычный интерфейс.

Должна быть обеспечена поддержка протоколов связи и сетевых интерфейсов: SIP, H.323 (IP) 10/100 Ethernet, Dedicated 10/100 Management Ethernet Port, MPI/V.35/RS-49/RS530/serial interface, H.320 PRI/T1/E1/Leased/Restricted, T1 CAS, ISDN NI1, NI2, BRI, FXO, FXS. А так же аудиокодеков: G.711a, G.711u, G.722, G.722.1, G.722.2, G.723.1 , G.728, G.729A.

Система должна иметь возможность подключения оператора из территориально-распределенных сетей (например, Интернет) при помощи VPN, а так же возможность организации дополнительных групп операторов подключаемых удаленно.

Система должна иметь возможность удаленного администрирования (в т.ч. и при помощи WEB-браузера)

  - Дополнительные требования

Система должна обеспечивать непрерывную (круглосуточную, в режиме 24/7) работу до 100 операторов, с обработкой до 600 000 вызовов в месяц и возможностью расширения производительности системы до 2 000 000 вызовов в месяц.

Построение системы необходимо осуществить на основе серверов Futjitsu&Siemens. Требуется предусмотреть совместимость и поддержку оборудования разных производителей (IP телефоны, АТС), поддержку DECT. Необходимо обратить внимание на совместимость с существующим оборудованием АТС Ericsson MD 110/MX-ONE, Avaya, Siemens HiPath 4000, АТС MiniCom DX-500 и взаимодействие с АТС Nortel Meridian в центральном подразделении.

Оборудование IP телефонии должно производить удержание абонентов системы на уровне областного центра в случае занятости всех операторов Контакт-Центра, а в случае освобождения оператора переводить вызов на Контакт-Центр.

Должна обеспечиваться полнофункциональная интеграция с SAP/R3, совместная работа с CRM и ERP (взаимодействие с БД аварийных/плановых работ).

Система должна иметь возможность реализации функции автообзвона, т.е. использование автоинформатора для обзвона абонентов, желающих получить уведомление о завершении работ и возможность формирования сообщений для автообзвона по готовым фразам.

Система должна иметь Возможность предоставления услуги IVR, для реализации данной функции региональный шлюз будет подключен к ТфОП (напрямую, либо через существующую УПАТС филиала, стоимость расширения которой необходимо включить в предложение). IVR должен  находиться на уровне РСК с возможностью создавать многоуровневые IVR меню и поддержка различных фильтров (по дням недели, по времени, по региону, по статусу абонента и т.д.).

Система записи переговоров должна обеспечивать возможность записи всех разговоров с достаточной скоростью при возможных аварийных ситуациях, когда трафик наиболее интенсивный, с возможностью организации записи этой информации на внешнее запоминающее устройство.

Система должна работать круглосуточно семь дней в неделю с «горячим» резервом центрального оборудования. Также должно быть предусмотрено горячее резервирование в регионах, как оборудования, так и ПО  (с использованием технологии кластеризации) с возможностью переносить нагрузку с основного на резервный шлюз/сервер в случае отключения основного, проведения плановых работ, обновления программного обеспечения и т.д.

Система должна обладать функцией сбора статистики по регионам по обслуженным вызовам, отложенным вызовам, исходящим вызовам (внешние вызовы), по сервисам, по операторам и т.д. Должен быть предусмотрен механизм формирования отчетности о деятельности операторов, с возможностью вывода на ЖК-панель информации реального времени о состоянии Контакт-Центра (информация по операторам, детализованная информация по сервис-группам, информация по выборочным группам операторов, детальная информация по операторам, аварийным ситуациям, очередям и т.д.) а также возможность вывода отчетов в табличном виде (MS Excel), графическом (график, диаграмма).

Система должна иметь возможность  контроля над  деятельностью операторов  (прослушивание операторов в режиме on-line, режим помощи менее опытным операторам, оперативная статистика состояния операторов и т.д.).

Система должна иметь обеспечение технической поддержки ПО (обновление, исправление обнаруженных в результате эксплуатации недостатков, модернизация и т.д.).

Необходимо так же предусмотреть обучение 2-х специалистов и 2-х супервизоров и обеспечить техническую поддержку программного и аппаратного обеспечения (обновление, исправление обнаруженных  в результате эксплуатации недостатков, а так же внесение изменений в интерфейс и логику работы комплекса) в течение 12 месяцев.

- Эксплуатационные требования

Компания-поставщик осуществляет техническую поддержку Заказчика на базе своего Контакт-Центра в режиме 7/24.

Время информирования заказчика о причинах и планируемом времени устранения инцидента  - 10 минут с момента подачи заявки.

Телефонный вызов в Контакт-Центр должен быть бесплатным для вызывающего абонента.

Контакт-Центр должен быть доступен при вызове с ТФОП и сетей сотовых операторов на всей территории предоставления услуги.

- Сроки поставки оборудования

Срок поставки оборудования - 01 июня 2010 г;

- Предельная стоимость закупки

Предельная стоимость закупки составляет 12000 тыс. руб. без НДС. Предельные стоимости оборудования по филиалам ОАО «МРСК Центра» составляет:

| Подразделение | Планируемая (предельная) цена (тыс. руб без НДС) |
| --- | --- |
| Филиал - "Воронежэнерго" | 976 |
| Филиал - "Костромаэнерго" | 976 |
| Филиал - "Липецкэнерго" | 976 |
| Филиал - "Орелэнерго" | 976 |
| Филиал - "Смоленскэнерго" | 1138 |
| Филиал - "Ярэнерго" | 779 |
| Филиал - "Белгородэнерго" | 2472 |
| Филиал - "Курскэнерго" | 976 |
| Филиал - "Брянскэнерго" | 976 |
| Филиал - "Тамбовэнерго" | 976 |
| Филиал - "Тверьэнерго" | 779 |
| Итого: | 12000 |

Компании-участники выставляют свои предложения по цене по каждому из филиалов исходя из перечня оборудования в Приложении №1.

Заявки анализируются и на их основе выбирается компания-поставщик.

# Требования к компании-поставщику

Наличие у компании-поставщика представительств со службой технической поддержки в регионах предоставления услуг для ОАО «МРСК Центра» работающей в режиме 7/24.

Наличие всех необходимых действующих лицензий и разрешений.

Опыт развертывания аналогичных решений не менее  5-и лет.

Наличие квалифицированного персонала для надлежащей поставки оборудования в филиалы ОАО «МРСК Центра».

Наличие действующей системы менеджмента качества, подтвержденное сертификатом соответствия стандарту ГОСТ ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000).

Компания-поставщик должна иметь опыт поставки оборудования органам государственной власти и клиентам федерального уровня.

Компания-поставщик должна соблюдать сроки поставки и обеспечивать устранения неполадок, возникших в процессе поставки.

Компания-поставщик должна гарантировать индивидуальный подход к решению задач клиента и предоставить индивидуального менеджера.

Компания-поставщик должна обеспечить круглосуточный прием информации о технической неисправности в течение гарантийного срока эксплуатации.

Компания-поставщик должна обеспечить обработку запросов  пользователей на сервисную поддержку (Service Desk).

Компания-поставщик должна обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-методологическим требованиям, предъявляемым распорядительными документами ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра».