Приложение № 3.4

к годовому отчету ПАО «МРСК Центра»

за 2015 год

Дополнительная информация в области инновационного развития и НИОКР

Полученные в рамках реализации НИОКР в отчетном периоде технические результаты, разработанное оборудование, технологии, материалы с визуализацией наиболее значимых результатов:

НИОКР «Разработка антигололедных покрытий и способов их нанесения для неизолированных проводов ВЛ на основе ферромагнитных материалов с точкой Кюри близкой к 0 оС». Результаты проекта:

- Региональные карты климатического районирования по ветру, гололеду и ветровой нагрузке при гололеде по 11 областям МРСК Центра (утверждены приказом МРСК Центра от 20.01.2016 №12 ЦА).

Цель разработки карт – повысить достоверность проектных расчетов нагрузок на провода и опоры ВЛ при ветре и гололеде и как следствие – надежность самой линии, что особенно важно в регионах со значительными гололедно-ветровыми нагрузками. Карты составлены на основании анализа многолетних наблюдений за климатом метеостанций, расположенных на территории присутствия Общества, карты прошли рассмотрение в региональных подразделения Росгидромедцентра (ЦГМС), планируется их применение при проектировании нового строительства и реконструкции ВЛ с 2016 года.

- Опытный состав ферромагнитного покрытия, нанесенный на  неизолированный провод АС-120/19, а также на образцы алюминиевых стержней с поперечным сечением 118 мм2.

Опытный состав ферромагнитного покрытия, нанесенный на неизолированный провод АС-120/19

Опытный состав ферромагнитного покрытия, нанесенный на образцы алюминиевых стержней с поперечным сечением 118 мм2

- Программы и Методики предварительных климатических испытаний ферромагнитного покрытия.

- Научно-технический отчет «Расчет диапазона толщин покрытия, обеспечивающих необходимый уровень нагрева, достаточный для предотвращения гололедообразования».

- Научно-технический отчет «Расчет диапазона увеличения потерь мощности и электроэнергии провода с ферромагнитным покрытием в рабочих температурах в зависимости от токовой нагрузки и толщины покрытия».

- Научно-технический отчет «Результаты расчета суммарных удельных среднегодовых потерь на ВЛ с нанесенным на провода антигололедным покрытием для выбранных регионов МРСК Центра.

- Технико-экономический анализ применения ферромагнитной технологии покрытия поверхности провода действующих ВЛ для предотвращения гололедообразования.

- Отчет об исследовании патентоспособности принятых решений по  составу и способам формирования ферромагнитного покрытия на неизолированном проводе действующей ВЛ.

Перечень полученных охранных документов (патентов, свидетельств) на результаты НИОКР:

| Наименование разработки, защищаемой документами исключительного права | Реквизиты документов исключительного права | Реквизиты договора, в рамках которого разработана | Статус получения документов исключительного права (защищена / подана заявка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Организация производственной деятельности компании электроэнергетики» («Модульное отраслевое решение: Система управления производственными активами») | № 2015617601 от 15.07.2015 | 7700/00153/12 от 15.08.2012 | Защищен |
| Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программное обеспечение для анализа эффективности применения энергоэффективного наружного освещения» | № 2015614715 от 11.03.2015 | 7700/000169/12 от 20.09.2012 | Защищен |

Объекты, на которых внедрены или переданы в опытную эксплуатацию в отчетном периоде инновационные решения:

| № п/п | Филиал МРСК Центра | Наименование объекта | Ключевые технические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородэнерго | Объекты ТПиР, ИЖС и ТП в сетях 0,4-10 кВ | Силовые трансформаторы 10 кВ со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания: ТМГ-10/0,4 40 кВА – 4 шт. (Рх.х.=150 Вт, Рк.з.=880 Вт); ТМГ-10/0,4 63 кВА – 35 шт. (Рх.х.=184 Вт, Рк.з.=1460 Вт); ТМГ-10/0,4 100 кВА – 28 шт. (Рх.х.=280 Вт, Рк.з.=2210 Вт); ТМГ-10/0,4 160 кВА – 32 шт. (Рх.х.=164 Вт, Рк.з.=1822 Вт); ТМГ-10/0,4 250 кВА – 12 шт. (Рх.х.=425 Вт, Рк.з.=3250 Вт); ТМГ-10/0,4 400 кВА – 6 шт. (Рх.х.=610 Вт, Рк.з.=4600 Вт); ТМГ-10/0,4 630 кВА – 3 шт. (Рх.х.=800 Вт, Рк.з.=6750 Вт) |
| 2 | Брянскэнерго | ПС 35/6 кВ Тембр | Вакуумный реклоузер SMART 35 кВ с ТСН – 5 шт. Номинальное напряжение, кВ - 35 Номинальный ток, А - 1250 Номинальный ток отключения, кА - 20 Механический ресурс, ВО - 20000 Коммутационный ресурс: - при номинальном токе, операций «ВО» - 20000 - при номинальном токе отключения, операций «ВО» - 25 Собственное время отключения, мс - 45 Полное время отключения, мс - 55 Собственное время включения, мс - 60 Устойчивость к воздействию грозового импульса - 190 кВ Цикл АПВ О - 0,3 c – ВО – 20 c – ВО – 20 c - ВО... Степень защиты изделия оболочками, ГОСТ 14254-96 - IР55 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ1 |
|  |  | Фидер №305 ПС 110/6 кВ «Советская» | Установка реклоузера 10 кВ РВА/TEL-10-12,5/630 У1 - 1 шт. - номинальное напряжение, кВ - 10; - наибольшее напряжение, кВ - 12; - номинальный ток, А – 630 - номинальный ток отключения, кА - 12,5 - ток электродинамической стойкости, кА - 32 - ток термической стойкости, Зс, кА - 12,5; - механический ресурс, циклов «ВО» - 30000 - коммутационный ресурс при ном. токе, циклов «ВО» - 30000 - коммутационный ресурс при ном. токе отключения, циклов «ВО» - 100 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ1 |
|  |  | ПС 110/35/6 кВ «Дормаш» | Система мониторинга силового трансформатора 63 МВА Функции системы мониторинга трансформаторов: - контроль теплового состояния трансформатора; - контроль токов и напряжений ВН, СН, НН; - контроль уровня масла; - контроль влагосодержания и газосодержания масла; - контроль текущего номера отпайки РПН; - контроль состояния вводов; - контроль степени старения изоляции и остаточного ресурса трансформатора; - контроль системы охлаждения. Главный модуль (управление другими модулями, сбор данных, связь с оператором): - Датчики вибрации - 4 шт. - Датчики давления - 6 шт. - Датчики тока - 3 шт. - Датчики напряжения - 3 шт. - Датчик влажности - 1 шт. - Датчики температуры - 7 шт. Модуль контроля состояния вводов трансформатора: - Набор датчиков контроля токов проводимости и частичных разрядов. Модуль контроля состояния изоляции методом частичных разрядов: - Датчики частичных разрядов – 15 шт. Модуль контроля состояния РПН: - Датчик положения РПН. - Датчик тока «IFCT-5A». - Комплексный датчик (датчик температуры, датчик вибрации). Дополнительно на трансформаторе установлен анализатор водорода и горючих газов «ИнтеГаз» фирмы INTERA Связь системы мониторинга с компьютером осуществляется по интерфейсу RS-485 |
| 3 | Воронежэнерго | Строительство объектов 10/0,4 кВ в рамках ТП | Столбовые трансформаторные ПС 6(10)/0,4 кВ S = 25 кВА (8 шт.) S = 63 кВА (12 шт.) Номинальное напряжение ВН/НН, кВ - 10/0,4; Наибольшее напряжение на ст. ВН, кВ - 12; Тип – герметичный; Система охлаждения - ONAN (масляный); Регулировка напряжения на стороне ВН - ±2х2,5% (Реечный ПБВ); Ток термической стойкости в течение 1с на стороне ВН, кА – 6,3; Тип высоковольтного и низковольтного вводов – воздушные (изолированные), Уровень звукового давления, не более, дБА – 40; Крепление силового трансформатора на опоре ВЛ 10 кВ - без применения дополнительных подставок (навесное исполнение); Защита от перенапряжений ВН - ОПН в составе трансформатора (на крышке гофробака) |
| 4 | Костромаэнерго | Строительство ВЛИ-0,4 кВ для исполнения договора ТП № 41036336 с ООО СК "Волга-Строй" | Стальная многогранная опора УМз04-7-90: - количество – 2 шт. - высота – 7 м.; - толщина стенки – 4 мм; - изгибающий момент – 11,128 тс*м - оцинкованная; - одноцепная. Фундамент к опоре: ФТ325х8х4000 - количество – 2 шт.; - фундамент трубный; - диаметр трубы – 325 мм; - длина трубы – 4000 мм |
| 5 | Курскэнерго | Реконструкция ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-1 – Садовая» | Стальные многогранные опоры 110 кВ: ПМ 110-4ф, (6 шт.) - высота 31,13 м.; - изгибающий момент 853,2 кН*м ППМ 110-2ф (30 шт.) - высота 30,418 м.; - изгибающий момент 853,2 кН*м |
| 6 | Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ «Черная Слобода» (Стадия «П» ПИР) | РУ ВН – КРУ D 40P, РУ НН – КРУ D12P РЗА: терминалы ТОР 300 АСКУЭ: ARIS – EM СДТУ: ARIS – CS Оборудование РЗА и ТЛМ с поддержкой стандарта МЭК 61850 - шкаф основных и резервных защит Т1 и Т2 (2 шт.). (Автоматика управления выключателем 35 кВ реализована в терминале резервных защит трансформатора) - шкаф с автоматикой регулирования коэффициента трансформации (с мнемосхемой) – 1 шт. Шина процесса по IEC 61850-8-1 Станционная шина по IEC 61850-9-2LE Сбор дискретных сигналов отходящих присоединений на контроллере ARIS C 304 (25 шт., в т.ч. интеграцией РПН трансформаторов) Сбор измерительных сигналов ТТ и ТН (для интеграции аналоговых измерительных цепей дифф. защиты трансформаторов) – УСО (4 шт.) Терминалы защит отходящих присоединений (16 шт.) Сервер телемеханики ARIS-SCADA NTP сервер «Метроном» 600 Телекоммуникационный шкаф связи Резервирование сигналов сети ЛВС Ethernet – по технологии PRP Основные каналы связи по ВОЛС с использованием аппаратуры линейного тракта «ПолиКом-300U-IGTR» Резервный канал связи – малая земная станция спутниковой связи VSAT с интегрированным интерфейсом Ethernet 100 Base-T |
| 7 | Смоленскэнерго | Объекты ТПиР, ИЖС и ТП в сетях 0,4-10 кВ | Столбовые трансформаторные ПС 6(10)/0,4 кВ S = 63 кВА (11 шт.) Номинальное напряжение ВН/НН, кВ - 10/0,4; Наибольшее напряжение на ст. ВН, кВ - 12; Тип – герметичный; Система охлаждения - ONAN (масляный); Регулировка напряжения на стороне ВН - ±2х2,5% (Реечный ПБВ); Ток термической стойкости в течение 1с на стороне ВН, кА – 6,3; Тип высоковольтного и низковольтного вводов – воздушные (изолированные), Уровень звукового давления, не более, дБА – 40; Крепление силового трансформатора на опоре ВЛ 10 кВ - без применения дополнительных подставок (навесное исполнение); Защита от перенапряжений ВН - ОПН в составе трансформатора (на крышке гофробака) |
|  |  | Реконструкция ПС 35 кВ «Успенское» | Вакуумный реклоузер SMART 35 кВ с ТСН – 1 шт. Номинальное напряжение, кВ - 35 Номинальный ток, А - 1250 Номинальный ток отключения, кА - 20 Механический ресурс, ВО - 20000 Коммутационный ресурс: - при номинальном токе, операций «ВО» - 20000 - при номинальном токе отключения, операций «ВО» - 25 Собственное время отключения, мс - 45 Полное время отключения, мс - 55 Собственное время включения, мс - 60 Устойчивость к воздействию грозового импульса - 190 кВ Цикл АПВ О - 0,3 c – ВО – 20 c – ВО – 20 c - ВО... Степень защиты изделия оболочками, ГОСТ 14254-96 - IР55 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ1 |
|  |  | ВЛ-10 кВ №1001/1002 ПС «Заводская» | Установка реклоузера 10 кВ РВА/TEL-10-12,5/630 У1 - 1 шт. - номинальное напряжение, кВ - 10; - наибольшее напряжение, кВ - 12; - номинальный ток, А – 630 - номинальный ток отключения, кА - 12,5 - ток электродинамической стойкости, кА - 32 - ток термической стойкости, Зс, кА - 12,5; - механический ресурс, циклов «ВО» - 30000 - коммутационный ресурс при ном. токе, циклов «ВО» - 30000 - коммутационный ресурс при ном. токе отключения, циклов «ВО» - 100 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ1 |
|  |  | ПС 110 /10 кВ «Ярцево-2» | Оборудование РЗА и ССПИ с поддержкой МЭК 61850 (интеграция в единую станционную шину IEC 61850-8-1) в составе: Шкаф основных и резервных защит силовых трансформаторов и ввода 10 кВ – 2 шт. Шкаф управления и автоматики выключателей 110 кВ, СВ 10 кВ и РПН трансформаторов – 1 шт. Шкаф центральной сигнализации с оборудованием ССПИ – 1 шт. Терминалы защит отходящих присоединений – 19 шт. Дополнительно: - АРМ инженера – релейщика; - цифровой канал передачи информации на верхний уровень диспетчеризации Функционал ССПИ: - сбор и первичная обработка аналоговых и дискретных сигналов с модулей ввода-вывода; - сбор информации с микропроцессорных устройств по цифровым каналам связи; - передача информации на верхние уровни диспетчерского управления; - отображение информации непосредственно на подстанции на АРМ релейщика; - предупредительная и аварийная сигнализация; - регистрация и отображение событий; - непрерывный автоматический контроль состояния и функционирования аппаратуры и программного обеспечения как самой ССПИ, так и устройств нижнего уровня (МП РЗА, связь, измерение); - настройка устройств МП РЗА и сбор осциллограмм, сохранение зарегистрированных осциллограмм в архиве; - помощь персонала в анализе осциллограмм; - информационная емкость до 5000 сигналов; - возможность передачи информации на верхние уровни управления - до 16 направлений; - интеграция до 200 устройств нижнего уровня. Функционал РЗА: - авторизация пользователей (уровни доступа и пароли) - аварийный осциллограф возможность записи до 12 аналоговых каналов и до 64 дискретных сигналов - полный комплект релейной защиты для линий и вводов (стандартные конфигурации) - режимы АПВ и измерения по выбранному классу ТТ и ТН - возможность применения дуговой защиты ячейки (до 3 датчиков) и обмен GOOSE сообщениями между дуговыми защитами разных ячеек, что сокращает время отключения до 10-15 мс. - мониторинг коммутационного аппарата Резервирование: PRP с одним кольцом ЛВС Ethernet |
| 8 | Тамбовэнерго | 35 кВ ПС 35/10 «Горельское» | Вакуумный реклоузер SMART 35 кВ с ТСН – 1 шт. Номинальное напряжение, кВ - 35 Номинальный ток, А - 1250 Номинальный ток отключения, кА - 20 Механический ресурс, ВО - 20000 Коммутационный ресурс: - при номинальном токе, операций «ВО» - 20000 - при номинальном токе отключения, операций «ВО» - 25 Собственное время отключения, мс - 45 Полное время отключения, мс - 55 Собственное время включения, мс - 60 Устойчивость к воздействию грозового импульса - 190 кВ Цикл АПВ О - 0,3 c – ВО – 20 c – ВО – 20 c - ВО... Степень защиты изделия оболочками, ГОСТ 14254-96 - IР55 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ1 |
|  |  | ПС 35/10 кВ «Екатерининская» | Резистивное заземление нейтрали 10 кВ Резистор низкоомный РЗ-10 кВ – 2 шт. Номинальное сопротивление - 50 Ом Номинальная мощность - 667 кВт |
|  |  | ЗТП-10/0,4 кВ №4 Ф № 5(7) ЦРП-1 | Силовой трансформатор с сердечником из аморфной стали – 1 шт. Uном – 10 кВ, Тип трансформатора – ТМГ-СЭЩ-630/10-17, Ном. мощность - 630 кВА, Номинальные напряжения обмоток – 10/0,4 кВ, Схема и группа соединения обмоток - Д/Yн-11, Потери х.х. – 264 Вт, Потери к.з. - 6555 Вт |
| 9 | Тверьэнерго | Объекты ТПиР, ИЖС и ТП в сетях 0,4-10 кВ | Установка реклоузеров 10 кВ РВА/TEL-10-12,5/630 У1 - 9 шт. - номинальное напряжение, кВ - 10; - наибольшее напряжение, кВ - 12; - номинальный ток, А – 630 - номинальный ток отключения, кА - 12,5 - ток электродинамической стойкости, кА - 32 - ток термической стойкости, Зс, кА - 12,5; - механический ресурс, циклов «ВО» - 30000 - коммутационный ресурс при ном. токе, циклов «ВО» - 30000 - коммутационный ресурс при ном. токе отключения, циклов «ВО» - 100 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ1 |
|  |  | ВЛ 110 кВ «Безбородово-Редкино» (стадия ПИР) | Применение стальных многогранных опор 110 кВ ПМ110-4Ф (11902.00.000 МС) – 11 шт. Тип опоры: промежуточная многогранная двухцепная с фланцевым соединением с конструктивно отдельным фундаментом Высота: 31,13 м Вес: 3648 кг. |
|  |  | ВЛ 110 кВ «Лазурная-Заднее Поле» до ПС Лебедево (стадия ПИР) | Применение стальных многогранных опор 110 кВ ПМ110-4Ф (11902.00.000 МС). Uном линии – 110 кВ. Количество установленного оборудования – 48 шт. Тип опоры: промежуточная многогранная двухцепная с фланцевым соединением с конструктивно отдельным фундаментом Высота:31,13 м Вес: 3648 кг. Строительная длина реконструируемого участка – 12,552 км. |
| 10 | Ярэнерго | Объекты ТПиР, ИЖС и ТП в сетях 0,4-10 кВ (Некрасовский РЭС) | Установка реклоузера 10 кВ РВА/TEL-10-12,5/630 У1 - 1 шт. - номинальное напряжение, кВ - 10; - наибольшее напряжение, кВ - 12; - номинальный ток, А – 630 - номинальный ток отключения, кА - 12,5 - ток электродинамической стойкости, кА - 32 - ток термической стойкости, Зс, кА - 12,5; - механический ресурс, циклов «ВО» - 30000 - коммутационный ресурс при ном. токе, циклов «ВО» - 30000 - коммутационный ресурс при ном. токе отключения, циклов «ВО» - 100 климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ1 |
|  |  | ВЛ 35 кВ «Великая», ВЛ 10 кВ № 2 «Волковский» | Комплект индикаторов короткого замыкания ИКЗ-33 МР (в составе: трех индикаторов короткого замыкания ИКЗ-3 и головного модуля БСПИ-3Р) ВЛ 10кВ №2 «Волковский» ПС Левобережная (Рыбинский РЭС) – 3 шт., ВЛ 35кВ Великая – 2 шт. Функции: Типы аварий: - обнаружение межфазных КЗ, ОЗЗ (металлическое); - разделение типа аварий; - определение аварийной фазы Контроль срабатывания: - визуальный (флажок, видимость 300 м); - радиомодуль; Датчик по току – 3 шт.; Датчик по напряжению – 3 шт.; Время реакции на бросок тока – 0,04 с; Время анализа аварии - 0,1÷30 с Пределы порога срабатывания по току - 10÷1000 А Пределы порога срабатывания по напряжению - 1÷35 кВ Пределы порога срабатывания по току при однофазные металлические замыкания на землю - 4÷40 А Дополнительно: - изменение уставок; - журнал событий; - обновление ПО Питание: литиевая АБ – 16 Ач Масса ИКЗ - 0,8 кг Масса БСПИ-3Р - 3 кг |
|  |  | Яргорэлектросеть | Универсальные зарядные станций для электромобилей - 5 шт. Тип разъёма: розетки Mennekes, Schuko, Type2 Номинальное напряжение 230 … 400 V Степень защиты IP44 Номинальный ток 16/32 A Электромобиль «Mitsubishi Outlander PHEV» - 1 шт. Запас хода до 880 км Расход топлива 1,9 л/100 км при движении в комбинированном режиме Штепсель - JEVS G105, CHAdeMO |
|  |  | Объекты ТПиР, ИЖС и ТП в сетях 0,4-10 кВ | Столбовые трансформаторные ПС 6(10)/0,4 кВ S = 63 кВА (3 шт.) Номинальное напряжение ВН/НН, кВ - 10/0,4; Наибольшее напряжение на ст. ВН, кВ - 12; Тип – герметичный; Система охлаждения - ONAN (масляный); Регулировка напряжения на стороне ВН - ±2х2,5% (Реечный ПБВ); Ток термической стойкости в течение 1с на стороне ВН, кА – 6,3; Тип высоковольтного и низковольтного вводов – воздушные (изолированные), Уровень звукового давления, не более, дБА – 40; Крепление силового трансформатора на опоре ВЛ 10 кВ - без применения дополнительных подставок (навесное исполнение); Защита от перенапряжений ВН - ОПН в составе трансформатора (на крышке гофробака) |

Результаты коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате НИОКР:

| Наименование разработки, защищаемой документами исключительного права | Реквизиты документов исключительного права | Реквизиты договора, в рамках которого разработана | Реквизиты лицензионного договора / другая информация об использовании документов исключительного права | Поступившие платежи, млн руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Патент на полезную модель Столбовая трансформаторная подстанция (СТП) | № 99905 от 31.08.2010, № 101278 от 31.08.2010, № 133982 от 30.04.2013, № 146463 от 27.01.2014 | 7700/00051/12 от 11.04.2012 | № 7700/00074/15 от 16.06.2015, № 7700/00150/15 от 21.09.2015, № 7700/00158/15 от 07.10.2015 | Плановое поступление платежа в 2016 году |
| Патент на полезную модель Опора линии электропередач (металлическая, многогранная) | № 138695 от 27.01.2014 | 7700/00193/13 от 04.04.2013 | № 7700/00049/15 от 15.04.2015 № 7700/00068/15 от 02.06.2015 | Плановое поступление платежа в 2016 году |

Перечень вопросов, рассмотренных научно-техническим советом ПАО «Россети» в 2015 году:

| № п/п | Заседание | Рассмотренные вопросы |
| --- | --- | --- |
| Президиум НТС ПАО «Россети» |  |  |
| 1 | 13.03.2015 | 1. Отчет о работе секций Научно-технического совета ОАО «Россети» за 2014 год 2. О концепции создания фонда НИОКР 3. Об утверждении плана работы Научно-технического совета ОАО «Россети» на 2015 год |
| Секция «Технологии и оборудование линий электропередачи» |  |  |
| 2 | 09.04.2015 | 1.Преимущества использования пластически обжатых сталеалюминиевых проводов и грозозащитных тросов при реконструкции и новом строительстве ВЛ 2.Применение на объектах электросетевого комплекса самонесущих неизолированных проводов не распространяющих горение марки СИПн 3. Рассмотрение технического задания на выполнение НИОКР «Разработка типовой конструкции переходного пункта 110 кВ на опоре для соединения ВЛ и КЛ» 4.Рассмотрение плана работы секции «Технологии и оборудование линий электропередачи» на 2015 год |
| 3 | 20.05.2015 | 1.Создание ВТСП КЛ переменного тока длиной 200 м на напряжение 20 кВ с током 1500 Аи установка в опытно-промышленную эксплуатацию на выбранном объекте 2.Токовые вводы, концевые и соединительные муфты для ВТСП линий электропередачи 3.Компактные гибкие сильноточные ВТСП кабели и токопроводы для передачи мощности на короткие расстояния |
| Секция «Технологии и оборудование подстанций» |  |  |
| 4 | 18.03.2015 | 1.Разработка и изготовление опытно-промышленного образца фазоповоротного устройства для выбранного объекта ЕНЭС 2.Разработка общих технических требований и типовых технических решений к типовой системе мониторинга и диагностики 3.О плане работы секции «Технологии и оборудование подстанций» |
| 5 | 29.04.2015 | 1.Контроль изоляции силовых трансформаторов в полевых условиях на основе системы мониторинга ЧР 2.Разработка регламента эксплуатации силовых трансформаторов, выработавших нормативный срок службы 3.Разработка и изготовление опытного образца силового элегазового трансформатора на 220 кВ мощностью 63 МВА 4. Разработка методики оценки технического состояния пофазноизолированных литых токопроводов на основе измерения и локализации частичных разрядов, исследование напряженности магнитных полей и разработка рекомендаций по прокладке и обслуживанию многоамперных ТПЛ (токопроводов литых) 5. Технические требования ОАО «Россети» для реакторов управляемых однофзных масляных серии РУОМ на напряжение 6 – 10 кВ |
| 6 | 10.06.2015 | 1.Резистивные сверхпроводящие ограничители тока короткого замыкания 2.Разработка и изготовление опытного образца тренсформаторно-резонансного токоограничивающего устройства с полупроводниковым коммутатором (ТОУ-ТРТ) для ЛЭП 110 кВ 3.Модульные подстанции заводского изготовления на базе КРУЭ – технические решения и оценка эффективности |
| 7 | 24.07.2015 | О рассмотрении технических требований ПАО «Россети» для реакторов управляемых однофзных масляных серии РУОМ на напряжение 6 – 10 кВ |
| 8 | 12.08.2015 | Федеральный испытательный центр. Основные технические решения |
| 9 | 23.09.2015 | 1. Разработка противопожарной защиты трансформаторов с использованием технологии тонкораспыленной воды 2. Комплексный подход к повышению надежности силовых трансформаторов при коротких замыканиях 3. Рассмотрение результатов внедрения технологии обработки электрических контактных поверхностей с применением галлиевых сплавов |
| Секция «Управление режимами, автоматизация и применение автоматического управления в электрических сетях» |  |  |
| 10 | 02.07.2015 | 1. Разработка контроллера присоединений цифровой подстанции с поддержкой МЭК 61850 на отечественной программно-аппаратной платформе 2. Разработка коммутатора шины процесса цифровой подстанции с поддержкой МЭК 61850 на отечественной программно-аппаратной платформе |
| Секция «Стратегические и общесистемные вопросы и проблемы функционирования и развития электрических сетей» |  |  |
| 11 | 28.04.2015 | 1. О концепции использования новых методов пространственного анализа сетевых систем для планирования территориального развития и сравнительного анализа электросетей 2.Рассмотрение результатов НИР «Разработка методики мониторинга электропотребления регионального электротехнического комплекса» 3. Рассмотрение тематик НИОКР «Применение синхронизированных векторных измерений для управления ЕНЭС», «Разработка методик и математического обеспечения по расчету режимов энергораспределения и локализации коммерческих потерь электроэнергии» |