“УТВЕРЖДАЮ”

Первый Заместитель директора-

- Главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

_______________________

В.В. Мордыкин

«24»  апреля    2019г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Система наружного холодного водоснабжения, системы внутреннего холодного, горячего водоснабжения и водоотведения Темкинского РЭС»

| Номер осн. средства | Инв. номер | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- |
| 10000826 | 362630700 | Здание производственной базы Темкинского РЭС |
| 10001055 | 360029400 | Здание ОПУ ПС Темкино |
| 10001517 | 10001517-00 | Здание гаража Темкинского РЭС |

- Общие положения.

  - Устройство системы наружного холодного водоснабжения, систем внутреннего холодного, горячего водоснабжения и водоотведения должны производиться в полном соответствии с проектом «Система наружного холодного водоснабжения, системы внутреннего холодного, горячего водоснабжения и водоотведения Темкинского РЭС», выполненным   ООО «Энергосервис». Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и проектной организацией ООО «Энергосервис» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупки на выполнение данного вида работ.

  - Все оборудование, строительные материалы, кабельно-проводниковая продукция поставляется Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем закупки.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Устройство системы наружного холодного водоснабжения, систем внутреннего холодного, горячего водоснабжения и водоотведения  производится на территории, расположенной в

| Область | Район | Город | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Темкинский | с. Темкино | ул.Энергетиков |

- Основание для реконструкции.

- инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 2018-2022 год (СМ-2571, номер проекта 234).

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ред. от 25.12.2018 г.);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК 20/13-02/2018;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018;

- Руководство «Проверка готовности подрядных организаций к выполнению договоров подряда на объектах электросетевого комплекса                 ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/03-02/2018;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-02/2018;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ», РК БП 20/12-02/2018;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность реконструкции.

Выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики.

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктивно-строительные решения |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | м2 | 27,3 |
|  | Разборка покрытий дощатых полов | м2 | 78 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 5,1 |
|  | Разборка деревянных перегородок и обшивки стен из ДВП и реек | м2 | 53,6 |
|  | Разборка деревянных дверных заполнений | м2 | 2,64 |
| Строительные работы |  |  |  |
|  | Пробивка проемов в кирпичных стенах | м3 | 0,89 |
|  | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки | м3 | 2,66 |
|  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4м | м2 | 48,9 |
|  | Монтаж перекрытия из сэндвич-панелей | м2 | 15,2 |
|  | Укладка перемычек массой до 0,3т | шт. | 13 |
|  | Установка швеллера | т | 0,0584 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: откидных, поворотно-откидных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | м2 | 7,78 |
|  | Установка дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 11 |
|  | Устройство подвесных потолков кассетного типа по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 73,79 |
|  | Устройство подвесных потолков из пластика | м2 | 9,2 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей известковым раствором стен из ячеистых блоков | м2 | 17,8 |
|  | Штукатурка внутренних кирпичных стен цементно-известковым раствором простая | м2 | 276,2 |
|  | Штукатурка поверхности плоских оконных и дверных откосов по камню и бетону | м2 | 9,75 |
|  | Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | м2 | 294 |
|  | Простая окраска стен, подготовленных под окраску, по штукатурке и сборным конструкциям поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 61,6 |
|  | Простая окраска стен, подготовленных под окраску, по штукатурке и сборным конструкциям масляными составами | м2 | 74,6 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, откосов на цементном растворе с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 61,1 |
|  | Оклейка тиснеными и плотными обоями стен по монолитной штукатурке и бетону | м2 | 42,4 |
|  | Облицовка стен панелями МДФ по деревянной обрешетке | м2 | 54,3 |
| Полы |  |  |  |
| ТИП 1 |  |  |  |
| 25. | Устройство стяжек цементных толщ. 20мм | м2 | 38,9 |
| 26. | Устройство покрытий полов из плиток керамических на битумной мастике | м2 | 38,9 |
| ТИП 2 |  |  |  |
| 27. | Устройство теплоизоляции из экструдированного пенополистирола | м2 | 5,8 |
| 28. | Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике в 2 слоя | м2 | 5,8 |
| 29. | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | м2 | 5,8 |
| 30. | Устройство покрытий полов из плиток керамических на битумной мастике | м2 | 5,8 |
| ТИП 3,4 |  |  |  |
| 31. | Устройство стяжек цементных толщ. 20мм | м2 | 43,85 |
| 32. | Устройство покрытия из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 43,85 |
| Санузел административного здания |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 33. | Устройство стяжек цементных толщ. 20мм | м2 | 5,1 |
| 34. | Устройство покрытий полов из плиток керамических на битумной мастике | м2 | 5,1 |
| Потолок и стены |  |  |  |
| 35. | Устройство подвесного потолка из пластика | м2 | 5,1 |
| 36. | Перетирка штукатурки внутренних помещений | м2 | 15,29 |
| 37. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 15,29 |
| 38. | Гладкая облицовка стен, столбов, откосов на цементном растворе с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 6,72 |
| 39. | Простая окраска стен, подготовленных под окраску, водоэмульсионными составами | м2 | 5,1 |
| Внутренние сети водопровода и канализации |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |
| Водопровод холодной воды |  |  |  |
| 40. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм | м | 3 |
| 41. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм | м | 2 |
| 42. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20мм | м | 23 |
| 43. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25мм | м | 1,5 |
| 44. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32мм | м | 20 |
| 45. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 40мм | м | 40 |
| 46. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм | шт. | 3 |
| 47. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм | шт. | 3 |
| 48. | Установка кранов поливочных диам.25мм | шт. | 2 |
| 49. | Установка счетчиков (водомеров) диам.до 40мм | шт. | 2 |
| 50. | Установка манометров с трехходовым краном | компл. | 1 |
| 51. | Установка фильтров диам.32мм | шт. | 1 |
| 52. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.40мм | 1врезка | 1 |
| 53. | Гидравлическое испытание трубопроводов системы водоснабжения | м | 86,5 |
| 54. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,73 |
| 55. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 | м2 | 1,2 |
| 56. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука и вспененного полиэтилена (трубками) | м | 55 |
| Водопровод горячей воды |  |  |  |
| 57. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20мм | м | 4 |
| Канализация бытовая |  |  |  |
| 58. | Прокладка трубопроводов канализации из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50мм | м | 8 |
| 59. | Прокладка трубопроводов канализации из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110мм | м | 37 |
| Сантехнические приборы |  |  |  |
| 60. | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 2 |
| 61. | Установка умывальников одиночных керамических с впуском латунным и сифоном бутылочным с подводкой горячей и холодной воды | компл. | 4 |
| 62. | Установка моек на одно отделение | компл. | 1 |
| 63. | Установка смесителей | шт. | 6 |
| 64. | Установка трапов диам.50мм | шт. | 2 |
| 65. | Установка нагревателей индивидуальных | компл. | 5 |
| Вентиляция |  |  |  |
| 66. | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н толщ.0,5мм, диаметром до 200мм | м2 | 4,6 |
| 67. | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглые диам. шахты 200мм | шт. | 1 |
| 68. | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5м2 | шт. | 3 |
| 69. | Установка диффузора | шт. | 4 |
| 70. | Установка вентиляторов канальных массой до 0,025т | шт. | 1 |
| 71. | Установка лючков питометражных | шт. | 2 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 72. | Монтаж симисторного регулятора скорости | шт. | 1 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 73. | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | сеть | 1 |
| 74. | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до №5 | 1 устр-во | 1 |
| 75. | Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха | 1 устр-во | 1 |
| Внутренние сети электроснабжения |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
| Питающая распределительная сеть |  |  |  |
| 76. | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100мм | шт. | 1 |
| 77. | Монтаж трехфазных счетчиков, устанавливаемых на готовом основании | шт. | 1 |
| 78. | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600мм | шт. | 1 |
| 79. | Монтаж датчика температуры, устанавливаемого на фланцевых соединениях, масса до 1,5кг | шт. | 2 |
| 80. | Монтаж печи электронагревательной | шт. | 7 |
| 81. | Прокладка гофрированной трубы по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметром до 25мм | м | 15 |
| 82. | Затягивание провода в проложенные трубы, суммарное сечение до 6мм2 | м | 15 |
| 83. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20см2 | м | 101 |
| 84. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5мм2 | шт. | 28 |
| 85. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6мм2 | шт. | 20 |
| 86. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16мм2 | шт. | 10 |
| 87. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35мм2 | шт. | 10 |
| Уравнивание потенциалов |  |  |  |
| 88. | Монтаж медных шин сечением до 250мм2 | м | 1,5 |
| 89. | Прокладка кабеля двух-четырехжильного (ВВГнг) сечением жилы до 16мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 15 |
| 90. | Затягивание провода в проложенные трубы, суммарное сечение до 6мм2 | м | 30 |
| 91. | Монтаж трубы ПВХ гофрированной по установленным конструкциям диам. до 25мм | м | 30 |
| 92. | Монтаж вертикального заземлителя из круглой стали диам. 16мм | шт. | 3 |
| 93. | Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным конструкциям из полосовой стали сечением 160мм2 | м | 20 |
| Осветительная и розеточная сеть |  |  |  |
| 94. | Монтаж осветительных щитков, устанавливаемых на стене, болтами на конструкции, массой щитка до 6кг | шт. | 1 |
| 95. | Монтаж в корпусе осветительного щита автоматических выключателей на ток до 25А | шт. | 5 |
| 96. | Монтаж осветительных щитков, устанавливаемых на стене, болтами на конструкции, массой щитка до 15кг | шт. | 1 |
| 97. | Монтаж в корпусе осветительного щита автоматических выключателей на ток до 25А | шт. | 14 |
| 98. | Монтаж в корпусе осветительного щита автоматических выключателей на ток до 100А | шт. | 1 |
| 99. | Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, количество ламп до 2 | шт. | 6 |
| 100. | Монтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемых на закладных деталях, количество ламп до 4 | шт. | 7 |
| 101. | Монтаж светильников в подвесных потолках с лампой накаливания | шт. | 1 |
| 102. | Монтаж светильников потолочных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповых | шт. | 4 |
| 103. | Монтаж штепсельных розеток | шт. | 27 |
| 104. | Монтаж выключателей | шт. | 8 |
| 105. | Прокладка гофрированной ПВХ трубы по установленным конструкциям, диам. до 25мм | м | 246 |
| 106. | Затягивание провода в проложенные трубы, суммарное сечение до 6мм2 | м | 148 |
| 107. | Затягивание провода в проложенные трубы, суммарное сечение до 16мм2 | м | 98 |
| 108. | Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку в бороздах | м | 178 |
| 109. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20см2 | м | 178 |
| 110. | Монтаж ящика для трубных проводок протяжного или коробки размером до 200х200мм | шт. | 52 |
| Наружные сети электроснабжения |  |  |  |
| 111. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 1 |
| 112. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2,2 |
| 113. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 2 |
| 114. | Устройство покрытия толщ. 6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 | м2 | 10 |
| 115. | Устройство покрытия толщ. 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 | м2 | 10 |
| 116. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 19,17 |
| 116. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 12,78 |
| 117. | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | канал-км | 0,12 |
| 118. | Планировка участка под озеленение вручную | м2 | 61 |
| 119. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15см вручную | м2 | 61 |
| 120. | Посев газонов партерных , мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 61 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 121. | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 71 |
| 122. | Монтаж кабеля до 35кВ в готовых траншеях без покрытий, массой 1м до 1кг | м | 59 |
| 123. | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля | м | 59 |
| 124. | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами диаметром до 25мм | м | 4 |
| 125. | Прокладка ПВХ трубы по установленным конструкциям по потолкам диаметромдо 25мм | м | 15 |
| 126. | Монтаж кабеля до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, массой 1м кабеля до 1кг | м | 31 |
| 127. | Монтаж кабеля до 35кВ с креплением накладными скобами, массой 1м кабеля до 1кг | м | 6 |
| 128. | Заделка концевая сухая для кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35мм2 | шт. | 2 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 129. | Испытание кабеля силового длиной до 500м напряжением до 1 кВ | 1 исп. | 1 |
| 130. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1линия | 1 |
| Сети хозяйственно-питьевого водопровода |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| 131. | Разработка грунта в отвал экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 2 | м3 | 936 |
| 132. | Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах после механизированной разработки, группа грунтов 2 | м3 | 29 |
| 133. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 936 |
| 134. | Уплотнение грунта пневмотрамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 936 |
| 135. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 | 29 |
| Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный |  |  |  |
| 136. | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50мм | шт. | 3 |
| 137. | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50мм | шт. | 2 |
| 138. | Установка полиэтиленовых тройников | шт. | 3 |
| 139. | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт. | 26 |
| 140. | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50мм | шт. | 7 |
| 141. | Установка вантузов одинарных ВМТ-50 | шт. | 1 |
| 142. | Укладка футляра из стальных электросварных труб D244x3 | км | 0,0285 |
| 143. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50мм | км | 0,621 |
| 144. | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50мм | шт. | 1 |
| 145. | Промывка с дезинфекцией трубопроводов | км | 0,621 |
| 146. | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 4,41 |
| 147. | Устройство бетонных упоров | м3 | 0,15 |
| Наружные сети канализации |  |  |  |
| 148. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5-063м3, группа грунтов 2 | м3 | 8 |
| 149. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т на расстояние до 3км, 1 класс груза | т | 11,2 |
| 150. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | м3 | 8 |
| 151. | Разработка грунта в отвал экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5-0,63м3, группа грунтов 2 | м3 | 154 |
| 152. | Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах после механизированной разработки, группа грунтов 2 | м3 | 4 |
| 153. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 154 |
| 154. | Уплотнение грунта пневмотрамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 154 |
| 155. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | м3 | 4 |
| Канализация |  |  |  |
| 156. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150мм | км | 0,13 |
| 157. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм | км | 0,06 |
| 158. | Устройство фильтрующего гравийного основания | м3 | 17 |
| 159. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 30 |
| 160. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | врезка | 1 |
| 161. | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диам. 1м в сухих грунтах | м3 | 2,48 |
| 162. | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков в сооружениях | м3 | 1,8 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 163. | Монтаж оборудования на открытой площадке(станция биологической очистки сточных вод), масса оборудования 0,5т | шт. | 1 |

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и материалы |  |  |
|  | Канальный вентилятор СК 160В (N=0,071кВт, n=2410об/мин, 1фаз) | 1 шт. |
|  | Семисторный регулятор скорости VRS 1.5U | 1 шт. |
|  | Счетчик холодной воды Ду 20, марка ВСХ 20 | 1 шт. |
|  | Манометр, показывающий пределы 0-0,6amu МПЧ-У-0,6 | 1 шт. |
|  | Счетчик холодной воды Ду 15, марка ВСХ 15 | 1 шт. |
|  | Водонагреватель ТЕРМЕКС Hit H5-U V=5л U=220B N=1.5кВт | 4 шт. |
|  | Водонагреватель ТЕРМЕКС V=100л U=220B N=2.0кВт | 1 шт. |
|  | Щиток осветительный групповой 380/220В в составе: |  |
|  | корпус навесной пластиковый ЩРН-П-10 IP40 | 1шт. |
|  | выключатель ввода 380В, Iн=16А, ВА47-63-3р-16А х.С | 1шт. |
|  | выключатель отх.линии 220В, Iн=10А, ВА47-63-1р-10А х.С | 1шт. |
|  | Щиток осветительный групповой 380/220В в составе: |  |
|  | корпус навесной пластиковый ЩРН-П-36 IP40 | 1 шт. |
|  | выключатель ввода 380В, Iн=50А, ВА47-63-3р-50А х.С | 1 шт. |
|  | автомат дифференцированный 2-полюсн, Iн=16A, Icp=30 мА, ABДТ-63 16А 30мА | 12 шт. |
|  | автомат дифференцированный 2-полюсн, Iн=20A, Icp=30 мА, ABДТ-63 20А 30мА | 2 шт. |
|  | Устройство вводно-распределительное ВРУ-01С-200-324УХЛ4 | 1 шт. |
|  | Счетчик электроэнергии 380В; 5-7,5А; кл.точн. – 1 «Меркурий 230 АР-03CL» | 1 шт. |
|  | Датчик температуры +15 ÷ +25̊С ДТКБ-45 | 2 шт. |
|  | Ящик управления (2фидера) 380В, Iн=16A, Я5115-3274 УХЛ4: | 2 шт. |
|  | пускатель магнитный ПМ12-010-200; 380В | 2шт. |
|  | реле тепловое РТТ-5:Iтр=5,0А (для 1-КМ1); Iтр=8,5А (для 2-КМ1)(входит в ПМ12) | 2шт. |
|  | переключатель ПКУ3-14С-2001 У3 | 2шт. |
|  | арматура АМЕ-325-221; лампа белая | 2шт. |
|  | кнопка КЕ-011 У3 исп.2, толк. красный | 2шт. |
|  | кнопка КЕ-011 У3 исп.2, толк. черный | 2шт. |
|  | Печь электронагревательная ПЭТ-4 | 7шт. |
|  | Станция биологической очистки сточных вод ЛОС-8 Long Пр* «ЭКОЛОС» | 1компл. |
|  | в комплект входит насосный агрегат мощностью 0,3вТ |  |

- Описание основных объемов работ по реконструкции.

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом.

  - Строительно-монтажные работы полном проектном объеме.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительно-монтажные работы выполняются в полном соответствии с проектом ООО «Энергосервис».

  - Подрядчик должен предоставить календарный план-график выполнения работ с указанием объекта и объема выполняемых на нем работ. Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение графика работ (ремонтов) и компенсацию убытков, понесенных филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»  из-за грубых нарушений правил и норм охраны труда, вызвавших отстранение бригады от работы, отказ от дальнейшего допуска бригады, корректировку сроков графика работ (ремонтов).

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и выполняются за счет Подрядчика.

Карты заказа на поставляемое оборудование должны быть согласованы с заказчиком до организации закупки.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди реконструкции.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

Подрядная организация несёт ответственность за невыполнение персоналом подрядчика нормативных требований по охране труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка.

  - Работы по организации системы наружного холодного водоснабжения, системы внутреннего холодного, горячего водоснабжения и водоотведения Темкинского РЭС должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, наличие в штате подрядной организации, направляющей своих работников для выполнения работ на электросетевых объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» квалифицированного персонала, обладающего необходимыми правами для организации и производства работ в действующих электроустановках (для командированного персонала обязательно наличие персонала, обладающего правом выдачи нарядов-допусков, распоряжений, быть ответственным руководителем работ, производителем работ (наблюдающим).

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе реконструкции Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и проектной организацией ООО «Энергострой» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта) и выполняются за счет Подрядчика.

  - Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

  - Весь строительный и бытовой мусор, образующийся в ходе выполнения работ, демонтированные электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком автотранспортом самостоятельно за счет собственных средств на свалку промышленных отходов. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом, подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Все демонтированные в ходе выполнения работ электромонтажные и строительные изделия, материалы и оборудование, пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), вывозятся Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств на площадку складирования филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и передаются Заказчику с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

  - Подрядчик обязан подготовить комплект исполнительной документации в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008г. №212 для предъявления в надзорные органы и передать Заказчику в установленные понедельным сетевым графиком сроки.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в реконструкции, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Представители филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» имеют право контролировать соблюдение персоналом подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности и т.п. на рабочих местах подрядчика и принимать меры по пресечению нарушений вплоть до отстранения от работы бригад или отдельных лиц.

  - Представители проектной организации ООО «Энергострой» вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий в соответствии действующим законодательством и НТД ПАО «МРСК Центра».

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Оборудование и материалы для выполнения работ.

Комплектацию работ всем оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения работ осуществляет Подрядчик согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства.

Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), с датой производства не превышающей 1 год к моменту окончания выполнения работ.

- Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Реконструкцию выполнить в период: начало – с момента подписания договора, окончание - не позднее 29.11.2019г.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию реконструируемых объектов не менее 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Начальник УТР                                                                                                О. Ю. Докутович

Заместитель главного инженера

по управлению производственными активами

и развитию                                                                                                          С.Ю. Тарабукин

Начальник УКС                                                                                                    С. В. Гомонюк

Согласовано:

Заместитель директора

по капитальному строительству                                                                       О. А. Широков

Исп. Минченкова Л.С.

(13-43)