Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и.о. заместителя генерального директора по корпоративным и технологическим АСУ ПАО «Россети Центр» __________________ К.С. Михайленко «___»______________ 2023 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» __________________ С.А. Скоробреха «___» __________________ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2э_31_312

на оказание услуг по обслуживанию АТС и пультов диспетчерской связи

для филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

на 8 листах

| # СОГЛАСОВАНО: # Заместитель начальника департамента # развития и эксплуатации автоматизированных # систем диспетчерского управления # ПАО «Россети Центр» # _______________А. А. Бритько # «___»______________ 2023 г. |  | СОГЛАСОВАНО: # Начальник департамента # корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» ______________ В.В. Недосеков «___» ______________ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

Белгород 2023г.

Содержание

1.	Общие сведения о документе	3

2.	Сроки начала и окончания услуг:	3

3.	Финансирование услуг	3

4.	Требования к Исполнителю	3

5.	Требования к содержанию услуг	3

6.	Спецификация услуг	4

7.	Приоритеты запросов Заказчика при возникновении проблем в работе системы.	5

8.	Сроки реакции и решения проблем	5

10.	Перечень систем Заказчика.	6

10.1.	Системы и приложения:	6

10.2.	Спецификация систем Заказчика:	6

10.3.	Спецификация резервных элементов оборудования:	7

11.	Стоимость и оплата оказанных услуг	7

- Общие сведения о документе

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на заключение договора об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования диспетчерской телефонной сети связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» (далее – Заказчик).

Заказчик:

  - ПАО «Россети Центр»

  - Место нахождения юридического лица:

  - 119017, Россия, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.15

  - ИНН 6901067107, КПП 673102001

  - ОКПО: 75720657

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42.

ИНН 6901067107/ КПП 312302001

Р/сч 40702810107000008158 в филиале №8592

публичного акционерного общества

«Сбербанк России» - Белгородское отделение

БИК 041403633,

К/сч 30101810100000000633

- Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

- Основная цель: выбор исполнителя для заключения договора об оказании услуг по техническому обслуживанию оборудования АТС и диспетчерской телефонной сети связи для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

- Сроки начала и окончания услуг:

Начало оказания услуг: с момента заключения договора

Срок оказания услуг: в течение 24 месяцев с момента заключения договора

- Финансирование услуг

Выполняется на основании статьи № 2.1 «ФИЛ_С/С_Услуги по тех. обсл. и ремонту обор. (экспл)» БП 2023 ПЗ 2023г.

- Требования к Исполнителю

Требования к исполнителю указаны в конкурсной документации.

- Требования к содержанию услуг (Требование к количеству специалистов)

Исходя из цели и задач, определены специальные требования к содержанию услуг:

- услуги должны предоставляться квалифицированными специалистами, имеющими сертификаты производителя оборудования: «Certified Implementation Specialist ACIS-Avaya Communication Server 1000 for Avaya Aura» и «Certified Support Specialist ACSS-Avaya Communication Server 1000 for Avaya Aura».

- Требование к количеству специалистов: минимально приемлемое 1 (один) человек. Специалисты должны иметь сертификаты производителя оборудования: «Certified Implementation Specialist ACIS-Avaya Communication Server 1000 for Avaya Aura» и «Certified Support Specialist ACSS-Avaya Communication Server 1000 for Avaya Aura»

- в случае возникновения проблем в работе системы замена неисправных элементов оборудования и элементов, работающих в ненормальном режиме, режиме «сбой» и т.д., выполняется Исполнителем. Перечень элементов оборудования - согласно п. 10.3 настоящего технического задания.

- приём заявок на предоставление услуг должен выполнятся с использованием выделенного бесплатного телефонного номера для оказания круглосуточных консультаций в рамках предоставления услуг согласно разделу 6 настоящего технического задания.

Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Договору на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за качество и сроки оказания Услуг третьими лицами по Договору возлагается на Исполнителя.

- Спецификация услуг

| Наименование услуги | Детализация |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Техническая поддержка Уровень услуги «Рабочее время» | - Тестирование работы оборудования и программного обеспечения, диагностика проблем в режиме дистанционного управления. - Администрирование и настройка оборудования и систем (абонентские порты, маршрутизация вызовов и прочее) - Настройка и перенастройка программного обеспечения в случае сбоев, в режиме дистанционного управления. - В случае необходимости, выезд на объект Заказчика для решения проблемы (не более 4-х раз в год). Выезд в г.Белгород обеспечивает Исполнитель, доставку из г.Белгорода до объекта Заказчика обеспечивает Заказчик. |
| - Аварийная поддержка. Уровень услуги «Круглосуточно» | - Настройка и перенастройка программного обеспечения устранения сбоев в работе или выхода из строя оборудования, в режиме дистанционного управления. - В случае возникновения проблемы определения приоритетов «Критический» и «Высокий», для решения вопроса Заказчик может связываться с дежурным специалистом Исполнителя. |
| - Консультационные Услуги Уровень услуги «Рабочее время» | - Консультации по вопросам функционирования системы, эксплуатации оборудования и программного обеспечения, решению проблемы в режиме «горячей линии»; - Консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей систем; - Обеспечение Заказчика специализированной технической документацией производителя оборудования и её обновлениями по сопровождаемым системам. |
| - Профилактические работы | - Проведение регулярных ежемесячных профилактических работ в режиме дистанционного управления с целью предупреждения возможных сбоев в работе систем. - Настройка и перенастройка программного обеспечения в профилактических целях, в режиме дистанционного управления. - Резервное копирование программной конфигурации систем. |
| - Предоставление резервных элементов оборудования. Срок отправки элементов оборудования заказчику - следующий рабочий день с момента возникновения проблем в работе системы и получения заявки от Заказчика | - Предоставление Заказчику зарезервированного оборудования взамен вышедшего из строя на срок до 6 (шести) месяцев. |

- Приоритеты запросов Заказчика при возникновении проблем в работе системы.

| Приоритет | Описание Проблемы |
| --- | --- |
| Критический | Неисправности серьезно влияют на функционирование систем и требуют незамедлительных корректирующих действий. Пользователи не могут использовать критичные для ведения бизнеса сервисы. В том числе: - полный отказ системы; - невозможность установления (обработки) внешних входящих и исходящих соединений; - частичный отказ системы, в результате которого выведены из обслуживания более 25% абонентских портов; - полный отказ системы энергоснабжения или аккумуляторного питания; - частая инициализация системы (4 и более раз в день); - повторяющаяся произвольная перезагрузка системы (1 и более раз в день); - невозможность восстановления работоспособности системы после ее инициализации или перезагрузки. |
| Высокий | Ухудшение характеристик работы системы, существенно влияющих на качество обслуживания пользователей, либо значительное снижение эффективности управления или эксплуатации. Пользователи не могут использовать важные сервисы для ведения бизнеса, в результате чего создаются значительные неудобства. В том числе: - выход из строя одного из процессоров в резервированной системе; - самопроизвольная инициализация системы до 4 раз в сутки; - частичное отсутствие входящей и исходящей связи; - отказ одного из дополнительных интегрированных приложений (голосовая почта, DECT и т.п.). |
| Средний | Неисправности не оказывают значительного влияния на сервисы. В том числе: - неработоспособность отдельных телефонов; - программные или аппаратные неисправности, не влияющие на качество обслуживания пользователей в целом. |
| Низкий | Сбои в работе системы, которые существенно не влияют на обслуживание пользователей или управление системой. |

- Сроки реакции и решения проблем

| Приоритет | Доступность Услуги | Срок реакции | Срок решения проблемы дистанционно | Срок выезда на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критический | Круглосуточно (7х24) | 1 час | 2 часа для 95% Запросов | 4 часа |
| Высокий | Круглосуточно (7х24) | 2 часа | 4 часа для 95% Запросов | По согласованию Сторон |
| Средний | Рабочие Часы (5х8) | В течение 1 Рабочего Дня | 5 Рабочих Дней для 90% Запросов | По согласованию Сторон |
| Низкий | Рабочие Часы (5х8) | В течение 2 Рабочих Дней | 10 Рабочих Дней для 90% Запросов | По согласованию Сторон |

- Сроки регистрации и выполнения Исполнителем запросов на администрирование настроек.

| Способ выполнения запроса | Срок регистрации запроса | Срок выполнения запроса |
| --- | --- | --- |
| В режиме дистанционного управления | 1 рабочий час от времени подачи заявки | 2 рабочих часа от времени подачи заявки |

- Перечень систем Заказчика.

- Системы и приложения:

- УПАТС Meridian 1 Opt 11C Rls 4.5

- УПАТС Communication Server 1000MG Rls 5.

- Интегрированные приложения УПАТС Communication Server 1000:

- Микросотовая связь стандарта DECT

- Система универсальной  почты Call Pilot

- Система воспроизведения сообщений MIRAN

- Система управления вызовами (Integrated Call Director).

- Contact center (NCCS 6.0, ССТ, CCMS).

- Media Processing Server 500.

- Система регистрации разговоров CRQM.

- Система диспетчерских пультов «Dispatcher».

- Спецификация систем Заказчика:

| № п/п | Тип оборудования | Состав оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | УПАТС CS1000MG Rls: 5; Site ID: 258804915 Производитель: NORTEL (AVAYA) | 720 цифровых, 168 аналоговых абонентских портов; 224 IP абонентов; 112 DECT абонентов; 2-х пр. СЛ – 24 шт. 38 цифровых потоков Е1 EDSS-1; подсистемы MIRAN, MIPCD |
| 2 | УПАТС Meridian 1 Option 11C Rls: 4.5w Advanced Call Centre Site ID: 10267828 Производитель: NORTEL (AVAYA) | 72 абонентских порта; 4 цифровых потоков Е1 EDSS-1; подсистема MIRAN, CallPilot. |
| 3 | Контакт-центр Rls: NCC 6.0 Производитель: NORTEL (AVAYA) | Лицензий операторов/супервизоров: 60 |
| 4 | Система диспетчерской связи «Dispatcher» Производитель: АО “Белтел» | 3 сервера (Dispatcher, CCT, CRQM) 4 сенсорных консоли 17", 4 ПК. 560 линий диспетчерской связи. |
| 5 | Система IVR MPS500 Производитель: NORTEL (AVAYA) | 2 цифровых потока Е1 EDSS-1 |

- Спецификация резервных элементов оборудования:

| № | Элементы Оборудования | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блоки питания/ Power Supply Option 11C Cabinet AC/DC 220Vac | NTDK70BB |
| 2 | Элементы процессорного Оборудования | NTDK20KAE5 |
| 3 | Платы для подключения соединительных линий ISDN PRI /BRI | NTBK51AA |
| 4 | Плата цифровых абонентов/ Digital line card | NT8D02GA |
| 5 | Плата аналоговых абонентов/ EXT. M.W.L. | NT8D09CA |
| 6 | Плата универсальных транков/ Card 8-port Extended Universal CO Trunk XUT | NT8D14CA |
| 7 | Плата клок контроллера / 2.0 MB C.C. DAUGHTER BOARD | NTAK20BD |
| 8 | Плата аналоговых соединительных линий/ XFCOT Generic Non PPM | NTCK16BE |
| 9 | Дочерняя плата/ Opt11C/CS1000M Software Daughter-board Release 4.5 | NTSK40AC |
| 10 | E1 2.0 Mbit Dual DTI/PRI Pack (DDP2) | NT5D97ADE5 |
| 11 | Блок питания периф. Оборудования / Supply DC IPE Module Power PEPS-DC | NT6D40BA |
| 12 | Блок питания общего оборудования/ Supply DC Power cCNE cCEPS-DC | NT6D41CA |
| 13 | Генератор/ DC Ringing Generator | NT6D42CC |
| 14 | Платы аналоговых абонентских портов/ EXT. M.W.L. | NT8D09CA |
| 15 | Платы цифровых абонентских портов/ Digital line card | NT8D02GA |
| 16 | Плата cPCI/ Card cPCI System Utility | NT4N48BA |
| 17 | Процессор/ Pack CP-PII 256 MBs | NT4N64AA |
| 18 | Многоцелевая плата последовательных портов/ Multy Purpose Serial (MSDL) | NT6D80AB |
| 19 | Плата суперпетли / Superloop Network Pack | NT8D04BA |
| 20 | Плата универсальных СО-транков / Card 8-port Extended Universal CO Trunk XUT | NT8D14CA |
| 21 | Плата 2-х цифровых потоков DTI (E1) CS DTI 2Mb | NTCG01AA |
| 22 | Плата аналоговых соединительных линий/ XFCOT Generic Non PPM | NTCK16BE |
| 23 | Плата DECT/ DMC-8 DECT Mobility Card | NTCW00AC |
| 24 | Плата FIJI/ Pack Fibre Junctor FIJI | NTRB33AD |
| 25 | Плата CNI/ Pack 3-Port Core to Network Interface CNI-3 | NTRB34AB |
| 26 | Плата периферийной сигнализации/ Periferal Signalling Card | QPC43R |
| 27 | Плата 3РЕ / 3 Port Extended Pack | QPC441F |
| 28 | Плата центрального процессора CPPM (CS/SS) | NTDW66AAE5 |
| 30 | ПК для диспетчера (система «Dispatcher») | ---- |
| 31 | Сервер диспетчерских пультов (система «Dispatcher») | ---- |
| 32 | Монитор диспетчера (система «Dispatcher») | ---- |
| 33 | Сервер CCT | ---- |
| 34 | Сервер CRQM | ---- |
| 35 | Блок питания системы автоматического речевого взаимодействия MPS500 T1/E1 Enclosure (RJ48C), 115/230VAC | NTV781AAAC |
| 36 | Телефонный сервер системы автоматического речевого взаимодействия MPS500 Telephony Media Server, E1 | NTV782EAAA |

- Стоимость и оплата оказанных услуг

Оплата производится на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр»- «Белгородэнерго» | Ведущий инженер отдела ЭТК СЭ СДТУ и ИТ ДКиТАСУ | Жерновой Сергей Николаевич |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела эксплуатации ТК СЭСДТУ и ИТ ДКиТАСУ | Силантьев Станислав Эдуардович |  |  |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник СЭСДТУ и ИТ ДКиТАСУ | Березовец Алексей Анатольевич |  |  |
| филиал ПАО «Россети Центр»- «Белгородэнерго» | Начальник отдела КИТиТК ДКиТАСУ | Кривошея Виктор Александрович |  |  |