«УТВЕРЖДАЮ»

| Первый заместитель директора- главный инженер ПАО "МРСК Центра"-"Курскэнерго" Номер ТЗ | 208B9 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2055979 |

_______________________ /В.И. Истомин

«_______» ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельного топлива.  Лот № 208B

- Технические требования к продукции.

Поставляемое дизельное топливо должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и ГОСТ Р 32511-2013 иметь характеристики не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сорта А, В, С, D (летнее ДТ), E, F (межсезонное ДТ) | Классы 0, 1, 2, 3 (зимнее ДТ) |
| Цетановое число, не менее | 51,0 | 47,0 |
| Цетановый индекс, не менее | 46,0 | 43,0 |
| Плотность при 15 °С, кг/куб. м | 820 - 845 | 800 - 845 |
| Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более | 8,0 |  |
| Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива: |  |  |
| Экологический класс К4 | 50,0 |  |
| Экологический класс К5 | 10,0 |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С, | выше 55 | не ниже 30 |
| Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % │(по массе), не более | 0,30 |  |
| Зольность, % (по массе), не более | 0,01 |  |
| Содержание воды, мг/кг, не более | 200 |  |
| Общее загрязнение, мг/кг, не более | 24 |  |
| Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °C), единицы по шкале | Класс 1 |  |
| Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/куб. м, не более | 25 |  |
| Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 ̊С, мкм, не более | 460 |  |
| Кинематическая вязкость при 40 ̊С, кв. мм2/с | 2,00 – 4,50 | 1,40 – 4,00 |
| Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % (по объему), не более | 7,0 |  |
| Предельная температура фильтруемости, °C, не выше | сорт А: 5 сорт В: 0; сорт С: минус 5; сорт D: минус 10; сорт E: минус 15; сорт F: минус 20 | класс 0: минус 20; класс 1: минус 26; класс 2: минус 32; класс 3: минус 38 |

- Общие требования.

- Наличие выданных органами по сертификации, уполномоченными Федеральным Агентством по Техническому Регулированию и Метрологии действующих деклараций (сертификатов) соответствия Продукции, подтверждающих соответствие требованиям ГОСТ и ТУ.

- Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар в пределах цены договора, по ценам не выше розничных, установленных на ТО (АЗС) на момент его получения.

- Поставка бензина должна осуществляться по электронным пластиковым топливным картам (лимитно-заборным ведомостям) на АЗС, имеющих наименьшую удаленность от месторасположения РЭСов заказчика (оптимальным и предпочтительным считается удаленность предлагаемой АЗС от месторасположения РЭСа не более 9 км при маршруте по дорогам общего пользования).

- Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до АЗС и разгрузку товара, стоимость тары, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и прочие расходы, связанные с доставкой  товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

- Топливная карта должна быть пополняемой, при этом на топливной карте возможна установка суточного и месячного лимита, либо ограничения в денежном эквиваленте. По истечении месяца/суток лимит на карте должен обнуляться и с начала нового месяца/суток возобновляться в полном объеме.

- Любые операции с использованием топливной карты должны сопровождаться обязательной выдачей чека терминала.

- Информация по состоянию счета и движению топлива должна предоставляться по запросу в день обращения.

- Объем предполагаемый к поставке может быть увеличен без превышения предельных стоимостей договора.

- Поставка бензина должна быть обеспечена бесперебойно, в любой момент обращения в течение всего срока действия договора.

- Поставщик обязан обеспечить постоянное наличие Продукции на АЗС.

- Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемых по заключенному договору нефтепродуктов в силу целесообразности.

- Участник обязан предоставить в составе предложения:

3.1. Действующие сертификаты соответствия Продукции (заверенная копия), подтверждающие соответствие Продукции ТУ и техническим характеристикам, заявленным поставщиком в техническом предложении.

3.2. Адреса АЗС, соответствующих территориальному расположению РЭСов с указанием расстояния между ними.

- Гарантийные обязательства.

Продукция должна сохранять эксплуатационные свойства в течение всего срока использования. На поставляемую Продукцию должна предоставляться гарантия.

Исполнитель должен гарантировать качество поставки товара в соответствии с требованиями действующих Норм и Правил, законодательства РФ, договора.

Товар должен соответствовать действующим требованиям безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности.

- Правила приемки Продукции.

Заказчик вправе проводить выборочный входной контроль качества Продукции, осуществляемый в присутствии ответственных представителей Поставщика.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию.

Приложение

№ 1 Адрес РЭС Заказчика.

Начальник СМиТ                                                             Новиков В.А.