|  | Утверждаю: И.о первого заместителя директора- главного инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго _____________/А.С. Барков / «___»_______________2022 г. |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку прицепного измельчителя для филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» Г.Владимир 2022 |  |

Техническое задание.

| № п/п | Наименование функциональных, технических и эксплуатационных характеристик | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип измельчителя | дисковый, прицепной на колесном ходу |
| 2 | Функциональное назначение | измельчение древесной поросли, древесных стволов малых диаметров, некондиционной древесины |
| 3 | Подающий бункер: |  |
|  | - высота, мм | Не менее 620 |
|  | - ширина, мм | Не менее 860 |
| 4 | Режущий диск: |  |
|  | - диаметр, мм | Не более 710 |
|  | - ширина, мм | Не более 32 |
|  | - нож | с двухсторонней режущей кромкой, траектория движения ножа по рубительной камере полностью перекрывает загрузочное окно рубительной камеры. Ножи равноудалены от центра. |
|  | -материал выполнения диска | сталь |
|  | -расположение подающего бункера | подающий бункер находится строго сзади по ходу движения машины, перпендикулярно колесной оси прицепа |
|  | - количество ножей | Не более 2 |
|  | - масса режущего диска, кг | Не более 110 |
|  | - количество оборотов диска, об/мин | Не менее 1600 |
| 5 | Диск | Одинарный, отбалансированный. Шкивы монолитные, точеные из цельной заготовки. |
| 6 | Контр нож, шт | Не более 1 Контр нож расположены заподлицо к корпусу рубительной камеры. Конструкция рубительного механизма позволяет легко обслуживать ножи и контрножи, а так же прочищать заторы. |
| 7 | Привод рабочего органа измельчителя | от автономного двигателя |
| 8 | Автономный двигатель: |  |
|  | - тип | Бензиновый воздушного охлаждения. Кожухи и капоты отсутствуют. |
|  | - мощность, л.с. | Не менее 35 |
|  | - воздушный фильтр | циклонного типа, выносной |
|  | Защита двигателя от перегрузок | Силовая передача с двигателя на рубительный орган осуществляется, через две ступени защиты от перегрузок, заклинивания и разрушения |
|  | Кнопка экстернной остановки | В наличие |
| 9 | Топливный бак | Металлический, объем Не более 50 литров |
|  | - заливная горловина с крышкой и сеткой | наличие |
|  | - механический указатель уровня топлива | наличие |
| 10 | Разгрузочный раструб | поворотный |
|  | - угол поворота, град. | Не менее 360 |
|  | - регулируемый отражатель щепы | наличие |
| 11 | Шасси измельчителя: |  |
|  | - размер шин | 205/70 R15 |
|  | - клиренс мм. | Не менее340 |
|  | - количество колес, шт | Не более 2 |
|  | -стояночный тормоз | ручной |
|  | - защитные крылья | наличие |
|  | Электрика: |  |
|  | - 7-ми штифтовый соединительный разъем | наличие |
| 12 | Габаритные размеры, мм: |  |
|  | - длина | Не более 3480 |
|  | - ширина | Не более 1690 |
|  | - высота | Не более 2175 |
| 13 | Максимальный диаметр измельчаемой древесины, мм | Не менее 180 |
| 14 | Сцепное устройство | шар |
| 15 | Гидравлическая подача | наличие |
| 16 | Собственная маслостанция с гидронасосом | наличие |
| 17 | Масса, кг | Не более 900 |
| 18 | Наклейки безопасности | наличие |
| 19 | Инструкция оператора по безопасной эксплуатации и обслуживанию | наличие |
| 20 | Каталог запчастей | наличие |
| 22 | Наименование страны происхождения | Российская Федерация Производитель: ООО «Красноярский завод мелкосерийного оборудования» |
| 23 | Гарантия | 1 год или 1500 моточасов, что наступит ранее |
| 24 | Управление | Все управление прицепного измельчителя, его запуск, показатели датчиков, ручка газа - сконцентрированы в одном месте, у рабочего места оператора. |
| 25 | Уменьшение транспортного габарита | Для упаковки оборудования в более компактные размеры (для транспортировки крупной партии до клиента) возможен демонтаж дышла и загрузочного раструба. Действия по установке в рабочее положение для клиента прописаны в каталоге запасных частей. |
| 26 | Срок выполнения поставок | 4 кв. 2022 года |
| 27 | Адрес доставки объекта | 601270, Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3а, т/ф (4922) 40-61-09 |
| 28 | Количество объектов | 3 |

| Зам.Начальника СМИТ | _____________________/А.В. Васильев/ |
| --- | --- |