«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

- «Нижновэнерго»

А.И. Киселев

«12» сентября 2022 г.

Техническое задание

Прицепной измельчитель.

г. Нижний Новгород

2022г.

Техническое задание

| Параметры | Показатели, требуемые заказчиком |
| --- | --- |
| Тип рубительной машины | Барабанная, прицепная на колесном ходу с дополнительным откидным подающим столом |
| Требование к конструкции | Шасси прицепного измельчителя и его рубительный механизм произведены одним предприятием-изготовителем и являются единым агрегатом – прицепным измельчителем |
| Угол переднего свеса, º | Не менее 20,1 |
| Угол заднего свеса, º | Не менее 28 |
| Минимальное расстояние между поверхностью земли и крайней нижней точкой элементов колёсной оси, мм. | Не менее 322 |
| Минимальное расстояние между поверхностью земли и крайней нижней точкой несущей рамы оборудования, мм. | Не менее 400 |
| Подающий бункер: | Подающий бункер расположен строго сзади по ходу движения машины, перпендикулярно колесной оси прицепа |
| - высота, мм. | Не менее 780 |
| - ширина, мм. | Не менее 1200 |
| Входное окно: |  |
| - высота, мм. | Не более 310 |
| - ширина, мм. | Не более 400 |
| Режущий барабан: |  |
| - диаметр, мм. | Не более 530 |
| - ширина, мм. | Не более 400 |
| - нож | С двухсторонней режущей кромкой |
| - количество ножей, шт. | Не более 2 |
| - масса режущего барабана, кг. | Не более 130 |
| - количество оборотов барабана, об/мин. | Не менее 1800 |
| Контр нож, шт. | Не более 1 |
| Двигатель: |  |
| - тип | Дизельный |
| - мощность, л.с. | Не менее 149 |
| - топливная система | Механический топливный насос высокого давления |
| - система управления ДВС | Без электронного блока управления, механическая настройка угла опережения впрыска |
| - счетчик моточасов | Наличие |
| - бортовой компьютер, отвечающий за защиту от перегрузки, а также автоматическое включение реверса подачи. Бортовой компьютер совмещен с датчиками двигателя и выводит на табло их показания: обороты двигателя, уровень топлива, температура двигателя, давление масла двигателя. На дисплее установлены лампы сигнализации низких уровней жидкостей в баках и засорения воздушного фильтра, вкл./откл. автоподачи. Изготовлен в герметичном влагопылезащитном корпусе. Бортовой компьютер выполнен в едином блоке. | Наличие |
| Муфта сцепления | Наличие |
| Капот двигателя | Металлический |
| На рубительной машине установлен световой и звуковой сигнал контроля параметров работы двигателя и гидравлической системы при режиме измельчения | Наличие |
| Объем топливного бака, л. | Не более 90 |
| - заливная крышка | наличие |
| Объем гидравлического бака, л. | Не более 65 |
| - заливная крышка и указатель уровня гидравлической жидкости | наличие |
| Система гидравлической подачи | Реверсивная |
| - подающий валец, шт. | Не менее 2 |
| - разный диаметр вальцов | Диаметр верхнего вальца больше диаметра нижнего вальца |
| - верхний валец с затягивателем боковых веток | Установлен на качающейся дуговой траверсе, привод вращения от гидромотора, прижатие от регулируемых пружин и гидроцилиндров |
| - нижний валец | Стационарный привод вращения от гидромотора |
| - насос | Наличие |
| - шаровый кран | Наличие |
| - гидромотор | Наличие |
| - гидрораспределитель | Наличие |
| - электрораспределитель | Наличие |
| -защита от затягивания в вальцы оператора | Наличие |
| Система управления гидравликой | Полностью механическая система управления на случай необходимости вмешательства оператора в работу гидропривода, имеющая приоритет над электронным управлением гидроприводом, отвечающим за автоматический режим. |
| Лючок для прочистки, шт. | Не менее 2 |
| Разгрузочный раструб | Поворотный |
| - угол поворота, град. | Не менее 360 |
| - регулируемый отражатель щепы | Наличие |
| Рама | Рама измельчителя и рама прицепа являются единой и неделимой несущей конструкцией оборудования |
| Шасси рубильной машины: |  |
| Количество колес, шт. | Не менее 4 |
| Количество осей, шт. | Не менее 2 |
| Размер колес | 225/75R16 |
| Регулируемый фаркоп | Наличие |
| Вид покрытия дышла | Горячая оцинковка поверхности |
| Расположение центра масс | Расположение центра тяжести оборудования позволяет сохранять устойчивое положение, даже при отсутствии сцепки с тягачом и иных опор |
| Тип прицепного устройства | Кольцо с внутренним диаметром 76 мм. с возможностью быстрой регулировки высоты сцепного устройства в диапазоне от 460 до 1080 мм. от уровня земли |
| Тормозные системы: |  |
| Рабочая | Инерционный тормоз наката, тормозные механизмы барабанного типа на все колёса |
| Запасная (страховочная) | Механическая, с приводом от страховочного тросика, действующего на барабанные механизмы всех колёс |
| Стояночная | Механическая, с приводом от рычага, действующего на барабанные механизмы всех колёс |
| Габаритные размеры в транспортном положении: |  |
| - длина, мм. | Не более 5200 |
| - ширина, мм. | Не более 2050 |
| - высота, мм. | Не более 2360 |
| Максимальный диаметр измельчаемой древесины, мм. | Не менее 300 |
| Масса, кг. | Не более 3000 |
| Оборудование в целом должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза в части безопасности колёсных транспортных средств и безопасности производственного оборудования установленного на их базе | Соответствует в полном объёме |
| Наклейки безопасности | Наличие |
| Инструкция оператора по безопасной эксплуатации и обслуживанию прицепного измельчителя | Наличие |
| Каталог запасных частей на прицепной измельчитель | Наличие |
| Руководство по эксплуатации дизельного двигателя | Наличие |
| Журнал технического обслуживания и ремонта | Наличие |
| Выписка из электронного паспорта транспортного средства | Наличие |
| Документация | В состав заявки должно входить ОТТС на поставляемый прицепной измельчитель |
| Гарантия | 1 год или 1500 моточасов, что наступит ранее |
| Срок выполнения поставок | 4 кв. 2022 года |
| Адрес доставки объекта | Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Салганская 7 А; |
| Количество объектов | 1 |

Начальник управления обеспечения производста

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Нижновэнерго»                                                                                                                              И.Н. Тихов