СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» « ___» _______2016 г. ________________ Е.А.Смирнов

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию

климатической техники

- Общие положения

  - Техническое обслуживание климатической техники проводится для поддержания оборудования в технически исправном состоянии, проводится систематически согласно установленных заводом-изготовителем требований, включает определённый комплекс работ. Техническое обслуживание подразумевает операции, связанные с демонтажем оборудования, заменой прокладок, расходных материалов, очистку оборудования от грязевых и пылевых отложений, акустическую оценку  работы систем кондиционирования (шум). А также профилактическое обслуживание  компрессоров, проверку герметичности газовых линий и конденсатооводных линий.

  - Участвующие в конкурсе организации должны иметь лицензию на данный вид деятельности, квалифицированный персонал и опыт работы.

- Описание объемов оказываемых услуг

Требуется проведение технического обслуживания, устранение неполадок по результатам проведенных обследований (приложение №1 к техническому заданию).

- Основные требования к оказанию услуг

  - Оказание услуг должно производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

  - Исполнитель должен иметь государственную лицензию на оказываемые услуги.

  - Все услуги Исполнитель оказывает с использованием собственного материала.

  - Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты. Поставщики материалов согласовываются с Заказчиком.

  - Ответственность за безопасное оказание услуг, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Исполнителя.

  - Заказчик имеет право проверять соблюдение правил техники безопасности и отстранять от работы, при нарушениях. При отстранении от работы персонала Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство Исполнителя.

- Правила контроля и приемки оказанных услуг

  - Приемка оказанных услуг производится приемочной комиссией Заказчика.

  - При сдаче оказанных услуг Исполнитель обязан предоставить акты оказанных услуг. Обнаруженные при оказанных услугах отступления  и замечания  Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

- Сроки оказания услуг

  - Оказание услуг выполняются  с даты заключения договора до 31декабря 2016 года по заявке филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Исполнитель после получения заявки должен немедленно приступить к оказанию услуг по техническому обслуживанию.

  - Исполнитель обязан произвести обслуживание в кратчайшие сроки после поступления заявки Заказчика, но  не позднее 3 дней.

- Стоимость услуг и условия оплаты.

  - Стоимость вышеуказанных услуг (без НДС) не должна превышать 300 тыс. руб.

  - Условия оплаты устанавливаются договором с Исполнителем.

Оплата  за оказание услуг производится поэтапно в течение 30 (тридцати) календарных  дней с момента подписания Сторонами Акта  приема - сдачи оказанных услуг и предоставления счета – фактуры.

Начальник управления – руководитель аппарата                                              Г.Л.Бобков

Приложение №1 к техническому заданию от «___» ________ 2016

Перечень серверных помещений СЭ СДТУиИТ  и климатической техники задействованных в оперативно-технологическом

управлении (ОТУ) Центра управления сетями (ЦУС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

| № п.п | Наименование помещения | Тип системы вентиляции и кондиционирования серверных задействованных в ОТУ ЦУС | Кол-во | Периодичность | Наименование услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серверная ЦУС (каб.107) | - Канальная сплит система General Fujitsu; 1.2.Настенная сплит система Mitsubishi. | 1 1 | 2 раза в год (сезон) | ТО наружного приточного блока; ТО инверторного канального кондиционера в помещении. ТО настенного кондиционера; ТО приточного наружного блока. |
| 2 | Серверная Костромаэнерго (каб.103) | - Потолочная сплит система Mitsubishi 1.2. Настенная сплит система Mitsubishi; | 2 3 | 2 раза в год (сезон) | ТО потолочного кондиционера; ТО приточного наружного блока. ТО настенного кондиционера; ТО приточного наружного блока. |
| 3 | Гермозона ЦУС (каб.401) | - Настенная сплит система Panasonic | 2 | 2 раза в год (сезон) | ТО настенного кондиционера; ТО приточного наружного блока. |
| 4 | Серверная СДТУ (каб.402) | - Прецизионное оборудование Leonardo Evolution (UNIFLAIR) 1.2. Настенная сплит система Mitsubishi; | 1 1 | 2 раза в год (сезон) | ТО прецизионного оборудования в помещении; ТО приточного наружного блока. ТО настенного кондиционера; ТО приточного наружного блока. |
| 5 6 7 | (каб.118) (каб.103) (каб.103) | 1.1GREE Модель:GWH18MC-R3NNA4F/1 1.2GREE Модель:GMV-R35G/D 1.3.GREE GWH09NA-K3NNE1A/1 | 1 1 1 | 2 раза в год (сезон) | ТО настенного кондиционера; ТО приточного наружного блока. |
| 8 | Кабинеты | Оконные кондиционеры | 44 | 2 раза в год (сезон) | ТО оконного кондиционера; |
| 9 | Кабинеты | Внутренний блок | 18 | 2 раза в год (сезон) | ТО внутренних блоков кассетного типа |
| 10 | Кабинеты | Внутренний блок | 47 | 2 раза в год (сезон) | ТО настенного кондиционера; ТО приточного наружного блока. |
| 11 | Вдоль здания | Наружный блок мульти зональной системы кондиционирования | 5 | 2 раза в год (сезон) | ТО наружного блока канального типа |
| 12 | Кабинеты | Сплит системы | 47 | 2 раза в год (сезон) | ТО наружного блока спит системы |

Начальник управления – руководитель аппарата                                              Г.Л.Бобков