“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Номер ТЗ | 311C |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 804007034 |

__________________ /А.А. Колдунов/

“18” апреля 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку инструмента (Пресс-ножниц комбинированных НГ-5223)                                                         Лот № 311C, КВД 2.

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные продукции должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пресс-ножницы комбинированные НГ-5223 или аналог | Наибольшие размеры обрабатываемого проката, мм: толщина и ширина полосы - 18х190; диаметр круга, мм – 50; сторона квадрата, мм – 45. |  |
|  |  | Уголок, резка под углом: 900 - 125х125х14; 450 - 100х100х10. |  |
|  |  | Пробиваемое отверстие, мм: диаметр – 32; толщина материала – 16. |  |
|  |  | Наибольшие размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм: толщина – 10; ширина – 65; длина – 80. |  |
|  |  | Частота одиночных ходов ползуна, мин -1 - 17 |  |
|  |  | Номинальное усилие пресса, тс - 63 |  |
|  |  | Расстояние от оси ползуна до станины, не менее, мм - 500 |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм: длина – 1800; ширина – 1700; высота над уровнем пола – 1865. |  |
|  |  | Масса, кг 2500 |  |
|  |  | В комплект поставки продукции должно входить: - Пресс-ножницы в сборе - 1шт; - Электрошкаф управления - 1шт; - Педаль управления переносная - 1шт; - Инструмент для резки круга - 2 компл.; - Инструмент для резки уголка - 2 компл.; - Инструмент дыропробивной - 1 компл.; - Инструмент для резки полосы и зарубки - 1 компл.; - Паспорт, руководство по эксплуатации - 1 компл. - Инструмент дыропробивной (дополнительно): - матрица/пуансон Ø 17,5мм; 21мм. – 3 компл. - матрица/пуансон Ø 11мм; 12мм.; 13мм.; 22мм.; 32мм. – 2 компл. - матрица/пуансон (овал) 17х27 (мм) – 2 компл. Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |

- Общие требования.

2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

2.2. Продукция должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 2479-79 «Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа».

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия», ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасность».

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция  должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен соответствовать заявленным гарантийным срокам производителя.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки для каждой партии продукции должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.

Маркировка продукции по ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка» должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки продукции должны быть указаны в нормативно-технической документации.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник Управления обеспечения производства

филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»                                                         Серенков Д.Н.