Согласовано:

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

___________________ В.А Антонов

«___»___________2016г.

Техническое задание

на поставку противопожарного оборудования (закупка огнетушителей) для

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2017г.

1. Общая часть.

Закупка производится для обеспечения подразделений филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» огнетушителями в 2017 году.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку огнетушителей в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Тип огнетушителя | Количество, шт |
| --- | --- |
| Огнетушитель порошковый ОП-4 | 53 |
| Огнетушитель порошковый ОП-2 | 180 |
| Огнетушитель порошковый ОП-5 | 117 |
| Огнетушитель порошковый ОП-3 | 34 |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-10 (ОУ-8) | 7 |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | 18 |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | 157 |

Поставка огнетушителей производится на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго». Поставка – 1-2 квартал  2017г.

3.Общие  требования.

3.1. Огнетушитель порошковый переносной (ОП-5) по ГОСТ Р 51057-2001, с порошком общего назначения для тушения пожаров категории А,В,С,Е. Масса заряда 4,0 кг, длина струи не менее 3,0 м, диапазон рабочих температур -40 +50 0С, продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 10 с.

3.2.Огнетушитель порошковый переносной (ОП-2) по ГОСТ Р 51057-2001, с порошком общего назначения для тушения пожаров категории А,В,С,Е. Масса заряда 2,0 кг, длина струи не менее 2,0 м, диапазон рабочих температур -40 +50 0С, продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 6 с.

3.3. Огнетушитель порошковый переносной (ОП-4), (ОП-3) по ГОСТ Р 51057-2001, с порошком общего назначения для тушения пожаров категории А,В,С,Е. Масса заряда (ОП-4)-4,0 кг, (ОП-3)-3кг, длина струи не менее 3,0 м, диапазон рабочих температур -40 +50 0С, продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 8 с.

3.4. Огнетушитель углекислотный переносной (ОУ-3) по ГОСТ Р 51057-2001, для тушения пожаров категории В,С,Е. Рабочее давление – 5,8 МПа, масса заряда 3.0 кг, длина струи не менее 2,0 м, диапазон рабочих температур -40 +50 0С, продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 6 с.

3.5. Огнетушитель углекислотный переносной (ОУ-5) по ГОСТ Р 51057-2001, для тушения пожаров категории В,С,Е ; рабочее давление – 5,8 МПа; масса заряда 5.0 кг, длина струи не менее 3,0 м; диапазон рабочих температур -40 +50 0С; продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 8 с.

3.6. Огнетушитель углекислотный переносной (ОУ-10) по ГОСТ Р 51057-2001, для тушения пожаров категории В,С,Е. Рабочее давление – 5,8 МПа, масса заряда 7 кг, длина струи не менее 3,0 м, диапазон рабочих температур -40 +50 0С, продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 15 с.

Поставляемая продукция должна иметь одноразовые пломбы завода-изготовителя, с обозначениями на них в соответствии с требованием Правил противопожарного режима в РФ  п.475-477.

4. Требования к Поставщику:

- выбор завода изготовителя производится по согласованию с заказчиком.

5. Состав технической и эксплуатационной  документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, заводские паспорта  для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания огнетушителей.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать сертификат качества.

6. Правила приемки.

Вся поставляемая номенклатура огнетушителей  проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Порядок оплаты:

- безналичный расчет, оплата производится  в течение 30(тридцати)  рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором.

Зам. главного инженера-

начальник УПБ и ПК   филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»                                                         Н.А. Столповских