ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Филиал  «Рязаньэнерго»

| Утверждаю: Согласовано: Врио заместителя директора Заместитель директора по инвестиционной по реализации услуг деятельности ___________________/С.Г. Титов / ___________________/А.В. Звягинцев / ( подпись) ( подпись) «_____» ____________________2021 г. «_____» ____________________2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

# Техническое задание

на ПИР и СМР для выполнения работ по договору № 621048504 от 11.06.2021 оказания услуг по организации и выполнению мероприятий технических условий

в части обязательств заявителя по договору технологического присоединения

№ 621021661 от 30.04.2019 ООО «СКОПИНФАРМ»

(Скопинский РЭС)

г. Рязань  2021 г.

Задание на выполнение работ.

- Объём работ:

Выполнить ПИР и СМР на:

- строительство ВЛ-10, КЛ-10 кВ от границы участка к строящейся ТП-10/0,4 кВ.

- строительство двух трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ 2*630 кВА;

- монтаж разъединителя 6 кВ;

- монтаж ПКУ-6 кВ;

- пусконаладочные работы в объеме СН и П.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ;

2.2. Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ.

- Основание для проведения работ:

Договор № 621048504 от 11.06.2021 оказания услуг по организации и выполнению мероприятий предусмотренных изменениями в технические условия договору на технологическое присоединение от 30.04.2019 № 621021661.

- Месторасположение объекта:

Рязанская область, Скопинский р-н, севернее с. Успенское.

- Основные требования к выполнению работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- проектной документацией;

- системой нормативных документов в строительстве;

- государственными и отраслевыми стандартами;

- действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

- Объемы работ определяются:

Объём работ определен проектом на строительство и решением заказчика.

Таблица №1. Объемы работ.

| № | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной документации | комплект | 1 |
| 2. | Строительство четырех ВЛ-6 кВ (СИП 3 1х240 – подтвердить проектом) | м | 10х4 |
| 3. | Строительство четырех КЛ-6 кВ в траншее (кабель АСБЛ 3х240мм2 – подтвердить проектом) | м | 150х4 |
| 4. | Монтаж двух трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторами 2х630 кВА | шт | 1 |
| 5. | Монтаж разъединителя 6 кВ | шт | 2 |
| 6. | Монтаж ПКУ 6 кВ | шт | 2 |
| 7. | Пусконаладочные работы в объеме СН и П | комплект | 1 |

- Потребность в материально-технических ресурсах:

  - Объем поставляемых материалов определен в проектной документации.

  - Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком.

- Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

Поставляемое оборудование, материалы должны быть:

- новыми;

- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;

- руководители работ по строительству объекта совместно с представителями заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

- Контроль качества и приемка работ:

Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями заказчика должны:

- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;

- проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых  работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;

- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних  актов;

- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

- Особые  условия:

  - Подрядчик получает все необходимые согласования и заключения.

  - Подрядчик согласовывает с Заказчиком до начала выполнения работ привлекаемые субподрядные организации.

  - Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке.

  - Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

  - После завершения работ Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

  - Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

- технический паспорт объекта;

- сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, применённых при производстве строительно-монтажных работ;

- комплект технической документации. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.

- акты освидетельствования скрытых работ;

- протоколы испытаний и измерений;

- протоколы по пуско-наладочным работам;

- акты на пересечения с инженерными сооружениями;

- другие, не перечисленные выше документы достаточные для предъявления в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие федеральный государственный и энергетический надзор.

- Гарантии исполнителя работ:

- Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев.

- Исполнитель должен обеспечить:

- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов требованиям нормативно-технических документов технологических карт;

- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченного объекта в целом;

- устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

- Сроки выполнения работ.

Начало работ: с момента заключения договора подряда

Окончание работ: 30.12.2021.

Главный инженер Рязанского РЭС							С.С. Глимаков