|  | # УТВЕРЖДАЮ: # Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» |
| --- | --- |
|  | # _____________________Мелузов А.Н. # «___» ___________ 2021 года |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку составных монтажных лестниц с жесткой анкерной линией для подъема на опоры ВЛ для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

- Общая часть

  - Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» производит закупку составных монтажных лестниц с жесткой анкерной линией (далее – ЖАЛ) для подъема на опоры ВЛ.

  - Закупка производится на основании Плана закупки ПАО «Россети Центр» на 2021 год.

  - Ссылки на конкретный тип товара, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы товара, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемый товар.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения товара должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку товара. Укладка и транспортировка товара должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки. Упаковка должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

  - Каждая партия товара должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями действующих стандартов и норм на данный вид товара.

  - К поставке допускается товар, отвечающий следующим требованиям:

- товар должен быть новым, ранее не использованным и иметь дату выпуска не ранее 2021 года, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением; поставка восстановленного и бывшего в употреблении товара не допускается.

- наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки оборудования) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности товара.

  - Качество продукции должно соответствовать ГОСТ, ТУ (стандартам и техническим условиям производителя продукции и требованием Заказчика). При поставке средств защиты Поставщик должен предоставить следующие документы: копии сертификатов соответствия ЕАС, заверенные синей печатью продавца, гарантийные свидетельства, иную техническую сопроводительную документацию.

- Предмет закупочной процедуры

  - Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» – «Костромаэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ.

| Наименование продукции | Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лестница монтажная составная c жесткой анкерной линией и устройством ползункового типа | Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» | Авто | Костромская область, г. Кострома, ул. Катушечная, д.157 | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора | 2 |

- Технические требования к закупаемой продукции

  - Составная монтажная лестница применяется для подъема на круглые, многогранные и трапециевидные стальные и железобетонные опоры ВЛ.

  - Лестница должна иметь возможность крепления к опорам ВЛ диаметром 350-800 мм.

  - Конструкция лестницы – составная.

  - Высота секции/звена лестницы – не более 2 м, шаг ступени – не более 400 мм. Ширина лестницы (расстояние между осями тетив) – не более 420 мм.

  - Конструкция лестницы должна позволять осуществлять подъем на высоту не менее 21 м. Лестница должна состоять из секций/звеньев высотой не более 2 м и 1 секции/звена высотой 1 м или секции, имеющей возможность регулировать длину лестницы на опоре ВЛ.

  - Материал изготовления секций/звеньев лестницы – алюминий (алюминиевый сплав).

  - Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

  - Монтаж лестниц должен осуществляться без применения дополнительной технологической оснастки, болтов и резьбовых соединений. Сборка и установка лестницы на опоре ВЛ должна осуществляться вручную без использования специальных механизмов, инструментов и приспособлений, не более чем двумя работниками.

  - Лестница должна быть поставлена в комплекте со страховочной системой, состоящей из жесткой анкерной линии в виде Т-образного профиля, с устройствами ползункового типа для обеспечения условия непрерывной страховки работника, осуществляющего подъем/спуск по лестнице. ЖАЛ должна являться неотъемлемой составляющей каждого звена лестницы. Устройство ползункового типа– устройство с функцией самоблокировки, которое сопровождает пользователя во время изменения положения по направлению вниз или вверх без ручного регулирования, а в случае падения автоматически блокируется на анкерной линии. Устройство ползункового типа должно свободно перемещаться по жесткой анкерной линии, не препятствовать перемещению работника по направлению вниз/вверх без ручного регулирования. В состав ползункового устройства должны входить:

1) ползунок устройства ползункового типа;

2) ленточный строп с амортизатором для присоединения к страховочной привязи работника; амортизатор предназначен для рассеивания кинетической энергии, развиваемой при падении с высоты, одним концом крепится к соединительному элементу ползунка, другим к страховочной привязи пользователя; строп с амортизатором должен соответствовать стандарту ГОСТ Р ЕН 355-2008;

3) карабин для присоединения стропа с амортизатором к ручке ползунка; карабин должен соответствовать ГОСТ Р ЕН 362-2008, должен быть выполнен из алюминиевого сплава с автоматической системой блокировки, предотвращающей непроизвольное открытие карабина, и выдерживать предельную статическую нагрузку не менее 20 кН;

4) монтажный карабин для присоединения стропа с амортизатором к нагрудному кольцу страховочной привязи пользователя. Карабин должен соответствовать ГОСТ Р ЕН 362-2008, должен быть выполнен из оцинкованной стали с автоматической системой блокировки, предотвращающей непроизвольное открытие карабина, и выдерживать предельную статическую нагрузку не менее 20 кН;

5) страховочная система и компоненты должны соответствовать ТР ТС 019/2011«О безопасности средств индивидуальной защиты» и ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 ССБТ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа.

  - Лестница должна быть укомплектована не менее чем двумя средствами индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа для возможности последующего, после подъема на опору ВЛ первого работника, подъема на опору ВЛ второго работника (для проведения спасательных работ).

  - Лестница должна состоять из одной нижней (основной) секции/звена и верхних соединительных секций/звеньев.

  - Для соединения между собой секции/звенья лестницы на торцах тетив должны иметь вставки (трубки).

  - Каждая секция/звено должно быть снабжено устройством крепления его к телу опоры и исключать возможность сдвига и опрокидывания его при работе. Основными элементами устройства крепления лестницы должны являться - упор, стальной или синтетический нейлоновый трос и ручная лебедка для натяжения троса. Элементы натяжного устройства должны быть выполнены из металла. Конструкция лестниц с ЖАЛ должна быть основана на использовании механизма дополнительной страховки, при этом вся конструкция должна обеспечивать высокую надежность.

  - Секция и лестница в целом должна быть рассчитана для одновременного использования не более чем 2 работниками.

  - Диапазон рабочих температур -45…+40°С.

- Гарантийные обязательства. Требования к надежности и живучести оборудования.

  - На поставляемый товар устанавливается гарантийный срок согласно сроку предприятия-изготовителя, но не менее 60 месяцев со дня поставки товара на склад Покупателя. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок, установленный типовым договором в составе Закупочной документации. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации несет Поставщика.

  - Поставляемый товар должен сохранять эксплуатационные характеристики в течение всего установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее указанного в паспорте на товар (технических условиях производителя).

  - Минимальный срок службы лестницы должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

  - Маркировка товара, содержание и способ ее нанесения указывается в стандартах, нормах или технических условиях на требуемый тип товара.

  - Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, сдаче в эксплуатацию и техническому обслуживанию поставляемого товара.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация на каждое изделие должна включать:

- сертификат на Товар и комплектующие Товара (в случае обязательной сертификации Товара и его комплектующих);

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки продукции

  - Поставка товара, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

  - Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику

  - Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок закупаемого товара (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

  - Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой закупаемого товара.

- Правила приемки продукции

  - Каждая партия закупаемого товара должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции

Стоимость товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до Покупателя и разгрузку товара, стоимость тары и прочие расходы, связанные с доставкой товара в адрес Покупателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиков в соответствии с установленным законодательством порядком.

10. Условия оплаты.

Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приёма-передачи.

Заместитель главного инженера –

начальник УПБиПК филиала

ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»                                                         В.А. Карпачев