### Техническое задание

### на поставку пневмокаркасной палатки (модуля)

Описание объекта закупки:

Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставка в объёмах и сроках, установленных данным ТЗ:

| ### Филиал | ### Вид транспорта | ### Точка поставки | ### Срок поставки | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Белгородэнерго | ### Авто/жд | ### Белгород | ### В течение 50 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 29.12.2023г. | ### 2 |
| ### Липецкэнерго | Авто/жд | ### Липецк |  | ### 2 |
| ### Смоленскэнерго | Авто/жд | ### Смоленск |  | ### 1 |
| ### Тулэнерго | Авто/жд | ### Тула |  | ### 1 |
| ### Калугаэнерго | Авто/жд | ### Калуга |  | ### 2 |
| ### Владимирэнерго | Авто/жд | ### Владимир |  | ### 1 |
| ### Нижновэнерго | Авто/жд | ### Нижний Новгород |  | ### 7 |

### Технические, качественные и функциональные характеристики на поставляемый Товар

| № п/п | Наименование товара | Количество, ед. изм. | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг |  |  |  |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели, (характеристики) значения, которых не могут изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пневмокаркасная палатка «Фрегат Ф-29» (или эквивалент) | 1 | Описание Товара |  |  |  |  |  | Надувное сооружение, арочного типа, состоит из палатки, несущего пневмокаркаса, наружного тента, внутреннего утеплителя, водонепроницаемого дна, с окнами и дверями, устойчивое к ветру и осадкам. С предусмотренным подключением к электросети и теплогенераторам. |  |
|  |  |  | Состояние Товара |  |  |  |  |  | Товар и комплектующие новые не бывшие в употреблении, не восстановленные после ремонта. |  |
|  |  |  | Год изготовления |  |  |  |  |  | 2023 год |  |
|  |  |  | Палатка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружные размеры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, | 6000 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Ширина, | 4900 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Высота, | 2900 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Внутренние размеры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, | 5400 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Ширина, | 4300 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Высота, | 2600 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Диаметр баллонов несущего каркаса палатки | 300 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Рабочее давление в несущем каркасе палатки | 0,18 |  |  |  |  |  | бар |
|  |  |  | Время развертывания палатки |  | 12 |  |  |  |  | мин |
|  |  |  | Ручки для переноски палатки в рабочем состоянии | 6 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Размеры палатки сложенном виде (в комплекте с внутренним стеновым утеплителем и электрическим кабелем) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, |  | 1900 |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Ширина, |  | 1300 |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Высота, |  | 900 |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Материал палатки и требование к нему |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал палатки |  |  |  |  |  | ПВХ |  |
|  |  |  | Прочность внутренней нити материала ПВХ наружного тента, дна и пневматического каркаса палатки на разрыв | 1000 |  |  |  |  |  | dtex |
|  |  |  | Плотность ПВХ материала | 650 |  |  |  |  |  | гр\м2 |
|  |  |  | Максимальная температура использования материала ПВХ наружного тента, дна и пневматического каркаса палатки | +60 |  |  |  |  |  | °С |
|  |  |  | Минимальная температура использования материала ПВХ наружного тента, дна и пневматического каркаса палатки | - 40 |  |  |  |  |  | °С |
|  |  |  | Несущий пневмокаркас палатки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал несущего каркаса |  |  |  |  |  | ПВХ - армированный, бензостойкий, морозостойкий, с двухсторонним полимерным покрытием, устойчивый к воздействию ультрафиолета и микроорганизмов |  |
|  |  |  | Тип несущего каркаса |  |  |  |  |  | Надувной, арочный, с продольными балками и нижней обвязкой, с высотой вертикальной боковой стенки до первого излома 1,9 метра |  |
|  |  |  | Клапан надува-сдува на несущем каркасе | 3 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Дополнительные требования к клапану надува\сдува |  |  |  |  |  | Наличие текстового обозначения; наличие шланга и переходника для насоса |  |
|  |  |  | Клапан сброса избыточного давления на несущем каркасе | 1 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Дополнительные требования к клапану сброса избыточного давления |  |  |  |  |  | Наличие текстового обозначения |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к несущему каркасу |  |  |  |  |  | Швы выполнены путем проникновения структуры материалов одного в другой за счёт плавления тканей горячим воздухом под давлением; дополнительно усилены лентой из ткани ПВХ с внутренней и внешней стороны; несущий каркас изготовлен способом врезки надувных труб; имеет ответные крепления с полукольцами для крепления тента и оборудования; по нижней обвязке к грунту. |  |
|  |  |  | Ширина ПВХ- ленты усиления | 20 | 60 |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Наружный тент |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал наружного тента |  |  |  |  |  | ПВХ - армированный, бензостойкий, морозостойкий, с двухсторонним полимерным покрытием, устойчивый к воздействию ультрафиолета и микроорганизмов |  |
|  |  |  | Цвет материала ПВХ |  |  |  |  |  | белый |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к наружному тенту |  |  |  |  |  | Швы выполнены путем сварки горячим воздухом. Синяя полоса по периметру и брендирование с двух сторон надписью. |  |
|  |  |  | Ширина шва | 20 | 40 |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Крепление тента с металлическими полукольцами из стропы для противоветрового раскрепления палатки; |  |  |  |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Юбка тента от осадков по периметру палатки |  |  |  |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Ширина юбки тента | 300 | 500 |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Водонепроницаемое дно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал водонепроницаемого дна |  |  |  |  |  | ПВХ - армированный, бензостойкий, морозостойкий, с двухсторонним полимерным покрытием, устойчивый к воздействию ультрафиолета и микроорганизмов (или аналог) |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к водонепроницаемому дну |  |  |  |  |  | Герметичное, несъемное |  |
|  |  |  | Противозаливные борта |  |  |  |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Высота противозаливных бортов не менее | 300 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Оконный блок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер оконного блока |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 600 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Ширина | 400 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Количество оконных блоков | 4 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Материал смотрового окна |  |  |  |  |  | Прозрачная пленка ТПУ с высокой степенью светопропускания и морозостойкости |  |
|  |  |  | Защитная штора | 4 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Материал защитной шторы |  |  |  |  |  | Материал наружного тента |  |
|  |  |  | Размер защитной шторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 720 | 750 |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Ширина | 540 | 560 |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Противомоскитная сетка, несъемная на каждое окно |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к оконным блокам |  |  |  |  |  | Смотровые окна выполнены в виде 3-х слойного блока; При открывании скручиваются в рулон и фиксируются в верхнем положении с помощью фигурной детали для быстрого без узлового скрепления с другой деталью, трансформируются в водоотводный козырек в открытом положении; в закрытом состоянии крепятся к наружному тенту с помощью влагостойких нейлоновых лент-липучек. |  |
|  |  |  | Ширина ленты-липучки | 50 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Рукава для присоединения отопительно-вентиляционных систем и ввода кабельных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр рукава для ввода и присоединения отопительно-вентиляционных систем | 350 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Длина рукава для ввода и присоединения отопительно-вентиляционных систем | 500 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Диаметр рукава для ввода кабельных сетей | 100 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Длина рукава для ввода кабельных сетей | 200 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Рукав для ввода и присоединения отопительно-вентиляционных систем с защитной шторой | 1 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Рукав для ввода кабельных сетей | 1 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Материал защитной шторы |  |  |  |  |  | Материал наружного тента |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к рукавам для ввода и присоединения отопительно-вентиляционных систем и для ввода кабельных сетей |  |  |  |  |  | Рукава изготовлены из материала внешнего тента, рукав имеет стропу-утяжку для фиксации и регулировки по диаметру жаропрочной гофры; цвет утяжки черный |  |
|  |  |  | Система аэрации воздуха в палатке | 2 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Распашная надувная дверь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр надувного каркаса двери | 210 | 250 |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Размер дверного проема |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота |  |  |  |  |  | 1800 | мм |
|  |  |  | Ширина |  |  |  |  |  | 900 | мм |
|  |  |  | Количество |  |  |  |  |  | 1 | шт |
|  |  |  | Материал надувной двери |  |  |  |  |  | ПВХ - армированный, бензостойкий, морозостойкий, с двухсторонним полимерным покрытием, устойчивый к воздействию ультрафиолета и микроорганизмов |  |
|  |  |  | Цвет внешнего тента надувного каркаса двери |  |  |  |  |  | белый |  |
|  |  |  | Клапан надува-сдува на пневматическом каркасе двери | 1 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Дополнительные требования к клапану надува\сдува |  |  |  |  |  | Расположение клапана в нижней части надувной двери. |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к надувной двери |  |  |  |  |  | В проеме двери, внизу порог, препятствующий попаданию влаги и снега в палатку; в проем двери установлен незаминающийся эластичный противоветровой нащельник с прорезиненным стержнем; наличие фигурной детали для быстрого без узлового скрепления с другой деталью, позволяющие фиксировать дверь в открытом\закрытом положении; наличие натяжного доводчика, закрывающего дверь. |  |
|  |  |  | Высота порога от пола | 300 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Дверь-штора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер двери-шторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота |  |  |  |  |  | 2000 | мм |
|  |  |  | Ширина |  |  |  |  |  | 1500 | мм |
|  |  |  | Материал двери-шторы |  |  |  |  |  | Материал наружного тента |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к двери-шторе |  |  |  |  |  | Дверь-штора расположена с противоположной стороны от надувной двери; наличие плотной застежки по бокам для предотвращения проникновения потоков воздуха и дополнительно защищенными противоветровыми и противодождевыми планками, предотвращающими затекание воды внутрь палатки, в проеме двери, внизу, должен быть порог, препятствующий попаданию воды в палатку; при открытии дверь-штора скручивается в рулон и фиксируется в верхнем положении с помощью фигурной детали для быстрого без узлового скрепления при закрытом положении дверь-штора фиксируется внизу на липучку. |  |
|  |  |  | Высота порога от пола | 300 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Количество деталей для быстрого без узлового скрепления | 2 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Ширина липучки | 50 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Внутренний стеновой утеплитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал внутреннего стенового утеплителя |  |  |  |  |  | дублированный 4-х слойный комплекс теплосберегающих фольгированных материалов, создающий изотермический эффект, хаотично ориентированных волокон в виде рыхлого рулонного материала с высоким коэффициентом фильтрации, устойчивый к агрессивным средам и биологическим угрозам. Металлизированная полипропиленовая неориентированная пленка, техническую прочная ткань с двух сторон утеплителя, имеющая корзиночное плетение с однородной структурой, с грязе- и водоотталкивающей пропиткой. |  |
|  |  |  | Максимальная температура использования | +60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная температура использования | -60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес металлизированной полипропиленовой неориентированной пленки |  | 22,75 |  |  |  |  | гр/м2 |
|  |  |  | Толщина металлизированной полипропиленовой неориентированной пленки. |  |  |  |  |  | 25 +/-1,5 | мкм |
|  |  |  | Дополнительные требования к внутреннему стеновому утеплителю |  |  |  |  |  | крепится к основной конструкции при помощи быстросъемной системы на металлических карабинах; возможность регулирования натяжения; оснащен креплениями для электросети (закрытые каналы для прокладки кабелей электропитания); окна и рукава для ввода расположены в прямой проекции наружному тенту; утеплитель полностью повторяет геометрию внутреннего пространства палатки; отстегивается от основной конструкции. |  |
|  |  |  | Смотровые окна | 4 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Материал смотровых окон |  |  |  |  |  | Штора из материала внутреннего стенового утеплителя; противомоскитная сетка белого цвета. |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к смотровым окнам |  |  |  |  |  | расположены в прямой проекции со смотровыми окнами наружного тента; при открытии штора скручивается в рулон, а также фиксируется в верхнем положении способом без узлового крепления |  |
|  |  |  | Материал внутренних технологических окон |  |  |  |  |  | Материал внутреннего стенового утеплителя |  |
|  |  |  | Внутренний утеплитель пола |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер утеплителя пола |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, | 5400 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Ширина, | 4300 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Толщина, | 8 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Цвет материала |  |  |  |  |  | Синий |  |
|  |  |  | Эксплуатационная масса утеплителя пола |  | 40 |  |  |  |  | кг |
|  |  |  | Дополнительные требования к утеплителю пола |  |  |  |  |  | состоит из одинаковых частей, соединенных между собой лентой по типу застежка-липучка, укладывается поверх дна; |  |
|  |  |  | Сумка для переноски и хранения пола |  |  |  |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Упаковка-чехол для переноски и хранения палатки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал упаковочного чехла палатки |  |  |  |  |  | ПВХ - армированный, морозостойкий, с двухсторонним полимерным покрытием, устойчивый к воздействию ультрафиолета и микроорганизмов |  |
|  |  |  | Количество |  |  |  |  |  | 1 | шт |
|  |  |  | Ручки на чехле для переноски палатки |  |  |  |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Дополнительные требования |  |  |  |  |  | защищает от воздействия механических факторов и атмосферных осадков при перевозке и хранении. |  |
|  |  |  | Ремонтный комплект |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ткань несущего каркаса | 0,5 |  |  |  |  |  | м2 |
|  |  |  | Ткань внешнего тента палатки | 0,5 |  |  |  |  |  | м2 |
|  |  |  | Ткань внутреннего утеплителя стен | 0,5 |  |  |  |  |  | м2 |
|  |  |  | Пленка ТПУ | 0,5 |  |  |  |  |  | м2 |
|  |  |  | Клей для ремонта ПВХ | 5 |  |  |  |  |  | единиц |
|  |  |  | Клапан надува | 1 |  |  |  |  |  | шт. |
|  |  |  | Ключ для замены клапана надува | 1 |  |  |  |  |  | шт. |
|  |  |  | Аварийный клапан | 1 |  |  |  |  |  | шт. |
|  |  |  | Освещение и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Морозостойкий прорезиненный, с двойной изоляцией, гибкий силовой кабель |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Сечение силового кабеля | 2,5 |  |  |  |  |  | мм2 |
|  |  |  | Токовая нагрузка силового кабеля | 16 |  |  |  |  |  | А |
|  |  |  | Укладка силового кабеля |  |  |  |  |  | в закрытых каналах для прокладки кабелей электропитания |  |
|  |  |  | Быстроподсоединяемые выходы- разъёмы для подсоединения световых плафонов |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Количество выходов-разъёмов | 4 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Разъемы герметичные |  |  |  |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Количество разъёмов | 6 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Материал разъёмов |  |  |  |  |  | огнестойкий анти-УФ нейлон |  |
|  |  |  | Длина силового кабеля для подключения к внешнему источнику питания | 10 |  |  |  |  |  | м |
|  |  |  | Температурный режим использования кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура | +50 |  |  |  |  |  | 0С |
|  |  |  | Минимальная температура | -50 |  |  |  |  |  | 0С |
|  |  |  | Жила заземления в силовом кабеле |  |  |  |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Параметры источника питания |  |  |  |  |  | 220 /50 | В/Гц |
|  |  |  | Освещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип освещения |  |  |  |  |  | Светодиодное |  |
|  |  |  | Плафоны |  |  |  |  |  | Подвесные, влагостойкие |  |
|  |  |  | Количество плафонов | 4 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Количество точек подвеса крепления плафона на внутренний тент | 2 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Влагостойкие прорезиненные розетки |  |  |  |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Количество розеток | 2 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Кабель для розеток, с влагостойкими прорезиненными розетками; |  |  |  |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Количество выходов кабеля для розеток | 2 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Дополнительные требования к внутреннему электрооборудованию |  |  |  |  |  | крепление подвесных плафонов к тенту быстросъемными карабинами; защищенность подвесных плафонов IP65; включение освещения внутреннего пространства производится с клавишного выключателя, который интегрирован в распределительный щит посредством гибкого, морозостойкого прорезиненного кабеля с двойной изоляцией, длиной не менее 4 метров, выключатель расположен на видном месте возле входной двери в основное помещение |  |
|  |  |  | Распределительный электрощит |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | 1 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Количество автоматов защиты в щите | 4 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Токовая нагрузка автомата | 16 |  |  |  |  |  | А |
|  |  |  | Прорезиненная розетка |  |  |  |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Устройство защитного отключения (для подключения розеток) |  |  |  |  |  | наличие |  |
|  |  |  | Герметичный разъём |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Материал герметичного разъёма |  |  |  |  |  | огнестойкий анти-УФ нейлон |  |
|  |  |  | Насос высокого давления для надува\сдува палатки (НВД) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | 2 |  |  |  |  |  | кВт |
|  |  |  | Производительность | 2000 |  |  |  |  |  | л\мин |
|  |  |  | Макс. рабочее давление | 350 |  |  |  |  |  | мБар |
|  |  |  | Масса |  | 4,5 |  |  |  |  | кг |
|  |  |  | Количество | 1 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Материал корпуса НВД |  |  |  |  |  | Пластик |  |
|  |  |  | Габаритные размеры |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 400 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Ширина | 170 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Высота | 260 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Питание |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  |  |  |  |  | 220/50 | В/ Гц |
|  |  |  | Дополнительные требования к НВД |  |  |  |  |  | реверсивный режим работы (включает режим откачки воздуха) имеет встроенное устройство автоматического поддержания давления для регулирования давления в каркасе в пределах установленного от 0,8 - 1 Атм, оснащен контрольной трубкой длиной не менее 1,5 м. диаметром не более 8 мм, передающей давление в каркасе на датчик. |  |
|  |  |  | Такелажный комплект |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т-образные колья | 10 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Длина кольев | 500 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Материал для кольев |  |  |  |  |  | Сталь |  |
|  |  |  | Кувалда с рукояткой | 1 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Вес кувалды | 2 |  |  |  |  |  | кг |
|  |  |  | Количество противоветровых оттяжек | 10 |  |  |  |  |  | шт |
|  |  |  | Длина верхних противоветровых оттяжек | 6 |  |  |  |  |  | м |
|  |  |  | Диаметр веревки оттяжек | 6 |  |  |  |  |  | мм |
|  |  |  | Деревянный стопор-регулятор натяжения оттяжек | 6 |  |  |  |  |  | шт. |
|  |  |  | Контейнер для хранения и транспортировки такелажа и электросети |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал контейнера |  |  |  |  |  | Особопрочный пластик |  |

В комплект модуля входит:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол рабочий складной | Ширина не более -60 см. Высота не более-70 см. Размер в сложенным состоянии не более – 60х60х8 см. Допустимая нагрузка -25 кг. | 4 шт. |
| 2 | Стул складной | Каркас –металл. Высота сидения не более – 45 см. Ширина и глубина сидения не более – 36 см. | 20шт. |
| 3 | Бутыль для питьевой воды | Объем -19 л.; Помпа- наличие; Материал - полиэтилен пищевой | 2 шт. |
| 4 | Комплект шанцевого инструмента | Лопата штыковая-наличие; Лопата пластиковая для снега –наличие; Топор – наличие; Лом – ледоруб-наличие | 1 к-т |
| 5 | Система освещения и электроснабжения | Для создания естественного освещения должно быть установлено 4 окна, изготовленных из морозоустойчивых, восприимчивых к складированию и хранению материалов. Для создания искусственного освещения должно быть установлено 4 светильника. Конструкция штабной палатки должна предполагать максимально быстрое(10мин) приведение и готовность к использованию по назначению, с учетом развертывания его 2 сотрудниками. Конструкция модуля должна обеспечивать удобство сборки и разборки, а также исключать неправильную сборку при использовании, ремонте и техническом обслуживании | 1 шт. |
| 6 | Насос накачки пневмомодуля | Обеспечивает накачку пневмомодуля и двери | 1 шт. |
| 7 | Набор ЗИП | - | 1 шт. |
| 8 | Микроволновая печь | Внутренний объем – 20 л Размеры не более 45x26x35 cм Диаметр поддона 245 мм Вес 10 кг Мощность микроволн -700Вт Количество уровней мощности 5 | 1 шт. |
| 9 | Генератор, бензиновый | Конструкция генератора обеспечивает возможность выноса генератора из технологического модуля для работы его на расстоянии 20 метров от пункта обогрева Полная мощность 6 кВт; Мощность двигателя 16л.с.; Емкость бака 25 л; Вид топлива: бензин; Время непрерывной работы 14,5 ч; Габаритны размер (ДхШхВ), не более 730х570х600 мм; Вес 85 кг | 1 шт. |
| 10 | Тепловая пушка | Предназначена для отопления и вентиляции пневмокаркасных модулей с целью поддержания в них нормальных условий проживания. Отопительное устройство должно соответствовать следующим характеристикам: Первая ступень мощности – 1,5 кВт; Вторая ступень мщности – 3кВт; Режим вентиляции без нагрева – наличие; Материал лопастей вентилятора – металл; Расход воздуха – 300 м^3/ч Вес-5,6 кг | 1 шт. |
| 11 | Устройство надува пневмомодуля с автоматическим регулятором давления и подкачки | Предназначено для непрерывного автоматического и ручного управления устройства надува с целью поддержания необходимого избыточного давления воздуха в пневмокаркасе модуля обогрева. Должна быть обеспечена возможность обратного действия (для «сдувания» при свертывании). | 1 шт. |
| 12 | Емкость для хранения запаса топлива | Емкость – 20л., металлическая | 1 шт. |
| 13 | Электрощит-Распределительный щит электропитания | Возможность подключения энергопринимающих устройств вне модуля от генератора обеспечения электроэнергией и внешних электрических сетей | 1 шт. |
| 14 | Устройство заземления | Стержень заземления Материал –металл Длина-810 мм | 1 шт. |
| 15 | Огнетушитель ОП-5 | Полная масса -6,6кг Тип –порошковый Класс пожара – А, В, С, Е Рабочее давление в корпусе Мпа-1,4 Срок службы -10 лет Габаритные размеры 160х505 Масса заряда порошка – 5кг | 1 шт. |
| 16 | Удлинитель для выноса генератора | провод ПВС 3х2,5 20 метров 4 розетки | 2 шт. |

Гарантийный срок на Товар устанавливаются в Технической части (приложение 1 к Договору) и технической документации на Товар (в том числе, в гарантии изготовителя). Гарантийный срок составляет 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Документа о приемке Товара.