УТВЕРЖДАЮ:

И.о. первого заместителя директора

- главного инженера филиала

ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго"

__________________А. А. Корнилов

“____" ______________ 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Дисковая мобильная дробилка древесных отходов skorpion 250 sdt или аналог.

Лот № 310D

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные мобильной дробилки должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования, характеристики и комплектация |  | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисковая мобильная дробилка древесных отходов skorpion 250 sdt или аналог | Технические характеристики. Габариты (ДхШхВ) [мм]:; 4620 х 2150 х 2530. Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»; O2. Число осей; 1. Разрешённая максимальная масса транспортного средства [кг]; 1560 - 1800. Максимально допустимая скорость буксировки; До 80 км/ч. Максимальный диаметр сырья [мм]; До 250. Количество режущих ножей; 2. Тип режущего ножа; Сдвоенный, с двусторонней заточкой. Количество контрножей; 2. Тип горизонтального контрножа; регулируемый. Размер режущих ножей (ДхШхВ) [мм]:; 280 х 114 х 15. Максимальная скорость подачи [м/мин]; 42. Способ подачи; Вальцы гидравлическим приводом. Диаметр верхнего подающего ролика [мм]; 250. Максимальная производительность [м³/час]; 22. Размер щепы [мм]; 15. Диаметр ножевого диска [мм]; 800. Размеры горловины [мм]: - ширина - высота; 420 255. Расположение загрузочного лотка; сзади по ходу движения. ### Комплектация. Система No-stress (контроль пропускной способности, защита двигателя от перегрузок); Наличие, с возможностью программирования диаметров сырья. Управление рубильным блоком; Электронное, пульты управления справа и с лева. Кнопки «подача» «реверс» «аварийный стоп».. Система безопасности; Наличие. Кнопки аварийной остановки 2 шт. Аварийная верхняя планка 1 шт. Аварийный трос отключения подачи 1 шт.. Реверс; Наличие. Вращение щепопровода вокруг своей оси на 3600; Наличие. Регулировка высоты выбрасывания щепы; Наличие. Собственная гидростанция; Наличие. Инерционный тормоз; Наличие. Стояночный тормоз; Наличие. Оформленный паспорт самоходной машины (ПТС) для постановки на учёт в ГИБДД; Наличие. Запасное колесо; Наличие. Запасной комплект режущих ножей; Наличие. ### Технические данные двигателя. Объём двигателя [см3]; 3318. Мощность двигателя [л.с.]; 64 - 87. Способ охлаждения; жидкость. Вид горючего; Дизельное топливо. Тип двигателя; Дизельный 4-х цилиндровый, промышленный с электронным управлением впрыском. Гарантийный срок не менее 3000 моточасов.. Ёмкость бака для горючего [л]; 60. Макс. Расход горючего [л/час]; 5. Запуск; электрический. Тормозная система; Наличие. Тормоз наката, стояночный тормоз. Прицепное устройство; Под кольцо. | 2 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 12 |  |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | + |  |

- Общие требования.

2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети».

2.2. Продукция должна соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

# -  ГОСТ Р 53988-2010 «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания».

- ГОСТ 2479-79 «Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа».

2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения генераторов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 14192–96 «Маркировка грузов», или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».  Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.4. Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

2.5. Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые мобильные дробилки должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода генератора из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Мобильные дробилки должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки для каждой партии мобильной дробилки должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемой мобильной дробилки, на русском языке.

Маркировка мобильной дробилки по ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка» должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки генератора должна быть указана в конструкторской документации.

По поставляемой продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Эксплуатационные документы» по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия мобильной дробилки должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад. Место поставки - г. Липецк, Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Дополнительные требования.

  - В случае альтернативного технического предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с Покупателем и другими заинтересованными сторонами в сроки, определенные договором поставки, за свой счет без изменения стоимости и сроков поставляемого оборудования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада.

- Сроки поставки.

В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки со стороны филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго», но не позднее 30.11.2021 года.

Начальник СЛЭП УВС /________________________/     Пахомов В.В.

должность                                         подпись                          Фамилия И.О.