Утверждаю

Начальник Управления собственностью

_______________________ И.В. Эжбаев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект услуг: Установление зон с особыми условиями использования территорий - охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. Сведения об объектах: Объекты электросетевого хозяйства Заказчика (вид, наименование, инв. №,  протяженность, количество, место нахождения), перечень которых определен в приложении № 2 к Договору на оказание услуг по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

Общий объем услуг: ВЛ 0,4/6/10 кВ – 775,746 км, количество линий - 664 шт., с  кабельными вставками на них, в том числе:

ВЛ 6/10 кВ – 191,891 км, количество линий – 74 шт.;

ВЛ 0,4 кВ – 583,855 км, количество линий – 590 шт.

В процессе оказания услуг наименования объектов могут быть изменены, охранная зона устанавливается по наименованию, отраженному в документе о праве на объект (в т.ч., но не ограничиваясь, инвентарной карточке объекта), на дату его предоставления Заказчиком в адрес Исполнителя.

В случае ликвидации объекта (отсутствия его на местности), невозможности осуществления съёмки на закрытых территориях, наличия  изменений по протяженности в сторону уменьшения по результатам  геодезической съёмки по сравнению с указанной в перечнях объектов к настоящему техническому заданию, Заказчик имеет право заменить объекты на аналогичные по протяжённости независимо от их количества и месторасположения, при этом цена Договора не подлежит изменению, дополнительного соглашения к заключенному Договору не требуется.

3. Условия оплаты услуг: установлены Договором на оказание услуг по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Цель оказания услуг: Формирование и согласование документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий в связи с наличием охранных зон электросетевых объектов, в формате, установленном действующим законодательством РФ, установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (зон с особыми условиями использования территории).

5. Нормативные документы:

●    Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.08.2019 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ № 736 от 26.08.2013 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

- Постановление Правительства РФ № 444 от 17.05.2016 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания  местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016г. № 163 и от 
4 мая 2018 № 236»;

- Приказ Росреестра от 04.09.2020 N П/0329 «Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, а также об установлении иных видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Основные положения об опорной межевой сети. ЕСДзем.02-06005-02,М, 2002;

- Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000-1:500 (ГКИНП-02-033-83) утверждена ГУГК 05.10.79г. (с изменениями 1982г.);

- Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:10000-1:25000. Полевые работы; М. Недра, 1978.

6. Требования к оказанию услуг:

6.1. Исполнитель самостоятельно выбирает метод определения координат характерных точек границ охранных зон, руководствуясь при этом требованиями по точности, установленными в соответствии действующим нормативным регулированием и по итогам выполнения геодезических измерений получает необходимые данные для формирования описаний местоположения границ охранных зон. Характерные точки должны быть отсняты на каждой опоре.

6.2. Формат электронного документа, содержащего сведения о границах охранной зоны, должен соответствовать формату, установленному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности на момент внесения сведений о границах охранных зон в ЕГРН.

6.3. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (при необходимости) осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ № 736 от 26.08.2013 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», Постановления Правительства РФ № 444 от 17.05.2016 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации» и приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства».

6.4. В целях согласования с территориальным органом Ростехнадзора границ охранных зон линейных объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, Исполнитель подготавливает текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон в формате, утвержденном действующим законодательством на момент согласования,  с отображением границы охранной зоны (подлинник и копию), а также, по требованию Заказчика,  на бумажном носителе документ, который визуально воспроизводит вышеуказанные сведения о границе охранной зоны и на графической части которого красными сплошными линиями нанесены такие границы.

Заказчик представляет Исполнителю:

- заявление о согласовании границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- опись документов, представленных для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

# - сведения, подтверждающие наличие записи о государственной регистрации прав на объект недвижимости. При их отсутствии, в том числе, в случае если такие права не зарегистрированы в ЕГРН, представляются копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства;

# - информацию о технических характеристиках объекта электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается охранная зона.

6.5. В дальнейшем территориальное управление Ростехнадзора в течение 5 рабочих дней после регистрации решения территориального органа о согласовании границ охранной зоны направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в ЕГРН сведений о границах охранной зоны.

6.6. В случае издания уполномоченными органами подзаконных актов, предусмотренных  Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным образом регулирующих порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и/или оформление материалов по описанию границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, Исполнитель прямо и полностью руководствуется нормами таких нормативно-правовых актов, дополнительных согласований с Заказчиком, в этом случае, не требуется и условия заключенного договора пересмотру не подлежат.

7. Содержание услуг, оказываемых Исполнителем:

7.1. Анализ представленных Заказчиком исходных документов и материалов, включая:

- документов, подтверждающие право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства, техническую документацию на объекты электросетевого хозяйства (технические паспорта, поопорные схемы, межевые планы, кадастровые паспорта (выписки), при наличии у Заказчика). Уточнение местоположения объектов электросетевого хозяйства, согласование порядка проведения полевых измерений и доступа к объектам кадастровых инженеров в этих целях, проведение инструктажа по мерам безопасности в ходе проведения мероприятий.

7.2. Сбор (получение), изучение и анализ имеющихся картографических материалов на район, аэрофотосъемочных материалов, геодезических данных, а также материалов ранее выполненных проектно-изыскательских, землеустроительных и иных видов работ (межевые дела, материалы инвентаризации и т.д.), получение (актуализация) кадастровых планов территории. Рекогносцировка района мероприятий и объектов. Получение в соответствующих территориальных органах государственной власти и организациях необходимых сведений из ЕГРН, сведений о пунктах ГГС и/или ОМС, картографической основы и иных документов, необходимых для осуществления мероприятий, получение у Заказчика услуг материалов, необходимых для представления в управление Ростехнадзора в целях согласования границ охранных зон (при необходимости).

7.3. Осуществление мероприятий на местности в целях определения местоположения границ охранных зон путем определения координат центров опор воздушных линий электропередачи, координат трасс кабельных вставок воздушных линий электропередачи/кабельных линий, координат проекций на земную поверхность точек крепления крайних проводов к траверсам опор воздушных линий электропередачи, характерных точек границ распределительных устройств и подстанций и характерных точек границ охранной зоны, с точностью, удовлетворяющей нормативным требованиям к точности определения координат, в целях определения местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Вычисление площадей охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Подготовка и согласование с Заказчиком схемы охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, составленной на планово-картографическом материале, на которой должны быть отображены объекты местности, опоры  (с указанием их номеров), подстанции и распределительные устройства, трассы кабельных вставок, обозначены границы административно-территориальных образований, границы и кадастровые номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН (если границы отдельных частей ОЗ пересекают границы указанных земельных участков), а также красными сплошными линиями должны быть нанесены границы охранной зоны и её характерные точки (с указанием их номеров). Схема границ охраной зоны должна быть оформлена в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек границ объекта. При невозможности отображения в масштабе схемы отдельных характерных точек границ допускается отображать их местоположение с использованием выносок, оформляемых, в том числе, на отдельных листах. Схема границ должна быть согласована исполнителем (кадастровым инженером) с начальником РЭС Заказчика или иным уполномоченным представителем РЭС (путем ее визирования либо письмом о согласовании).

7.4. Подготовка документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон объектов электросетевого хозяйства, перечень координат характерных точек границ таких зон в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах таких зонах в ЕГРН.

Направление комплекта документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для согласования границ охранных зон (при необходимости, в соответствии с п.6.4.- 6.5.).

7.5. Передача через территориальный орган Ростехнадзора (для объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 160) или непосредственно в орган кадастрового учета документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон объектов электросетевого хозяйства, в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах  таких зонах в ЕГРН.

8. Предоставляемые Исполнителем документы:

Результатом оказания услуг является передача Исполнителем Заказчику и принятие Заказчиком следующих документов, форма которых должна соответствовать требованиям, установленным законодательством, действующим на момент оказания услуг:

- на бумажных носителях – документы о границах охранных зон в отношении каждого ОЭСХ Заказчика (экземпляр Заказчика), подготовленные в  соответствии с требованиями действующего законодательства, решения об установлении, изменении зон с особыми условиями использования территории  - границ охранных зон ОЭСХ Заказчика (при необходимости); схемы охранных зон ОЭСХ, согласованные с РЭС; уведомления органа кадастрового учета о внесении сведений о границах охранных зон ОЭСХ в документы ЕГРН или выписку о зоне с особыми условиями использования территории или письменное подтверждение Исполнителя о проведении учетных действий в ЕГРН в отношении охранных зон ОЭСХ Заказчика, с указанием реестрового идентификационного номера охранной зоны;

- на электронном носителе - в виде копии электронного документа, предназначенного для внесения в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территорий - границах охранных зон ОЭСХ в электронном виде, соответствующего установленным требованиям, кроме того, в формате .pdf с текстовым описанием и графическими схемами.

9. Нормативная оговорка (применение действующего законодательства):

В случае изменения в период оказания услуг по Договору норм законодательства, регулирующих порядок оказания услуг, предусмотренных Договором и оформление/наименование документов, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику, услуги/документация оказываются и оформляются Исполнителем с учетом требований и форматов, установленных требованиями законодательства, действующих на момент их оказания. Дополнительных согласований с Заказчиком в этом случае не требуется и условия заключенного Договора пересмотру не подлежат.