Приложение №_____

К Заявке на закупку филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«Орелэнерго»

№ ______ от ___________

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

_____________________ И.В. Колубанов

«  28  » сентября   2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мульчерной техники для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго»

- Общие сведения

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго» проводит закупку мульчерной техники для обеспечения производственных процессов филиала ПАО «Россети Центр» «Орёлэнерго». Проведение закупки осуществляется на основании Плана закупок филиала ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго».

Целью проведения закупки является приобретение мульчерной техники, по наилучшей цене, обладающей наилучшими качественными и техническими характеристиками.

- Предмет конкурса

Предмет конкурса - мульчерная техника.

Поставщик обеспечивает поставку мульчерной техники для филиала ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго» в объемах, установленных данным ТЗ.

  - Основные параметры

Наименование закупаемой техники, ее основные технические характеристики, объем поставки и наименование грузополучателя - филиала ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго», указаны в Приложении № 1.

Поставляемая техника должна быть новой, неиспользованной, соответствовать ГОСТ, требованиям Приказа №533 от 12.11.2013 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ и прочим нормативным документам, соответствовать экологическому стандарту не ниже EURO V, сопровождаться полным комплектом документации, соответствующим государственным стандартам.

В случае отсутствия нормы расхода топлива поставляемой техники в приложении к Распоряжению Министерства Транспорта Российской Федерации № АМ-23- р от 14 марта 2008 г.  О введении в действие методических рекомендаций "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ", поставщик должен получить в ОАО «НИИАТ» (или в иной научно-исследовательской организации, осуществляющей разработку норм расхода топлива по специальным программам-методикам)  и предоставить вместе с пакетом документации разработку базовых (линейных) и транспортных (с учетом массы перевозимого груза и числа пассажиров) норм расхода топлива (с учетом типизированных маршрутов и условий эксплуатации) поставляемой техники.

В случае необходимости наличия тахографа на поставляемых автомобилях, согласно ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» п.1 статья 20 – тахограф должен быть установлен.

Подготовка мульчерной техники под требования технического задания Заказчика (проведение предварительной предпродажной подготовки и технического обслуживания, включающую проверку узлов и агрегатов, нанесение корпоративной символики ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго») с предоставлением комплектов документов, подтверждающих проведенные работы.

На поставляемую технику должна быть нанесена символика в соответствии с корпоративным стилем ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго».

Победитель закупочных процедур на право заключения договора на поставку мульчерной техники для нужд ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго» на этапе заключения договора обязан подтвердить сохранение всех фирменных гарантий на ТС и входящего в их состав оборудования, и предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком мульчерной техники в техническом предложении.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, сборы (в т.ч. утилизационный), стоимость тары, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости страхование груза.

  - Поставка продукции

Поставка мульчерной техники производится за счет Поставщика.

Поставка мульчерной техники производится на склады Получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго» по адресу: 302008, г. Орёл, ул. Высоковольтная 9.

Срок поставки 30 календарных дней с момента заключения договора.

Поставляемая мульчерная техника при получении на склад Получателя проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

- Гарантийные обязательства

Техника должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее 1 (одного) года или 1000(тысячи) моточасов наработки (в зависимости от того что наступит ранее) с начала эксплуатации продукции.

## Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию:

## -   иной гарантийный срок, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем;

## - период эксплуатации, на протяжении которого регламентное и техническое обслуживание поставляемой продукции будет выполняться за счет Поставщика.

## Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

# 4.         Приложения

Приложение №1	 Наименование, основные технические характеристики, объем поставки, наименование грузополучателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго»;

| Начальник СМиТ |  | Константинов А.В. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продукции/основные технические характеристики |  | Количество |
| Трактор МТЗ 2022В.3 (или эквивалент) с реверсивным постом и с мульчерным оборудованием |  | 2 ед. |
| Трактор: |  |  |
| Двигатель | Двигатель объёмом не менее 7 литров мощностью не мене 210л.с. и крутящим моментом не менее 900 Н/м |  |
| Трансмиссия | механическая, синхронизированная с установленным пониженным рядом скоростей и установленным ГХУ 0-3 км/ч |  |
| Минимальная скорость хода с ходоуменьшителем | Не быстрее 500 м в час |  |
| Колесная база не менее | 2920 мм |  |
| Длина, не более | 5250 мм |  |
| Ширина, не более | 2500 мм |  |
| Высота при максимальном радиусе шин, не более | 3200 мм |  |
| Радиус поворота, не более | 5,8 м |  |
| Дорожный просвет под передним мостом, не менее | 540 мм |  |
| Дорожный просвет между мостами, не менее | 620 мм |  |
| Колесная формула | 4*4 |  |
| Кабина | Комфортабельная, виброизолированная кабина с системой обогрева и кондиционером |  |
|  | Остекление с безопасными для наземного транспорта стеклами |  |
|  | Стеклоочиститель переднего стекла с омывателем |  |
|  | Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем |  |
|  | Кабина c дополнительной защитой от деревьев (внешний металлический каркас, защитная сетка перед задним и боковыми стеклами) |  |
|  | Реверсивный пост управления |  |
| Шасси | Защита днища трактора |  |
| ВОМ | Независимый, четырехскоростной с гидромеханической системой управления |  |
| Наличие противовеса с соответствующим грузом спереди | Не менее 500 кг. |  |
| Шины задних колес специальные многослойные | R42 580/70 |  |
| Шины передних колес специальные многослойные | R24 420/70 |  |
| Максимальная грузоподъёмность НУ на оси подвеса не менее | 6500кг |  |
| Скорость движения от минимальной до максимальной км/ч: | 0 – 39,7км/ч (механическая, синхронизированная с установленным пониженным рядом скоростей и ГХУ 0-3 км/ч) |  |
| Гарантия на технику 1(один) год или 1000(тысяча) моточасов наработки с начала эксплуатации (в зависимости от того что наступит ранее) |  |  |
| Огнетушитель | 1 шт. |  |
| Руководство оператора | На русском языке |  |
| Аптечка | да |  |
| Противооткатные упоры | да |  |
| Знак аварийной остановки | да |  |
| Набор инструментов | да |  |
| Рабочее оборудование (мульчер) |  |  |
| Рабочая ширина, не менее мм | 2000 |  |  |
| Габаритная ширина, не более | 2500 |  |  |
| Вес, кг | не менее 2300, не более 2650 |  |  |
| Привод ротора | Двусторонний, ременной |  |  |
| Ступица ротора | Сменная на болтовых креплениях из кованной стали |  |  |
| Количество приводных ремней, не менее | 5 шт. с каждой стороны |  |  |
| Диаметр ротора по наконечникам зубьев, не более, мм | 500 |  |  |
| Число оборотов ротора, об/мин | не менее 1600 и не более 1800 |  |  |
| Требуемые обороты ВОМ трактора, об/мин | 1000 |  |  |
| Количество резцов – не менее, шт | 42 основных с двумя напайками из карбида вольфрама, плюс 2 боковых с дополнительными напайками для очистки внутренних боковых частей ротора |  |  |
| Общая ширина резца (за исключением боковых), мм | не менее 45, не более 60 |  |  |
| Крепление защитных цепей | штифтовое |  |  |
| Толкающая рама | гидравлическая |  |  |
| Крышка капота | Усиленная ребрами жесткости |  |  |
| Противоножи | Не менее 2-х рядов |  |  |
| Карданный вал Waltersheid W2500 или аналог | С кулачковой муфтой, настроенной на срабатывание при усилии в 3800Нм |  |  |
| Система, обеспечивающая параллельность вала | система, обеспечивающая параллельность вала, позволяющая осуществлять строго параллельное расположение валов отбора мощности трактора и мульчера независимо от уклона поверхности грунта и высоты мульчера относительно земли |  |  |
| ЗИП | 10 приводных ремней, 10 шт. резцов,2 зубодержателя |  |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |  |
| ГЛОНАСС/GPS - Tetron- Smart |  |  |  |