УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»-

«Белгородэнерго»

Решетников С.А.

___________________________

“_____” ________________ 20___ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку панелей собственных нужд, щитов постоянного тока

Лот № 307C

- Общая часть

  - Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» производит закупку согласно ремонтно-эксплуатационной программе филиала на 2020 год.

  - Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

  - Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки – с момента заключения договора до 31.12.2020г. по отдельным заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки – 10 календарных дней.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не хуже значений, приведенных в Приложении 2.

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим требованиям.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

Укладка и транспортировка должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

  - Срок изготовления производителем должен быть не более года до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) и должны быть не менее 5 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка должна соответствовать требованиям технических условий изготовителя или соответствующих ГОСТ. Маркировка, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на продукцию конкретных типов. Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении материалов.

По всем видам материалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых материалов, в том числе:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке (на партию);

- гарантийное свидетельство.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС										Стародубцев А.И.

Приложение 1

| № п/п | - Наименование материала | - № материала | - Ед. изм. | - НО | - Рем | - Экспл. | - Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Корпус OptiBox G-447-SS111-A-1-IP54 с МП | - 2362006 | - шт. | - 41 |  |  | - 41 |
|  | - Корпус ЩМП-18.8.4-0 У2 IP54 | - 2362080 | - шт. | - 1 |  |  | - 1 |
|  | - Панель ЩО 70-1-08 | - 2232334 | - шт. |  |  | - 1 | - 1 |
|  | - Шкаф R5ST0652 600х500х200 IP65 DKC | - 2349872 | - шт. | - 105 |  |  | - 105 |
|  | - Шкаф РУНН-0,4кВ 1250х900х300 пустой | - 2321628 | - шт. |  |  | - 1 | - 1 |
|  | - Щит ЩМП-1-0-36 | - 2310725 | - шт. | - 6 |  |  | - 6 |

Приложение 2

- Корпус OptiBox G-447-SS111-A-1-IP54 с МП.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | Для низковольтных комплектных устройств распределения и управления |
| Габариты, ШхВхГ, мм | 620х528х245 |
| Цвет | светло-серый |
| Материал корпуса | армированный стекловолокном полиэстер |
| С монтажной панелью | да |
| Тип крыши | наклонная |
| Степень защиты | IP 54 |
| Количество дверей | 1 |
| Открытый монтаж | да |

- Корпус ЩМП-18.8.4-0 У2 IP54

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. |
| Материал | сталь 1,5 мм |
| Покрытие | порошковая краска |
| Цвет | серый |
| Особенности конструкции | - дверца корпуса оснащена замком с единым секретом. - на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. |
| Способ установки | напольный/навесной |
| Степень защиты | IP 54 |
| Габариты, ШхВхГ | 1800х800х400 мм |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |

- Панель ЩО 70-1-08.

| Принципиальная схема: | Тип панели |  | линейная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 0,4 (50Гц) |
|  | Число отходящих линий |  | 4 |
|  | Габаритные размеры, мм: высота ширина глубина |  | 2000 800 600 |
|  | Номинальный ток главных цепей, А |  | 400 |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  | 630 |
|  | Электродинамическая стойкость ошиновки, кА |  | 30 |
|  | Предельный ток термической стойкости, кА |  | 30 |
|  | Тип и количество встроенных аппаратов: | - QS1, QS2 – разъединители РЕ19-39 Iн=630А; - QF1–QF4 – выключатели автоматический ВА57-35-340010-250А-500-690AC-УХЛ3; - TA1–TA4 – трансформаторы тока 200/5, класс точности 0.5s; - PA1–PA4 – амперметры. |  |
|  | Номер электрической схемы |  | 08 |
|  | Степень защиты с фасадной стороны, не ниже |  | IP20 |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения, не ниже |  | У3 |
|  | Панели поставляются с полностью смонтированной и отрегулированной аппаратурой первичных и вторичных электрических цепей |  |  |

- Шкаф R5ST0652 600х500х200 IP65 DKC.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | Для низковольтных комплектных устройств распределения и управления |
| Габариты, ШхВхГ, мм | 600х500х200 |
| Цвет | серый |
| Материал корпуса | сталь |
| С монтажной панелью | да |
| Способ установки | настенный |
| Степень защиты | IP 65 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество замков | 2 |
| Открытый монтаж | да |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |

- Шкаф РУНН-0,4кВ 1250х900х300 пустой.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения |
| Габариты, ШхВхГ, мм | 1250х900х300 |
| Цвет | серый |
| Материал корпуса | сталь |
| С монтажной панелью | да |
| Способ установки | настенный |
| Степень защиты | IP 65 |
| Количество дверей | 1 |
| Количество замков | 2 |
| Открытый монтаж | да |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |

- Щит ЩМП-1-0-36.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Назначение | для сборки электрических щитов различного назначения (щиты управления, щиты силовые, щиты автоматики). |
| Вводы | 3 отверстия d31 мм снизу |
| Материал | сталь 1,5 мм |
| Покрытие | порошковая краска |
| Цвет | серый |
| Особенности конструкции | - наличие монтажной панели 330х250 мм; - дверца корпуса оснащена замком с единым секретом. |
| Способ установки | навесной |
| Степень защиты | IP31 |
| Габариты, ШхВхГ | 395х310х220 мм |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ3 |