ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку транспортных средств (ТС) для нужд филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

в 2018 году.

ЛОТ  «Машина многофункциональная (ТЛП-4М-037 или эквивалент) с мульчером (Midiforst Seppi dt 250 Hyd или эквивалент)»

- Технические требования к продукции:

| Наименование параметра |  | Значение параметра аналогичности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип базового шасси |  | Машина трелевочная гусеничная |  |
| Год выпуска |  | Не ранее 2018 |  |
| Колея |  | 2050 ±20 мм |  |
| Габаритные размеры машины (ДхШхВ), мм, не более |  | 9050/2550/2960 |  |
| Дорожный просвет, не менее |  | 530 мм |  |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, м, не менее |  | 0,8 |  |
| Масса конструктивная (с измельчителем), кг, не более |  | 16050 |  |
| Тип машины |  | гусеничный |  |
| Тип двигателя |  | Дизельный с предпусковым подогревателем |  |
| Максимальное тяговое усилие, не менее |  | 116 кН |  |
| Номинальная эксплуатационная мощность двигателя, не более |  | 184 кВт |  |
| Удельный расход топлива на режиме эксплуатационной мощности, г/кВт*ч, не более |  | 226 |  |
| Предпусковой подогреватель двигателя |  | Должен быть |  |
| Кабина |  | Одноместная, цельнометаллическая, каркасная, герметизированная, шумовиброизолированая |  |
| Площадь остекления кабины, м2, не менее |  | 3,4 |  |
| Климатические установки в кабине |  | Кондиционер и автономный отопитель кабины |  |
| Трансмиссия |  | С бесступенчатым, реверсивным механизмом хода в комплексе с многоступенчатой коробкой передач |  |
| Скорость, км/час: Вперед/назад, не менее |  | 0,1…12 |  |
| Управление механизмом хода, наличие механизма, исключающего самопроизвольное включение хода |  | Рычагом (джойстик) с фиксацией в нейтральном положении для обеспечения безопасности |  |
| Способ управления скоростью и реверсом |  | Без разрыва потока мощности от двигателя к трансмиссии и механизму отбора мощности |  |
| Механизм поворота |  | Одноступенчатый, планетарный |  |
| Управление гидрофицированными орудиями |  | 5-ти золотниковым, секционным распределителем с джойстиковым управлением, в т.ч. два золотника с «плавающим» положением |  |
| Контрольно-измерительные приборы |  | Система автоматического контроля за работой дизеля, трансмиссии, гидросистем навески и отбора мощности с автоматической защитой из от перегрузок |  |
| Механизм отбора мощности на привод мульчера |  | Гидростатический, регулируемый |  |
| Минимальный радиус поворота по крайней точке, м, не более |  | 4,0 |  |  |
| Производительность на мульчировании за 1 час, м2, не менее: - основного времени - эксплуатационного времени |  | 1500 м2 1000 м2 |  |  |
| Удельное давление на почву |  | 0,51± 0,025 кг/см2 |  |  |
| Условие на комплектование дополнительных опций: - установка лебёдки с механическим или гидравлическим приводом |  | Тяговое усилие не менее 15 тс |  |  |
| Характеристики мульчера |  |  |  |  |
| Параметры мульчера: |  |  |  |  |
| Ширина захвата, мм, не менее |  | 2000 |  |  |
| Общая ширина, мм, не менее, |  | 2330 |  |  |
| Глубина, мм, не более |  | 1280 |  |  |
| Высота, мм, не более |  | 1150 |  |  |
| Вес, кг, не более |  | 1650 |  |  |
| Максимальное давление гидропривода, не более, бар |  | 350 |  |  |
| Требуемая мощность, кВт/л.с., не менее |  | 110/150 |  |  |
| Тип привода мульчера |  | Двухсторонний с зубчатыми ремнями по одному с каждой стороны |  |  |
| Привод мульчера |  | Гидромоторы регулируемые, переменного объема, саморегулирующиеся от нагрузки |  |  |
| Защитные элементы привода мульчера |  | Боковые обтекатели (дефлекторы) |  |  |
| Диаметр вала ротора, мм, не менее |  | 264 |  |  |
| Диаметра ротора по резцы, мм, не менее |  | 504 |  |  |
| Количество неподвижных резцов, шт., не менее |  | 44 |  |  |
| Крепление резцов |  | Одним болтом |  |  |
| Высота резца, h, мм |  | 95-105 |  |  |
| Ширина резца, b, мм |  | 45-55 |  |  |
| Крепление мульчера к передней навеске |  | Через переходную плиту болтовым соединением |  |  |
| Параметры рамки-толкателя: |  |  |  |  |
| Управление |  | Гидравлическое |  |  |
| Ширина, мм, не менее |  | 420 |  |  |
| Длина, мм, не менее |  | 2180 |  |  |
| Высота, мм, не более |  | 980 |  |  |
| Параметры капота: |  |  |  |  |
| Управление |  | Гидравлическое |  |  |
| Длина, мм, не менее |  | 1990 |  |  |
| Ширина, мм, не менее |  | 540 |  |  |
| Наличие защитных элементов на выходе из измельчающей камеры мульчера: |  |  |  |  |
| -спереди |  | Однорядная завеса из цепей |  |  |
| -сзади |  | Двухрядная завеса из цепей |  |  |
| Количество кованых, термически обработанных противорежущих пластин (контрножей): |  |  |  |  |
| -внутри корпуса |  | Три ряда пластин |  |  |
| -на капоте |  | Два ряда пластин |  |  |
| Характеристики кузова |  |  |  |  |
| Тип кузова |  | Цельнометаллический с откидными бортами |  |  |
| Масса перевозимого груза, кг, не более |  | 3500 |  |  |
| Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм |  | Не менее 2460* не менее 2010* более 620 |  |  |
| Погрузочная высота, мм, не более |  | 1500 |  |  |
| Объем платформы, куб.м, не менее |  | 3,06 |  |  |
| Характеристики бортового компрессора |  |  |  |  |
| Напряжение питания бортового компрессора |  | 24В постоянного тока |  |  |
| Давление создаваемое бортовым компрессором |  | От 9,3 бар (135 Па) до 10,3 бар (150 Па) |  |  |
| Ток потребления бортового компрессора без нагрузки, не более |  | 28А |  |  |
| Воздушный поток создаваемый бортовым компрессором без нагрузки не менее |  | 174,4 л/мин |  |  |
| Мощность бортового компрессора, не менее |  | 360 Вт |  |  |
| Ресивер бортового компрессора, не менее |  | 40 л |  |  |
| Характеристики задней навесной системы |  |  |  |  |
| Тип задней навесной системы |  | Рычажно-шарнирный, с 3-х точечной схемой подсоединения орудий |  |  |
| Класс присоединяемых орудий |  | 3-4 |  |  |
| Высота стойки присоединительного треугольника |  | 900±45 мм |  |  |
| Основание присоединительного треугольника |  | От 800 до 1000 мм |  |  |
| Размеры присоединительного шарнира - верхней тяги, не менее - нижней тяги, не менее |  | 30х80 мм 35х50 мм |  |  |
| Высота подъема (до оси подвеса навесной системы), не менее |  | 1150 мм |  |  |
| Грузоподъемность задней навесной системы на оси подвеса, не менее |  | 3000 кгс |  |  |
| Характеристики передней навесной системы |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  | рычажно-щарнирный со сферическими подшипниками |
| Управление навеской |  |  |  |  | гидравлическое |
| Количество точек навески, не менее |  |  |  |  | 6 |
| Диаметр присоединительных отверстий - в нижних кронштейнах - в верхних кронштейнах |  |  |  |  | 50+_0,34 мм 50+_0,34 мм |
| Характеристики гидравлической системы механизма передней навески |  |  |  |  |  |
| Цилиндр механизма для навески орудий |  |  |  |  | двухстороннего действия |
| Количество цилиндров, не менее |  |  |  |  | - шт |

- Общие требования к условиям поставки ТС.

Самоходная машина должна иметь:

- ПСМ для самоходной машины;

- удовлетворять требованиям безопасности Приложений 4, 5 ТР ТС 031/2012;

- таблички идентификации в соответствии с требованиями Приложения 6 ТР ТС 031/2012

- Руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке и содержащем сведения о самоходной машине согласно требований п.2 Приложения 2 ТР ТС 031/2012.

3.  Поставляемое ТС, должно быть:

3.1. Новым,  не ранее 2018 года выпуска и ранее не использованным, с проведенной предпродажной подготовкой.

3.2. При комплектации ТС материалами импортного производства вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода–изготовителя (инструкции по эксплуатации).

3.3. Иметь сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним".

4.  Контроль качества и приемка поставляемых транспортных средств.

Заказчик осуществляет контроль качества ТС  в соответствии с инструкцией: «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения № П-7».

5.  Гарантии поставщика

5.1. Гарантия на поставляемое ТС должна быть не менее срока установленного заводом-изготовителем (12 месяцев или 1000 мото-часов с момента ввода в эксплуатацию).

5.2. Проведение сервисного технического обслуживания мульчера гусеничного осуществлять в период гарантийного срока эксплуатации на территории Кировской области.

5.3. Ответственность по устранению выявленных дефектов в ходе эксплуатации ТС в течение гарантийного срока службы возлагается на Поставщика ТС.

6. Условие оплаты

100% в течение 30 календарных дней с даты поставки товара при условии предоставления:

1. Товарно-транспортной накладной;

2. Счета-фактуры, срок предоставления счета-фактуры – в течение пяти дней с даты поставки товара.

7. Доставка транспортного средства

Доставка ТС  за счет поставщика до склада Покупателя.

Адрес доставки: г. Киров, ул. Московская,  д. 98.

8. Срок поставки – январь 2019 г.

9. Количество – 3 единицы.

Составлено:

Ведущий инженер ОМиТ                                                      _______________ А.Л. Наймушин

Согласовано:

Начальник департамента логистики и МТО                       ________________  Н.В. Мухина

Начальник ОМиТ                                                                   ________________ Т.В. Касаткина