ПАО  «Россети Центр и Приволжье»

филиал «Тулэнерго»

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. заместителя директора по

инвестиционной деятельности

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»

___________________  /В.В. Козлов/

«____» ________________ 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -    «Тулэнерго»

___________________  /С.Ю. Захаров/

«_____»   ________________   2022 г.

| «СОГЛАСОВАНО» Начальник управления физической защиты объектов и информационной безопасности департамента защиты объектов и информационной безопасности ПАО «Россети Центр» ________________ М.А. Хлопцев «____» ________________ 2022 г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на

Строительно-монтажные работы с корректировкой ПИР на мероприятия по антитеррористической защищенности на объектах филиала «Тулэнерго»: ПС 35 Стрельцы, ПС 35 Куликово, ПС 35 Бахметьево, ПС 35 Пашково, ПС 35 Тесницкая, ПС 35 Ханино, ПС 35 Прилепы, ПС 35 кВ Ненашево, ПС 35 кВ Гранки, ПС 35 кВ Дедилово, ПС 35 кВ Теплое, ПС 35 кВ Бахметьево, ПС 35 кВ Урусово, ПС 110 кВ Обидимо, ПС 110 кВ Глушанки, ПС 110 кВ Залесная, ПС 110 кВ Казановка, ПС 35 кВ Поповка, ПС 110 кВ Арматурная

г. Тула,  2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Лист № |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объём работ | 3 |
| 2. | Требования к подрядной организации | 3 |
| 3. | Основание для проведения проектных работ | 4 |
| 4. | Вид строительства и этапы разработки проектной документации | 4 |
| 5. | Основные требования к выполнению работ | 4 |
| 6. | Объёмы и состав работ | 9 |
| 7. | Потребность в материально-технических ресурсах | 17 |
| 8. | Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов | 17 |
| 9. | Контроль качества и приемка выполненных работ | 17 |
| 10. | Особые условия | 18 |
| 11. | Документация, передаваемая Заказчику после окончания работ | 18 |
| 12. | Антикоррупционная оговорка | 18 |
| 13. | Срок исполнения работ | 19 |

Приложение № 1:

Соглашение о соблюдении режима информационной безопасности в 1 экз. на 3 листах.

1. Объём  работ.

1.1. Строительно-монтажные работы с корректировкой ПИР на мероприятия по антитеррористической защищенности на следующих объектах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»:

Перечень объектов:

| № п/п | Идентификатор проекта ИПР | Объект | Адрес объекта | Периметр объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUE-00065-064 | ПС 35 кВ Стрельцы | Тульская обл., Ефремовский район, п. Восточный | 149 |
| 2 | TUE-00065-065 | ПС 35 кВ Куликово | Тульская обл., Куркинский район, д. Ивановка (Ивановская волость) | 120 |
| 3 | TUE-00065-066 | ПС 35 кВ Бахметьево | Тульская обл., Богородицкий р-он, с. Бахметьево | 160 |
| 4 | TUE-00065-067 | ПС 35 кВ Пашково | Тульская обл., Узловский р-он, д. Пашково | 149 |
| 5 | TUE-00065-069 | ПС 35 кВ Тесницкая | Ленинский р-н, д. Малахово, д. 133 | 140 |
| 6 | TUE-00065-070 | ПС 35 кВ Ханино | Тульская область, Суворовский р-н, п. Ханино | 131 |
| 7 | TUE-00065-071 | ПС 35 кВ Прилепы | Тульская область, Арсеньевский район, д. Прилепы | 109 |
| 8 | TUE-00065-148 | ПС 35 кВ Ненашево | Заокский р-н, д. Ненашево | 114 |
| 9 | TUE-00065-149 | ПС 35 кВ Гранки | Тульская обл., г. Кимовск | 403 |
| 10 | TUE-00065-152 | ПС 35 кВ Пашково | Тульская обл., Узловский р-он, д. Пашково | 149 |
| 11 | TUE-00065-153 | ПС 35 кВ Теплое | Тульская обл., Тепло- Огаревский р-н, п.г.т. Теплое, ул.Фролова, д.1 | 233 |
| 12 | TUE-00065-154 | ПС 35 кВ Бахметьево | Тульская обл., Богородицкий р-он, с. Бахметьево | 160 |
| 13 | TUE-00065-156 | ПС 35 кВ Урусово | Тульская обл., Венёвский р-он, д.Урусово | 120 |
| 14 | TUE-00065-186 | ПС 110 кВ Обидимо | Ленинский р-н, 100 м на юго-запад от п. Ленинский | 343 |
| 15 | TUE-00065-191 | ПС 110 кВ Глушанки | Ленинский р-н, с. Глухие Поляны | 160 |
| 16 | TUE-00065-199 | ПС 110 кВ Залесная | Тульская обл., г.Новомосковск, Залесный м-н | 163 |
| 17 | TUE-00065-205 | ПС 110 кВ Казановка | Тульская обл., Кимовский р-он, п.Казановка | 492 |
| 18 | TUE-00065-171 | ПС 35 кВ Поповка | Тульская область, Чернский р-н, д. Поповка | 101 |
| 19 | TUE-00065-061 | ПС 110/35/10 Арматурная | Тульская обл., Богородицкий р-н, п.Товарковский | 453 |

2. Требования к подрядной организации.

2.1. Быть членом соответствующих саморегулируемых организаций (СРО) и иметь свидетельство (выданное в установленном порядке СРО-строителей) о допуске на выполнение соответствующих видов работ (указанных в п. 1), которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства.

3.  Основание для проведения работ.

3.1.  Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» на 2022 г.

3.2. Акты обследования объектов.

4. Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства: реконструкция..

  - Перечень титулов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному ТЗ отсутствует.

  - Этапы разработки документации:

I этап - корректировка, обоснование и согласование с Заказчиком, и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту (в сроки, установленные соответствующим договором).

II этап – корректировка и согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

III этап - разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

  - Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, должна быть достаточной для разработки Заказчиком закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР).

  - ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ТЗ.

  - В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации при проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы типовых проектных решений.

5. Основные требования к выполнению работ.

Работы  должны  быть  выполнены в соответствии с:

5.1. Техническим заданием;

5.2. Государственными  и  отраслевыми  стандартами;

5.3. Действующими государственными  нормами  и  правилами (СНиП, ПУЭ, ПТЭ, санитарно-эпидемиологическими, экологическими, пожарными).

5.4. Общие требования к выполнению работ.

5.4.1. Требования к монтажу ограждений.

5.4.1.1. Демонтажные работы.

Перед началом строительно-монтажных работ выполнить демонтаж существующего старого ограждения на объекте.

5.4.1.2. Требования к ограждениям из металлических оцинкованных панелей типа 2D-3D.

Просматриваемое ограждение из металлических оцинкованных панелей типа 2D-3D с наружным цветным покрытием заводского изготовления, окраска панелей и стоек – синий цвет RAL 5010 высотой 2,5 м.

Высота ограждения – не менее 2,5 м.

Диаметр прутков не менее 5 мм. Расстояние между вертикальными прутками должно составлять не более 50 мм и не более 260 мм между горизонтальными прутками. При монтаже панелей использовать противосъемные крепления.

Для защиты объекта от низовых пожаров по низу ограждения (по всему периметру) предусмотреть отсыпку щебнем фракции 40-70 мм по подложке из нетканного геотекстиля, толщина слоя подсыпки – 200 мм, ширина – 1,0 м (по 0,5 м в каждую сторону).

5.4.1.3. Требования к верхнему дополнительному ограждению.

По верху основного ограждения необходимо устанавливать верхнее дополнительное ограждение высотой не менее 0,5м.

Техническое решение выбирается с учетом ранее выполненного конструктива ограждения и его состояния. Предпочтительно – в виде спирального барьера безопасности (СББ) диаметром 500 мм из армированной колючей ленты (АКЛ) «Егоза». Тип используемого СББ – 500/62/5.

В качестве альтернативного варианта (в случаях, когда использование СББ из АКЛ «Егоза» не соответствует архитектруно-планировочным решениям развития соответствующей территории) применяется  верхнее дополнительное ограждение в виде козырька из унифицированных секций решетчатого ограждения типа Fensys или аналог с креплением на Г-образные  кронштейны с наклоном внутрь объекта.

Для откатных ворот – плоский барьер безопасности (ПББ) из АКЛ «Егоза» диаметром 500 мм.

Для распашных ворот – спиральный барьер безопасности (СББ) на V-образных кронштейнах диаметром 500 мм.

Окраска кронштейнов порошковым способом. Цвет – синий RAL 5010 (для решетчатых ограждений).

5.4.1.4. Иные требования.

Подъезд к воротам и площадку под воротами и калиткой заасфальтировать с установкой бордюров по 2 сторонам в соответствие с существующими строительными нормами из расчета 20-30м2 на 1 ворота (в зависимости от ширины ворот) и 4 м2  на 1 калитку.

Все ворота оборудовать внутренними запорами, замками и нижними фиксаторами, открываемыми только изнутри. Калитки оснастить замковыми устройствами накладного типа. Замки должны быть не ниже 3 класса защиты (по РД 78.36.003-2002 МВД РФ).

Ворота, в закрытом состоянии, должны представлять собой конструкцию, не теряющую жесткость от попытки раскачивания ворот.

Зазор между воротами и асфальтовым покрытием должен быть не более 100 мм.

5.4.2.  Выполнить заземление ограждения в соответствии с ПУЭ (п.п. 1.7.90, 1.7.93).

5.4.3. Доставить и передать материалы, полученные в результате демонтажа на склад Заказчика.

5.4.4. После окончания строительно-монтажных работ выполнить благоустройство территории подстанций, восстановить покрытие автодорог, убрать мусор, вывезти лишний грунт.

5.5. Требования к оборудованию технических средств охраны

# 5.5.1.  Общие требования к системе охранно-пожарной сигнализации (ОПС):

- приемно-контрольные приборы охранно-пожарной сигнализации должны размещаться в здании ОПУ в помещении дежурного персонала, а выносной считыватель Touch-memory на входе в охраняемую зону;

- необходимо предусмотреть возможность удалённой постановки и снятия с охраны объектов с центрального поста посредством подключения преобразователя интерфейса RS232/Ethernet (MOXA) к пульту ОПС (С2000-М) и каналу связи;

- предусмотреть дублирование сработки системы ОПС по каналам телемеханики с выдачей сухого контакта;

- использовать извещатели пожарные дымовые;

- в помещениях ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ (над открытыми высоковольтными частями эл./оборудования) использовать извещатели пожарные дымовые линейные типа ИДПЛ;

- все кабели от приемно-контрольных приборов системы ОПС прокладывать по существующим низковольтным кабельным колодцам в ПВХ-гофрорукаве, по внутренним стенам в электротехнических лотках, гофрорукаве;

- для систем пожарной сигнализации использовать кабель КПСВэВ НГ,  LS(FRLS) 1х2х0,5 (0,75) и аналогичные, с огнестойкой изоляцией;

- в качестве интерфейса связи между приборами (RS 232, RS 485) применять UTP 4x2x0,5 уличного исполнения, необходимо использовать грозозащиту;

- автономный источник питания системы ОПС должен обеспечивать ее работоспособность  не менее 24 часов в дежурном  режиме и 1 час в режиме тревоги;

- питание оборудования системы охранно-пожарной сигнализации  должно осуществляться от сети 220В 50Гц  от отдельных автоматических выключателей, необходимо использовать грозозащиту;

- кабели системы охранно-пожарной сигнализации должны быть промаркированы соответствующим образом;

- все приемно-контрольные приборы систем охранно-пожарной сигнализации   должны размещаться в помещении щита управления  в навесном шкафу, на стене или стойке. Шкаф должен иметь отверстия, жалюзи для естественной вентиляции и предотвращения перегрева оборудования, установленного в нём;

- места установки шкафов (с оборудованием систем  ОПС и СВН) на территории объектов должны быть согласованы с Заказчиком, при монтаже шкафов в неотапливаемых помещениях предусмотреть установку внутри шкафов нагревателей и терморегуляторов;

- все помещения щитов управлений, ЗРУ, КРУНов, а также отдельные помещения распредустройств (по согласованию с Заказчиком) оборудуются двумя рубежами охраны:

- 1-й рубеж (входная дверь и окна) – извещатели магнитоконтактные, извещатели поверхностные звуковые (разбития стекла);

- 2-й рубеж (объём помещения) – извещатели ИК-объемные, реагирующие на  движение.

- Дополнительно оборудуются датчиками ОС:

- вентиляционные шахты, воздухозаборники, венткороба, технические каналы и люки сечением более 200x200 мм, выходящие за пределы охраняемых помещений;

- двери приборных шкафов, в которых размещается оборудование.

# 5.5.2. Требования к системе видеонаблюдения:

# Основные технические требования к оборудованию системы видеонаблюдения.

# Рекомендуемое оборудование системы видеонаблюдения и хранения видеоархива в составе:

# - цифровой(ые) видеорегистратор(ы) на 4-8-16 каналов (видео и  аудиоканалы), с возможностью аппаратного распределения ресурсов, обеспечивающие поддержку двухпоточного видео (применение IP видеорегистраторов или гибридных систем). Запись должна производиться с разрешением HD-TVI (AHD) не ниже 2МП, при частоте кадров 25Fps на канал. Архивация изображения осуществляется на жесткие диски формата SATA не мене 2 шт. Возможность работы по сети, удаленное администрирование.

# - характеристики видеокамер:

# - разрешение видеокамер HD – TVI (AHD) или IP;

# - применяемая матрица Progressive Scan CMOS для IP в/камер  2-4  Мегапикселей;

# - чувствительность 0,01 лк (F1.2 без накопления, ИК- выкл. )

# - функция день/ночь с автоматическим переключением на ч/б режим (Механический ИК-фильтр);

# - при использовании IP-в/камер применять специальные мегапиксельные объективы высокой четкости;

# - ИК-подсветка от светодиодов с повышенной светоотдачей (дальность ИК- подсветки не менее 40 м);

# - детектор движения;

# - корпус всепогодный (металлический с обогревателем, класс защиты  IP-66);

# - стабильность работы в диапазоне изменения электропитания +/- 10%;

# - диапазон рабочих температур от -30С до +50С;

# - для защиты телекамер и видеорегистраторов применять устройства грозозащиты, по видеосигналу и питанию, устанавливаемые на двух сторонах кабельной линии. Металлические корпуса в/камер и каждое устройство грозозащиты должны быть заземлены.

# - размещение камер видеонаблюдения должно исключать мертвые зоны. Видеокамеры не должны располагаться ближе 3,5 метра от высоковольтного оборудования ОРУ.

# - в местах проезда автотранспорта, нахождения людей и хранения материальных средств, а также местах размещения технологического оборудования дополнительно применять видеокамеры с PTZ управлением. На постах автоматизированного наблюдения должно быть обеспечено управление поворотными камерами.

# - установленные по периметру видеокамеры должны обеспечивать фиксацию несанкционированного проникновения на территорию объекта. Видеокамеры, предназначенные для контроля периметра объекта, должны располагаться так, чтобы обеспечить их защиту от несанкционированного демонтажа и выведения их из строя с внешней стороны периметра объекта.

# - установленные при входе на объект видеокамеры должны обеспечивать визуальную идентификацию  лиц посетителей и персонала, проходящего на территорию объекта.

# - установленные на въезде видеокамеры должны обеспечивать фиксацию (читаемость) номерного знака автотранспорта, пересекающего линию периметра территории объекта.

# - видеокамеры и видеорегистраторы должны быть оборудованы устройствами грозозащиты, которые необходимо установить на двух сторонах  кабельной линии. Каждое устройство грозозащиты должно быть заземлено. Предусмотреть  грозозащиту цепей питания 220В после вводного автоматического выключателя.

# -  расположение и количество видеокамер на объекте, зоны обзора и места установки видеокамер определяются и уточняются на этапе проектирования.  Видеокамеры не должны располагаться ближе 3,5 метра от высоковольтного оборудования ОРУ.

# - размещение  основного оборудования системы видеонаблюдения на объекте (видеорегистратора, монитора, видеокамер, блоков питания, прокладку  кабельных трасс)

# определить проектом и согласовать на этапе проектирования с Заказчиком.

# - установленные по периметру видеокамеры должны обеспечивать фиксацию несанкционированного проникновения на территорию объекта. Видеокамеры, предназначенные для контроля периметра объекта, должны располагаться так, чтобы обеспечить их защиту от несанкционированного демонтажа и выведения их из строя с внешней стороны периметра объекта.

# -   установленные при входе на объект видеокамеры должны обеспечивать визуальную идентификацию  лиц посетителей и персонала, проходящего на территорию объекта.

# - установленные на въезде видеокамеры должны обеспечивать фиксацию (читаемость) номерного знака автотранспорта, пересекающего линию периметра территории объекта.

# - установленные видеокамеры необходимо заземлить отдельным проводом на имеющуюся шину заземления, при отсутствии шины использовать  дополнительный  заземлитель.

# - проектом предусмотреть использование лицензионного программного обеспечения.

# - программное обеспечение  видеорегистратора  должно обеспечивать:

# - Поиск/просмотр записанных данных:

# - Многоканальное воспроизведение (аналогично режиму наблюдения);

# Быстрый поиск фрагмента записи по календарю и времени;

# Запись событий (детектор движения, тревожные входы);

# Регулировка скорости воспроизведения;

# Сохранение записанных данных на USB носитель (переносимый носитель информации);

# Функция увеличения и уменьшения изображения;

# Поиск по событиям;

# Поддержка режима наблюдения выбранных камер в режиме просмотра и поиска;

# Работа с локальной сетью:

# Передача потока MPEG4, H264;

# Функция ограничения максимального количества подключаемых клиентов;

# Отображение списка клиентов подключенных в данный момент;

# Функция подключения с помощью Web-браузера;

# - Назначение уровня доступа:

# Поддержка многопользовательского режима;

# Необходимая авторизация для возможности работы с системой;

# Назначение уровня доступа для каждого пользователя (разрешение на просмотр/запись, управление системой);

# - Детектирование движения:

# Настройка детектора движения и предварительный просмотр;

# Установка зон отслеживаемых детектором движения;

# Регулировка чувствительности и шумового порога детектора движения;

# Два метода слежения: детектирование движения и детектирование остановки;

# Удаленные клиенты:

# - Программа удаленного клиента для операционных систем: «TRASSIR»;

# Поддержка  многосерверного  режима;

# Регулировка качества изображения, передаваемого по компьютерной сети.

# - Система записи должна обладать следующими характеристиками:

# видеорегистратор  должен архивировать видеозаписи в цифровом виде на накопителе HDD;

# хранить накопленную информацию объемом не менее 30 суток при непрерывной записи.

# - Установить блоки питания для сервера (видеорегистратора) и для видеокамер, обеспечивающие бесперебойное  питание   и запись информации с видеокамер в течение не менее 0,5 часа автономной работы.

# - При значительном (более 20м) удалении видеорегистратора от аппаратуры, обеспечивающей передачу сигнала по каналу Ethernet, применять  развязывающие устройства защиты оборудования.

# - Система видеонаблюдения на объекте должна включать в себя TFT– монитор(ы) с диагональю экрана не менее 24” (при наличии дежурного персонала) и 19” для настройки и позволять отображать качественное и четкое изображение от всех видеокамер одновременно или от одной, произвольно выбранной видеокамеры, на весь экран.

# - Место расположения монитора – по согласованию Заказчиком.

# - Применяемое оборудование должно обеспечивать возможность автоматического  восстановления  системы  после  пропадания  электропитания  -  автозапуск  системы.

- Тип, марку и производителя применяемого оборудования согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

5.5.3.  Общие требования к системе периметральной сигнализации:

- средства периметральной сигнализации выбираются от типа используемого ограждения (сплошное, просматриваемое);

- при выборе систем  периметральной сигнализации руководствоваться следующими параметрами: устойчивостью к ложным срабатываниям, наводкам от высоковольтного оборудования.

- Периметральными средствами обнаружения оборудуются периметр объекта, выделенные (уязвимые) зоны объекта.

- Периметральные средства обнаружения должны:

- устанавливаться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

- обнаруживать несанкционированное проникновение нарушителя с вероятностью 0,95 и выдавать тревожное извещение о несанкционированном доступе на объект;

- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации;

- сохранять исправное состояние при воздействии внешних факторов окружающей среды (индустриальные помехи, шум проходящего рядом транспорта, мелкие животные, массой до 15 кг,  птицы);

- восстанавливать работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;

- быть устойчивой к установленным в стандартах системы повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе, не приводить к косвенной опасности вне ее;

- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания. Время работы от резервного источника электропитания при этом должно быть не менее 12 часов и не менее 2 часов в режиме тревоги;

- не выдавать ложных тревог при воздействии негативных факторов природного и техногенного характера, при переключениях источников электропитания сети и резерва или других видов с одного на другой;

- устойчиво функционировать на открытой местности и иметь независимые от сезона (высота снежного (травяного) покрова до 1 м) и погодных условий (снег, дождь, иней, гололед, снежные (песчаные) бури) параметры системы;

- быть устойчивой к электромагнитным помехам - грозовым разрядам, источникам мощных электромагнитных излучений и т.п.;

- поддерживать сопряжение с другими средствами технической охраны.

- Периметральные средства обнаружения выбираются в зависимости от помеховой обстановки, протяженности и инженерной укрепленности периметра.

- Периметр, с входящими в него воротами и калитками, следует разделять на отдельные охраняемые участки протяженностью не более 100 м, с выделением их в самостоятельные шлейфы сигнализации и выдачей раздельных сигналов на контроллер. Выбор длины участка зависит от рельефа местности, конфигурации ограждения, условий прямой видимости, характеристик извещателей.

- При выборе периметральных систем охраны предусмотреть возможность дистанционной настройки чувствительности и порога срабатывания извещателей, интеграции с системой «Болид».

- Охраняемые участки, контролируемые периметральными средствами обнаружения, согласовываются видеокамерами системы охранной телевизионной, контролирующими периметр. Рекомендуется участок менее 65 м контролировать одной видеокамерой, при протяженности 65 - 100 м - двумя.

- Линия основного ограждения оборудуется однорубежной системой периметральной охранной сигнализации.

- ворота и калитки блокируются «на открывание» и «на проникновение». Блокировка «на открывание» осуществляется установкой на створки ворот (калиток) магнитоконтактных датчиков положения, блокировка на «проникновение» - установкой  радиоволновых двухпозиционных извещателей. Ворота и калитки выделяются в отдельные шлейфы сигнализации.

5.5.4. Требования к системе охранного освещения.

Для охранного освещения территории применять светодиодные прожектора и светильники со степенью защиты IP не менее 65.

Включение светильников должно осуществляться по ИК-детектору, установленному рядом со светильником или интегрированному в него. Необходимо также предусмотреть централизованное включение охранного освещения как всего периметра так и различных направлений (участков).

Система охранного освещения периметра должна обеспечивать:

- освещение вдоль ограждения периметра на уровне земли в горизонтальной плоскости либо на уровне 0,5 метра от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы, не менее 0,5 люкса (в темное время суток);

- освещенность не менее 10 люкс во всех контролируемых системой охранной телевизионной зонах при фиксации нарушения системой охранной сигнализации;

- дистанционное управление охранным освещением из помещения КПП (при наличии КПП на объекте);

- использование энергосберегающих технологий;

- возможность автоматического включения охранного освещения при срабатывании технических средств охраны;

- освещение сплошной полосы шириной не менее 3 метров по периметру охраняемой зоны объекта.

6. Объёмы  и  состав  работ.

6.1.  Выполнить строительно-монтажные работы с корректировкой ПИР на мероприятия по антитеррористической защищенности.  Состав работ пообъектно приведен в таблице № 1

Таблица №1. Состав работ пообъектно

| № п/п | Наименование объекта | Состав основных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35 кВ Стрельцы | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 100 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 100 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 100 м. 5. Монтаж СББ из АКЛ по крыше ОПУ со спуском к ограждению протяженностью 20 м. 6. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м - 1 шт. 7. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 8. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 9. Установка предупредительных и разграничительных знаков. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 2 | ПС 35 кВ Куликово | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 75 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 75 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 75 м. 5. Монтаж металлической двери в помещении дежурного электромонтера. 6. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м - 1 шт. 7. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 8. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 9. Установка предупредительных и разграничительных знаков. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 3 | ПС 35 кВ Бахметьево | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 110 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 110 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 110 м. 5. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м – 2 шт. 6. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 7. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 8. Установка предупредительных и разграничительных знаков. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 4 | ПС 35 кВ Пашково | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 75 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 75 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 75 м. 5. Монтаж СББ из АКЛ по крыше ОПУ со спуском к ограждению протяженностью 20 м (учесть близ проходящие провода). 6. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м - 1 шт. 7. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 8. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 9. Установка предупредительных и разграничительных знаков. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 5 | ПС 35 кВ Тесницкая | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 73 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 73 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 73 м. 5. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м – 2 шт. 6. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 7. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 8. Установка предупредительных и разграничительных знаков. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 6 | ПС 35 кВ Ханино | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 110 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 110 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 110 м. 5. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м – 2 шт. 6. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 7. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 8. Установка предупредительных и разграничительных | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 7 | ПС 35 кВ Прилепы | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 55 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 55 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 55 м. 5. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м – 2 шт. 6. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 7. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 8. Установка предупредительных и разграничительных знаков. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 8 | ПС 35 кВ Ненашево | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 114 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 114 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 114 м. 5. Монтаж СББ из АКЛ по крыше помещения дежурного к ограждению протяженностью 12 м. 6. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м - 1 шт. 7. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 8. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 9. Установка предупредительных и разграничительных знаков. 10. Монтаж по периметру объекта системы видеонаблюдения из 8 уличных цветных IP видеокамер с функцией день/ночь с разрешением не ниже 3 Мп 16-ти/8-ми канальных IP видеорегистраторов, интегрируемых с Trassir. Предусмотреть резервное питание видеокамер, DVR и монитора. Интегрировать видео в существующую систему Trassir.; 11. Монтаж ж/б стоек по периметру объекта для установки на них видеокамер (при необходимости). | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 9 | ПС 35 кВ Гранки | 1. Демонтаж существующего ограждения из металлического прута с воротами и калиткой – 200 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 200 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 200 м. 5. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м - 2 шт. 6. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 7. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 8. Установка предупредительных и разграничительных знаков. 9. Монтаж по периметру объекта системы видеонаблюдения из 10 уличных цветных IP видеокамер с функцией день/ночь с разрешением не ниже 3 Мп на базе 16-ти/8-ми канальных IP видеорегистраторов, интегрируемых с Trassir. Предусмотреть резервное питание видеокамер, DVR и монитора. Интегрировать видео в существующую систему Trassir.; 10. Монтаж ж/б стоек по периметру объекта для установки на них видеокамер (при необходимости). | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 10 | ПС 35 кВ Дедилово | 1. Демонтаж участка существующего ограждения из ж/б плит с воротами и калиткой – 50 м. 2. Монтаж участка ограждения из ж/б плит высотой 2,5 м, протяженностью 50 м. 3. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 356 м. 4. Монтаж сплошных ворот из стали, шириной 5 м - 2 шт. 5. Монтаж калитки из стали, шириной 1 м – 1 шт. 6. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 7. Установка предупредительных и разграничительных знаков. 8. Монтаж по периметру объекта системы видеонаблюдения из 8 уличных цветных IP видеокамер с функцией день/ночь с разрешением не ниже 3 Мп на базе 16-ти/8-ми канальных IP видеорегистраторов, интегрируемых с Trassir. Предусмотреть резервное питание видеокамер, DVR и монитора. Интегрировать видео в существующую систему Trassir; 9. Монтаж ж/б стоек по периметру объекта для установки на них видеокамер (при необходимости). | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 11 | ПС 35 кВ Пашково | 1. Монтаж по периметру объекта системы видеонаблюдения из 8 уличных цветных IP видеокамер с функцией день/ночь с разрешением не ниже 3 Мп на базе 16-ти/8-ми канальных IP видеорегистраторов, интегрируемых с Trassir. Предусмотреть резервное питание видеокамер, DVR и монитора. Интегрировать видео в существующую систему Trassir.; 2. Монтаж ж/б стоек по периметру объекта для установки на них видеокамер (при необходимости). | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 12 | ПС 35 кВ Теплое | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 165 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 165 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 165 м. 5. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м - 2 шт. 6. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 7. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 8. Установка предупредительных и разграничительных знаков. 9. Монтаж по периметру объекта системы видеонаблюдения из 10 уличных цветных IP видеокамер с функцией день/ночь с разрешением не ниже 3 Мп на базе 16-ти/8-ми канальных IP видеорегистраторов, интегрируемых с Trassir. Предусмотреть резервное питание видеокамер, DVR и монитора. Интегрировать видео в существующую систему Trassir.; 10. Монтаж ж/б стоек по периметру объекта для установки на них видеокамер (при необходимости). | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 13 | ПС 35 кВ Урусово | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 120 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 120 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 120 м. 5. Монтаж СББ из АКЛ по крыше помещения дежурного к ограждению протяженностью 20 м. 6. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м - 1 шт. 7. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 8. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 9. Установка предупредительных и разграничительных знаков. 10. Монтаж по периметру объекта системы видеонаблюдения из 10 уличных цветных IP видеокамер с функцией день/ночь с разрешением не ниже 3 Мп на базе 16-ти/8-ми канальных IP видеорегистраторов, интегрируемых с Trassir. Предусмотреть резервное питание видеокамер, DVR и монитора. Интегрировать видео в существующую систему Trassir.; 11. Монтаж ж/б стоек по периметру объекта для установки на них видеокамер (при необходимости). | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 14 | ПС 110 кВ Обидимо | 1. Монтаж по периметру объекта системы видеонаблюдения из 16 уличных цветных IP видеокамер с функцией день/ночь с разрешением не ниже 3 Мп и 2 внутренних с разрешением не ниже 2 Мп на базе 16-ти/8-ми канальных IP видеорегистраторов, интегрируемых с Trassir. Предусмотреть резервное питание видеокамер, DVR и монитора. Интегрировать видео в существующую систему Trassir.; 2. Монтаж ж/б стоек по периметру объекта для установки на них видеокамер (при необходимости). 3. Установка предупредительных и разграничительных знаков. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 15 | ПС 110 кВ Глушанки | 1. Монтаж по периметру объекта системы видеонаблюдения из 16 уличных цветных IP видеокамер с функцией день/ночь с разрешением не ниже 3 Мп на базе 16-ти/8-ми канальных IP видеорегистраторов, интегрируемых с Trassir. Предусмотреть резервное питание видеокамер, DVR и монитора. Интегрировать видео в существующую систему Trassir.; 2. Монтаж ж/б стоек по периметру объекта для установки на них видеокамер (при необходимости). 3. Установка предупредительных и разграничительных знаков. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 16 | ПС 110 кВ Залесная | 1. Монтаж по периметру объекта системы видеонаблюдения из 16 уличных цветных IP видеокамер с функцией день/ночь с разрешением не ниже 3 Мп на базе 16-ти/8-ми канальных IP видеорегистраторов, интегрируемых с Trassir. Предусмотреть резервное питание видеокамер, DVR и монитора. Интегрировать видео в существующую систему Trassir.; 2. Монтаж ж/б стоек по периметру объекта для установки на них видеокамер (при необходимости). 3. Установка предупредительных и разграничительных знаков. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 17 | ПС 110 кВ Казановка | 1. Монтаж по периметру объекта системы видеонаблюдения из 16 уличных цветных IP видеокамер с функцией день/ночь с разрешением не ниже 3 Мп на базе 16-ти/8-ми канальных IP видеорегистраторов, интегрируемых с Trassir. Предусмотреть резервное питание видеокамер, DVR и монитора. Интегрировать видео в существующую систему Trassir.; 2. Монтаж ж/б стоек по периметру объекта для установки на них видеокамер (при необходимости). 3. Установка предупредительных и разграничительных знаков. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 18 | ПС 35 кВ Поповка | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 90 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием высотой 2,5 м, протяженностью 90 м. 3. Под ограждением по всему периметру произвести отсыпку щебнем. 4. Монтаж СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 90 м. 5. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м - 1 шт. 6. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 1 шт. 7. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 8. Установка предупредительных и разграничительных знаков. 9. Монтаж по периметру объекта системы видеонаблюдения из 10 уличных цветных IP видеокамер с функцией день/ночь с разрешением не ниже 3 Мп на базе 8-ми канального IP видеорегистратора, интегрируемого с Trassir. Предусмотреть резервное питание видеокамер, DVR и монитора. Интегрировать видео в существующую систему Trassir; 10. Монтаж ж/б стоек по периметру объекта для установки на них видеокамер (при необходимости). 11. Монтаж входной группы в соответствии с фирменным стилем Общества. | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |
| 19 | ПС 110 кВ Арматурная | 1. Демонтаж существующего ограждения из сетки-рабицы с воротами и калиткой – 110 м. 2. Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием и армированным ж/б цоколем, протяженностью 110 м, а так же СББ из АКЛ типа Егоза протяженностью 110 м. 4. Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 5 м - 2 шт. 5. Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием, шириной 1 м – 2 шт. 6. Устройство асфальтовых площадок с бордюрами под воротами и калиткой. 7. Установка предупредительных и разграничительных знаков | Монтаж вести с учетом общих требований, указанных в разделе 5 настоящего ТЗ |

Общие объемы работ приведены в таблице № 2  Общие объёмы  работ

Таблица № 2       Общие объёмы  работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер-я | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж ограждения | м | 1507 |  |
| 2. | Монтаж ограждения из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием | м | 1507 |  |
| 3. | Монтаж ограждения из ж/б плит | м | 50 |  |
| 4. | Монтаж СББ из АКЛ типа «егоза» | м | 1507 |  |
| 5. | Монтаж ворот из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием | шт. | 18 |  |
| 6. | Монтаж калитки из металлической оцинкованной панельной решетчатой системы с полимерным покрытием | шт. | 13 |  |
| 7. | Монтаж сплошных ворот из стали, шириной 5 м | шт. | 2 |  |
| 8. | Монтаж калитки из стали, шириной 1 м | шт. | 1 |  |
| 9. | Монтаж металлической двери в помещении дежурного электромонтера. | шт. | 1 |  |
| 10. | Асфальтирование площадки под въездными воротами и калитками | м2 | 420 |  |
| 11. | Установка бордюров | м | 203 |  |
| 12. | Учет, передача и доставка материалов, полученных в результате демонтажа на склад Заказчика | шт., м |  |  |
| 13. | Разработка и передача Заказчику проектной документации | экз. | 3 |  |
| 14. | Прокладка силового кабеля, в том числе и кабеля заземления | м | По проектуу |  |
| 15. | Установка блоков резервного питания 12В с АКБ | шт. | 16 |  |
| 16. | Установка источников резервного питания для оборудования напряжением 220В | шт. | 16 |  |
| 17. | Монтаж уличных цветных видеокамер с функцией день/ночь | шт. | 158 |  |
| 18. | Монтаж внутренних цветных видеокамер с функцией день/ночь | шт. | 2 |  |
| 19. | Установка цифрового видеорегистратора Trassir на 8/16 каналов | шт. | 16 |  |
| 20. | Установка видеомониторов 24’ | шт. | 16 |  |
| 21. | Прокладка (уличного) кабеля для видеонаблюдения | м | По проектуу |  |
| 22. | Прокладка короба | м | По проектуу |  |
| 23. | Прокладка гофрорукава (уличного исполн.) | м | По проектуу |  |
| 24. | Коммутатор Топаз - 2С-24E | шт. | 16 |  |
| 25. | Устройство заземления | компл. | 16 |  |
| 26. | Опора для установки на ней ВК | шт. | 30 |  |
| 27. | Жесткий диск 4 Тб | шт. | 16 |  |
| 28. | Пуско-наладочные работы | компл. | 16 |  |
| 29. | Разработка и передача Заказчику исполнительной документации | компл. | 3 |  |
| 30. | Уборка и вывоз мусора, излишнего грунта |  |  |  |

6.2. После окончания строительно-монтажных работ выполнить благоустройство территории объектов, убрать мусор.

7.    Потребность в материально-технических ресурсах.

7.1. Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком.

7.2. Объем поставляемых материально-технических ресурсов определяется проектными решениями, настоящим техническим заданием по согласованию с Заказчиком.

8.  Требования к качеству поставляемых  материально-технических ресурсов.

8.1.  Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми и ранее не использованными, иметь год выпуска не ранее 2021 г.

8.2. Должны соответствовать  проектной  документации (спецификации оборудования) и иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

8.3. При комплектации оборудования и материалов импортного производства вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

8.4. Руководители  работ  по  строительству  объекта совместно с представителями филиала «Тулэнерго»  должны  осуществлять  входной  контроль качества применяемых  материалов,  изделий,  оборудования  и  наличия  необходимых  сертификатов,  технических паспортов,  удостоверяющих  их  качество.

9.    Контроль качества и приемка выполненных работ.

Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями филиала «Тулэнерго» должны:

9.1. Осуществлять контроль качества работ, состава и объёмов выполняемых  работ;

9.2. Проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;

9.3. Определять объемы работ по переделке  некачественно выполненных работ и  устранению брака, с оформлением  2-х  сторонних актов;

9.4. Определять объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе производства  работ, с оформлением  2-х  сторонних актов;

9.5. Осуществлять контроль соблюдения сроков  выполнения отдельных технологических этапов работ и срока окончания работ в целом по объекту;

9.6.  Подрядчик по завершению работ обязан предоставить Заказчику акты-справки выполненных работ по форме КС-3, КС-2, с предоставлением подтверждающих документов (счета, накладные) на закупку оборудования и материалов.

10.    Особые  условия.

10.1. Выполнение СМР допускается только при наличии проекта производства работ (ППР), утвержденного техническим руководителем Подрядчика и согласованного с заместителем директора по техническим вопросам-главным инженером филиала (или иным должностным лицом, ответственным за согласование технических заданий).

10.2. Все  согласования, разрешения, необходимые для производства работ, получает Подрядчик в установленном порядке.

10.3. Подрядчик до начала производства работ согласовывает с Департаментом безопасности ПАО «Россети Центр и Приволжье» привлекаемые субподрядные организации.

11. Документация, передаваемая Заказчику после окончания работ.

11.1.  Подрядчик  после  завершения  строительно-монтажных работ предоставляет Заказчику следующую  документацию:

- сертификаты  и  технические  паспорта,  удостоверяющие  качество оборудования  и  материалов,  применённых  при  производстве  СМР;

- комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, материалов все изменения должны быть отражены в технической документации.

11.2. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без согласия Заказчика запрещается.

11.3. Подрядная организация обязана заключить с Заказчиком «Соглашение  о соблюдении режима информационной безопасности» (образец соглашения прилагается- приложение № 1).

12.  Антикоррупционная  оговорка

1. Контрагенту* известно о том, что ПАО «Россети Центр и Приволжье»** реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 08.04.2015 № 0202), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте по адресу: http://www.mrskcp.ru/about/anti-corruption_policy/general_information/, - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

* Наименование контрагента указывается в соответствии с договором (например, подрядчик, исполнитель, поставщик и пр.).

** Указывается наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с договором (например, заказчик, покупатель и пр.).

13.     Сроки выполнения работ.

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ:  октябрь  2022 г.

Заместитель директора по безопасности

филиала «Тулэнерго»                                                                                                 П.Г. Акульшин

Начальник управления капитального

строительства филиала «Тулэнерго»                                                                      В.В. Козлов

Приложение  № 1  к  договору

СОГЛАШЕНИЕ

о соблюдении режима информационной безопасности

г.  Тула                                                                                                                    «____» _________________2022 г.

Предприятие ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора  ____________________ действующего на основании Устава  с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора - директора филиала «Тулэнерго» _____________________ , действующего на основании  доверенности __________________ г., с другой стороны, (вместе/по отдельности именуемые стороны/сторона) заключили нижеследующее Соглашение (далее Соглашение).

- Предмет Соглашения

- Настоящее Соглашение заключено с целью обеспечения безопасности конфиденциальной  информации  Сторон.

- По настоящему Соглашению Стороны обязуются сохранять в тайне и не разглашать информацию, которая не является общедоступной, в частности конфиденциальную и/или составляющую коммерческую тайну (совместно именуемые в дальнейшем «конфиденциальная информация»), а также обязуются обеспечить сохранение в тайне и неразглашение указанной информации и сведений работниками Сторон и бывшими работниками Сторон. При этом Стороны обязуются:

1.2.1	не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации, которая стала им известна в ходе выполнения работ, или иным способом не делать ее известной третьим лицам без предварительного письменного разрешения другой Стороны;

    - не разглашать третьим лицам сведения о факте обладания конфиденциальной информацией;

    - обеспечить доступ к информационным ресурсам Сторон только уполномоченных лиц из числа своих сотрудников;

    - принять необходимые меры по исключению несанкционированного доступа к информационным ресурсам, а также по предотвращению нарушений информационной безопасности в результате ошибочных, неосмотрительных или предумышленных действий при выполнении работ в информационных системах, которые (действия) выражаются в следующем:

- осуществление несанкционированного доступа к информационным системам третьих лиц с использованием каналов связи, идентификаторов и паролей доступа;

- заражение компьютерными вирусами, а также внедрение других вредоносных программных кодов;

- нарушение доступности или целостности информационных ресурсов, нарушающие процесс нормального функционирования информационных систем и связанные с нанесением материального ущерба.

  - Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению в соответствии с настоящим Соглашением, включает в себя (но не ограничивается):

- финансовая и бухгалтерская отчетность;

- учетные регистры бухгалтерского учета;

- бизнес-планы;

- договоры и соглашения, заключаемые Стороной, а также информация и сведения, содержащиеся в договорах и соглашениях;

- сведения о долях и акциях других предприятий (размеры, проценты от уставных капиталов, стоимость приобретения и др.), которыми владеют Стороны, а также сведения о самих фактах обладания указанными акциями и долями;

- сведения о финансовых, правовых, организационных и др. взаимоотношениях между Стороной и ее аффилированными лицами;

- сведения о зарегистрированных и/или находящихся на регистрации товарных знаках Сторон, а также об объектах их интеллектуальной собственности;

- паспортные и анкетные данные физических лиц, являющихся акционерами или сотрудниками Сторон, и их аффилированных лиц;

- сведения о поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также сведения о покупателях продукции Сторон и ее аффилированных лиц;

- сведения об объемах производства и реализации продукции Сторон и их  аффилированных лиц;

- сведения об информационной архитектуре Сторон, используемом программном и аппаратном обеспечении, топологии корпоративной сети, модели данных, используемой Сторонами.

  - К информации, подлежащей защите и неразглашению, в соответствии с условиями настоящего Соглашения, не относится следующая информация:

- сведения, содержащиеся в сообщениях и отчетах, официально опубликованных Сторонами и их аффилированными лицами в соответствии с действующим российским законодательством;

- сведения, содержащиеся в пресс-релизах, а также рекламных сообщениях Сторон и их аффилированных лиц;

- сведения, опубликованные в средствах массовой информации по инициативе третьих лиц.

  - Обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на бумажных носителях. (Допускается в электронной форме только с использованием соответствующих криптографических средств защиты информации, определяемыми Сторонами). Каждая из Сторон организует работу с информацией, содержащей коммерческую тайну, в соответствии со своими утвержденными нормативными документами и несет ответственность за ее сохранность.

- Другие  права  и  обязанности  Сторон

- Каждая Сторона обязуется не использовать каким-либо образом информацию о другой Стороне и о третьих лицах, физических или юридических, сведения о которых стали известными в течение сроков действия настоящего Соглашения, а также в результате переговоров, обмена информацией и другой формы контактов без письменного согласия владельца информации. Такая информация должна рассматриваться как конфиденциальная и подпадающая под условия настоящего Соглашения.

- Стороны вправе распоряжаться конфиденциальной информацией только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

- Стороны обязуются не использовать полученную информацию и документы для собственных целей, в том числе для целей лиц, входящих в группу аффилированных, а также для целей третьих лиц.

2.4. Стороны вправе передать конфиденциальную информацию или ее содержание по требованию компетентных государственных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. При этом соответствующая Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее одного дня с момента передачи соответствующей конфиденциальной или составляющей коммерческую тайну информации с указанием наименования государственного органа и предоставлением копии распорядительного документа, на основании которого она была предоставлена.

2.5. Конфиденциальность информации или принадлежность ее к коммерческой тайне дополнительно может быть установлена Сторонами путем письменного уведомления, направляемого другой Стороне.

- Хранение  Документов

3.1. Все переданные одной из Сторон документы остаются ее собственностью.

3.2. Переданные документы, а также все сделанные с них копии подлежат возврату по первому письменному требованию собственника.

- Ответственность Сторон

4.1. Сторона, нарушившая положения настоящего Соглашения, полностью возмещает причиненные другой Стороне убытки, включая реальный ущерб, упущенную выгоду, а также компенсацию расходов, уже произведенных или которые должны будут производиться для восстановления нарушенного права.

- Срок  действия  Соглашения

  - Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью каждого из договоров, заключенных между сторонами как до момента подписания настоящего Соглашения, так и после его подписания, и действует независимо от наличия или отсутствия на настоящее Соглашение ссылок в указанных договорах.

  - Настоящее Соглашение вступает в действие с момента подписания и действует в течение 5 (пяти) лет с момента окончания срока действия последнего договора, заключенного между сторонами.

  - Соглашение может быть расторгнуто по взаимному желанию Сторон путем подписания обеими Сторонами соответствующего письменного соглашения не менее чем за 1 месяц до даты расторжения Соглашения.

- Разрешение  споров

- Вопросы, связанные с заключением, исполнением, изменением и(или) прекращением настоящего Соглашения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим российским законодательством.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.

- Реквизиты  сторон

ПОДРЯДЧИК:                                                                    ЗАКАЗЧИК:

|  | ПАО «Россети Центр и Приволжье» Юр. адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская,33 Филиал «Тулэнерго» Адрес: _________________ ИНН/КПП ______________ в «______________» (ОАО) в г. Нижнем Новгороде, г. Нижний Новгород; р/сч ______________________ к/сч ______________________ БИК ______________ ОГРН ______________ ОКПО ______________ |
| --- | --- |

Директор ООО «_____________________»

Заместитель генерального директора –

директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго»

________________    ______________                            __________________  ________________

м.п.