«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. первого заместителя директора–

главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

_______________________ Макеев С.А.

"_____"____________________ _______г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

лот № 401R_СиЗ_УРУиУЭЭ

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» производит закупку клещей электроизмерительных до 1000В для нужд производственной деятельности.

Закупка производится в рамках годовой программы закупок филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» на 2023 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

| филиал ПАО "Россети Центр" | Вид транспорта | Точка поставки |
| --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | авто | 308023, г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17 |

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность ее повреждения или порчи во время перевозки.

Доставка продукции в филиал осуществляется в следующих объемах:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клещи электроизмерительные | шт. | 37 | с момента заключения договора до 30.06.2023 по заявкам Заказчика* |

*Срок исполнения одной заявки в течение 10 календарных дней.

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные Таблицы №1 должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и тип | Электроизмерительные клещи-ваттметр |
| 2. | Назначение и область применения | Измерение электрических параметров: (силы переменного тока, напряжение в цепях постоянного и переменного тока, активной мощности в однофазных и трехфазных электроустановках, в двух, трех и четырехпроводных системах) |
| 3. | Технические данные |  |
|  | Диапазон измерения переменного тока, А Погрешность измерения %, не превышает | 0,1 ÷ 100 ÷ 600 ± 1,5 |
|  | Диапазон измерения постоянного, переменного напряжения, В Погрешность измерения постоянного, переменного напряжения %, не превышает | 0,01 ÷ 100 ÷ 1000 ± 1,0 |
|  | Диапазон измерений активной мощности, кВт Погрешность измерения %, не превышает | 10 ÷ 600 ± 2,5 |
|  | Диапазон измерения коэффициента мощности Погрешность измерения %, не более | - 1 ÷ + 1 ± 3,0 |
|  | Измерение частоты, Гц Погрешность измерения %, не превышает | 20 ÷ 10000 ± 0,5 |
|  | Диапазон измерения сопротивления, кОм Погрешность измерения %, не превышает | 10 ÷ 100 ± 1,0 |
|  | Порядок чередования фаз | определяет |
| 4. | Общие требования |  |
|  | Максимальный диаметр обхвата, не менее, мм | 37 |
|  | Источник питания | 9 В х 1 (тип Крона) |
|  | Габаритные размеры, мм | 87 х 239 х 51 |
|  | Масса г, не более | 400 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия"

- номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.

4.2. Оборудование должно быть включено в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, иметь действующий сертификат/свидетельство об утверждении типа средств измерений (СИ) и отметку о проведении первичной/заводской поверке. Оборудование должно иметь знак утверждения типа на средстве измерения и/или документации, согласно описанию типа средства измерения.

Межповерочный интервал должен составлять не менее 1 года.

4.3. Поверка должна быть с давностью не более (на момент закупки) 6 месяцев.

4.4. Комплектность поставки:

- Прибор – 1 шт.;

- Соединительные провода – 2 шт.;

- Батарея 9 В (в приборе) – 1 шт.;

- Чехол для переноски – 1 шт.;

4.5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- Паспорт (на прибор);

- свидетельство о поверке или клеймо поверителя на СИ и(или) в паспорте СИ (на прибор);

- руководство по эксплуатации (на прибор);

- методику поверки СИ (на партию);

Вся документация должна быть представлена на русском языке.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Срок поставки - с момента заключения договора до 30.11.2023 по заявкам Заказчика. Срок исполнения одной заявки в течение 10 календарных дней.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления реализации

услуг и учета электроэнергии								  Е.И. Лыкова