Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

| СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, И.о. заместителя генерального директора по корпоративным и технологическим АСУ ПАО «Россети Центр» |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» |
| --- | --- | --- |
| __________________ К.С. Михайленко |  | _________________ С.А. Решетников |
| «___»______________ 2022 г. |  | «___»______________ 2022 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 3э_31_53

на поставку оборудования АСУЭ

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

на    8    листах

| СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника департамента развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления ПАО «Россети Центр» |  | Начальник управления корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» |
| ______________________ А.А. Бритько |  | __________________ В.В. Недосеков |
| «___»______________ 2022 г. |  | «___»______________ 2022 г. |

2022 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические.	3

6.	Гарантийные обязательства	4

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение №1.	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования АСУЭ для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Заказчик:

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», г. Белгород, ул. Преображенская, 42.

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования АСУЭ для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: в течении 45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения договора.

- Финансирование поставки

Выполняется на основании ПЗ 2022г., код статьи БЛ 1.1, наименование статьи «ФИЛ_С/С_Сырье, материалы, и т.п. (экспл)».

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования.

Поставляемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», расположенного по адресу: г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д.17.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела эксплуатации АСКУЭ СЭ СДТУ и ИТ УКиТАСУ | С.В. Касымов |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК УКиТАСУ | В.А. Кривошея |  |  |
| филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Начальник СЭ СДТУ и ИТ УКиТАСУ | А.А. Березовец |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию на поставку

оборудования АСУЭ

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» -

«Белгородэнерго»

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОДЕМ GSM IRZ ATM41.B или полнофункциональный эквивалент | Диапазон рабочих частот: 800/900/1800/2100/2600 МГц; Выходная мощность передатчика: - E-GSM900 — 33 дБм ±2 дБ; - DCS1800 — 30 дБм ±2 дБ; - E-GSM900 (8-PSK) — 27 дБм ±3 дБ; - DCS1800 (8-PSK) — 26 дБм +3/-4 дБ; - WCDMA — 24 дБм +1/-3 дБ; - LTE-FDD — 23 дБм +/-2.7 дБ; Технологии передачи данных: - LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20; - WCDMA: B1/B8; - GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц; - CSD; - SMS; - USSD; - Bluetooth. Количество слотов SIM-карт:2; Micro-USB для настройки и протоколирования работы коммуникатора: 1; Количество последовательных интерфейсов: 2 (RS232 и RS485); Разъёмы и интерфейсы: - 10-контактный разрывной коннектор (интерфейс RS485, 1 GPO, 3 GPIO, питание модема 7-40 В); - Разъем DB9-F (интерфейс RS232, 4 GPO); - Разъем Micro-USB (интерфейс USB 2.0); - Разъем SMA-F для подключения GSM-антенны; - Винтовой клеммный коннектор; Напряжение питания: - AC от 90 до 264 В; - DC от 7 до 40 В. Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку; Габаритные размеры устройства (с учетом разъемов, ДxШxВ), мм: 102x71x 59; Диапазон рабочих температур: от –40°С до +70°С; Вес изделия: 150 г. | 55 | шт. |
| 2 | МОДЕМ GSM TELEOFIS RX100-R2 или полнофункциональный эквивалент | Полная аппаратная и программная совместимость с УСПД Нейрон УН-200 Поддерживаемые стандарты связи: CSD, SMS, USSD Количество SIM карт: 1 Тип модуля GSM: Telit GL865-DUAL V3.1 Скорость передачи данных по CSD: 9600 бит/сек Диапазоны частот: GSM: 900/1800МГц Мощность передатчика (EGSM 900): 2Вт Мощность передатчика (DCS 1800): 1Вт Чувствительность приёмника (на частоте 900МГц): -108дБ Чувствительность приёмника (на частоте 1800МГц): -107дБ Тип основного интерфейса: RS-232 Скорость передачи данных по RS-232: 1200-115200 бит/сек Габариты корпуса: 110 х 78 х 37 мм Тип разъёма интерфейса RS-232: DB-9F Тип антенного разъёма: SMA Тип разъёма низковольтного питания: RJ12 (6P6C) Класс защиты корпуса: IP30 Вес: 120г Напряжение питания постоянное: 7..30В DC Диапазон рабочих температур: -40...+70°C | 45 | шт. |
| 3 | БП IRZ SFP1201000PE 12В 1000МА или полнофункциональный эквивалент | Напряжение питания переменное: 90..260В; Максимальный потребляемый ток: 1000мА (при напряжении питания 12В); Выходное напряжение: 12В; Тип разъёма низковольтного питания: RJ12 (6P6C). | 40 | шт. |