«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер

_______________________ В.В. Плещев

«_______» ___________________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку камеры для сушки активной части силовых трансформаторов

- Общая часть.

  - ПАО «Россети Центр» производит закупку сушильной камеры для удаления влаги из обмоток активной части силовых трансформаторов

  - Закупка производится на основании Инвестиционной программы.

2.	Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склады получателей – филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» в объемах и сроки, установленные данным техническим заданием.

| Наименование оборудования | Тип/марка |
| --- | --- |
| Сушильная камера | ПКНЭВ-35 |

Поставка продукции производится в точки поставки, указанные заказчиком - филиалами ПАО «Россети Центр»: Производственная база филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» (г. Ярославль пр. Октября, д.86).

3.	Технические требования к продукции.

  - Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон регулировки температуры внутри камеры | С0 | От 50 до 120 |
| Погрешность поддержания температуры внутри камеры | С0 | ±2 |
| Напряжение питания | В | 380 |
| Установленная мощность | кВт | 35 |
| Размеры внутренней части камеры: |  |  |
| ширина | мм | 1000 |
| глубина | мм | 1500 |
| высота | мм | 1500 |
| Габаритные размеры: |  |  |
| ширина | мм | До 1800 |
| глубина | мм | До 2100 |
| высота | мм | До 2300 |
| Нагрузка на под | кг | Не менее 1300 |
| Наличие выдвижного пода |  | есть |
| Наличие механического привода выдвижного пода |  | есть |
| Наличие патрубка вытяжной вентиляции |  | есть |

- Общие требования.

4.1.	К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя и удостоверяться паспортом.

4.2. 	Состав технической и эксплуатационной документации, предоставляемый Поставщиком (техническая и эксплуатационная документация) должен включать:

- паспорт товара;

- инструкцию по эксплуатации;

- соответствующие сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

4.3.	Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

5. 	Комплект поставки продукции.

В комплект поставки продукции должно входить:

- Сушильная камера

- Выкатной под с механическим приводом

- Рельсовый путь

- Шкаф управления с комплектом кабелей

- Шиберное устройство для регулировки потока вытяжной вентиляции

- Комплект технической документации

6.	Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию, при условии выполнения Покупателем правил хранения и эксплуатации продукции, определяется в соответствии со сроками, указанными в сертификате соответствия и паспорте качества продукции. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки продукции, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию продукции до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период, затраченный на устранения недостатков. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

7.	Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции должна быть выполнена согласно заявке Заказчика, но не позднее 25.12.2023 г. Изменение сроков поставки продукции возможно по согласованию с Заказчиком.

8.	Требования к Поставщику.

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документацией).

9.	Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями ПАО «Россети Центр» при получении продукции от Поставщика.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| И.о. начальника службы подготовки производства | Е.Н. Червяков |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| И.о. заместителя директора по инвестиционной деятельности | О.В. Петров |