«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. первого заместитель директора –

главного инженера

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

________________________

С.В. Шумаров

«09» сентября 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельной арматуры

Лот №401T

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» (Покупатель) производит кабельной арматуры.

Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку материалов на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Поставка материалов производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ПАО «МРСК Центра»:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» | 214030, Смоленск ул. Индустриальная,5 | 30 календарных дней с момента заключения договора. |

- Технические требования к продукции.

2.1.	Технические данные и количество материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование продукции, тип, марка | Технические характеристики закупаемой продукции |
| --- | --- | --- |
|  | ПРОВОД ПУВ 2,5 ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | Количество жил 1 Номинальное сечение проводника 2.5 кв.мм Материал жил проводника Медный голый Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 - однопроволочная Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Маркировка жилы Цвет Наличие экрана Нет Максимально допустимая температура проводника 70 град.C Номинальное напряжение u 450 В Защитный провод заземления Да Экранирование/Армирование Нет (без) Материал оболочки Поливинилхлорид (PVC) Цвет оболочки Желто-зеленый Огнестойкость Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с -15 град.C Температура эксплуатации с -50 град.C Температура эксплуатации по 35 град.C Единица измерения: Метр Количество: 570 |
|  | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТ. О/П 100Х100Х50 IP55 | Тип монтажа: Настенно-потолочное крепление Ширина: 100 мм Глубина: 50 мм Материал: Пластик Цвет: Серый Степень защиты - IP: IP55 Крышка: Непрозрачная Рабочая температура: -25...+40 °C Единица измерения: Штука Количество: 92 |
|  | ПРОВОД ПУВ 1Х4,0 ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ | Количество жил 1 Номинальное сечение проводника 4 кв.мм Материал жил проводника Медный голый Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 - однопроволочная Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Маркировка жилы Цвет Наличие экрана Нет Максимально допустимая температура проводника 70 град.C Номинальное напряжение u 450 В Защитный провод заземления Да Экранирование/Армирование Нет (без) Материал оболочки Поливинилхлорид (PVC) Цвет оболочки Желто-зеленый Огнестойкость Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с -15 град.C Температура эксплуатации с -50 град.C Температура эксплуатации по 35 град.C Единица измерения: Метр Количество: 552 |
|  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ-LS 5X1,5(ОЖ)-0,66 | Тип изделия Кабель Марка Ввгнг(a)-ls Количество жил 5 Сечение жилы, мм2 1.5 Напряжение, В 660 Исполнение нг(А)-LS Материал оболочки ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал изоляции ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Нет Наличие экрана Нет Конструкция жилы Однопроволочная Материал жилы Медь Номинальный ток,А 15 Форма жилы Круглая Нормативный документ ГОСТ 31996-2012 Цвет Черный Температура монтажа Не ниже -15 Сфера применения Для стационарной прокладки Расцветка провода 1-бел.,1-син.,1-зел-желт.,1-черн.,1-корич. Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров Единица измерения: Метр Количество: 1068 |
|  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-0,66 | Тип изделия Кабель Марка Ввгнг(a)-ls Количество жил 5 Сечение жилы, мм2 1.5 Напряжение, В 660 Исполнение нг(А)-LS Материал оболочки ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал изоляции ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Диапазон рабочих температур от -50 до +50 Наличие защитного покрова Нет Наличие экрана Нет Конструкция жилы Однопроволочная Материал жилы Медь Номинальный ток,А 15 Форма жилы Круглая Нормативный документ ГОСТ 31996-2012 Цвет Черный Температура монтажа Не ниже -15 Сфера применения Для стационарной прокладки Расцветка провода 1-бел.,1-син.,1-зел-желт.,1-черн.,1-корич. Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров Единица измерения: Метр Количество:72 |
|  | ПРОВОД ПУВ 1,5 | Количество жил 1 Номинальное сечение проводника 1.5 кв.мм Материал жил проводника Медный голый Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 - однопроволочная Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Маркировка жилы Цвет Наличие экрана Нет Максимально допустимая температура проводника 70 град.C Номинальное напряжение u 450 В Защитный провод заземления Да Экранирование/Армирование Нет (без) Материал оболочки Поливинилхлорид (PVC) Огнестойкость Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с -15 град.C Температура эксплуатации с -50 град.C Температура эксплуатации по 35 град.C Единица измерения: Метр Количество: 954 |
|  | НАКОНЕЧНИК НШВИ 0,75-12 | Предназначены для оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников. Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты Цвет манжеты: серый Сечение (мм2 ): 0.75; Материал коннектора: медь марки М1 Покрытие коннектора: электролитическое лужение Материал изоляции: полипропилен Термостойкость изоляции: 105 °C Исполнение «Easy Entry» Максимальное напряжение: 690 В Единица измерения: Штука Количество: 1500 |
|  | СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 3,5Х200 100ШТ | Ширина ленты: 3.5 мм Длина ленты: 200 мм Температура монтажа: -10...60 °C Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779: нет Замок ленточного хомута: Пластиковый язычок/носик Разъемный замок (многоразовый хомут): нет Тип крепления: Нет (без) Рабочая температура: -40...85 °C Вид/марка материала: Нейлон Не содержит (без) галогенов: да Модель/исполнение: С внутр. зубчатым зацеплением Цвет: Белый Единица измерения: Упаковка Количество: 8 |
|  | ШИНА PE ЗЕМЛЯ НА DIN-ИЗОЛ ШНИ-6Х9-8-Д-Ж | Сечение шины: 6х9 Номин ток In: 100 А Материал: Латунь Тип поверхности: Необработанная Количество кабельных выводов: 8 Длина шины: 64 мм Типоисполнение: С DIN - изолятором Цвет изолятора: Желтый Винты крепления: М4 Номин напряжение: 400 В Макс поперечное сечение проводника: 16/6 мм² Температура эксплуатации: -40...+50 °C Ширина: 88,5 мм Высота: 42 мм Глубина: 12 мм Тип монтажа: На DIN рейку Количество шин: 1 Назначение шины: PE-земля Единица измерения: Штука Количество: 92 |
|  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 100Х60 | Высота: 60 мм Ширина: 100 мм Длина: 2000 мм Полезное сечение: 5404 мм² Материал: Пластик Вид или марка материала: ПВХ (PVC) Цвет: Чисто белый Номер цвета RAL: 9003 Способ или тип крепления: Перфорация на основании Тип крышки: Съемная Монтажная температура: -15...+60 °C Единица измерения: Метр Количество: 190 |
|  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40Х40 | Высота: 40 мм Ширина: 40 мм Длина: 2000 мм Полезное сечение: 1374 мм² Материал: Пластик Вид или марка материала: ПВХ (PVC) Цвет: Чисто белый Номер цвета RAL: 9003 Способ или тип крепления: Перфорация на основании Тип крышки: Съемная Монтажная температура: -15...+60 °C Единица измерения: Метр Количество: 380 |
|  | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х16 | Высота: 16 мм Ширина: 25 мм Длина: 2000 мм Полезное сечение: 283 мм² Материал: Пластик Вид или марка материала: ПВХ (PVC) Цвет: Чисто белый Номер цвета RAL: 9003 Способ или тип крепления: Перфорация на основании Тип крышки: Съемная Монтажная температура: -15...+60 °C Единица измерения: Метр Количество: 748 |
|  | ВА ВА47-29 1P 4А C | Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 4 А Характеристика срабатывания - кривая тока: C Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА Ширина по количеству модульных расстояний: 17,8 мм Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Класс токоограничения: 3 Частота: 50 Гц Степень защиты - IP: IP20 Тип монтажа: на DIN-рейку Климатическое исполнение: УХЛ4 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Сфера применения: Промышленное и бытовое Общ количество полюсов: 1 Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм Тип подключения: Винтовое соединение Количество силовых полюсов: 1 Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты Тип монтажной рейки: 35x7.5 Единица измерения: Штука Количество:6 |
|  | ВА ВА47-29 3P 4А C | Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 4 А Характеристика срабатывания - кривая тока: C Номинальное рабочее напряжение: 400 В Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА Ширина по количеству модульных расстояний: 53,4 мм Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Класс токоограничения: 3 Частота: 50 Гц Степень защиты - IP: IP20 Тип монтажа: на DIN-рейку Климатическое исполнение: УХЛ4 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Сфера применения: Промышленное и бытовое Общ количество полюсов: 3 Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм Тип подключения: Винтовое соединение Количество силовых полюсов: 3 Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты Тип монтажной рейки: 35x7.5 Единица измерения: Штука Количество: 89 |
|  | ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗНИ-4 СИНИЙ | провода: 0,2...6 мм² Сечение многожильного гибкого провода: 0,2...4 мм² Номин ток In: 35 А Номин раб напряжение: 600 В Тип электрич соединения: Винтовое соединение Тип электрич соединения 2: Винтовое соединение Место соединения: Сбоку (поперечное) Количество полюсов: 1 Количество зажимных клемм на 1 полюс: 2 Тип монтажа: DIN-рейка (стандарт) 35 мм Рабочая температура: -40...+80 °C Класс негорючести изоляц материала UL94: V0 Длина: 41,5 мм Цвет: Синий/голубой Номин раб напряжение переменного тока Ue: 600 В Номин раб напряжение постоянного тока Ue: 440 В Номин частота: 50 Гц Номин напряжение изоляции Ui: 660 В Макс поперечное сечение проводника: 4 мм² Материал зажима: Латунь Материал корпуса: Полиамид Климатическое исполнение: УХЛ3 Степень защиты - IP: IP20 Ширина: 6,3 мм Высота: 45,5 мм Номинальная способность к присоединению: 1,5...4 мм² Модель или исполнение: Нулевая Единица измерения: Штука Количество:95 |
|  | ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗНИ-4 PEN | Сечение одножильного жёсткого провода: 0,2...6 мм² Сечение многожильного гибкого провода: 0,2...4 мм² Номин ток In: 35 А Номин раб напряжение: 600 В Тип электрич соединения: Винтовое соединение Тип электрич соединения 2: Винтовое соединение Место соединения: Сбоку (поперечное) Количество полюсов: 1 Количество зажимных клемм на 1 полюс: 2 Тип монтажа: DIN-рейка (стандарт) 35 мм Рабочая температура: -40...+80 °C Класс негорючести изоляц материала UL94: V0 Длина: 40,5 мм Цвет: Желто-зеленый Номин раб напряжение переменного тока Ue: 600 В Номин раб напряжение постоянного тока Ue: 440 В Номин частота: 50 Гц Номин напряжение изоляции Ui: 660 В Макс поперечное сечение проводника: 4 мм² Материал зажима: Латунь Материал корпуса: Полиамид Климатическое исполнение: УХЛ3 Степень защиты - IP: IP20 Ширина: 7,0 мм Высота: 57,5 мм Номинальная способность к присоединению: 1,5...4 мм² Модель или исполнение: Заземляющая PEN Единица измерения: Штука Количество: 95 |
|  | СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ 2,5Х250 100ШТ | Ширина ленты: 2.5 мм Длина ленты: 250 мм Температура монтажа: -10...60 °C Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779: нет Замок ленточного хомута: Пластиковый язычок/носик Разъемный замок (многоразовый хомут): нет Тип крепления: Нет (без) Рабочая температура: -40...85 °C Вид/марка материала: Нейлон Не содержит (без) галогенов: да Модель/исполнение: С внутр. зубчатым зацеплением Цвет: Белый Единица измерения: Упаковка Количество:46 |
|  | БИРКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1КВ У-134 | одель или исполнение: Форма карточки Материал: Пластик Цвет: Белый Длина: 55 мм Ширина: 55 мм Температура эксплуатации: -40...+90 °C Применение: Силовой кабель до 1 кВ Установка на проводник: До и после оконцевания и соединения Форма: Квадратный (-ая) Номер цвета RAL: 9003 Единица измерения: Штука Количество: 1000 |
|  | САЛЬНИК MG 63 IP68 | Тип резьбы: Метрическая резьба Номинальный размер резьбы метрической или PG: 63.0 Длина резьбы: 24.5 мм Подходит для кабеля диаметром: 44...54 мм Материал: Пластик Вид или марка материала: Полиамид Степень защиты - IP: IP68 Цвет: Черный Модель или исполнение: Прям./прямолинейн. Тип уплотнения: Уплотнительное кольцо Рабочая температура: -40...+80 °C Стойкость к воспламенению: 650 °C Материал уплотнителя кольца: Неопрен Диаметр отверстия бокса: 65 мм Единица измерения: Штука Количество: 187 |

- Общие требования.

К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

-    продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- Срок изготовления производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Маркировка, упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

В комплект поставки электроизоляционных материалов должен входить сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемую продукцию, на русском языке.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя  ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192–96, ГОСТ 18690-82, ГОСТ 23981-80, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки электроизоляционных материалов должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка электроизоляционных материалов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы электроизоляционных материалов.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия электроизоляционных материалов должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет.

Начальник управления

распределительных сетей                                                                   А.Н. Егоров