| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
| Начальник управления защиты объектов и информационной безопасности департамента защиты объектов и информационной безопасности ПАО «Россети Центр» | Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» |
| __________________ Хлопцев М.А. | ________________ Мелузов А.Н. |

«___» ________________ 2022 г                                  «___» _________________ 2022 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку модуля поста охраны

для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго».

| Согласовано | Согласовано |
| --- | --- |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» | Заместитель директора по безопасности филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» |
| __________________Розысков А.Ю. | ________________ Коротин А.В.. |

«___» ________________ 2022 г                      «___» _________________ 2022 г

Кострома 2022

1.Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку модуля поста охраны (МПО) для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго».

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

2. Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Комплектность | Место поставки | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль поста охраны (МПО тип №1) | База Солигаличского РЭС Костромская область, г. Солигалич, ул. Энергетиков, 2 | 1 |  |
| Костромаэнерго |  | База Мантуровского РЭС Костромская область, г. Мантурово, ул. Костромская, 34б | 1 |  |
|  |  | База Антроповского РЭС Костромская область, п. Антропово, ул. Советская,28 | 1 | с момента заключения договора |
|  |  | База Вохомского РЭС Костромская область, п. Вохма, пер. Юбилейный, 1 | 1 | по 15.11.2022 |
|  | Модуль поста охраны (МПО тип №2) | База Островского РЭС Костромская область, п. Островское, ул. Завражная, 31 | 1 |  |
|  |  | База Буйского РЭС Костромская область, г. Буй, ул. 10-й Годовщины Октября, 1б | 1 |  |
|  |  | База Парфеньевского РЭС Костромская область, с. Парфеньево, ул. Кирпичная, 1а | 1 |  |
|  |  | База Пыщугского РЭС Костромская область, с. Пыщуг, ул. Больничная, 2 | 1 |  |

- Общие требования.

Модульное помещение поста охраны должно быть изготовлено по типу мобильных офисно-бытовых помещений на основе металлических каркасов.

3.1. Модульное помещение должно состоять из:

- тамбура (ориентировочная площадь 1,7 м2);

- помещение дежурного охранника (ориентировочная площадь 7,0 м2.);

- пост охраны должен иметь обзор с 2-х сторон;

- помещение охранника оснастить вытяжным вентилятором с производительностью порядка  210 м3/ч;

- модуль рассчитан на наружную температуру от +35 до -45 градусов.

3.2. Поставщик осуществляет комплектацию всеми материалами, конструкциями и оборудованием в строгом соответствии с технологической последовательностью в сроки, установленные календарным планом поставки.

3.3. Изменение номенклатуры поставляемых материалов, конструкций и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные МПО должны соответствовать значениям, приведенным в таблице:

| Параметры | МПО |
| --- | --- |

| Внешние размеры блок-контейнера (в мм): |  |
| --- | --- |
| Длина | 4000 |
| Ширина | 2400 |
| Высота | 2850 (высота потолка 2500) |
| Цветовая палитра |  |
| Рама | Синий цвет RAL 5010 |
| Стены снаружи | Серый цвет RAL 7047 |
| Стены внутри | белый |
| Потолок | белый |
| Внешние двери | Синий цвет RAL 5010 |
| Окна | белый |
| Соединительные элементы внутренние | белый |
| Конструкция |  |
| Несущий каркас | Жесткая сварная металлическая конструкция. |
| Крыша/потолок | Односкатная кровля с организованным водостоком. Сэндвич-панели с наполнителем из пенополистирола (теплопроводность 0,036 – 0,041 Вт/м2К) толщиной 120 мм и облицовкой из оцинкованной листовой стали, с полимерным покрытием. Профильный лист Т35 толщиной 0,5 мм. |
| Стены наружные | Облицовка из оцинкованной листовой стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием полиэстер, внешняя облицовка – профилированная, внутренняя – гладкая. Сэндвич-панели с наполнителем из пенополистирола (теплопроводность 0,036 – 0,041 Вт/м2К) толщиной 120 мм. |
| Стены внутренние (перегородки) | Стены внутренние межкомнатные выполнены из сэндвич-панелей с наполнителем из пенополистирола толщиной 75 мм (теплопроводность не менее 0,036 Вт/м2К). Сэндвич-панели облицованы гладкой, оцинкованной листовой сталью толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием полиэстер белого цвета. |
| Пол | Облицовка днища: оцинкованный лист 0,5 мм; ригели из стальных холодногнутых профилей №4; пенополистирол толщиной 120 мм (теплопроводность не менее 0,036 Вт/м2К); половая плита ОSB; покрытие пола – ПВХ линолеум (типа Gamrat). |
| Дверь межкомнатная филенчатая полная 1 шт. | Дверь межкомнатная полная глухая с сотовым наполнителем, облицованная окрашенными древесно волокнистыми панелями с двух сторон. Размеры дверного проема 803х2017 мм. Цвет: бук. |
| Дверь металлическая уличная 1 шт. | Дверное полотно, оцинкованное стальное с грунтовочным порошковым покрытием состоит из двух листов стали толщиной 0,9 мм изнутри заполненных минеральным материалом. Размер 900х2000 мм. Дверь оборудована врезным замком. Над входными дверями установить козырек. |
| Окна 2 шт. | Пластиковый однокамерный стеклопакет (поворотно-откидное), 1000х900мм, с энергосберегающим стеклом (формула 4-16-4i). |
| Электрика |  |
| Внутренняя | Электрическая розетка, 230v с заземлением - 2шт. (расположение на Схеме) Освещение - светодиодные светильники обеспечивающие освещенность в 300-500 лк. 2 шт. (расположение на Схеме) Распределительная коробка – оснащенная автоматическими выключателями с защитой от перегрузки. Электропроводка уложена в ПВХ короба – электрические кабели сечением 3х2,5 мм. |
| Наружная | Электрический разъем для подключения электропитания- (способ подключения уточняется при заказе). Дежурный светодиодный светильник около входной двери. (расположение на Схеме) |
| Электроотопление | Конвектор электрический настенный регулируемый 2.0 кВт (расположение на Схеме) |
| Мебель встроенная | стул, стол, тумба, шкаф для одежды. (расположение на Схеме) |
| Фундамент | 4 фундаментных блока 2500х300х300мм |

  - Схемы модулей постов охраны:

| Схема МПО тип №1 |  |
| --- | --- |
| Схема МПО тип №2 |  |

4.3. Нормативные документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012 г. № 458 «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно – энергетического комплекса»;

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно–техническая укрупнённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от  преступных посягательств»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству  ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья»      РК БП 20/17-01/2018.

- Транспортирование, условия и сроки хранения.

Транспортирование, условия и сроки хранения модулей должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. В стоимость оборудования должна быть включена стоимость доставки до места поставки в соответствии с п.2 настоящего ТЗ.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания).

- Пожарная безопасность.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно п.2. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр».

- Требования к поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

| Начальник отдела безопасности филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» | В.Ю.Шуклецов |
| --- | --- |

Начальник отдел энергосбережения и

повышения энергоэффективности

филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»                                               Л.Е.Леванова

Заместитель главного инженера - начальник управления

производственной безопасности и производственного

контроля филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»                             В.А.Карпачев