| Номер ТЗ | 401U139 |  |  |  | “УТВЕРЖДАЮ” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер материала SAP | 2122928 |  |  | ______________________________ |  |
|  |  |  |  | ______________________________ |  |
|  |  |  |  | ______________________________ |  |
| ЛОТ 401U ТЗ Запчасть к силов.транф.,реакт. (Переключатель ПТРЛ д/ТМ-63-160 КВА_2051893) |  |  |  | __________________ /________ |  |
|  |  |  |  | “____” _________________ 20____ г |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| на поставку запчастей к силовым трансформаторам, реакторам |  |  |  |  |  |
| Уплотнитель под изолятор тран.250-630кВА. Лот № 401U. |  |  |  |  |  |
| 1. Технические требования к продукции. |  |  |  |  |  |
| Технические данные продукции должны быть хуже значений, приведенных в таблице: |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |  |  |  |
| Трансформатор 250-630 кВА |  |  |  |  |  |
| Уплотнитель под изолятор ВН трансформатора |  |  | Dнар-100мм, dвну=70мм |  |  |
| Уплотнитель под изолятор НН трансформатора 250-630 кВА (тип НН II) |  |  | Dнар-70мм, dвну=45мм |  |  |
| Уплотнитель под изолятор НН трансформатора 250-630 кВА (тип НН III) |  |  | Dнар-100мм, dвну=55мм |  |  |
| Дополнительные условия/требования |  |  | Толщина -6мм.(±1мм) Материал: резиновая смесь 7В-14 и 98-1 |  |  |
| 2. Общие требования. |  |  |  |  |  |
| 2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям: |  |  |  |  |  |
| - продукция должна быть новой, ранее не использованной; |  |  |  |  |  |
| - для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям; |  |  |  |  |  |
| - для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям; |  |  |  |  |  |
| - сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.); |  |  |  |  |  |
| - продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет; |  |  |  |  |  |
| - продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»; |  |  |  |  |  |
| - продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»; |  |  |  |  |  |
| - наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих на момент поставки изделия деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности; |  |  |  |  |  |
| - наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции. |  |  |  |  |  |
| 2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении. |  |  |  |  |  |
| 2.3. Продукция должна соответствовать требованиям стандартов ГОСТ или ТУ: |  |  |  |  |  |
| - ГОСТ 7338-90 «Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия»; |  |  |  |  |  |
| - ГОСТ 12855-77 «Пластина резиновая для трансформаторов. Технические условия»; |  |  |  |  |  |
| - ГОСТ 15180-86 «Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры»; |  |  |  |  |  |
| - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». |  |  |  |  |  |
| 2.4 Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. |  |  |  |  |  |
| 2.5 Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки. |  |  |  |  |  |
| 3. Гарантийные обязательства. |  |  |  |  |  |
| Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. |  |  |  |  |  |
| В случае обнаружения несоответствия поставляемых материалов требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  |  |  |  |  |
| 4. Требования к надежности и живучести продукции. |  |  |  |  |  |
| Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 3 лет. |  |  |  |  |  |
| 5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |
| По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемой продукции. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: |  |  |  |  |  |
| - паспорт товара; |  |  |  |  |  |
| - сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара. |  |  |  |  |  |
| Маркировка должна быть нанесена на видном месте продукции и содержать следующие данные: - обозначение типа; - товарный знак предприятия-изготовителя; - год изготовления (две последние цифры). Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской и нормативно-технической документации. |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и очередность поставки продукции. |  |  |  |  |  |
| Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки продукции возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством. |  |  |  |  |  |
| 7. Требования к Поставщику. |  |  |  |  |  |
| Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанной продукции (в соответствии с требованиями конкурсной документации). |  |  |  |  |  |
| 8. Правила приемки продукции. |  |  |  |  |  |
| Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями Покупателя (определятся филиалом) и ответственными представителями Поставщика при получении материалов на склад. |  |  |  |  |  |
| В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию. |  |  |  |  |  |
| 9. Правила приемки продукции. |  |  |  |  |  |
| В стоимость должны быть включены: доставка до склада Покупателя (определятся филиалом). |  |  |  |  |  |
| ______________________________________/_______________/______________ |  |  |  |  |  |
| должность подпись Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |