“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 203C_286 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2111514 |

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

_________________ В.В. Мордыкин

«08» мая 2020 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку траверс (Кронштейн Р4 3.407.1-143.8.61). Лот № 203C

- Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики траверс должны соответствовать требованиям Типового проекта 3.407.1-143. Кронштейн Р-4 используется на воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ и 6 кВ с неизолированными проводами для установки вентильных разрядников РВО-10У1 и РВО-6У1. Для осуществления надежного крепления кронштейн приваривается к металлоконструкции опоры.

- Спецификация кронштейна Р4

|  | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА, КГ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полоса 5х50 ГОСТ103-76 L=250 | 1 | 1,50 |
| 2 | Полоса 5х30 ГОСТ103-76 L=79 | 1 |  |
| 3 | Круг 10 ГОСТ2590-71 L=1520 | 1 |  |

- Общие требования.

2.1. К поставке допускаются траверсы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной.

2.2. Траверсы должны соответствовать требованиям Типовой проект 3.407.1-143.

2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения траверс должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя запасных частей, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192–96. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки траверс должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78.

Способ укладки и транспортировки траверс должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка траверс должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделия.

2.4. Срок изготовления траверс должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода траверс из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Поставляемая продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки траверс должны входить документы:

- документ о качестве на поставляемые траверсы, на русском языке;

Маркировка траверс должна соответствовать требованиям ГОСТ, перечисленных в п.2.3 данного ТЗ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка траверс, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях.

Маркировка траверс производится непосредственно на изделии или ярлыке.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия траверс должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления

распределительных сетей                     ________________________                            А.Н. Егоров