Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»

от «___» _________20___ г. №___________

«Выполнение ПИР по техперевооружению (модернизации) РП 10 кВ №1 и РП 10 кВ №2 Мценск с заменой (установкой) оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ

для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Орелэнерго»)»

Заказчик:      ПАО «Россети Центр»

Подрядчик:   ________________________

г. Орёл

- СОДЕРЖАНИЕ

| - РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА |  |
| --- | --- |
| - Статья 1. Основные понятия и определения | 3 |
| - Статья 2. Предмет Договора | 5 |
| Статья 3. Сроки выполнения работ по Договору | 6 |
| - Статья 4. Цена работ по Договору | 7 |
| - Статья 5. Порядок и условия платежей | 7 |
| РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН |  |
| Статья 6. Обязательства Подрядчика | 8 |
| Статья 7. Обязательства Заказчика | 12 |
| РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ |  |
| Статья 8. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям | 13 |
| Статья 9. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Проектной документации | 14 |
| Статья 10. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей документации | 15 |
| РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ |  |
| Статья 11. Ответственность Сторон | 16 |
| Статья 12. Разрешение споров | 18 |
| РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| Статья 13. Изменение, прекращение и расторжение Договора | 19 |
| Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы | 20 |
| Статья 15. Исключительные права на результаты Работ | 21 |
| РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |
| Статья 16. Конфиденциальность | 21 |
| Статья 17. Антикоррупционная оговорка | 21 |
| Статья 18. Толкование Договора | 22 |
| Статья 19. Заключительные положения | 22 |
| Статья 20. Адреса и реквизиты Сторон | 23 |

ДОГОВОР № ________________

| г. Орел | «____» _____________ 2023 г. |
| --- | --- |

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» Печурина Александра Владимировича, действующего на основании доверенности            № Д-ОР/9 от 10.03.2023 г., с одной стороны, и

______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение ПИР по техперевооружению (модернизации) РП 10 кВ №1 и РП 10 кВ №2 Мценск с заменой (установкой) оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Орелэнерго»), объявленной извещением от __________ г. № ________________, на основании Протокола очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры от ______________ г. №____________, заключили настоящий договор на выполнение ПИР по техперевооружению (модернизации) РП 10 кВ №1 и РП  10 кВ №2 Мценск с заменой (установкой) оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Орелэнерго») (далее - Договор) о нижеследующем:

- РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- Статья 1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

1.1. Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ - документ о сдаче Результатов выполненных Работ по разработке инженерных изысканий, Проектной документации (в том числе локальных смет), Рабочей документации и/или Закупочной документации в соответствии с этапами выполнения работ Календарного графика выполнения Работ и стоимости (приложение 2 к Договору), подтверждающий получение всех необходимых согласований по разработанной документации. Акт составляется Подрядчиком и оформляется по форме приложения 1 к Договору. В случае если в результате выполнения Работ Подрядчиком будет создан результат интеллектуальной деятельности, то подписание данного Акта свидетельствует о том, что исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный в ходе выполнения соответствующих Работ, переданы Заказчику;

1.2. Акт сверки расчетов - двусторонний документ о результате исполнения обязательств в их денежном выражении. В нем Стороны в хронологическом порядке перечисляют все операции с контрагентом за определенный период и/или по определенному договору и подтверждают размер взаимных требований;

1.3. Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ;

1.4. Задание на проектирование - исходный документ на проектирование объекта капитального строительства, устанавливающий основное назначение объекта, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования. Является приложением 5 к Договору со всеми изменениями и дополнениями, существующими на момент заключения Договора;

1.5. Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

1.6. Иск - выдвигаемое, предъявляемое истцом в судебном или в арбитражном порядке требование к ответчику, основанное на условиях заключенного между ними договора или на праве истца, вытекающем из закона;

1.7. Календарный график выполнения Работ и стоимости - документ, являющийся приложением 2 к Договору, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ (этапов), а также их стоимость;

1.8. Нормативные акты в области проектирования и строительства - действующие на момент исполнения обязательств по Договору нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Сторон в рамках Договора, в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика;

1.9. Объект: РП 10 кВ №1 и РП 10 кВ №2 Мценск

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства

1.10. Организация по проведению экспертизы - уполномоченные в установленном порядке на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации органы исполнительной власти Российской Федерации, подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

1.11. Подрядчик - __________________________;

1.12. Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. Состав проектной документации определен постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

1.13. Работы - комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора;

1.14. Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Объем, состав и содержание рабочей документации определяются Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации и Задании на разработку Рабочей документации;

1.15. Результат(-ы) выполненных Работ - Проектная документация и (или) Результат инженерных изысканий, получившие положительные заключения Организаций по проведению экспертиз (в случае необходимости проведения экспертизы) о соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, и (или) Рабочая документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонами, в соответствии с условиями Договора.

Проектная и Рабочая документация и (или) инженерные изыскания выполняются Подрядчиком в полном объеме в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства, исходя из условий достаточности. Под условием достаточности понимается уровень и объем детализации Результатов выполненных Работ, соответствующий требованиям нормативов, определяющих объем и полноту документации, удовлетворяющий Специализированные организации и Организацию по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения экспертизы).

1.16. Результат(-ы) инженерных изысканий - документ, разработанный в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство и (или) реконструкцию Объекта, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий на Объекте в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий территории Объекта, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории применительно к Объекту при осуществлении строительства и (или) реконструкции Объекта и после их завершения, и о результатах оценки влияния строительства и (или) реконструкции Объекта на другие объекты капитального строительства;

1.17. Специализированные организации - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства;

1.18. Субподрядчик - любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком для выполнения работ, услуг и иных обязательств по Договору;

1.19. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.20. Цена Договора - сумма, которая включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору, и причитающееся Подрядчику вознаграждение, учитывает содержание, объем и сложность работ, предусмотренных Договором, и подлежит выплате Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору.

Статья 2. Предмет Договора

2.1.	По Договору Подрядчик обязуется выполнить ПИР по техперевооружению (модернизации) РП 10 кВ №1 и РП 10 кВ №2 Мценск с заменой (установкой) оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ.

Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

Наименование, сроки выполнения Подрядчиком и стоимость работ, указанных в пункте 2.1, установлены Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (Приложение № 2).

2.2.	Результат выполненных Работ по Договору, в том числе последовательность работ, требования к объему и перечню документации, а также форматам ее предоставления, описаны в Задании на проектирование, являющемся приложением 5 к Договору.

Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

Статья 3. Срок выполнения Работ по Договору

3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным графиком (Приложение № 2 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения Работ:

Начало выполнения Работ: с момента заключения договора

Окончание выполнения Работ: до 01.08.2023.

Выполнение отдельных Работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору, осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 2 к Договору).

3.2.	Работа по инженерным изысканиям завершается получением Результата инженерных изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), 
в отношении которого получено положительное заключение Организации 
по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения экспертизы) и/или который утвержден Заказчиком, а также принят по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение № 1 к Договору).

3.3.	Работа по разработке Проектной документации (в том числе локальных смет) завершается созданием Проектной документации (в том числе локальных смет), в отношении которой получено положительное заключение Организации по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения экспертизы) и/или согласование Заказчика и других заинтересованных организаций, утвержденной Заказчиком, а также принятой по Акту сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение № 1 к Договору).

3.4. 	Работа по разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет) завершается созданием Рабочей документации (в том числе локальных смет), согласованной Заказчиком и другими заинтересованными организациями, в полном объеме в соответствии с условиями Договора, утвержденными Заказчиком, а также принятыми по Актам сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение № 1 к Договору).

3.5.	Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме.

3.6.	Моментом перехода от Подрядчика к Заказчику исключительного права на Результаты выполненных Работ являются соответствующие даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение № 1 к Договору), а в случае досрочного расторжения настоящего Договора - дата расторжения Договора.

Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных Работ по инженерным изысканиям, разработке Проектной документации, Рабочей документации от Подрядчика к Заказчику является дата подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение № 1 к Договору).

Статья 4. Цена работ по Договору

4.1.	Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 2 к Договору), а также Сводном и локальных сметных расчетах, является твердой и составляет _________________________, кроме того НДС в размере __________________________, всего с учетом НДС составляет ________________________.

В цену Договора входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Стоимость отдельных этапов работ, входящих в общий комплекс Работ по Договору в текущих ценах, указана в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 2 к Договору).

4.2.	В случае необходимости выполнения дополнительных работ, влекущих за собой превышение цены Договора более чем на 10% по сравнению с ценой, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость превышения цены.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о превышении указанной 
в настоящем Договоре цены Работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости Работ, обязан выполнить Договор в пределах цены, определенной в Договоре, а также с соблюдением сроков Работ, указанных в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 2 к Договору).

В случае согласия Заказчика на превышение цены Договора Стороны составляют об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4.3.	Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора в случае выполнения им дополнительных, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десять процентов) от цены Договора.

4.4. По итогам разработки Проектной и Рабочей документаций сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом, определенный сводным сметным расчетом стоимости строительства не должен превышать полную стоимость объекта, рассчитанную в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее - УНЦ).

4.5. В Проектной документации должны быть указаны основные технические характеристики объекта, составленные в соответствии с номенклатурой расценок УНЦ.

4.6. В состав Проектной документации необходимо включить расчет стоимости объекта, выполненный в соответствии с УНЦ.

Статья 5. Порядок и условия платежей

5.1.	Платежи по выполнению ПИР выплачиваются Заказчиком в следующем порядке: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

5.2.	Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

5.3.	Превышение Подрядчиком объемов и, как следствие, стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.

5.4.	Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по настоящему Договору. Подрядчик не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, направляет Заказчику Акт сверки расчетов в двух экземплярах. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его, и второй экземпляр возвращает Подрядчику.

5.5.	Счет-фактура предоставляется Подрядчиком одновременно с Актом сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение № 1 к Договору).

- РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6. Обязательства Подрядчика

6.1.	По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

6.1.1.	Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение № 2 к Договору), Заданием на проектирование (приложение № 5 к Договору) и иной полученной от Заказчика документацией, а также в соответствии с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства и сдать Результат выполненных Работ Заказчику.

6.1.2.	Выполнить Проектную и Рабочую документацию в метрической системе на русском языке либо с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, а также всех размеров и параметров в метрическую систему.

6.1.3.	Самостоятельно, без привлечения Заказчика, провести сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, в том числе с выездом на Объект.

6.1.4.	До сдачи Заказчику соответствующего Результата выполненных Работ согласовать со Специализированными организациями Результаты выполненных Работ в случаях и в порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства, а также Договором. Также согласовать результаты выполненных работ с собственниками объектов, затрагивающих их имущественный комплекс (с собственниками объектов недвижимого имущества).

6.1.5. В соответствии с Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение 2 к Договору) совместно с Заказчиком представить в Организацию по проведению экспертизы соответствующий Результат выполненных Работ и иные документы, необходимые для проведения экспертизы Проектной документации (в том числе локальных смет) в объеме и количестве, установленном требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства.

6.1.6.	Совершать все необходимые действия и участвовать в защите проектных решений при проведении экспертизы Проектной документации (в том числе локальных смет) и согласовании со Специализированными организациями Результатов выполненных Работ, устранять полученные замечания.

Если в ходе проведения экспертизы будет получено заключение Организации по проведению экспертизы о несоответствии разработанного по Договору Результата выполненных Работ, требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение), Подрядчик исправляет или заново выполняет проектные работы и осуществляет повторную экспертизу за свой счет.

6.1.7.	Не продавать и/или не передавать Результаты выполненных Работ или их отдельную часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

6.1.8.	Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику, связанным с исполнением Договора, использованием Заказчиком Результата выполненных работ.

6.1.9.	Вносить изменения и дополнения в Результаты выполненных Работ по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменном виде. В случае, если настоящим Договором и(или) нормативными актами в области проектирования и строительства, и(или) договором на осуществление экспертизы Результатов выполненных Работ предусмотрены различные сроки для внесения Подрядчиком изменений в документацию, разработанную по Договору, Подрядчик обязан вносить изменения в такую документацию в наиболее короткий из всех предусмотренных этими документами срок.

Подрядчик исправляет или заново выполняет Работу по замечаниям Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы, при этом не нарушая даты завершения Работ и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате выполненных Работ.

6.1.10.	Предусмотреть в договорах, заключаемых с третьими лицами, условия, позволяющие обеспечить правовую принадлежность создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями Договора.

6.1.11.	После получения от Заказчика письменного уведомления о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по Договору приостановить Работы с даты, указанной в таком уведомлении, до получения письменного распоряжения от Заказчика о возобновлении выполнения Работ.

6.1.12.	Осуществлять по требованию Заказчика авторский надзор за строительством и(или) реконструкцией Объекта по отдельному договору.

6.1.13.	Письменно согласовывать с Заказчиком любую публичную информацию с упоминанием Заказчика, передаваемую третьим лицам, ссылки на фирменное наименование, размещение фирменной символики Заказчика на полиграфических изделиях, выставочных стендах, интернет-сайтах и других средствах массовой информации.

6.1.14.	До окончания выполнения Работ по Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результаты выполненных Работ.

6.1.15.	Обеспечить согласование с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения Работ по Договору в порядке, указанном в настоящем пункте и в п. 6.1.16 и 6.1.17 Договора.

Для согласования Заказчиком возможности привлечения Субподрядчика, предоставить Заказчику надлежащим образом заверенную копию Соглашения о раскрытии информации, заключенного Субподрядчиком, в том числе информацию о составе участников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также о составе исполнительных органов Субподрядчика по форме приложения 4 к Договору.

6.1.15.1.	Предоставлять информацию о третьих лицах, не являющихся Субподрядчиками и привлекаемых для выполнения более 1% работ по Договору, в том числе о наличии соответствующих ресурсов, необходимых для выполнения Работ (квалификации работников и др.).

6.1.16.	В случае привлечения с согласия Заказчика Субподрядчиков для выполнения Работ по Договору, согласовать с Заказчиком условия договоров с такими Субподрядчиками, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Заказчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

6.1.17.	Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Договору всеми привлеченными Субподрядчиками, а также иными лицами, привлеченными для выполнения Работ по Договору, за координацию их деятельности, за соблюдение ими нормативных актов в области проектирования и строительства, а также осуществлять контроль за недопущением выполнения Работ, предусмотренных Договором, Субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком.

6.1.18.	При разработке предусмотренной Договором документации по Объекту предусмотреть максимальную возможность минимизации применения в дальнейшем импортного оборудования/товаров/продукции/материалов без ухудшения качества Объекта.

При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества Объекта, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению в проектной документации на строительство/ реконструкцию Объекта оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

6.1.19.	Перед направлением документации Заказчику обеспечить получение всех необходимых согласований заинтересованных сторон.

6.2.	Подрядчик имеет право письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, исходные данные, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по Договору.

6.3.	Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ, вызванных внесением Заказчиком изменений в Задание на проектирование (приложение № 5 к Договору) и (или) исходные данные, если такие дополнительные работы по стоимости не являются существенными (не превышают 10% (десять процентов) от Цены Договора).

6.4.	Подрядчик не вправе без письменного указания Заказчика вносить изменения в согласованную Заказчиком Проектную и Рабочую документацию на всех этапах выполнения Работ по Договору.

6.5.	При внесении в Рабочую документацию в процессе ее разработки корректировок, приводящих к изменению проектной документации и утвержденной общей стоимости строительства более чем на 10% (десять процентов) и/или меняющих характер и содержание строительных работ, предусмотренных утвержденной проектно-сметной документацией, осуществляется переутверждение Проектной документации по Объекту (пункт 4.1 МДС 11-18.2005 «Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»).

Обязанность повторного получения положительного заключения в организациях по проведению экспертизы (в случае необходимости проведения) возлагается на Подрядчика. При этом проведение повторной экспертизы осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.6.	Подрядчик обязуется предоставить Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в приложении 3 к Договору;

- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в приложении 3 к Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в приложении 3 к Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в приложении 6 к Договору.

6.7.	Настоящим Подрядчик подтверждает, что при выполнении Договора руководствуется нормативными актами в области проектирования и строительства, ознакомлен со всеми требованиями и стандартами, установленными в организационно-распорядительных документах ПАО «Россети Центр», прямо поименованных в  настоящем Договоре и иными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, регламентирующими порядок принятия технических решений и осуществление нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов ЕНЭС, порядком проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, порядком предоставления финансового и страхового обеспечения.

6.8.	Настоящим Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии со всеми требованиями и стандартами, установленными нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору, включая (но не ограничиваясь) ОРД ПАО «Россети Центр», разработанные и внедренные на основании следующих ОРД ПАО «Россети»:

- «Об утверждении Типового регламента реализации инвестиционных проектов в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации и производства строительно-монтажных работ» в действующей редакции;

- «Об утверждении Типового регламента нормирования затрат на содержание службы заказчика-застройщика и на проведение строительного контроля при осуществлении строительства/реконструкции объектов распределительного комплекса и порядка учета таких затрат в сметной документации» в действующей редакции

- «Об утверждении Типового порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса» в действующей редакции

- «Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности подрядных организаций, участвующих в строительстве, техническом перевооружении и реконструкции объектов электросетевого комплекса» в действующей редакции

- «Об утверждении Типового регламента оказания услуги «Переустройство электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» в интересах клиентов» в действующей редакции.

6.9.	Подрядчик обязан оформлять первичные бухгалтерские документы в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». При этом Подрядчик гарантирует, что первичные бухгалтерские документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены Подрядчиком в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции)».

6.10. Подрядчик гарантирует, что:

-	зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

-	его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

-	располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Контракту, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

-	располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Контракту, если осуществляемая по Контракту деятельность является лицензируемой;

-	является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Контракту деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

-	ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

-	ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

-	не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

-	своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

-	отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

-	лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

6.11. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 6.10 Договора и это повлечет:

-	предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

-	предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Контракта, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений).

6.12. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 6.11 Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

6.13. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

Статья 7. Обязательства Заказчика

7.1.	По настоящему Договору Заказчик обязуется:

7.1.1.	По письменному запросу Подрядчика передать по акту приема-передачи необходимые данные для выполнения работ по Договору.

7.1.2.	Выполнять согласования предлагаемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ по настоящему Договору технических решений после получения соответствующего запроса от Подрядчика, либо предоставлять Подрядчику самостоятельное право выбора по направленному запросу, о чем Заказчик должен уведомить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

7.1.3.	В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о привлечении Субподрядчика / проекта договора, заключаемого с Субподрядчиком, согласовать кандидатуру Субподрядчика / заключение указанного договора или дать обоснованный отказ. Отсутствие обоснованного отказа Заказчика в срок, указанный в настоящем пункте, не является согласованием Заказчика.

7.1.4.	При отсутствии замечаний к Результатам выполненных Работ подписывать со своей стороны Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение № 1 к Договору), в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения и один экземпляр соответствующего Акта возвращать Подрядчику. При наличии замечаний в тот же срок направлять Подрядчику мотивированный отказ от подписания соответствующего Акта.

Оплатить Результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

7.2.	Заказчик имеет право:

7.2.1.	Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.

7.2.2.	Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ, а также по Искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, связанным как с использованием Заказчиком Результата выполненных Работ, в том числе и в ходе его практической реализации, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

7.2.3.	Вносить изменения в объемы и сроки выполнения Работ по Договору.

7.2.4.	Осуществлять сдачу и участвовать в проведении согласований Результатов выполненных Работ в Специализированных организациях и/или в защите проектных решений при проведении экспертизы Проектной документации (в том числе локальных смет).

7.2.5.	Распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по Договору путем направления письменного уведомления Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки Работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

Статья 8. Порядок выполнения и приемка работ по инженерным изысканиям

8.1.	Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами необходимые данные для выполнения инженерных изысканий, согласно п. 7.1.1 Договора.

8.2.	Подрядчик рассматривает представленные материалы, определяет необходимость дополнительного сбора исходных данных (п. 6.1.3 Договора).

8.3.	В течение 10 (десяти) календарных дней после заключения Договора Подрядчик выполняет расчеты стоимости инженерных изысканий путем разработки соответствующих смет. Результат расчетов (сметы на выполнение инженерных изысканий) направляется Подрядчиком на согласование Заказчику.

8.4.	Инженерные изыскания выполняются в сроки, установленные 
в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2 к Договору). Подрядчик вправе досрочно выполнить инженерные изыскания, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 2 к Договору и в соответствии с условиями Договора.

8.5.	Инженерные изыскания выполняются в соответствии с Заданием 
на проектирование (приложение 5 к Договору), а также в соответствии 
с требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

Для выполнения инженерных изысканий Подрядчик на основе Задания на проектирование (приложение 5 к Договору) разрабатывает программу инженерных изысканий, устанавливающую необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения.

8.6.	Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование (приложение 5 к Договору) в письменном виде на любом этапе выполнения инженерных изысканий.

8.7.	Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Результаты инженерных изысканий в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

8.8.	После согласования со Специализированными организациями (в случае если согласование со Специализированными организациями установлено требованиями Заказчика или нормативными актами в области проектирования 
и строительства) Результаты инженерных изысканий направляются Заказчику 
в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору).

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора, при отсутствии замечаний 
к Результатам инженерных изысканий подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору) и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Результатам инженерных изысканий он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора.

8.9.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененный и (или) доработанный Результат инженерных изысканий Заказчику.

Обязательства Подрядчика по выполнению инженерных изысканий считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору) по последнему этапу выполнения работ по инженерным изысканиям.

Результаты инженерных изысканий, выполненных по Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик 
не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты инженерных изысканий без предварительного письменного согласия Заказчика, 
а также каким-либо образом использовать результаты инженерных изысканий, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

8.10.	В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.4 Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1 к Договору) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

Статья 9. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Проектной документации

9.1.	Заказчик по письменному запросу Подрядчика передает по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, необходимые данные для разработки Проектной документации, согласно п. 7.1.1 настоящего Договора.

9.2.	В течение 10 (десяти) календарных дней после заключения Договора Подрядчик выполняет расчеты стоимости изготовления Проектной документации, путем разработки соответствующих смет. Результат расчетов (сметы на выполнение проектных работ) направляется Подрядчиком на согласование Заказчику.

9.3.	Разработка Проектной документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2 к Договору). Подрядчик вправе досрочно разработать Проектную документацию, в этом случае Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно или в сроки, установленные приложением 1 к Договору и в соответствии с условиями Договора.

9.4.	Проектная документация разрабатывается в соответствии с Заданием на проектирование (приложение 5 к Договору), а также требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

9.5.	Заказчик вправе вносить изменения в Задание на проектирование (приложение 5 к Договору) в письменном виде на любом этапе выполнения Работ по настоящему Договору.

9.6.	Подрядчик обязан до предъявления Заказчику согласовать Проектную документацию в Специализированных организациях, уполномоченных на проведение согласований, в случае и порядке, установленных нормативными актами в области проектирования и строительства.

9.7.	После согласования со Специализированными организациями Проектная документация направляется Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору).

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к Проектной документации подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору) и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к Проектной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 настоящего Договора.

9.8.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Проектную документацию Заказчику.

Обязательства Подрядчика по разработке Проектной документации считаются исполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору) по последнему этапу выполнения работ по разработке проектной.

Проектная документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Проектной документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Проектную документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

9.9.	В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 7.1.4 настоящего Договора, не получит подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1 к Договору) либо отказа от подписания соответствующего Акта, он имеет право направить Заказчику уведомление с требованием проведения совещания с Заказчиком по вопросу приемки Работ по Договору. Отсутствие в указанные сроки Актов, подписанных Заказчиком, не свидетельствует о приемке Результатов выполненных Работ.

Статья 10. Порядок выполнения и приемка работ по разработке Рабочей документации

10.1.	Разработка Рабочей документации осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 2 к Договору).

10.2.	Рабочая документация разрабатывается в соответствии с решениями, принятыми в Проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы (в случае необходимости проведения экспертизы), Заданием на проектирование (приложение 5 к Договору), требованиями нормативных актов в области проектирования и строительства, действующими на момент выполнения соответствующих работ в части состава и содержания соответствующих разделов документации.

10.3.	Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложение 1 к Договору) по последнему этапу выполнения работ по разработке проектной документации в отношении Проектной документации в случае согласия Заказчика может являться датой начала разработки Рабочей документации.

10.4.	Если для получения положительного заключения экспертизы Проектной документации потребуется ее изменение и (или) доработка, соответственно, Рабочая документация подлежит корректировке согласно Проектной документации, в отношении которой получено положительное заключение. Корректировка Рабочей документации производится Подрядчиком без требований дополнительной оплаты от Заказчика.

10.5.	Рабочая документация направляется Подрядчиком Заказчику в сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (двух) экземплярах Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1 к Договору).

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора, при отсутствии замечаний к Рабочей документации, при наличии положительного заключения экспертизы Проектной документации и при соответствии Рабочей документации Проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы (в случае необходимости проведения экспертизы), подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1 к Договору) и один его экземпляр возвращает Подрядчику.

При наличии у Заказчика замечаний к Рабочей документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта в сроки, указанные в п. 7.1.4 Договора.

10.6.	Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1 к Договору) (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать измененную и (или) доработанную Рабочую документацию Заказчику.

Обязательства Подрядчика по разработке Рабочей документации считаются исполненными после утверждения Рабочей документации главным инженером Заказчика (главным инженером филиала Заказчика), либо иным уполномоченным Заказчиком лицом и подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение 1 к Договору).

Рабочая документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Рабочей документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать Рабочую документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

10.7.	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика и в сроки, установленные Заказчиком, обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы.

- РАЗДЕЛ IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 11. Ответственность Сторон

11.1.	Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

-	за нарушение сроков расчетов за выполненные работы, в отношении которых оформлены «Акты сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» (приложение № 1 к Договору) - пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости просроченного денежного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задержанного платежа (задолженности), начиная с 31 (тридцать первого) / 8 (восьмого) рабочего дня после получения счета, выставленного после подписания Заказчиком соответствующих «Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ» (приложение № 1 к Договору);

-	за необоснованную просрочку приемки результатов надлежаще выполненных Подрядчиком работ пени в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от стоимости предъявленных к приемке работ за каждые 10 дней просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены Договора (в случае, если в процессе приемки не были выявлены недостатки выполненных работ).

Стороны договорились не применять иных санкций к Заказчику, помимо обусловленных Договором.

11.2.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

11.2.1. За нарушение сроков окончания Работ по Договору, в том числе по причине некачественного выполнения Работ - пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки.

11.2.2. За нарушение промежуточных сроков выполнения Работ (в том числе по причине некачественного выполнения Работ), предусмотренных Календарным графиком выполнения Работ и стоимости (приложение № 2 к Договору) - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств.

11.2.3. За нарушение срока представления в Организацию по проведению экспертизы согласованных Заказчиком Результатов выполненных Работ и иных документов, необходимых для проведения экспертизы Проектной документации (п. 6.1.5 настоящего Договора) - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

11.2.4. За нарушение срока, предусмотренного Договором или соответствующим уведомлением для устранения замечаний Заказчика и(или) Специализированных организаций и(или) Организации по проведению экспертизы - пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

11.2.5. В случае заключения Подрядчиком для выполнения работ по Договору без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками, предметом которых является исполнение обязательств по Договору, - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

11.2.6. В случае выявления фактов выполнения Работ, предусмотренных Договором, лицами, с которыми у Подрядчика, Субподрядчика отсутствуют заключенные договоры, - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

11.2.7. За непредставление или несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной Договором, в установленные Договором сроки, - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

11.2.8. За непредставление, несвоевременное представление и/или представление ненадлежащим образом оформленных документов и/или копий документов, предусмотренных Договором (в случае, если ответственность за нарушение обязательств по представлению данного вида документов и/или копий документов прямо не предусмотрена в иных абзацах настоящего пункта) - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

11.2.9. В случае ненадлежащего выполнения работ по Договору Субподрядчиками и иными третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по Договору, несоблюдения указанными лицами «нормативных актов в области проектирования и строительства» (п. 6.1.17 Договора) - штраф в размере 2% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

11.2.10.	В случае получения от Организации по проведению экспертизы заключения о несоответствии разработанных по Договору проектной документации (в том числе локальных смет) и (или) результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (отрицательное заключение) - штраф в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый зафиксированный случай.

11.2.11.	Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства в соответствии с п. 11.2 не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения нарушенного обязательства по Договору.

11.3.	В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных пп. 6.1.4.-6.1.7 Договора, он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцати процентов) от Цены Договора.

11.4.	Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по Договору - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей претензии.

11.5.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

11.6.	По Договору возмещение убытков Заказчиком производится только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба для Заказчика по настоящему Договору, не может превышать 10% (десяти процентов) от Цены Договора, с учетом выплачиваемой по условиям настоящего Договора неустойки.

11.7.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет-фактуре.

11.8.	Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

11.9. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные вследствие нарушения Подрядчиком указанных в п. 6.9 Договора гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов.

Статья 12. Разрешение споров

12.1.	Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Орловской области в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту истца.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: posta@mrsk-1.ru;

Подрядчик: _______________

12.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

- РАЗДЕЛ V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 13. Изменение, прекращение и расторжение Договора

13.1.	Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в статье 20 Договора, соответствующие изменения считаются внесенными (измененными) с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления.

13.2.	При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3.	Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время в течение срока действия Договора путем уведомления Подрядчика. В этом случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

13.4.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случае (включая, но не ограничиваясь):

  - задержки Подрядчиком начала или окончания Работ и(или) этапов Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

  - неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения этапов Работ;

  - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

  - аннулирования или прекращения права на выполнение работ, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);

  - аннулирования или прекращения членства в саморегулируемой организации (СРО);

  - аннулирования или прекращения действия разрешительных документов, удостоверяющих право Подрядчика на выполнение предусмотренных настоящим Договором работ (в том числе лицензии), других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

  - аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

  - отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств, предусмотренных 
пп. 6.1.4-6.1.7 настоящего Договора;

  - заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по настоящему Договору;

  - в случае открытия в отношении Подрядчика производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи.

13.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п. 6.6 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком указанного письменного уведомления Заказчика.

13.6.	В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по указанным в п. 13.4 и 13.5 Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением Договора, в том числе разницы между Ценой Договора и ценой фактически оплаченных Работ.

13.7.	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику три экземпляра подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение № 1 к Договору), фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее - Акт), накладную с приложением документации, разработанной на условиях настоящего Договора.

Работы, выполненные Подрядчиком после получения уведомления о расторжении Договора, оплате Заказчиком не подлежат.

13.8.	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта, указанного в пункте 13.7, Заказчик рассматривает и подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

13.9.	Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ на дату получения Уведомления в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта, указанного в пункте 13.7, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

13.10.	Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1.	Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

14.2.	В случаях, предусмотренных в п. 14.1 Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

14.3.	Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 15. Исключительные права на результат Работ

15.1.	Передаваемые Подрядчиком исключительные права на Результаты выполненных Работ в полном объеме означают право Заказчика использовать Результаты выполненных работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Использование Подрядчиком вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется сторонами при его заключении.

Датами передачи исключительных прав являются даты подписания Актов сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложение № 1 к Договору), а в случае досрочного расторжения Договора - дата расторжения настоящего Договора.

15.2.	В рамках настоящего Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование Результатов выполненных Работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Результаты выполненных Работ доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

15.3.	Использование Заказчиком Результатов выполненных Работ допускается неограниченное количество раз.

15.4.	Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами права Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений п. 15.1 настоящего Договора.

- РАЗДЕЛ VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 16. Конфиденциальность

16.1.	Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Центр».

Статья 17. Антикоррупционная оговорка

17.1.	Подрядчику известно о том, что ПАО «Россети Центр» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2050), включено в Реестр надежных партнеров, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

15.2.	Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Центр» (представленными на официальном сайте ПАО «Россети Центр»), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр» и обязуется обеспечивать соблюдения ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

17.3.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

17.4.	В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 17.1-17.3 Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 17.1, 17.2 Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

17.5.	В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 17.1, 17.2 Договора и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 17.3 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 18. Толкование Договора

18.1.	Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

18.2.	Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

18.3.	Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

Статья 19. Заключительные положения

19.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

19.2.	Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

19.3.		Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

19.4.	Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

19.5.	При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

19.7 Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

19.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Приложения к настоящему Договору:

| Приложение 1 | Форма Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Календарный график выполнения Работ и стоимости |
| Приложение 3 | Справка о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| Приложение 4 | Форма Соглашения о раскрытии информации |
| Приложение 5 | Задание на проектирование (Техническое задание) |
| Приложение 6 | Согласие на обработку персональных данных |
| Приложение 7 | Список субподрядных организаций |

Статья 20. Адреса и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ПАО «Россети Центр» |  |
| Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Ордынка М., дом 15 Филиал ПАО «Россети Центр» -«Орелэнерго»: 302030, г. Орел, пл. Мира,2 ИНН/КПП: 6901067107 / 575102001 р/с: 40702810947000001754 Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк БИК: 045402601 к/с: 30101810300000000601 ОГРН: 1046900099498 |  |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» | _____________________ |
| ____________________ А.В. Печурин М.П. «_____» _____________2023 г. | ___________________ ______________ М.П. «_____» _______________2023 г. |

|  | Приложение № 1 к Договору от «___» _________ 2023г. № ________________ |
| --- | --- |

АКТ № __________

сдачи-приемки Результатов выполненных Работ

| Заказчик «__________________» Адрес: Расчетный счет: | Подрядчик «__________________» Адрес: Расчетный счет: |
| --- | --- |

по договору № ______________ от «__» _________ 20__г.

на объекте:_____________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – в лице _________________ (ФИО руководителя), с одной стороны, и представитель Подрядчика – в лице _________________ (ФИО руководителя), с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.Исполнитель сдал Заказчику проектную продукцию, которая удовлетворяет условиям договора № ____________ от «__» _______ 20__года и надлежащим образом оформлена.

2.Общая  стоимость выполненных по настоящему Акту работ составляет: __________ рублей (сумма прописью), в том числе НДС 20% в размере __________ рублей (сумма прописью).

3. Подлежит оплате по данному акту: __________ рублей (сумма прописью), в том числе НДС 20% в размере __________ рублей (сумма прописью).

Настоящий акт является основанием для окончательного расчета между сторонами за вышеуказанные работы.

Настоящий акт составлен  в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

| Заказчик: ____________________ должность ______________/___________________/ подпись расшифровка подписи М.П. | Подрядчик: ____________________ должность ______________/___________________/ подпись расшифровка подписи М.П. |
| --- | --- |
| Визы: (состав комиссии определяет Заказчик) |  |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» | _________________ |
| ______________________ А.В. Печурин М.П. «_____» _____________2023 г. | ___________________ ___________ М.П. «_____» _____________2023 г. |

|  | Приложение № 2 к Договору от «___» _________ 2023г. № ________________ |
| --- | --- |

Календарный график выполнения Работ и стоимости

| № п/п | Наименование Работ | Дата начала выполнения Работ | Дата окончания выполнения Работ | Результат выполненных Работ | Стоимость Работ (без НДС 20%), руб. | Сумма НДС 20%, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение ПИР по техперевооружению (модернизации) РП 10 кВ №1 Мценск с заменой (установкой) оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | С момента заключения договора | До 01.08.2023 | Подписание Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ |  |  |  |
| 2 | Выполнение ПИР по техперевооружению (модернизации) РП 10 кВ №2 Мценск с заменой (установкой) оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | С момента заключения договора | До 01.08.2023 | Подписание Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ |  |  |  |

Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет не более ___________________, кроме того НДС в размере _____________________, всего с учетом НДС составляет ____________________________.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» | _________________ |
| ______________________ А.В. Печурин М.П. «_____» _____________2023 г. | ___________________ ___________ М.П. «_____» _____________2023 г. |

|  | Приложение № 3 к Договору от «___» _________ 2023г. № ________________ |
| --- | --- |

Справка о цепочке собственников Подрядчика/Субподрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)

_________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Информация об организации |  |  |  |  |  | № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

_______________________________________________________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» | _________________ |
| ______________________ А.В. Печурин М.П. «_____» _____________2023 г. | ___________________ ___________ М.П. «_____» _____________2023 г. |

|  | Приложение № 4 к Договору от «___» _________ 2023г. № ________________ |
| --- | --- |

Форма Соглашения о раскрытии информации

для заключения Генеральным подрядчиком / Поставщиком (Сторона-1)

с Субподрядчиком / субпоставщиком (Сторона-2)

СОГЛАШЕНИЕ

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

г._______________                                                                                                «___»_________20__г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.	Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.

2.	При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1» информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров и т.д.), по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Договору.

3.	«Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

4.	«Сторона-1» вправе передавать указанную в пп. 2, 3 настоящего Соглашения информацию (ПАО «Россети Центр») и/или лицам, указанным (ПАО «Россети Центр») в качестве получателей указанной информации.

5.	В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 3 настоящего Соглашения, «Сторона-2» уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.

6.	Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3, 4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.

7.	Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.	Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.

9.	Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр - Заказчика (ПАО «Россети Центр»).

10.	Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:

| «Сторона-1»; «Сторона-2». ________________________________ ________________________________; ________________________________ ________________________________. от «Стороны-1» от «Стороны-2» ______________(_________________) ________________(_______________) МП МП |  |
| --- | --- |

*Примечание: Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем).

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» | _________________ |
| ______________________ А.В. Печурин М.П. «_____» _____________2023 г. | ___________________ ___________ М.П. «_____» _____________2023 г. |

|  | Приложение № 5 к Договору от «___» _________ 2023г. № ________________ |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение ПИР по техперевооружению (модернизации) РП 10 кВ №1 и РП 10 кВ №2 Мценск с заменой (установкой) оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ

# ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, сокращения и определения, используемые в тексте данного Технического задания, приведены в таблице:

| АПТС | Аварийно-предупредительная телесигнализация |
| --- | --- |
| АСДУ | Автоматизированная система диспетчерского управления |
| АСУЭ | Автоматизированная система учета электроэнергии |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи |
| ДП | Диспетчерский пункт |
| ЗИП | Запасные части, Инструменты и Принадлежности |
| ИВК | Информационно-вычислительный комплекс |
| ИВКЭ | Информационно-вычислительный комплекс электроустановки |
| ИИК | Информационно-измерительный комплекс |
| ИП | Измерительный преобразователь |
| КА | Коммутационный аппарат |
| КТСБ | Комплекс технических средств безопасности |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РП | Распределительная подстанция |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СГЭ | Система гарантированного электропитания |
| СТМ | Система телемеханики |
| ТЕР | Территориальные единичные расценки |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТК | Телекоммуникации |
| ТМ | Телемеханика |
| ТС | Телесигнализация |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ТУ | Телеуправление |
| УСПД | Устройство сбора и передачи данных |
| ФЕР | Федеральные единичные расценки |
| ТЕР | Территориальные единичные расценки |
| ЦУС | Центр управления сетями |

# Общие сведения

Данный документ создан в соответствии с «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (положение о закупке)» с целью оптимального выбора исполнителя услуги по выполнению проектно-изыскательских работ по техперевооружению (модернизации) РП 10 кВ №1 и РП 10 кВ №2 Мценск с заменой (установкой) оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ.

## Реквизиты Заказчика

- Полное наименование: 	Филиал ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»;

- Почтовый адрес:		302030, г. Орел, пл. Мира, д. 2;

- ИНН/КПП:		6901067107 / 575102001;

- ОГРН:		1046900099498;

- Банк: 		Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк;

- Расчетный счет:		40702810947000001754;

- Корр. счет:		30101810300000000601;

- БИК банка:		045402601.

## Плановые сроки

Начало работ – c момента заключения договора, окончание работ – до 01.08.2023.

## Финансирование работ

Финансирование работ выполняется согласно статей инвестпрограммы 2023 г. Филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго»:

№ ОР-1808 «Техперевооружение РП 10 кВ №1 Мценск с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ»;

№ ОР-1809 «Модернизация РП 10 кВ №2 Мценск с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, монтажом первичного оборудования ТМ».

## Этапы, состав и сроки проведения работ

| № п/п | Наименование этапов | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение предпроектного обследования объекта | 2 недели |
|  | Разработка и предоставление отчета о ППО с предложением технических решений | 3 недели |
|  | Согласование с Заказчиком отчета о ППО и технических решений | 2 недели |
|  | Разработка технорабочего проекта. Технорабочий проект в обязательном порядке должен содержать: - пояснительную записку; - схемы однолинейные принципиальные РП с указанием приборов учета по каждому присоединению; - структурные и принципиальные схемы системы телемеханики и АСУЭ, каналов связи (возможно объединение в одну схему); - планы размещения оборудования и кабельных трасс; - схему электропитания оборудования; - таблицы соединений и подключений (кроссовые журналы); - перечень телеинформации (ТС, ТУ, ТИ); - спецификации оборудования и материалов; - ведомость работ (полный комплекс работ необходимых по вводу в эксплуатацию системы ТМ и АСУЭ, в том числе настройка передачи телеметрической информации в существующий ОИК и настройке передачи данных учета в ИВК «Пирамида-Сети» филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго») - локальные сметы на оборудование, локальные сметы на монтажные работы, локальные сметы на пусконаладочные работы, сводные сметные расчеты по каждому объекту и общий сводный сметный расчет по всем объектам; - программу и методики испытаний; - перечень радиоэлектронной продукции, предусмотренной проектом с указанием кодов ОКПД 2 для каждого наименования. | 4 недели |
|  | Согласование и утверждение полного комплекта технорабочего проекта, включая проектно-сметную документацию, в Филиале ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго», ИА ПАО «Россети Центр». | 2 недели |

# Назначение и цели создания системы

## Назначение

    - СТМ и АСУЭ РП 10 кВ предназначены для повышения надежности, экономичности и безопасности эксплуатации основного и вспомогательного оборудования РП 10 кВ за счет автоматизации технологических процессов РП 10 кВ, а также для автоматизированного учета электроэнергии на объектах;

    - СТМ и АСУЭ РП 10 кВ предназначены для автоматизации следующих задач:

- контроля технологического режима и состояния оборудования;

- управление основным и вспомогательным оборудованием;

- информационно-аналитической поддержки персонала;

- сбора и передачи телеметрической информации в ОИК АСДУ ЦУС и ДП РЭС ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» в формате протокола МЭК 60870-5-104 и протоколов стандарта МЭК 61850;

- сбора и передачи данных учета со счетчиков электроэнергии в ИВК филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» на базе ПО «Пирамида-Сети».

## Цели создания

    - Повышение наблюдаемости РП 10 кВ, передача технологической информации на все уровни принятия решений;

    - Повышение эффективности оперативно-технологического управления;

    - Ускорение ликвидации нарушений и аварий оборудования РП. Снижение недоотпуска электроэнергии за счет получения оперативной информации о состоянии оборудования и возможности оперативного управления объектом;

    - Приведение в соответствие систем учета электроэнергии на объектах требованиям отраслевых и нормативных документов.

    - Снижение потерь электрической энергии путем повышения точности учета электроэнергии;

    - Оперативное получение информации об объемах передаваемой электроэнергии и мощности, сокращение сроков получения и обработки информации;

# Характеристики объектов автоматизации

## Месторасположение РЭС:

Орловская область

| №п/п | Наименование РЭС | Наименование объекта | Адрес РЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мценский РЭС | РП 10 кВ №1 Мценск | г.Мценск, ул. Автомагистраль, 1 |
| 2 | Мценский РЭС | РП 10 кВ №2 Мценск | г.Мценск, ул. Автомагистраль, 1 |

## Условия эксплуатации объектов автоматизации и характеристика окружающей среды:

- температура от -30С до +40С, относительная влажность от 30 до 90%.

# Виды измеряемой, регистрируемой и передаваемой информации с РП 10 кВ

Проектируемая система на РП 10 кВ №1 Мценск и РП 10 кВ №2 Мценск должна обеспечивать возможность измерения, регистрации и передачи следующих видов информации:

  - Положение выключателей 6-10 кВ всех присоединений, имеющих необходимые датчики положения коммутационного аппарата;

  - Положение заземляющих ножей (при наличии технической возможности);

  - Аварийно-предупредительная телесигнализация (АПТС), содержащая общие предупредительные и аварийные сигналы о возникновении нарушений в работе оборудования и устройств, а также телесигнализацию о: срабатывании устройств РЗА (по каждому устройству РЗА), неисправности устройств РЗА, срабатывании пожарной и охранной сигнализации, сигналы от СГЭ и др.;

  - Сигналы телеуправления коммутационными аппаратами, имеющими возможность управления;

  - Нагрузка (токовая, активная и реактивная мощность) всех отходящих от РП 10 кВ фидеров напряжением 6(10) кВ (при наличии трансформаторов тока и напряжения);

  - Нагрузка (токовая, активная и реактивная мощности) всех секционных, обходных, вводных выключателей напряжением 6(10) кВ (при наличии трансформаторов тока и напряжения);

  - Величины напряжений (по каждой фазе и среднее линейное значение по 3-м фазам) по всем присоединениям 6(10) кВ (при наличии трансформаторов тока и напряжения);

  - Сигналы о наличии напряжения на автоматах питания СТМ и АСУЭ от ТСН;

  - Измерения температуры окружающей среды и в помещении установки оборудования СТМ и АСУЭ;

  - Данные учета со счетчиков электроэнергии;

  - Журналы событий со счетчиков электроэнергии и УСПД.

Проектом определить количество счетчиков, требующих замены и счетчиков, необходимых для установки на РП, для обеспечения передачи текущих измерений в систему телемеханики и АСУЭ филиала. Требования к счетчикам приведены в Приложении №2.

В случае отсутствия технической возможности сбора требуемого объема информации, в перечне сигналов (Приложение к отчету по ППО) указать первичное оборудование, требующее модернизации (реконструкции) по каждому сигналу. В контроллерах ввода\вывода дискретных сигналов системы ТМ, предусмотреть резерв, кроме технологического резерва, указанного в п. 6.5.4, на объем сигналов, по которым на момент выполнения ПИР, нет технической возможности их сбора.

Перечень сигналов ТС, ТИ, ТУ указан в Приложении №4, уточняется на этапе проведения ППО и согласовывается с Заказчиком.

# Требования к технорабочему проекту

  - Вся документация технорабочего проекта должна поставляться, как на бумажных носителях (3 экземпляра), так и в электронном виде на флэш-накопителе. Текстовая и графическая информация должна быть представлена в формате Microsoft Office, MS Visio, AutoCAD. Кроме того, на флэш-накопителе должны быть представлены копии всех документов в формате Adobe Acrobat Reader (.pdf).

  - Сметную документацию по объекту разработать в нормативной базе 2001 года в ТЕР (или ФЕР с пересчетом для области, где будут выполняться работы); локальные сметы разработать в базовых ценах; сводный сметный расчет в текущих ценах (на момент согласования РД). Сметы предоставлять в форматах Microsoft Excel и Adobe Acrobat Reader (.pdf).

  - В технорабочем проекте в виде отдельного документа (приложения) необходимо предоставить перечень радиоэлектронной продукции с указанием кодов ОКПД 2 для каждого наименования, предусматриваемой проектом.

  - Документы должны быть разработаны на основании следующих стандартов и нормативных документов:

    - СТО 34.01-6.1-001-2016. Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования.

    - СТО ПАО «Россети» 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования»;

    - СТО ПАО «Россети» 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных электроэнергии. Общие технические требования».

    - СТО 34.01-21-004-2019. Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанция напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанция напряжением 35кВ.

    - СТО 34.01-21-005-2019. Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ.

    - ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

    - ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

    - ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

    - ГОСТ Р 59792-2021. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;

    - ГОСТ Р 51840-2001 (МЭК 61131-1-92) Программируемые контроллеры. Общие положения и функциональные характеристики;

    - ГОСТ Р МЭК 870-3-93 Устройства и системы телемеханики. Часть 3. Интерфейсы (электрические характеристики);

    - ГОСТ Р МЭК 870-5-5-96 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 5. Основные прикладные функции;

    - ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации. Общие положения;

    - ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;

    - ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы;

    - ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

    - ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;

    - ГОСТ Р 8.655-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические требования;

    - ГОСТ 19.005-85 Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения;

    - ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения;

    - ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов (с изменениями № 1, 2).

    - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5).

    - ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Стандартные напряжения.

    - ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

    - ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) / [ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006)] Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

    - ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

    - ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) / ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

    - ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии.

    - ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

    - ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний.

    - ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации.

    - ГОСТ IEC 60255-5-2014 Реле электрические. Часть 5. Координация изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и испытания.

    - ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006 Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Блочные каркасы и связанные с ними вставные блоки. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов).

    - ГОСТ Р МЭК 60715-2003 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов 
в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления.

    - ГОСТ Р МЭК 60917-1-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования. Часть 1. Общий стандарт.

    - ГОСТ Р МЭК 60917-2-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования. Часть 2. Секционный стандарт. Координационные размеры интерфейса для несущих конструкций 
с шагом 25 мм.

    - ГОСТ Р МЭК 60917-2-1-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования. Часть 2. Секционный стандарт. Координационные размеры интерфейса для несущих конструкций 
с шагом 25 мм. Раздел 1. Детальный стандарт. Размеры шкафов и стоек.

    - ГОСТ Р МЭК 60917-2-2-2013 Модульный принцип построения механических конструкций для радиоэлектронных средств. Часть 2. Секционный стандарт. Координационные размеры интерфейса для несущих конструкций с шагом 25 мм. Раздел 2. Детальный стандарт. Размеры блочных каркасов, шасси, объединительных плат, передних панелей и вставных блоков.

    - ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления.

    - ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования.

    - ГОСТ 2.111-2013 Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль;

    - ГОСТ 21.002-2014. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации;

    - ГОСТ 28601.1-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры;

    - ГОСТ 28601.2-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры;

    - ГОСТ 28601.3-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Каркасы блочные и частичные вдвижные. Основные размеры;

    - ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и электромагнитная совместимость;

    - ГОСТ IEC 60870-4-2011 Устройства и системы телемеханики. Часть 4. Технические требования;

    - ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики;

    - ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты;

    - ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей;

    - ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний;

    - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний;

    - ГОСТ Р51318.11-99 (СИСПР 11-97) Совместимость технических средств электромагнитная.  Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМ) высокочастотных установок. Нормы и методы испытаний;

    - СО 153-34-20-501-03 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

    - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями»;

    - ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);

    - Исходные данные, представленные Заказчиком.

    - Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (действующая редакция);

    - Стандарт ПАО «Россети Центр» «Техническая политика системы учёта электрической энергии с удалённым сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра», введенного в действие 15.07.2014г.

  - Возможные отклонения от ТЗ – согласовываются с Заказчиком на этапе проведения ППО.

# Требования к СТМ и АСУЭ РП 10 кВ

## Общие требования

При проектировании СТМ и АСУЭ на РП предусмотреть применение существующих на вводах 6(10) кВ, секционных выключателях и всех отходящих ЛЭП 6(10), 0,4 кВ счетчиков электрической энергии в качестве измерительных преобразователей. При отсутствии или технической невозможности применения существующих счетчиков в качестве измерительных преобразователей СТМ следует предусмотреть их установку (замену), при отсутствии предусмотреть установку необходимых измерительных трансформаторов тока и напряжения.

## Требования к системе в части СТМ.

    - СТМ должна представлять собой программно–технический комплекс, работающий в автоматизированном режиме и обеспечивающий сбор технологической информации с оборудования РП и передачу этой информации на верхний уровень (ДП РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго») в формате протокола МЭК 60870-5-104 и протоколов стандарта МЭК 61850.

    - Для решения задач оперативного обслуживания РП 10 кВ СТМ и АСУЭ должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

- сбор значений аналоговых и дискретных параметров;

- выдача управляющих воздействий;

- обмен информацией с обособленными системами РП 10 кВ и вышестоящими уровнями управления;

- контроль функционирования устройств СТМ и смежных систем (РЗА, КТСБ и пр.);

- синхронизация времени устройств СТМ;

    - Технические решения должны основываться на применении оборудования, материалов, ПО и систем, включенных в официальные отраслевые реестры отечественной продукции, опубликованные на информационных ресурсах Минпромторга России и Минцифры России.

    - Применяемые технические решения должны соответствовать требованиям СТО 34.01-6.1-001-2016 для подстанций соответствующего класса напряжения.

    - Применяемые оборудование, материалы и системы должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политике ПАО «Россети» и быть допущены к применению на объектах электросетевого комплекса.

    - Технические характеристики приборов учета АСУЭ должны соответствовать 
СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

    - Требования к функциям, характеристикам, проектированию СТМ, а также требования к обеспечению ЭМС, стандартизации и унификации, техническому обслуживанию СТМ изложены в стандарте организации ПАО «Россети» (СТО 34.01-6.1-001.2016). Сводная таблица технических требований к СТМ приведена в Приложении №1.

    - Требования к ИП (счетчикам ЭЭ):

- Измерения режимных параметров сети (телеизмерения – ТИ) на РП должны производиться измерительными преобразователями (ИП), имеющими нормируемые относительные погрешности измерений и цифровые интерфейсы ввода/вывода информации.

- Обмен данными между ИП и вышестоящими уровнями должен осуществляться с использованием специализированных открытых протоколов, предназначенных для построения систем реального времени.

    - ИП должен обеспечивать измерения следующих параметров сети с периодом обновления данных не более 0.5 с:

- фазное напряжение по каждой фазе и среднее линейное напряжение;

- активную, реактивную и полную мощности;

- активную и реактивную электроэнергию в двух направлениях (прием, отдача);

- частоту сети;

- ток по каждой фазе и среднее значение линейного тока;

- угол между током и напряжением по каждой фазе.

    - Предусмотреть совместное использование ИП по отдельным цифровым интерфейсам (RS-485, CAN и/или др.) или совмещенное использование цифрового интерфейса ИП для АСУЭ и СТМ.

    - Количество и типы ИП согласовать с Заказчиком на стадии проведения ППО.

## Требования к системе в части учета электроэнергии

    - Все используемое оборудование должно соответствовать требованиям климатического исполнения категории УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-69 и удовлетворять требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60ºС.

    - Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Кроме того, конструкция элементов ИИК должна предусматривать установку пломб сетевой организацией.

    - Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям IEC61107 и ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Счетчики электрической энергии», ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2s и 0,5s», ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Счетчики статические реактивной энергии». А также СТО ПАО «Россети» 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам);

    - Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и ИВКЭ системы должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети»;

    - Применяемое оборудование (ИИК/ИВКЭ) должно быть совместимо с ИВК филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» на базе ПО Пирамида-Сети;

    - Должно обеспечиваться ведение системы единого времени с погрешностью не более 5 секунд в сутки.

    - Требования к функциям, характеристикам, обеспечению ЭМС приборов учета и УСПД в составе систем учета электроэнергии изложены в стандартах организации ПАО «Россети» (СТО 34.01-5.1-009.2019) и (СТО 34.01-5.1-010.2021). Сводная таблица технических требований к приборам учета приведена в Приложении №2 и (СТО 34.01-5.1-009.2019). Сводная таблица технических требований к УСПД АСУЭ приведена в Приложении №3 и (СТО 34.01-5.1-010.2021)

    - Требования к счетчикам электроэнергии

- По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на DIN-рейку.  Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем.

- Все применяемые приборы учета должны поддерживать обмен данными по протоколу, соответствующему стандарту ПАО «Россети» (СПОДЭС), а приборы технического учета, установленные без УСПД - обмен данными по протоколам СПОДЭС и МЭК 60870-5-104.

Тип корпуса - с возможностью крепления в щиток/на DIN-рейку.

- Прибор учета электроэнергии должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производства.

- Маркировка приборов учета должна соответствовать ГОСТ 25372 и ГОСТ 31818.11-2012.

    - Общие функциональные возможности

- Технические характеристики и функциональные возможности устанавливаемых приборов учета электроэнергии должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования», утвержденному распоряжением ПАО «Россети» от 01.02.2019 №43р, за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

    - Требования к трансформаторам тока (ТТ).

- ТТ по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 7746-2015. Коэффициенты ТТ должны быть выбраны по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок и определены по результатам предпроектного обследования. Класс точности ТТ определяется исходя из условий функционирования объекта измерений, но не должен быть хуже 0,5.

- Тип ТТ и коэффициенты трансформации определить проектом.

- Межповерочный интервал ТТ не менее 16 лет, для цифровых трансформаторов тока не менее 8 лет.

- ТТ должны быть устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение ТТ по условиям установки на месте работы - встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования.

- По способу защиты от поражения электрическим током должны относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь степень защиты не ниже IP00 по ГОСТ 14254-2015.

- Фактическая вторичная нагрузка выбранных ТТ должна находиться в диапазоне, обеспечивающим соответсвующий класс точности согласно требований ГОСТ, или в расширенном диапазоне согласно пределам, установленным производителем.

- Цифоровые трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока».

- Цифровые выходы ТТ должны соответсвовать МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3».

    - Требования к трансформаторам напряжения (ТН) и их вторичным цепям.

- Для питания цепей напряжения измерительных элементов приборов учета должны применяться трехфазные трансформаторы напряжения (ТН) или однофазные ТН, устанавливаемые в каждой из трех фаз.

- Применяемые измерительные ТН по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 1983-2015 (“Трансформаторы напряжения. Общие технические условия”), класс точности трансформаторов напряжения определяется исходя из условий функционирования объекта измерений, но не должен быть хуже 0,5.

- Значения относительных потерь напряжения в линиях присоединения приборов учета к ТН должны быть не более 0,25% номинального вторичного напряжения для ТН классов точности 0,2 и 0,5 и не более 0,5% для ТН класса точности 1,0. Сечение соединительных проводов во вторичных цепях напряжения ТН расчетного и технического учета должны быть не менее 1,5 кв. мм для меди. Применение алюминиевых проводников запрещается.

- Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей ТН необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

- Конструкция клеммных зажимов ТН должна обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа.

- Измерительные ТН всех классов напряжения должны защищаться со стороны высшего напряжения соответствующими предохранителями или защитными коммутационными аппаратами. При этом конструкция приводов защитных коммутационных аппаратов на стороне высшего напряжения измерительных ТН расчетного учета должна обеспечивать возможность их пломбирования. ТН, используемые только для учета и защищенные предохранителями, должны иметь контроль целостности предохранителей.

- Межповерочный интервал ТН не менее 8 лет.

    - Основные технические характеристики УСПД приведены в Приложении №3 к данному ТЗ. Технические характеристики УСПД должны соответствовать требованиям СТО 34.01-5.1-010-2021 ПАО «Россети» «Устройства сбора и передачи данных электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

## Требования к электропитанию СТМ и АСУЭ

    - В системе должна быть предусмотрена возможность обеспечения электропитания от внешних цепей 230 В переменного и/или 220 В постоянного тока.

    - Технические средства СТМ и АСУЭ должны быть устойчивы по отношению к электропитанию согласно ГОСТ Р 51179:

- при номинальном напряжении 230 В переменного тока:

- к отклонению напряжения питания переменного тока от номинального напряжения по классу АС3;

- к отклонению частоты переменного тока от номинальной частоты по классу F3;

- к несинусоидальности напряжения переменного тока по классу H2;

- при номинальном напряжении 220 В постоянного тока:

- к отклонению напряжения постоянного тока от номинального напряжения по классу DC3;

- к пульсациям напряжения источника постоянного тока по классу VR3.

    - Для электропитания устройств от источников электроэнергии, входящих в состав СТМ и АСУЭ (преобразователей напряжения, источников бесперебойного питания и пр.), должны применятся рекомендованные номинальные значения напряжения постоянного и переменного тока согласно ГОСТ Р 51179 (разделы 4.2 и 4.3).

    - В составе СТМ и АСУЭ РП 10 кВ должен быть предусмотрен резервный источник электропитания, обеспечивающий функционирование СТМ и АСУЭ в течение 2х часов пропадания напряжения на вводе. Переключение питания нагрузки с сети на аккумуляторные батареи и наоборот не должно повлечь за собой сбой в работе устройств СТМ.

    - Должна быть предусмотрена возможность замены резервного источника электропитания в случае выхода его из строя без отключения СТМ и АСУЭ РП 10 кВ (в «горячем» режиме).

## Дополнительные требования к СТМ

    - При проектировании СТМ следует предусмотреть ввод контрольных кабелей в устройства СТМ через промежуточные клеммники.

    - Тип, количество и место размещение шкафов определить проектом и согласовать с Заказчиком.

    - Модули ввода-вывода ТС и ТУ должны иметь возможность «горячей замены», без отключения питания СТМ и перезагрузки контроллера;

    - Информационная емкость СТМ определяется проектом и должна составлять не менее 120 % фактического объема телеинформации;

    - Управление коммутационными аппаратами должно производиться через микропроцессорные терминалы РЗА в случае их наличия, либо напрямую при отсутствии микропроцессорных терминалов РЗА.

# Порядок сдачи и приемки работ

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику согласованный и утвержденный комплект документации согласно данному техническому заданию, после чего оформляется акт выполненных работ. Обнаруженные при приемке работ замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.

# Требования к подрядчику

Участники закупки должны соответствовать требованиям, указанным в документации о закупке. Подрядчик обязан оказать качественную услугу по проектированию. Если в течение 1 года с момента приемки комплекта проектно–сметной документации в ней выявлены существенные недочёты, то Подрядчик устраняет данные ошибки за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.

Приложение №1

Требования к СТМ

| Наименование параметра |  |  | Значение параметра | РП 6-10/0,4 кВ | ТП 6-10/0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Требования к функциям СТМ |  |  |  |  |  |
| 1.1 Подстанции (РП, ТП 6-10/0,4 кВ) |  |  | сбор значений аналоговых и дискретных параметров | х | х |
|  |  |  | выдача управляющих воздействий | х | - |
|  |  |  | обмен информацией с обособленными системами РП и вышестоящими уровнями управления | х | - |
|  |  |  | контроль функционирования СТМ | х | х |
|  |  |  | синхронизация устройств СТМ | х | х |
| 2 Требования к сбору значений аналоговых и дискретных параметров |  |  |  |  |  |
| 2.1 Прием аналоговых сигналов |  | переменного тока | 1 А и 5 А | х | х |
|  |  | переменного напряжения | 57,7 В и 100 В | х | - |
|  |  |  | 230 В и 400 В | - | х |
| 2.4 Первичная обработка аналоговых сигналов |  |  | фильтрация высокочастотных помех | х | х |
|  |  |  | фильтрация значений, близких к нулю | х | х |
|  |  |  | масштабирование и смещение шкалы значений | х | х |
|  |  |  | вычисление расчетных значений | х | х |
|  |  |  | присвоение меток времени | х | х |
| 2.5 Номинальное напряжение дискретных сигналов (Значения номинального напряжения дискретных сигналов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  | 24 В и/или 220 В постоянного тока и/или 230 В переменного тока | х | х |
| 2.6 Расположение источника питания датчиков дискретных сигналов на напряжение 24 В постоянного тока |  |  | внутри СТМ (пассивные входные сигналы) | х | х |
| 2.7 Уровни дискретных сигналов 24 В постоянного тока |  | низкий уровень сигнала | от 0 до 5 В | х | х |
|  |  | высокий уровень сигнала | от 15 до 30 В | х | х |
| 2.8 Номинальный ток дискретных сигналов на 24 В при замкнутых контактах |  |  | от 5 мА до 10 мА | х | х |
| 2.9 Номинальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В, при котором фиксируется состояние «замкнуто» |  |  | 150 Ом | х | х |
| 2.10 Минимальное сопротивление внешней цепи канала измерения дискретных сигналов на 24 В, при котором фиксируется состояние «разомкнуто» |  |  | 50 кОм | х | х |
| 2.11 Расположение источника питания датчиков дискретных сигналов на напряжение 220 В постоянного тока |  |  | снаружи СТМ, питание от цепей оперативного тока (активные входные сигналы) | х | х |
| 2.12 Уровни дискретных сигналов 220 В постоянного тока |  | низкий уровень сигнала | от -5 до 15 % от Uном | х | х |
|  |  | высокий уровень сигнала | от 75 до 125 % от Uном | х | х |
| 2.13 Расположение источника питания датчиков дискретных сигналов на напряжение 230 В переменного тока |  |  | снаружи СТМ, питание от цепей оперативного тока (активные входные сигналы) | х | х |
| 2.14 Уровни дискретных сигналов 230 В переменного тока |  | низкий уровень сигнала | от 0 до 15 % от Uном | х | х |
|  |  | высокий уровень сигнала | от 75 до 125 % от Uном | х | х |
| 2.15 Первичная обработка собираемых значений дискретных параметров |  |  | устранение влияния «дребезга» контактов | х | х |
|  |  |  | присвоение меток времени | х | х |
|  |  |  | проверка достоверности значений | х | х |
| 2.16 Время подавления «дребезга» контактов для дискретных сигналов |  |  | 10 мс и более с шагом 1 мс | х | х |
| 2.19 Сбор значений аналоговых и дискретных параметров от обособленных систем РП (РЗА, АСУЭ и пр.), по цифровым каналам связи |  |  | в соответствии с требованиями к информационному обмену информацией с обособленными системами РП | х | х |
| 3 Требования к выдаче управляющих воздействий |  |  |  |  |  |
| 3.1 Формирование управляющих воздействий на исполнительные устройства |  |  | по командам персонала с выносных панелей или ключей управления (при наличии) | - | - |
|  |  |  | по командам телеуправления | х | - |
| 3.2 Выдача управляющих воздействий на исполнительные устройства |  |  | непосредственно от СТМ | х | - |
|  |  |  | через устройства обособленных систем (РЗА, АСУЭ) | х | - |
| 3.3 Номинальное напряжение коммутации дискретных выходов (Значения номинального напряжения коммутации дискретных выходов должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  | 220 В и/или 24 В постоянного тока и/или 230 В переменного тока | х | х |
| 3.4 Коммутационная способность контактов на замыкание с постоянной времени 0,05с для категории применения согласно ГОСТ IEC 60947-5-1 |  | DC-13 | 5 А 220 В постоянного тока | х | - |
|  |  | DC-12 | 0,1 А от 24 до 250 В постоянного тока | х | - |
| 3.5 Коммутационная способность контактов на размыкание с постоянной времени 0,05с для категории применения согласно ГОСТ IEC 60947-5-1 |  | DC-13 | 0,25 А | х | - |
|  |  | DC-12 | 0,1 А от 24 до 250 В постоянного тока | х | - |
| 3.6 Коммутационная способность контактов при напряжении от 24 до 250 В в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки 0,02 с |  |  | 30 Вт | х | - |
| 4 Требования к обмену информацией с обособленными системами ПС и вышестоящими уровнями |  |  |  |  |  |
| 4.1 Наличие интерфейсов физического уровня |  |  | IEEE группы 802.3 Ethernet («витая пара» и/или оптическое волокно) | х | х |
|  |  |  | RS-485 (EIA/TIA-485-A) | х | х |
| 4.2 Поддержка протоколов обмена с вышестоящими уровнями управления |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 | х | х |
|  |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 | х | х |
|  |  |  | МЭК 61850 | х | х |
| 4.3 Временное (до снятия электропитания с устройства) хранение (буферизация) передаваемой на вышестоящие уровни управления информации |  |  | не менее 100 последних значений дискретных параметров и событий | х | х |
|  |  |  | не менее 100 последних значений аналоговых параметров | х | х |
| 4.4 Наличие возможности обмена информаций с вышестоящими уровнями управления |  |  | не менее чем с 2-я пунктами управления с индивидуальным набором параметров и команд для каждого пункта управления | х | х |
| 4.5 Поддержка протоколов обмена с обособленными системами РП (РЗА, АСУЭ и пр.) (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (контролирующая станция) и/или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (контролирующая станция) и/или ГОСТ Р МЭК 61850 (контролирующая станция) | х | х |
| 5 Требования к контролю функциоирования СТМ |  |  |  |  |  |
| 5.1 Сбор и передача значений параметров контроля функционирования |  |  | устройств СТМ | х | х |
| 6 Требования к синхронизации устройств СТМ |  |  |  |  |  |
| 6.1 Прием сигналов точного времени (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и/или ГОСТ Р МЭК 61850 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и/или (S)NTP | х | х |
|  |  |  | рекомендуется ГЛОНАСС и GPS (только в качестве резервного источника) | х | х |
| 6.2 Протоколы синхронизации устройств СТМ и обособленных систем РП (Перечень поддерживаемых протоколов обмена должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  | и/или (S)NTP и/или IEEE 1588 | х | х |
| 6.3 Точность синхронизации внутренних таймеров устройств СТМ обеспечивающих непосредственное управление оборудованием, измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования между собой |  |  | не хуже 100 мс | х | х |
| 6.4 Точность синхронизации внутренних таймеров устройств СТМ при наличии внешних сигналов точного времени со всемирным координированным временем (UTC) |  |  | не хуже 1000 мс | х | х |
| 6.5 Точность хода встроенных часов устройств СТМ, обеспечивающих непосредственное управление оборудованием, измерение, преобразование, сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования при отсутствии возможности синхронизации со всемирным координированным временем (UTC) в диапазоне рабочих температур |  |  | не хуже ± 5,0 с/сут | х | х |
| 7 Требования к электрической и пожарной безопасности СТМ |  |  |  |  |  |
| 7.1 Класс защиты человека от поражения электрическим током |  |  | не хуже I | х | х |
| 7.2 Защита персонала от поражения электрическим током |  |  | защита от прямого прикосновения | х | х |
|  |  |  | защитное заземление | х | х |
|  |  |  | защита от остаточных электрических зарядов | х | х |
|  |  |  | гальваническая изоляция цепей каналов ввода/вывода друг от друга и от частей устройства, доступных для прикосновения пользователя | х | х |
| 7.3 Электрическая прочность изоляции для цепей с рабочей изоляцией |  | между цепями номинального напряжения до 42 В | не менее 3Uном | х | х |
|  |  | между цепями номинального напряжения от 130 до 250 В | не менее 1.5 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 0,9 кВ (при верхнем значении относительной влажности) | х | х |
|  |  | между цепями номинального напряжения от 250 до 660 В | не менее 2 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 1,5 кВ (при верхнем значении относительной влажности) | х | х |
|  |  | для цепей, питаемых непосредственно от измерительных трансформаторов | не менее 2 кВ | х | х |
| 7.4 Электрическая прочность и сопротивление изоляции |  | между цепями номинального напряжения до 42 В | не менее 3Uном | х | х |
|  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но не менее 1 МОм; не менее 0,5 МОм при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор | х | х |
|  |  | между цепями номинального напряжения от 130 до 250 В | не менее 1.5 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 0,9 кВ (при верхнем значении относительной влажности) | х | х |
|  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но: не менее 1 МОм; не менее 10 МОм в цепях управления и питания | х | х |
|  |  | между цепями номинального напряжения от 250 до 660 В | не менее 2 кВ (нормальные условия испытаний) не менее 1,5 кВ (при верхнем значении относительной влажности) | х | х |
|  |  |  | в соответствии указаниями производителя, но: не менее 1 МОм (с подключенными цепями); не менее 10 МОм в цепях управления и питания | х | х |
|  |  | для цепей, питаемых непосредственно от измерительных трансформаторов | не менее 2 кВ | х | х |
| 7.5 Маркировка технических средств СТМ |  |  | в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.091 (подраздел 5.1) | х | х |
| 7.6 Кабельная продукция в составе СТМ |  | Контрольные кабели и кабели питания | с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение с индексом не ниже нг(А)-LS) | х | - |
|  |  | Информационные кабели |  | х | - |
| 7.7 Безопасность изолированных корпусов оборудования СТМ от распространения огня |  |  | согласно ГОСТ Р 51321.1 (пункт 7.1.4) | х | х |
| 8 Требования к безопасности при эксплуатации СТМ |  |  |  |  |  |
| 8.1 Предельные значения нагрева доступных частей СТМ (максимальные нагрев) |  | Рукоятки, кнопки и т.п., которые удерживаются в руках или которых касаются в течение короткого времени | 60 (металл) 70 (стекло) 85 (пластмасса и резина) | х | х |
|  |  | Рукоятки, кнопки и т.п., продолжительно удерживаемые в руках при нормальной работе | 55 (металл) 65 (стекло) 75 (пластмасса и резина) | х | х |
|  |  | Внешние поверхности оборудования | 70 (металл) 80 (стекло) 95 (пластмасса и резина) | х | х |
|  |  | Части внутри оборудования | 70 (металл) 80 (стекло) 95 (пластмасса и резина) | х | х |
| 9.1 Состав мер защиты информации |  |  | согласно приложению Б СТО 34.01-6.1-001-2016 | х | х |
| 9.2 Нерегламентированный доступ в/из сетей общего пользования к устройствам СТМ |  |  | не допускается | х | х |
| 10 Надежность СТМ |  |  |  |  |  |
| 10.1 Показатели надежности СТМ | среднее время ремонта |  | не более 1 часа | х | х |
|  | безотказность |  | не менее 4000 часов | х | х |
|  | полный средний срок службы |  | не менее 15 лет | х | х |
| 10.2 Способы обеспечения ремонтопригодности технических средств СТМ на подстанции |  |  | замена поврежденного функционального модуля (блока) или типового элемента | х | х |
| 11 Быстродействие СТМ |  |  |  |  |  |
| 11.1 Время, прошедшее от момента приема команды телеуправления до момента выдачи управляющего воздействия на исполнительное устройство |  |  | не более 1 секунды | х | - |
| 11.2 Время, прошедшее с момента изменения состояния дискретного входа устройства СТМ до момента начала спорадической передачи информации на вышестоящие уровни управления |  |  | не более 5 секунд | х | х |
| 11.3 Время холодного старта устройств СТМ | контроллеров, измерительных преобразователей, УСО |  | не более 2 минут | х | х |
| 12 Условия эксплуатации, хранения и транспортирования |  |  |  |  |  |
| 12.1 Устойчивость и прочность устройств СТМ к условиям эксплуатации, хранения и транспортировки (допускается размещение устройств СТМ внутри защитной оболочки) (Вид климатического исполнения должен быть указан в эксплуатационной документации на устройство) |  |  | согласно требованиям ГОСТ 15150 | х | х |
| 12.2 Устойчивость и прочность СТМ к воздействию атмосферного давления | при размещении на высоте до 1000 м над уровнем моря |  | от 84,0 до 106,7 кПа | х | х |
|  | при размещении на высоте до 3000 м над уровнем моря |  | от 66,0 до 106,7 кПа | х | х |
| 12.3 Группа механического исполнения устройств СТМ | размещаемые в шкафах, панелях РЗА без коммутационных аппаратов |  | Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 0,5 - 100 Максимальная амплитуда ускорения, м·с-2 (g) 2,5 (0,25) Степень жесткости 8 | х | х |
|  | размещаемые в отсеках РЗА в комплектных распределительных устройствах с коммутационными аппаратами |  | Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц 0,5 - 100 Максимальная амплитуда ускорения, м·с-2 (g) 2,5 (0,25) Степень жесткости 8 Удары одиночного действия: Пиковое ударное ускорение, м·с-2 (g) 30 (3) Длительность действия ударного ускорения, мс 2 - 20 Степень жесткости 1 | х | х |
| 13 Электропитание СТМ |  |  |  |  |  |
| 13.1 Номинальное напряжение питания (Значения номинального напряжения питания должны быть указаны в эксплуатационной документации на устройство) |  |  | 230 В переменного тока и/или 220 В постоянного тока | х | х |
| 13.2 Устойчивость к отклонениям напряжения питания |  |  | -20%...+15% | х | х |
| 13.3 Устойчивость к отклонениям частоты переменного тока |  |  | ±5 % | х | х |
| 13.4 Устойчивость к несинусоидальности переменного тока |  |  | до 10 % | х | х |
| 13.5 Устойчивость к пульсациям постоянного тока |  |  | до 5 % | х | х |
| 13.6 Применяемые номинальные значения напряжения постоянного и переменного тока для электропитания устройств от источников электроэнергии, входящих в состав СТМ |  |  | 230 В, 110 В переменного тока 12 В, 24 В, 110 В, 220 В постоянного тока | х | х |
| 14 Электромагнитная совместимость (по ГОСТ Р 51317.6.5) |  |  |  |  |  |
| 14.1 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах | длительно 10 А/м | х | х |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках | длительно 30 А/м; кратковременно (1-3 с) 300 А/м | х | х |
| 14.2 Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю 80 - 3000 МГц |  |  | 10 В/м | х | х |
| 14.3 Устойчивость к электростатическим разрядам |  |  | контактный разряд ± 6 кВ, воздушный разряд ± 8 кВ | х | х |
| 14.4 Повторяющиеся колебательные затухающие помехи |  | порты электропитания переменного и постоянного тока | 0,5 кВ (по схеме провод-земля) | х | х |
|  |  |  | 1 кВ (по схеме провод-провод) | х | х |
|  |  | сигнальные порты | 0.5 кВ (полевое соединение по схеме провод-земля) | х | х |
|  |  |  | 1 кВ (полевое соединение по схеме провод-провод) | х | х |
|  |  |  | 1 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-земля) | х | х |
|  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-провод) | х | х |
| 14.5 Микросекундные импульсные помехи большой энергии (1/50 мкс - 6,4/16 мкс) |  | порты электропитания переменного и постоянного тока | 1 кВ (по схеме провод-земля) | х | х |
|  |  |  | 2 кВ (по схеме провод-провод) | х | х |
|  |  | сигнальные порты | 0.5 кВ (локальное соединение по схеме провод-земля) | х | х |
|  |  |  | 1 кВ (локальное соединение по схеме провод-провод) | х | х |
|  |  |  | 1 кВ (полевое соединение по схеме провод-земля) | х | х |
|  |  |  | 2 кВ (полевое соединение по схеме провод-провод) | х | х |
|  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-земля) | х | х |
|  |  |  | 4 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи по схеме провод-провод) | х | х |
| 14.6 Наносекундные импульсные помехи |  | порты электропитания переменного и постоянного тока, функциональные порты | 2 кВ | х | х |
|  |  | сигнальные порты | 1 кВ (локальное соединение) | х | х |
|  |  |  | 2 кВ (полевое соединение) | х | х |
|  |  |  | 2 кВ (соединение с высоковольтным оборудованием и к линиям связи) | х | х |
| 14.7 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями |  | порты электропитания переменного и постоянного тока, сигнальные порты, функциональные порты | 10 В | х | х |
| 14.8 Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц |  | сигнальные порты | 30 В (длительные помехи), 300 В (1 с) (полевое соединение, соединение с высоковольтным оборудование и к линиям связи) | х | х |
| 14.9 Провалы напряжения по портам электропитания переменного тока |  |  | ΔU 30 % (1 период) ΔU 60 % (50 периодов) | х | х |
| 14.10 Прерывания напряжения по портам электропитания переменного тока |  |  | ΔU 50 % (5 периодов) ΔU 100 % (50 периодов) | х | х |
| 14.11 Провалы напряжения по портам электропитания постоянного тока |  |  | ΔU 30 % (1 с) ΔU 60 % (0,1 с) | х | х |
| 14.12 Прерывания напряжения по портам электропитания постоянного тока |  |  | ΔU 100 % (0,5 с) | х | х |
| 14.13 Пульсации напряжения для портов электропитания постоянного тока |  |  | 10 % Uн | х | х |
| 14.14 Радиопомехи от оборудования. Помехоэмиссия |  |  | по нормам для оборудования класса А | х | х |
| 14.15 Затухающие колебательные магнитные поля |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах | 10 А/м | х | х |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках | 30 А/м | х | х |
|  |  | для технических средств, размещаемых вблизи КРУЭ | 100 А/м | х | х |
| 14.16 Импульсные магнитные поля от молнии и первичных цепей |  | для технических средств, размещаемых в релейных залах | 100 А/м | х | х |
|  |  | для технических средств, размещаемых в ячейках | 300 А/м | х | х |
| 15 Техническое обслуживание и гарантия |  |  |  |  |  |
| 15.1 Техническое обслуживание СТМ |  |  | в соответствии с требованиями производителей программно-технических средств СТМ | х | х |
|  |  |  | рекомендуется применение программно-технических средств, требующих технического обслуживания не чаще 1 раза в год | х | х |
| 15.2 Гарантийный срок (исчисляемый от начала промышленной эксплуатации СТМ) |  |  | не менее 36 месяцев | х | х |
| 16.1 Конструктивное исполнение технических средств |  |  | унифицированные конструкции согласно ГОСТ 28601.1, ГОСТ 28601.2, ГОСТ 28601.3, ГОСТ 20504, ГОСТ Р МЭК 60297-3-101, ГОСТ Р МЭК 60917-1, ГОСТ Р МЭК 60917-2, ГОСТ Р МЭК 60917-2-1, ГОСТ Р МЭК 60917-2-2, ГОСТ Р МЭК 60715 | х | х |
| 16.2 Используемые питающие напряжения устройств СТМ | для устройств, размещаемых в отсеках вторичного оборудования ячеек распределительного устройства |  | не более одного номинального значения | х | х |
| 17 Требования к техническому обеспечению СТМ |  |  |  |  |  |
| 17.1 Режим работы |  |  | непрерывный, без постоянного обслуживающего персонала | х | х |
| 17.2 Индикация состояния | контроллеры, измерительные преобразователи, УСО, коммутаторы |  | исправность и/или режим работы, наличие электропитания | х | х |
|  | контроллеры, УСО |  | состояние входов/выходов | х | х |
| 17.3 Контроль технического состояния | контроллеры, коммутаторы |  | встроенные средства контроля технического состояния с возможностью передачи значений контролируемых параметров на вышестоящие уровни управления | х | х |
| 17.4 Хранение программ и данных конфигурации |  |  | в энергонезависимой памяти | х | х |
| 17.7 Защита от проникновения твердых предметов и воды | при размещении оборудования в закрытых помещениях |  | не хуже IP 21 | х | х |
|  | при размещении оборудования вне помещений |  | не хуже IP 55 | х | х |
| 18 Требования к программному обеспечению |  |  |  |  |  |
| 18.1 Количество обрабатываемых параметров |  |  | не менее 1000 | х | х |
| 18.2 Функциональные возможности программного обеспечения, предназначенного для наладки и обслуживания СТМ |  |  | локальное и удаленное конфигурирование (параметрирование) СТМ | х | х |
|  |  |  | тестирование и диагностика работы СТМ | х | х |
| 18.3 Состав эксплуатационной документации на программное обеспечение |  |  | спецификация программного обеспечения | х | х |
|  |  |  | текст программы (описание прикладных алгоритмов) | х | х |
| 19 Требования к метрологическому обеспечению и точности измерений |  |  |  |  |  |
| 19.1 Относительная нормируемая погрешность | действующее значение фазного тока |  | не хуже ±1 % | х | х |
|  | действующее значение напряжения |  | не хуже ±0,5 % | х | х |
|  | активная мощность |  | не хуже ±1,6 % | х | х |
|  | реактивная мощность |  | не хуже ±1,6 % | х | х |
| 19.2 Класс точности измерительных преобразователей |  |  | не хуже 0,5 | х | х |
| 19.3 Межповерочный интервал средств измерений |  |  | не менее 8 лет | х | х |

Приложение №2

Характеристики приборов учета электроэнергии.

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение |  |  | Подтверждающий документ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ ПУ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | ПУ должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ 31818.11-2012 «Часть 11. Счётчики электрической энергии». 2. ГОСТ 31819.21-2012 «Часть 21. Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2». 3. ГОСТ 31819.22-2012 «Часть 22. Статические счётчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S». 4. ГОСТ 31819.23-2012 «Часть 23. Статические счётчики реактивной энергии». 5. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений (СИ) и описание типа СИ | Утверждены как тип средства измерений по перечню измеряемых параметров (согласно п.п.2.1, 2.2, 2.3 раздела «Функциональные требования» и раздела 4 «Требования к метрологическим характеристикам и метрологическому обеспечению» и дополнительным измеряемым параметрам в соответствии с технической документацией) |  |  | ст.12 ФЗ №102-ФЗ от 26.06.2008. Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Схема включения ПУ: | 3-х фазная 3-х проводная схема включения; 3-х фазная 4-х проводная схема включения |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Энергонезависимая память | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Встроенные часы реального времени | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Ежесуточное тестирование памяти | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Визуализация индикации работоспособного состояния | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Тарифные зоны, не менее | 4-е |  |  |  |  |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Перечень измеряемых параметров |  |  |  |  |  |
|  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - активная и реактивная электроэнергия в двух направлениях (прием, отдача) | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  |  | - напряжение фазное |  |  |  |  |
|  |  | - ток (пофазно) |  |  |  |  |
|  |  | - активная, реактивная и полная мощность (пофазно и суммарная величина) |  |  |  |  |
|  |  | - коэффициент мощности (пофазно и суммарная величина) |  |  |  |  |
|  |  | - частота сети |  |  |  |  |
|  | Измерение основных показателей качества электроэнергии: | - положительное и отрицательное отклонение напряжения |  |  |  |  |
|  |  | - отклонение частоты (с уточнением в части диапазона измерения частоты от 47.5 до 52.5 Гц) |  |  |  |  |
|  | Измерение энергии на фиксированных интервалах времени (в том числе запись и хранение результатов измерений): |  |  |  |  |  |
|  | - приращения активной и реактивной электроэнергии (приём, отдача) за 60-ти минутные интервалы времени, глубина хранения, не менее, суток | 123 суток | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | - приращения активной и реактивной электроэнергии (приём, отдача), за сутки, глубина хранения, не менее, суток | 123 суток |  |  |  |  |
|  | - для приборов косвенного включения приращения активной и реактивной электроэнергии (приём, отдача) | текущий месяц и на начало предыдущих 36 месяцев; текущий год и предыдущие два года (на начало года); |  |  |  |  |
|  | - приращения активной и реактивной электроэнергии (приём, отдача), а также запрограммированных параметров, за прошедший месяц, глубина хранения, не менее, лет | 3 | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | - формирование профиля активной и реактивной мощности нагрузки прямого и обратного направлений с программируемым интервалом временем интегрирования, в диапазоне, мин | От 1 до 60 мин | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Длительность сохранения в памяти ПУ информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключённом питании не менее, лет | 3 | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | - ведение даты и времени; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Ограничение потребления и мощности через внешнее устройство отключения нагрузки: | функция по дистанционному ограничению /отключение (включению) нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Наличие Журнала событий с возможностью хранения не менее 100 событий по каждому журналу, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | - дата и время вскрытия клеммной крышки; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - факт связи с ПУ, приведший к изменению данных; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - дата и время вскрытия корпуса ПУ (оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой); | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - дата последнего перепараметрирования; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - отклонение напряжения в измерительных цепях от от номинальных значений прибора; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - отклонение основных показателей качества электроэнергии, перечисленных в п.2.2; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - изменения чередования фаз; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - инициализации ПУ, последнего сброса, число сбросов; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - пропадание напряжения на присоединении с фиксацией времени пропадания и восстановления | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - превышение максимальной мощности; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - коэффициент несимметрии фазных напряжений | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - отклонение коэффициента мощности от нормированного значения | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - получение системных параметров | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - воздействие сверхнормативного магнитного поля, дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), вызывающее недопустимое отклонение метрологических характеристик ПУ, визуализация индикации воздействия | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - перерывы питания с фиксацией времени пропадания и восстановления; | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - результатов самодиагностики: измерительного блока, вычислительного блока, таймера, блока питания,, блока памяти (подсчёт контрольной суммы) | Обязательно |  |  |  |  |
|  | - температуры внутри корпуса ПУ | Опционально | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК: - при вскрытии клеммной крышки; - воздействии сверхнормативным магнитным полем; - при перепараметрировании - превышении максимальной мощности; - отклонении от нормированного значения уровня напряжения; | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Контроль чередования фаз | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Обеспечение возможности дистанционного считывания по цифровым интерфейсам измерительной информации с метками времени измерения, удалённого доступа и параметрирования | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |  |  |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа |  |  |  |  |  |
| 2.11.1. | к изменению: - данных; - параметров настройки; - журнала событий; - загруженных программ | на программном уровне – установка паролей, - на аппаратном уровне – электронные пломбы корпуса и клеммной крышки (кроме ПУ в неразъемном или разрушаемом при вскрытии корпусе), аппаратная блокировка опломбирование (голограмма/пломба) |  |  |  | Требование ПАО «Россети» |
|  | Проверка стартового тока (чувствительности) |  |  |  |  |  |
|  | Для ПУ активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S | ПУ должен начать и продолжать регистрировать показания при значениях тока ≥ 0,001∙Iном |  |  | ГОСТ 31819.22-2012 п. 8.3.3 |  |
|  | Для ПУ активной и реактивной энергии класса точности 1,0 | ПУ должен начать и продолжать регистрировать показания при значениях тока ≥ 0,002∙Iном |  |  | ГОСТ 31819.21-2012 п. 8.3.3, ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.3.3 |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение Uном: - трёхфазный ПУ (включение только через измерительные трансформаторы), В - трёхфазный ПУ (включение через трансформаторы напряжения), В | 3×230/400 3×57,7/100 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Номинальный ток Iном – трёхфазный ПУ (включение через трансформатор тока), А | 1; 5 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Максимальный ток Iмакс: -трёхфазный ПУ трансформаторного включения, А | 1,2; 1,5; 2,0; 6,0, 7,5, 10 |  |  | Требование ПАО «Россети»; ГОСТ 31818.11-2012 п.4.2.1 |  |
|  | Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |  | ГОСТ 31818.11-2012 п.4.3 |  |
|  | Потребляемая мощность по цепям напряжения: - трёхфазный ПУ (без учёта мощности устройств связи), не более | 6 Вт и 30 В·А |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Потребляемая мощность по цепям тока: - трёхфазный ПУ, не более, В∙А | 0,9 |  |  |  |  |
|  | Скорость обмена информации при связи ПУ по цифровым интерфейсам: |  |  |  |  |  |
|  | RS-485, не менее, бит (бод) | 9600 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Постоянная ПУ по измерительным числоимпульсным интерфейсам, имп./кВт∙ч, имп./квар∙ч | Связь между количеством импульсов, формируемых на испытательном выходе, и показанием на дисплее должна соответствовать маркировке на щитке. |  |  | ГОСТ 31819.21-2012 п. 8.4, ГОСТ 31819.22-2012 п. 8.4, ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.4 |  |
|  | Испытания на воздействие климатических условий окружающей среды: | - испытание на сухое тепло; - испытание на холод; - циклическое испытание на влажное тепло; |  |  | ГОСТ 31818.11-2012 п. 6.3 |  |
|  | Контроль электрической прочности изоляции импульсным напряжением | Наличие документа о проведении испытаний |  |  | ГОСТ 31819.21-2012 п. 7.3, ГОСТ 31819.22-2012 п. 7.3 ГОСТ 31819.23-2012 п. 7.3 |  |
|  | Контроль электрической прочности изоляции напряжением переменного тока | Наличие документа о проведении испытаний |  |  | ГОСТ 31819.21-2012 п. 7.4, ГОСТ 31819.22-2012 п. 7.4 ГОСТ 31819.23-2012 п. 7.4 |  |
|  | Контроль устойчивости к воздействию нагрева и огня | Наличие документа о проведении испытания |  |  | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.8 |  |
|  | Контроль материала зажимной платы | Наличие документа о проведении испытания |  |  | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.4 |  |
|  | Средняя наработка на отказ не менее, часов | 100 000 |  |  | СТО 34.01-5.1-002-2014 п. 2.6.1 |  |
|  | Требуемый срок службы встроенной батареи составляет не менее, лет | 16 |  |  |  |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 20 |  |  | СТО 34.01-5.1-002-2014 |  |
|  | Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |  |  |  |  |
|  | Маркировка ПУ должна соответствовать ГОСТ 25372 и ГОСТ 31818.11-2012 | Обязательно |  |  | ГОСТ 25372 п. 6 ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.10; 5.12 |  |
|  | Указание в паспорте ПУ токов собственного потребления | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ |  |  |  |  |  |
|  | Класс точности, по активной/реактивной электроэнергии: |  |  |  |  |  |
|  | - для линий и присоединений 110 кВ и выше | Не хуже 0,2S |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - для линий и присоединений 0,4-35 кВ на объектах сетевых предприятий и потребителей, не хуже | 0,2S/0,5 (1,0); 0,5S/1,0 |  |  | СТО 34.01-5.1-002-2014; ГОСТ 31819.21-2012 п.8.1; ГОСТ 31819.22-2012 п. 8.1; ГОСТ 31819.23-2012 п. 8.1. |  |
|  | Пределы погрешности, вызываемой изменением тока с симметричными нагрузками |  |  |  |  |  |
|  | Для ПУ реактивной энергии класса точности 1,0: Трансформаторного включения: 0,02∙Iном ≤ I < 0,05∙Iном 0,05∙Iном ≤ I ≤ Iмакс | ± 1,5 % ± 1,0 % |  |  | ГОСТ 31819.23-2012 п.8.1 |  |
|  | Для с ПУ активной энергии класса точности 0,2S: 0,02∙Iном ≤ I < 0,05∙Iном 0,05∙Iном ≤ I ≤ Iмакс | ± 0,4 % ± 0,2 % |  |  | ГОСТ 31819.22-2012 п.8.1 |  |
|  | Для ПУ активной энергии класса точности 0,5S: 0,02∙Iном ≤ I < 0,05∙Iном 0,05∙Iном ≤ I ≤ Iмакс | ± 1,0 % ± 0,5 % |  |  | ГОСТ 31819.22-2012 п.8.1 |  |
|  | Пределы погрешности, вызываемой другими влияющими величинами |  |  |  |  |  |
|  | Для ПУ активной энергии класса точности 0,2S, 0,5S (0,5) | Дополнительная погрешность, вызываемая изменением влияющих величин по отношению к нормальным условиям, приведенным в 8.5 (8.2), не должна превышать пределов для соответствующего класса точности, установленных в таблице 6 ГОСТ 31819.22-2012 (ГОСТ 31819.11-2012) |  |  | ГОСТ 31819.22-2012 (ГОСТ 31819.11-2012) |  |
|  | Для ПУ реактивной энергии класса точности 1,0 | Дополнительная погрешность, вызываемая изменением влияющих величин по отношению к нормальным условиям, приведенным в 8.5, не должна превышать пределов для класса точности 1,0, установленных в табл.8. п.8.2 ГОСТ 31819.23-2012 |  |  | ГОСТ 31819.23-2012 п.8.2 |  |
|  | Пределы погрешностей измерения качества электроэнергии: | СИ должны быть не хуже класса S |  |  | ГОСТ 30804.4.30 Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - положительное и отрицательное отклонение напряжения |  |  |  |  |  |
|  | ПУ должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производства | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Межповерочный интервал, не менее, лет | 12 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Точность хода встроенных энергонезависимых часов в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60С в рабочем положении (с возможностью внешней синхронизации) должна соответствовать требованиям |  5,0 с в сутки |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ, КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И КОМПЛЕКТНОСТУ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |
|  | Конструкция элементов ПУ должна предусматривать установку пломб сетевой организацией | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Должно быть предусмотрено одно или несколько окон в корпусе ПУ для отображения информации на дисплее, изготовленных из прозрачного материала, удаление которых невозможно без их повреждения и/или без нарушения целостности пломб, а так же допускается применение ПУ, оборудованных удалённым (выносным) дисплеем для отображения информации | Обязательно |  |  | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.3 |  |
|  | Прозрачная клеммная крышка | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Информация, выводимая на дисплее ПУ, должна отображаться на русском языке | Обязательно (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее ПУ и общепринятые обозначения физических величин) |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Резервное питание ПУ, любое в диапазоне напряжений, В | от 9 до 230 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие цифровых интерфейсов: |  |  |  |  |  |
|  | - для косвенного включения - RS-485 и Ethernet | Обязательно с возможностью обмена информацией по двум портам одновременно |  | Требование ПАО «Россети» |  |  |
|  | - для полукосвенного включения RS-485 | Обязательно |  |  |  |  |
|  | RS-232, радио-интерфейсы, CAN, GPRS | Опционально |  |  |  |  |
|  | Наличие числоимпульсных измерительных интерфейсов (выходов) для поверки ПУ | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие оптического порта | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Наличие двух дискретных входов напряжением 24 В | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие двух дискретных выходов напряжением 24 В | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Протоколы обмена данными по всем цифровым интерфейсам должны соответствовать стандарту IEC 62056 (DLMS / COSEM), спецификация ПАО «Россети» СПОДЭС | Обязательно |  |  | СТО 34.01-5.1-006-2017 |  |
|  | Обеспечение возможности дистанционного считывания по цифровым интерфейсам измерительной информации с метками времени измерения, удалённого доступа и параметрирования | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Климатические условия применения ПУ (диапазоны температур): |  |  |  |  |  |
|  | Температурный диапазон функционирования в соответствии с заявленными техническими характеристиками в интервале, С: | от минус 40 до плюс 70 |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Защита ПУ от проникновения пыли и воды: | для ПУ, применяемых внутри помещений - IP51 |  |  | ГОСТ 31818.11-2012 п. 5.9; ГОСТ 14254-2015 раздел 4-6. |  |
|  | Комплект поставки ПУ | - ПУ; - комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр); - методика поверки на партию ПУ (или в качестве подраздела в составе ЭД); - действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре)); - сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа средства измерений на ПУ), транспортная тара |  |  | Требование ПАО «Россети» ГОСТ Р 2.601-2019 |  |
|  | Требования безопасности | 1. По степени защиты от поражения электрическим током приборы должны соответствовать классу защиты не ниже II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 2. По безопасности приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 12.2.091-2012. 3. Соответствие «Правилам устройства электроустановок» и «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  | ГОСТ 22261-94, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |
|  | Требование к программной и аппаратной совместимости |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Наличие в технической документации на устройство (паспорте или РЭ) информации о совместимости приборов учета с ПО ИВК «Пирамида-сети» (или с УСПД, совместимым с ПО ИВК «Пирамида-сети») | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» СТО 56947007-29.200.15.209-2015 п. 6.1.7 |  |
| 7.3. | Наличие ПУ в свидетельстве об описании типа средств измерений в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в монтажной и/или эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы | Обязательно |  |  | ГОСТ Р 8.596-2002 Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Сертификат соответствия средств связи | Обязательное наличие на встраиваемые модули связи сертификатов о соответствии средств связи Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации по вопросам применения средств связи (для работы в публичных сетях связи) |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Требования к радио интерфейсу со встроенной антенной (при наличии): |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая полоса частот, МГц | Любая в не лицензируемом диапазоне |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Установка и поддержание обмена данными на скорости, не менее, бит/с | 1 200 |  |  |  |  |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа к ПУ через радио интерфейс | Обязательно (на программном уровне путём установки пароля) |  |  |  |  |
|  | Срок службы, не менее, лет | 20 |  |  |  |  |
|  | Требования к радио интерфейсу с разъёмом под внешнюю антенну (при наличии): |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая полоса частот | Любая в не лицензируемом диапазоне |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Установка и поддержание обмена данными на скорости, не менее, бит/с | 1 200 |  |  |  |  |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа к ПУ через радио интерфейс | Обязательно (на программном уровне путём установки пароля) |  |  |  |  |
|  | Наличие выходного соединителя (вилки) для подключения внешней антенны | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Срок службы, не менее, лет | 20 |  |  |  |  |
|  | Требования к заводу-изготовителю |  |  |  |  |  |
|  | Наличие системы входного и промежуточного контроля качества | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие выходного контроля качества готовой продукции | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Сертификат системы управления и качества ISO 9001 | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Наличие участка метрологии (приказ о создании МС с указанием подразделения, на которое возлагается функция МС; аттестат аккредитации МС на право выполнения работ по поверке с соответствующей областью аккредитации) или копия действующего договора с организацией, аккредитованной в установленном порядке на право выполнения работ по поверке СИ (копия аттестата аккредитации с соответствующей областью аккредитации) | Обязательно |  |  |  |  |
|  | Система подготовки персонала | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие приспособленных и оснащенных техническими средствами помещений для изготовления, наладки и хранения готовой продукции и запасных частей. | Обязательно |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта | 1) разрешительная документация на техническое обслуживание электротехнического оборудования. 2) перечень и копии выполняемых договоров сервисного обслуживания. 3) отзывы о проделанной ранее сервисным центром работе (референц-лист). 4) перечень используемых приборов, с подтверждением их метрологической аттестации. 5) свидетельства и сертификаты о прохождении обучения персонала, подтверждающие право гарантийного обслуживания от имени завода-изготовителя. 6) сертификаты, паспорт и иные документы, подтверждающие качество имеющихся в наличии запасных частей. 7) договор с организацией, осуществляющей сервисное обслуживание (с 01.01.2020) |  |  | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов |  |  |  |  |  |
|  | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта |  |  |  |  |  |
|  | Наличие достаточного для обеспечения своевременного(не более 5 суток) ремонта всего спектра поставляемого оборудования аварийного резерва запчастей. |  |  |  |  |  |
|  | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона. |  |  |  |  |  |
|  | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов. |  |  |  |  |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 15 лет с даты окончания Гарантийного срока. |  |  |  |  |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более одного месяца. |  |  |  |  |  |

Приложение №3

Основные технические характеристики уровня ИВКЭ.

| № п/п | Наименование параметра | Значения параметров | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЁЖНОСТИ |  |  |  |
|  | УСПД должно иметь функцию самовосстановления и обеспечивать непрерывный режим работы | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.15.1 |  |
|  | Наработка на отказ, ч, не менее | 90 000 | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Среднее время восстановления работоспособности, не более, ч | 24 | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Среднее время восстановления работоспособности, не более, ч | 1 | Требование ПАО «Россети» | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | Коэффициент готовности | 0,99 | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Проведение автоматической самодиагностики, не реже, раз в сутки | 1 | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Средний срок службы, лет, не менее | 15 | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию должен составлять не менее, лет | 5 | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Требования к питанию |  |  |  |
|  | - автоматическое переключение на резервный источник питания при исчезновении основного питания и обратно (при наличии резервного источника питания) | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - напряжение питания, В | 220 (110) ± 20 % | Требование ПАО «Россети» | Для ОРЭ |
|  |  | 220 (110) ± 20 % или 10 – 48 | Требование ПАО «Россети» | Для РРЭ |
|  | - потребляемая мощность с полным набором модулей, Вт, не более | 100 | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ |  |  |  |
|  | Наличие защиты от несанкционированного доступа (данных, параметров настройки, загруженных программ) |  |  |  |
|  | В аппаратной части (доступ к разъемам, функциональным модулям и т.д.) – механическое пломбирование или маркирование | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | для ОРЭ |
|  | В программно-информационном обеспечении |  |  |  |
|  | - установка паролей при параметрировании | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - разграничение полномочий пользователей различных уровней | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - использование ЭЦП - при передаче результатов измерений | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | - возможность кодирования передаваемых данных | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - безопасность хранения данных и программного обеспечения как в публичных сетях, так и в закрытых сетях связи, в том числе с использованием защищенного канала VPN с шифрованием | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | - исключение возможности корректировки данных по протоколу | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.16.3 |  |
|  | - защита от зацикливания ("watchdog") | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.17.4 |  |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Обеспечение прямого доступа к приборам учёта со стороны ИВК к ИИК в режиме «прозрачного канала» (в том числе для удалённого изменения конфигурации приборов учёта) без перекоммутации интерфейсных кабелей | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.7.1 |  |
|  | Синхронизация времени как самого устройства, так и в подключаемых ПУ | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.7.6, 9.7 |  |
|  | Наличие энергонезависимых часов | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Обеспечение исполнения команды на отключение (включение) потребителей | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.7.3 | для РРЭ |
|  | Обеспечение исполнения команды ограничения предельной мощности нагрузки потребителей | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.7.3 | для РРЭ |
|  | Сбор информации о состоянии средств и объектов измерений, а также о результатах измерений | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.7.2 |  |
|  | Сбор информации от приборов учёта по основным и резервируемым цифровым интерфейсам | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Режимы обмена информацией |  |  |  |
|  | - по регламенту (по меткам времени) | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.14.1 |  |
|  | - спорадически | Обязательно |  |  |
|  | - по запросу | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.14.1 |  |
|  | Автоматический сбор показаний ПУ о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учёта (для оптового рынка – 30 мин, для розничного рынка – 60 мин), не реже | 1 раз/сутки | Методические рекомендации Минэнерго России, п.7.2 |  |
|  | Снятие показаний со всех контролируемых ИИК на единый момент времени | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.7.2 |  |
|  | Двунаправленный обмен информацией между ИВКЭ и ИИК, ИВК, обеспечивающий передачу данных, диагностической информации и т.п. | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.7.2 |  |
|  | Поддержка протокола стандарта МЭК 62056 (DLMS / COSEM), спецификация СПОДЭС с ПУ | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Поддержка двухстороннего информационного обмена с использованием стандартных открытых протоколов | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.13.10 |  |
|  | Обеспечение автоматического поиска ПУ и включение в схему опроса (с соответствующим модемом) | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Обеспечение представления результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в АРМ ИВК, в том числе по Web-интерфейсу | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие встроенного Web-сервера | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | Для ОРЭ |
|  | Передача данных всем заинтересованным (смежным) субъектам в формате XML (макеты 80020, 80030, 80040, 80050). | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | Наличие возможности передачи данных в различные комплексы программно-технических средств, для их дальнейшей обработки и хранения, интеграция с АСУ ТП: | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - состояний средств и объектов измерения | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | - результатов измерения | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | - обобщенных сигналов неисправности технических средств | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - поддержка протокола МЭК 60870-5-104 | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | Для РРЭ |
|  | - сбор и передача данных телесигнализации и телеизмерений | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | Для РРЭ |
|  | - исполнение команд телеуправления в том числе и через внешний дополнительный модуль | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | Для РРЭ |
|  | - управление коммутационным аппаратом в том числе и через внешний дополнительный модуль | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | Для РРЭ |
|  | Проведение коррекции времени |  |  |  |
|  | - ИИК | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.7.6 |  |
|  | - ИВКЭ |  |  |  |
|  | Представление результатов измерений смежным субъектам розничных рынков электрической энергии | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.8.3 | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | Формирование учётных показателей |  |  |  |
|  | Учёт потерь электроэнергии от точки измерений до точки учёта | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | Расчёт учётных показателей (агрегированных значений электроэнергии по группам точек измерений) | Обязательно | Требование ПАО «Россети». Методические рекомендации Минэнерго России, п.8.3 | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | Формирование балансов электрической энергии на заданный период по всем балансовым группам | Обязательно | Требование ПАО «Россети» Методические рекомендации Минэнерго России, п.8.3 | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | Обеспечение хранения информации (глубина хранения): | Обязательно | Требование ПАО «Россети» Методические рекомендации Минэнерго России, п.7.3 |  |
|  | - суточные данные о часовых приращениях электроэнергии, состояний объектов и средств измерений, не менее | 90 суток, не менее чем с 1000 ПУ | Требование ПАО «Россети» |  |
|  |  | 3,5 года | Требование ПАО «Россети»; Методические рекомендации Минэнерго России, п.8.3 | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | - электропотребление за месяц по каждому каналу и по группам, не менее | 35 суток не менее чем с 1000 ПУ | Требование ПАО «Россети». Методические рекомендации Минэнерго России, п.8.3 |  |
|  |  | 3,5 года | Требование ПАО «Россети» Методические рекомендации Минэнерго России, п.8.3 | Для УСПД с функциями ИВК |
|  | - результаты измерения при отсутствии питания, не менее | 3,5 года | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Поддерживаемые ПУ, их количество и протоколы обмена должны быть указаны в ЭД | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие возможности подключения внешнего источника сигналов точного времени (возможность подключения устройств GPS/ГЛОНАСС) | Обязательно | Требование ПАО «Россети» Методические рекомендации Минэнерго России, п.9.7 |  |
|  | Наличии индикации у УСПД, сообщающий о состоянии УСПД (в работе, на связи, индикации наличия данных) | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Ведение Журнала событий с регистрацией времени и даты следующих фактов: |  |  |  |
|  | - наличие факта параметрирования | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - ввод расчётных коэффициентов измерительных каналов | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | для ОРЭ |
|  | - ввод/изменение групп измерительных каналов | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | для ОРЭ |
|  | - наличие факта пропадания напряжения питания (основного, резервного) | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | для ОРЭ |
|  | - связей с УСПД, приведших к каким-либо изменениям данных | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - наличие факта коррекции времени в ПУ | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - попытки несанкционированного доступа | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | для ОРЭ |
|  | - перезапуска (при пропадании напряжения, зацикливании и т.п.) | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - результатов самодиагностики | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | - отключения питания | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | для ОРЭ |
|  | - факты корректировки времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ |  |  |  |
|  | Абсолютная среднесуточная погрешность хода часов за сутки без внешней синхронизации, с |  3,0 | Требование ПАО «Россети». Методические рекомендации Минэнерго России, п.9.1. |  |
|  | Наличие действующего свидетельства об утверждении типа СИ | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие первичной поверки | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Межповерочный интервал, не менее, лет | 10 | Требование ПАО «Россети» | Для РРЭ |
|  |  | 5 | СТО 56947007-29.200.15.209-2015, табл. 6.13.1 (п.3) | Для ОРЭ |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |  |  |
|  | Степень защиты оболочек устройства по ГОСТ 14254, в том числе при установке в шкафу, не ниже | IP 51 | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Выполнение в едином корпусе (с возможностью расширения внешними модулями) | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Одностороннее обслуживание | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Охлаждение естественной конвекцией | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Выполнение корпуса в промышленном исполнении | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.7.5 | при размещении в электроустановках |
|  | Наличие встроенного дисплея или возможности подключения внешнего дисплея | Рекомендуется | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие интерфейса RS-485, не менее двух портов с минимальной скоростью передачи, бит / с по RS-485, не менее | 9 600 | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие интерфейсов Ethernet, не менее двух портов | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие дополнительных интерфейсов для получения данных от уровня ИИК, не менее одного, (Ethernet, PLC, RF, GPRS и др.) | Обязательно | Методические рекомендации Минэнерго России, п.13.5 |  |
|  | Наличие интерфейса для передачи данных на уровень ИВК, не менее одного (встроенный GSM/GPRS-модем, RS-485 или RS-232 для подключения внешнего GSM/GPRS-модема) | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Промышленное исполнение, предназначено для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.), а также обеспечивать удобство технического обслуживания | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие не менее трех дискретных портов напряжением 24 В, на которые могут подключаются датчики телесигнализации | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Возможность установки шкафа УСПД на опоре ЛЭП | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Возможность выноса антенн связи на первую опору | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | На шкаф УСПД должны быть нанесены лазерным принтом, шрифтом Arial размером не менее 30 мм или иным способом, устойчивым к атмосферным воздействиям в течение срока эксплуатации логотипа «Россети» и логотипа сетевой компании. | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
|  | Соответствие требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60950-1-2014 | Обязательно | Требование ПАО «Россети» ГОСТ IEC 60950-1-2014 |  |
|  | Требования по пожарной безопасности | Обязательно | Требование ПАО «Россети» | при размещении в электроустановках, либо обязательна установка в шкафу |
|  | Применение материалов, не поддерживающих горение, и исключение использования легковоспламеняющихся материалов | Обязательно | ГОСТ 12.1.004-91 |  |
|  | Испытания на пожароопасность нагретой проволокой | Обязательно | ГОСТ 27483-87 |  |
|  | Испытания на пожароопасность горелкой с игольчатым пламенем | Обязательно | ГОСТ 27484-87 |  |
|  | Испытания на пожароопасность на плохой контакт | Обязательно | ГОСТ 27924-88 |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ |  |  |  |
|  | Климатическое исполнении в соответствии с гр.5 по ГОСТ 22261-94 | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры воздуха: | -30 С | ГОСТ 22261-94, п.4.4 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры воздуха | +50 С | ГОСТ 22261-94, п.4.4 |  |
|  | Относительная влажность воздуха | 90 % при 30 °С | ГОСТ 22261-94, п.4.4 |  |
|  | Климатическое исполнении в соответствии с группой 4 по ГОСТ 22261-94 | Допускается | Методические рекомендации Минэнерго России. П.18.3 | При размещении в отапливаемом помещении |
|  | Нижнее рабочее значение температуры воздуха: | -10 С | ГОСТ 22261-94, п.4.4. |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры воздуха | +40 С | ГОСТ 22261-94, п.4.4. |  |
|  | Относительная влажность воздуха | 90 % при 30 °С | ГОСТ 22261-94, п.4.4. |  |
|  | Группа механического исполнения | М38 | ГОСТ 30631-99, табл. 1 |  |
|  | Вибрация: - диапазон частот, Гц - максимальная амплитуда, мм - максимальное ускорение, м/с2 | 0,1-100 1 5 | ГОСТ 30631-99, табл. 1 |  |
|  | Механические удары: - число ударов в минуту, шт. - максимальное ускорение, м/с2 - длительность импульса, мс - общее число ударов | 10-50 100 16 1000 | ГОСТ 22261-94 п.4.4, табл.4 |  |
|  | Предельные условия транспортирования по ГОСТ 15150 условия хранения 5 группа | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Нижнее предельное значение температуры | -50 С | ГОСТ 22261-94, табл.5 |  |
|  | Верхнее предельное значение температуры | +70 С | ГОСТ 22261-94, табл.5 |  |
|  | Атмосферное давление, кПа | 84-106,7 | ГОСТ 15150, п.3.7 |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ (требуемый критерий качества функционирования – А, подтверждаются протоколами испытаний) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 |  |  |  |
|  | Все порты питания |  |  |  |
|  | Напряжения и токи промышленной частоты при КЗ на землю. Испытания электрической прочности изоляции (напряжение в установившемся режиме) и импульсным напряжением | 2000 В переменного тока | ГОСТ IEC 60255-5-2014 |  |
|  | Порт корпуса: |  |  |  |
|  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты: - напряженность непрерывного МППЧ - напряженность кратковременного МППЧ | СЖ5 100 А/м (длительно) СЖ5 1000 А/м (кратковременно) | ГОСТ Р 50648-94; СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | СЖ* 400 А/м | Методические рекомендации Минэнерго России. П.18.3 |  |
|  | Устойчивость к излучаемым радиочастотным электромагнитным полям | СЖ3 10 В/м | ГОСТ 30804.4.30-2013 СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические рекомендации Минэнерго России. П.18.4 |  |
|  | Устойчивость к разрядам статического электричества - контактный разряд - воздушный разряд | СЖ3 ± 6 кВ ± 8 кВ | ГОСТ 30804.4.2-2013 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к импульсному магнитному полю | СЖ4 300 А/м | ГОСТ Р 50649-94; СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Сигнальные порты: |  |  |  |
|  | Устойчивость к колебательным затухающим помехам (КЗП) Локальное, полевое соединение: Амплитуда повторяющихся КЗП - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля» Амплитуда однократных КЗП - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля» | СЖ2 0,5 кВ СЖ2 1 кВ СЖ3 1 кВ СЖ3 2 кВ | СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: Локальное соединение: - по схеме «провод - провод» - по схеме «провод - земля» Полевое соединение: - по схеме «провод - провод» - по схеме «провод - земля» | СЖ1 0,5 кВ СЖ2 1 кВ СЖ2 1 кВ СЖ3 2 кВ | ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам Локальное соединение: Полевое соединение: | СЖ3 1 кВ СЖ4 2 кВ | ГОСТ 30804.4.4-2013 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц | СЖ3 10 В | ГОСТ Р 51317.4.6-99 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Порт питания постоянным током |  |  |  |
|  | - провалы напряжения - прерывания напряжения | 30 % (1 с) 60 % (0,1 с) 100 % (0,5 с) | ГОСТ IEC 61000-4-29-2016, ГОСТ Р 51317.6.5-2006, СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к пульсациям напряжения постоянного тока | СЖ3 10% | ГОСТ Р 51317.4.17-2000 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к кондуктивным помехам, в полосе частот от 0 до 150 кГц (напряжение промышленной частоты) | СЖ4 30 В (длительно) 100 В (1 с) | ГОСТ Р 51317.4.16-2000 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии -по схеме «провод-земля» -по схеме «провод-провод» | СЖ3 2 кВ СЖ2 1 кВ | ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (от электромеханических устройств в системах электропитания постоянного и переменного тока) | СЖ4 4 кВ | ГОСТ 30804.4.4-2013 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к кондуктивным помехам, в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц | СЖ3 10 В | ГОСТ Р 51317.4.6-99 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к колебательным затухающим помехам Амплитуда повторяющихся КЗП: - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля» Амплитуда однократных КЗП: - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля» | СЖ3, 1 кВ СЖ3 2,5 кВ СЖ4 2 кВ СЖ4 4 кВ | СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Порт питания переменным током |  |  |  |
|  | - прерывания напряжения - провалы напряжения | 100 % (5 периодов) 30 % (50 периодов) 60 % (1 период) | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Питание переменным током Устойчивость к гармоникам и интергармоникам, к сигналам систем телеуправления и сигнализации в напряжении сети переменного тока. Устойчивость к колебаниям напряжения. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. | В соответствии с рекомендациями МУ, табл. Б.1. Виды испытаний на помехоустойчивость и помехоэмиссию вторичного оборудования и рекомендуемые степени жесткости СТО 56947007-29.240.044-2010 и требований ГОСТ Р 51317.4.1-2000, ГОСТ Р 51317.4.14-2000, ГОСТ 30804.4.11-2013 | ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-2000). ГОСТ 30804.4.11-2013 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к изменениям частоты питания в сети переменного тока | СЖ3 (∆f/f1) +4,-6%, tp - 10с | ГОСТ Р 51317.4.28-2000 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к кондуктивным помехам, в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц. | СЖ3 10 В | ГОСТ Р 51317.4.6-99 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к колебательным затухающим помехам Амплитуда повторяющихся КЗП: - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля» Амплитуда однократных КЗП: - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля» | СЖ3 1 кВ СЖ3 2,5 кВ СЖ4 2 кВ СЖ4 4 кВ | СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | СЖ4 4 кВ | ГОСТ 30804.4.4-2013 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (от токов молнии): - по схеме «провод-провод» - по схеме «провод-земля» | СЖ3 2 кВ СЖ4 4 кВ | ГОСТ Р 51317.4.5-99 СТО 56947007-29.240.044-2010 |  |
|  | Помехоэмиссия Радиопомехи от оборудования. | Класс Б в соответствии с ГОСТ Р 30805.22-2013 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11-97) | ГОСТ 30805.22-2013 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11-97) |  |
|  | Помехоэмиссия Радиопомехи от оборудования. | Класс А | Методические рекомендации Минэнерго России. п.7.2 | При установке вне ПС |
|  | Язык поставляемой ЭД, человеко-машинного интерфейса, в том числе и сервисного ПО, надписи на оборудовании | русский | Действующая методика ПАО «Россети» проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе |  |
|  | Комплект поставки: - УСПД; - комплект ЭД (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр); - методика поверки (допускается в качестве подраздела в составе ЭД); - действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте); - сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа); - транспортная тара | Обязательно | Требование ПАО «Россети» ГОСТ Р 2.601-2019 |  |
|  | Маркировка | Изделие должно иметь маркировку | ГОСТ 30668; ГОСТ 12.2.091 |  |
|  | Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от климатических и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных работах, хранении и транспортировании | Обязательно | ГОСТ 15150 |  |
|  | Наличие в технической документации на устройство (РЭ) информации о совместимости УСПД с ПО ИВК «Пирамида-сети» | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
|  | Наличие свидетельства о включении производителем устройства в состав описания типа законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в монтажной и/или ЭД, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |

# Приложение №4

Объем и номенклатура измеряемой информации, регистрируемой и передаваемой информации

| Объект |  | Количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединений для измерения режимных параметров сети (ИП) | ТС выключателей | АПТС | ТУ | ТИ режимов технологического оборудования (давление, температура и т.п.) | ТС общестанционные |
| РП 10 кВ №1 Мценск в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| - присоединения 10 кВ | 22 | 44 | 10 | 22 | 2 | 4 |
| - присоединения 0,4 кВ | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | 22 | 44 | 10 | 22 | 2 | 4 |
| РП 10 кВ №2 Мценск в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| - присоединения 10 кВ | 17 | 34 | 10 | 17 | 2 | 4 |
| - присоединения 0,4 кВ | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО | 17 | 34 | 10 | 17 | 2 | 4 |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» | _________________ |
| ______________________ А.В. Печурин М.П. «_____» _____________2023 г. | ___________________ ___________ М.П. «_____» _____________2023 г. |

|  | Приложение № 6 к Договору от «___» _________ 2023г. № ________________ |
| --- | --- |

- Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 201____ г.

Настоящим ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента)

адрес регистрации: _______________________________________________________,

свидетельство о регистрации: ______________________________________________,

ИНН __________________________,

КПП __________________________,

ОГРН _________________________,

в лице __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ________«____________», зарегистрированному по адресу:_______________, ПАО «Россети Центр» (указываются организационно-правовая форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу:_____________, и публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН, на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России), и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_______________________________                 ______________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего**)

М.П.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» |  | _________________ |  |
| ______________________ А.В. Печурин М.П. «_____» _____________2023 г. |  | ___________________ ___________ М.П. «_____» _____________2023 г. |  |
|  | Приложение № 7 к Договору от «___» _________ 2023г. № ________________ |  |  |

СПИСОК субподрядных организаций

Заказчик: ПАО «Россети Центр»

Подрядчик: ___________________________

№ п/п; Наименование организации; Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей); ИНН. 1.

_______________ ____________________ ___________________________ (должность) (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего)

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» | _________________ |
| ______________________ А.В. Печурин М.П. «_____» _____________2023 г. | ___________________ ___________ М.П. «_____» _____________2023 г. |

Для подтверждения соответствия требованиям ГОСТ предъявляются протоколы испытаний в соответствии с приложением 3.1

Под состоянием средства измерения понимаются следующие параметры:

вкл./выкл. ПУ; состояние реле нагрузки; событие воздействия магнитным полем; событие срабатывания электронной пломбы; состояние дискретных входов; результат самодиагностики; иные события.

Под состоянием объекта измерения (сетевая подстанция, вводное распределительное устройство, на которых организуется учёт электроэнергии) понимаются данные, полученные по каналам телесигнализации и телеизмерения.

Под энергопотреблением понимается профиль параметров в соответствии с протоколом СПОДЭС (спецификация обмена данными электронных ПУ), включающий в себя следующую информацию: метка времени; потарифные показания от начала работы (число записей зависит от количества тарифов); импорт активной энергии от начала работы; экспорт активной энергии от начала работы; реактивная энергия, импорт от начала работы; реактивная энергия, экспорт от начала работы; статус некачественной энергии; время работы ПУ.