УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

_________________________ С.А. Скоробреха

«_____»   __________________  2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газоанализатора дымности отработанных газов двигателя

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку газоанализатора дымности отработанных газов двигателя.

Закупка производится на основание Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» на 2023 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Авто | г. Белгород, пер. 5-й Заводской, 17 | 90* | 1 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Основные параметры оборудования.

| № п./п. | Наименование продукции | Кол-во, шт. | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор | 1 | Диапазон измерения содержания углеводорода СН, млн-1; от 0 до 3000. Пределы допускаемой погрешности СН - абсолютная погрешность, млн-1; ±20. Пределы допускаемой погрешности СН - относительная погрешность, %; ±6. Диапазон измерения содержания оксида углерода СО, %; от 0 до 7. Пределы допускаемой погрешности СО - абсолютная погрешность, %; ±0,2. Пределы допускаемой погрешности СО - относительная погрешность, %; ±6. Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N, %; от 0 до 100. Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглощения К, м¯¹; от 0 до 10. Пределы относительной погрешности измерения дымности, %; ±2. Диапазон измерения частоты оборотов, мин-1; до 8000. Расход анализируемого газа, не менее; 60 л/ч. Время установления показаний, не более; 30 сек. Время установления рабочего режима, не более; 30 мин. Электропитание через БП от сети переменного тока, В; 220±22. Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля), В; 12,6±2. Мощность, не менее; 20 Вт. Диапазон рабочих температур, °С; от 0 до 40. Буквенно-цифровой дисплей 2х16знаков с подсветкой; 2. Автоматическая эвакуация конденсата; да. Автоматическое отключение пробы; да. Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм; да. Встроенный термопринтер; да. Порт RS-232; да. Работа со специализированным программным обеспечением; да. Работа с ЛТК и мотортестерами; да. Средняя наработка на отказ; 10000. Габаритные размеры, не более мм; 330х100х290. Масса, не более кг; 4,5. |
| ИТОГО |  | 1 |  |

- Гарантийные обязательства на оборудование должны быть не менее сроков установленных заводом изготовителем, поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

- Поставка оборудования производится за счет Поставщика по адресу г. Белгород, 5-й Заводской переулок 17.

- Поставляемое оборудование при получении на склад Получателя проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «Россети Центр». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

- Поставляемая продукция должна быть новой ранее неиспользованной, соответствовать ГОСТ и прочим нормативным документам, сопровождаться полным комплектом документации на русском языке, соответствующим государственным стандартам.

- В цену Продукции должны быть включены: все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости страхование груза.

- Срок поставки: с момента заключения договора в течение 90 календарных дней.

Начальник  СМиТ                                                                      Е.В.  Ворнавской

Срок поставки оборудования Согласован:

Заместитель директора

по инвестиционной деятельности

филиала ПАО «Россети Центр»-

«Белгородэнерго»					                            А.В. Бугров