УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

_________________________ С.А. Скоробреха

«_____»   __________________  2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку прибора для проверки и регулировки света фар

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку прибора для проверки и регулировки света фар.

Закупка производится на основание Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» на 2023 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | Авто | г. Белгород, пер. 5-й Заводской, 17 | 90* | 3 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Основные параметры оборудования.

| № п./п. | Наименование продукции | Кол-во, шт. | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для проверки и регулировки света фар | 3 | Тип; механический. Подходит для; галогеновых фар. Визир; зеркальный. Категория; Проверка света фар. Высота до центра фары; от 230 до 1460 мм.. Температурный диапазон; от -15 до +45 С. Главным элементом прибора является оптический блок, установленный на неподвижной вертикальной стойке, закрепленной на устойчивом основании с тремя прорезиненными колесами. Вес не более; 29 кг.. Функциональные возможности прибора: - Измерение углов наклона светотеневой границы пучка ближнего света к плоскости рабочей площадки, на которой устанавливается автомобиль (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001) - Измерение углового отклонения от нулевого положения в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар ближнего света (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001) - Измерение силы света и проверка технического состояния фар автотранспортных средств (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001) - Измерение светотеневой границы и силы света противотуманных фар (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001) |
| ИТОГО |  | 3 |  |

- Гарантийные обязательства на оборудование должны быть не менее сроков установленных заводом изготовителем, поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

- Поставка оборудования производится за счет Поставщика по адресу г. Белгород, 5-й Заводской переулок 17.

- Поставляемое оборудование при получении на склад Получателя проходит входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «Россети Центр». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

- Поставляемая продукция должна быть новой ранее неиспользованной, соответствовать ГОСТ и прочим нормативным документам, сопровождаться полным комплектом документации на русском языке, соответствующим государственным стандартам.

- В цену Продукции должны быть включены: все налоги, обязательные платежи, стоимость тары, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости страхование груза.

- Срок поставки: с момента заключения договора в течение 90 календарных дней.

Начальник  СМиТ                                                                      Е.В.  Ворнавской

Срок поставки оборудования Согласован:

Заместитель директора

по инвестиционной деятельности

филиала ПАО «Россети Центр»-

«Белгородэнерго»					                            А.В. Бугров