Приложение №1 к ТЗ

на выполнение проектных

и изыскательских работ по объектам

строительства/реконструкции зданий

и сооружений

Основные работы, необходимые для организации реконструкции зданий службы подстанций Ливенского РЭС (для размещения персонала и имущества трансформаторного участка (трансформаторы 1-2 габаритов).

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Разработка схемы размещения службы подстанций, с учетом расстановки основного оборудования и участков вспомогательного назначения в существующих зданиях и на территории базы с их обустройством согласно требованиям НТД |
| Административное здание (инв.№ 10112, осн. ср-во № 10000157) (ZDRPB-0000944) (площадь 308,7 м2) |  |
|  | Разработка схемы размещения основного технологического процесса с учетом расстановки оборудования на существующих площадях, перепланировкой и изменением назначения помещений для этой цели с их обустройством согласно требованиям НТД. |
|  | Перепланировка, обустройство и реконструкция помещений для организации участков производства работ – моечного, ремонтного, сварочного, складских помещений и т.д. с их укомплектованием необходимым оборудованием и конструкциями, согласно требованиям НТД. |
|  | Монтаж в основном производственном цехе опорной кран-балки (грузоподъёмностью не менее 5 тонн) с устройством опорных конструкций и соответствующей следующим требованиям: - с уменьшенной строительной высотой, - охват всего периметра цеха, - микроскорости на подъем и опускание груза, на движение крана, на перемещение тали, - дистанционный пульт управления и радиоуправление. |
|  | Разработать и согласовать с заказчиком предложения по монтажу над входом в основное здание кран-балки, необходимой для разгрузки и подачи внутрь здания оборудования и конструкций, а так же выдачи для монтажа на объекты испытанного оборудования (с устройством опорных конструкций и навеса). |
|  | Разработка и монтаж системы электроснабжения для нужд производства. |
|  | Реконструкция системы электроснабжения с монтажом низковольтного оборудования, кабелей, светильников, выключателей, розеток. |
|  | Устройство производственных систем водоснабжения и канализации с организацией места сбора и метода утилизации сточных вод. |
|  | Реконструкция плоской кровли с устройством 4–х скатной конфигурации, покрытием из профлиста, монтажом системы водостоков и устройством входа в чердачное помещение |
|  | Реконструкция отмостки здания (при необходимости). |
|  | Разработка и монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции здания. |
|  | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ–профиля с монтажом подоконников и отливов, с отделкой откосов. |
|  | Утепление здания. Замена 2-х основных ворот на утепленные. |
|  | Требования в части энергосбережения и повышения энергоэффективности приведены в Приложении №2. |
|  | Реконструкция системы отопления с демонтажем радиаторов и труб-регистров, монтажом системы отопления на основе электрообогревателей, демонтажем ввода подающего газопровода. |
|  | Реконструкция санузлов и душевых |
|  | Реконструкция систем бытового водоснабжения и канализации. |
|  | Устройство лестницы на второй этаж в помещении основного здания (заужение и монтаж двухпролётной конструкции). |
|  | Разработка и монтаж систем связи и телекоммуникации. |
|  | Отделка внутренних помещений 1 и 2 этажей (потолки, стены, полы) масло- и износостойкими материалами с демонтажем существующего покрытия. |
| Аппаратная маслохозяйства (лит.Б) (инв.№ 10113, осн. ср-во № 10000158) (ZDRPB- 0000944-02)) (площадь 86,8 м2) |  |
|  | Реконструкция кровли, с монтажом скатной кровли и системы водостоков. |
|  | Реконструкция отмостки здания (при необходимости). |
|  | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ–профиля с монтажом подоконников и отливов, с отделкой откосов. |
|  | Разработка и монтаж системы электроснабжения для нужд службы подстанций. |
|  | Реконструкция системы электроснабжения здания с монтажом низковольтного оборудования, кабелей, светильников, выключателей, розеток. |
|  | Разработка и монтаж системы вентиляции и отопления здания. |
|  | Отделка внутренних помещений (потолки, стены, полы) масло- и износостойкими материалами. |
| Здание станочного цеха (инв.№ 10112, осн. ср-во № 10000157) (ZDRPB-0000944) (площадь 96,3 м2) |  |
|  | Реконструкция кровли, с монтажом скатной кровли и системы водостоков. |
|  | Реконструкция отмостки здания (при необходимости). |
|  | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ–профиля с монтажом подоконников и отливов, с отделкой откосов. |
|  | Разработка и монтаж системы электроснабжения для нужд службы подстанций. |
|  | Реконструкция системы электроснабжения здания с монтажом низковольтного оборудования, кабелей, светильников, выключателей, розеток. |
|  | Разработка и монтаж системы вентиляции и отопления здания. |
|  | Отделка внутренних помещений (потолки, стены, полы) масло- и износостойкими материалами. |
|  | Реконструкция станочного парка и сварочного поста (при необходимости). |
| Благоустройство территории: |  |
|  | Монтаж наружного освещения территории |
|  | Устройство крытой площадки хранения неисправного оборудования |
|  | Устройство крытой площадки хранения рабочего оборудования |
|  | Реконструкция ограждения всей территории службы подстанций в соответствии с требованиями стандартов ПАО «РОССЕТИ». |
|  | Реконструкция внутриплощадочных подъездных путей с устройством асфальтобетонного покрытия, бортовых ограждений и системы водоотведения. |
| Внешнее маслохозяйство: |  |
|  | Предусмотреть обваловку и обустройство периметра наружных резервуаров маслохозяйства согласно требованиям НТД. |
| Примечания: |  |
|  | *Площадки устроить на свободном участке напротив ворот административного здания |
|  | *Площадки устроить с отбортовкой и желобами по периметру для сбора атмосферных осадков с организацией места сбора и метода утилизации сточных вод (согласно требованиям НТД). |

Приложение №2 к ТЗ

на выполнение проектных

и изыскательских работ по объектам

строительства/реконструкции зданий

и сооружений

Требования в части энергосбережения и повышения энергоэффективности.

- Требования к тепловой защите здания установлены разделами 4-12 и Приложениями В, Г, Д "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265), далее - СНиП 23-02-2003.

- Технические решения ограждающих конструкций должны исключать нерациональный расход энергетических ресурсов и иметь технико-экономическое обоснование. Приведенное сопротивление теплопередаче предлагаемых материалов должно соответствовать показателям СНиП 23-02-2003 и подтверждаться протоколами теплотехнических испытаний, сертификатами соответствия и отвечать всем современным нормативным документам;

- Архитектурные объёмно-планировочные проектные решения должны быть направлены на повышение эффективности использования энергии. Принятые виды пространства под первым и над последним этажами должны соответствовать температурам внутреннего воздуха, принятой в расчетах. Наличие мансардных этажей, тамбуров входных дверей и отопления вестибюлей должно иметь технико-экономическое обоснование;

- Технико-экономическое обоснование выбора и размещения источников энергоснабжения и водоснабжения для объекта, предложения по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии с технико-экономическим обоснованием;

- Системы электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, должны обеспечивать эффективное использование энергии и ресурсов. Технико-экономическое обоснование выбора технических характеристик инженерной системы. Обязательно использование централизованных и индивидуальных систем автоматического регулирования параметров инженерных систем, обеспечивающие повышение эффективности использования и потребления энергетических ресурсов и воды;

# Все инженерные системы зданий, строений, сооружений должны быть оборудованы приборами учета. Все приборы учета должны быть занесены в Государственный реестр средств измерений.

# При проектировании должны быть проведены расчеты удельных нормативов расходов энергоресурсов и воды, сопоставлены проектные решения и технико-экономические показатели в части энергопотребления с требованиями норм, сведения о предусмотренных проектом специальных приемах повышения энергоэффективности здания.