|  | «УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» _____________________ И.В. Колубанов «_15_» _______09__________ 2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции

## здания службы подстанций Ливенского РЭС

## (для размещения персонала и имущества трансформаторного участка

## (трансформаторы 1-2 габаритов).

- Общие положения.

Выполнить проект реконструкции административного здания, аппаратной маслохозяйства, здания станочного и сварочного цеха, а так же прилегающей территории (согласно приложения к ТЗ№ 1), граничащих с территорией ПС 220/110/10 кВ Ливны, с возможностью модернизации и перепрофилирования  их в цех по ремонту трансформаторов 1-2 габарита (согласно приложения к ТЗ №2). Здания находятся по адресу:

| Область | Район | Город (село, деревня) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Орловская | Ливенский | г.Ливны | ул. Высоковольтная, 1а |

- Обоснование для проектирования:

- в виду сильного износа строительных конструкций, а также для исключения рисков невыполнения подрядными организациями договорных обязательств в рамках выполнения производственных программ, возникла необходимость проведения работ по реконструкции зданий службы подстанций с проектированием недостающих сооружений и площадок хранения оборудования трансформаторного участка. Необходимо учесть возможность в дальнейшем модернизацию здания службы подстанций в цех по ремонту трансформаторов 1-2 габарита. Все работы по реконструкции зданий и сооружений выполнить в соответствие с единым корпоративным стандартом ПАО «МРСК Центра».

Срок выполнения: в течение тридцати календарных дней с момента подписания Подрядчиком Договора на выполнение проектных работ.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- Градостроительный Кодекс РФ, иные нормативные, законодательные акты.

- Противопожарный и иные регламенты

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- техническая политика ПАО «МРСК Центра», утвержденная приказом  ПАО «МРСК Центра» №15 от 27.01.2010 г;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ПАО «МРСК Центра»;

- правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей  СО34.04.181-2003;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- иные действующие нормативно-технические документы, не противоречащие законам РФ.

- Стадийность проектирования.

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

- предпроектное обследование объекта;

- разработка проектной и рабочей документации;

- согласование проекта и проектно-сметной документации в надзорных органах, с исполнительной дирекцией филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», другими заинтересованными организациями с учетом требований ч. 16 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г, при техническом сопровождении автора проекта.

- Описание основных разделов включаемых в проект:

Комплектность, состав документации должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г, ГОСТ Р21.1101-2009:

- пояснительная записка;

- схема планировочной организации земельного участка;

- архитектурные решения;

- конструктивные и объемно-планировочные решения;

- сведения об инженерном оборудовании:

º система электроснабжения и электрооборудования;

º водопровод и канализация;

º отопление, вентиляция и кондиционирование;

º слаботочные сети (радио, телефон, компьютеризация и местная ЛВС (на базе WiFi), пожаро-охранная сигнализация, инженерно-техническая укрепленность объекта);

º технологические решения;

- проект организации строительства;

- проект организации работ по сносу и демонтажу;

- охрана окружающей среды;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

- энергоэффективность;

- сметная документация;

- иная документация (обследование, обмеры)

- Дополнительные требования к проекту:

- в проекте предусмотреть противопожарные мероприятия в соответствии с действующими РД и вновь утвержденными правилами противопожарного режима в РФ;

- Требования по разработке инженерно-техническаих мероприятий ГО и ЧС не выполнять согласно части 14 ст. 48 Гражданского кодекса РФ.

-  сметную стоимость строительства рассчитать в ТЭР Орловской области, в двух уровнях цен: в базисном – по состоянию на 01.01.2001г, текущем - сложившемся ко времени составления смет;

- предусмотреть затраты на доставку, шеф-монтаж и допуск необходимого оборудования и грузоподъемных сооружений.

- выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», постановления Правительства РФ от 13.04.2010 г. № 235 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- выполнить Энергетический паспорт здания в соответствии с требованиями "СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265), Приложение Д.

- документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе, в 1 экземпляре в электронном виде на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

- Особые условия:

- Электроснабжение от существующей линии ВЛ-10 кВ, от существующих ВРУ. Мощность, после реконструкции определить на стадии ПД (с учетом возможной модерни-зации предприятия).

- Холодное водоснабжение от существующего водопровода. Предусмотрен противопожарный водопровод, совмещенный с хоз. питьевым водопроводом. На сети имеются гидранты (проект предоставляет Заказчик).

- Наружное пожаротушение выполняется мотопомпой и пожарными машинами г. Ливны и пожарного подразделения ПС 220/110/10кВ Ливны.

- Хозяйственно-бытовая канализация к жижесборнику (существующий), согласно ТУ.

- Проектом предусмотреть использование существующей трассы ливневой канализации с возможностью установки очистки стоков для пункта мойки. Сброс канализации на очистные сооружения города.

- Газоснабжение: существующие помещение котельной и  сети газопровода среднего давления демонтировать, в качестве источника теплоснабжения — электрические котлы и электрокалориферы.

Демонстрационные материалы – не выполнять.

До начала проектных работ:

а) Заказчик предоставляет:- регламент на производство;

- тех. условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

б) Дополнительно Заказчик предоставляет:

- Штатное расписание работников проектируемого комплекса зданий;

- Технические условия Заказчика на строительное, инженерное проектирование, благоустроительные работы.

Разделы документации, выполняемые по дополнительному заказу (договору):

- расчёт санитарно-защитной зоны;

- внеплощадочные сети и сооружения (если потребуется);

- декларация промышленной, пожарной безопасности;

- модернизация реконструируемых зданий службы подстанции под цех по ремонту трансформаторов 1-2 габарита.

- Требования к проектной организации:

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

- привлечение Субподрядчика, а также выбор материалов, оборудования и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком;

- разрабатываемая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- заказчик оставляет за собой право вносить изменения в ПСД в процессе проектирования;

- проект считается принятым, если в срок, указанный в договоре, представлен полный комплект проектно-сметной документации, согласованной со всеми заинтересованными организациями и техническими службами и утвержденный к производству работ;

- Проектная организация в праве:

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам реконструируемого объекта;

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

- Разработанная проектно-сметная документация является  собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.

- Описание основных работ и требований согласно приложением №1, 2.

Приложения:

1. Основные работы, необходимые для организации реконструкции зданий службы подстанций Ливенского РЭС (для размещения персонала и имущества трансформаторного участка (трансформаторы 1-2 габаритов).

2. Требования в части энергосбережения и повышения энергоэффективности.

| Начальник отдела анализа и управления производством | П.А. Колесников |
| --- | --- |
| Начальник управления капитального строительства | А.Д. Милютин |