| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления защиты объектов и информационной безопасности ПАО «МРСК Центра» |  | Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» |
| _____________ М.А. Хлопцев |  | ______________В.Н.Шатских |
| «____»____________________2021 г |  | « » 2021 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку модулей поста охраны для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по безопасности

Филиала ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго»

___________________________ С.И.Сурков

«____»_____________2021 г

Воронеж

1.Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку модулей поста охраны (МПО) для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Закупка производится на основании потребности в обеспечении антитеррористической и противодиверсионной устойчивости  электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», направленной на повышение уровня безопасности персонала и надёжности электроснабжения потребителей в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2021 год.

Поставщик определяется на основании проведения закупочных процедур на поставку указанной продукции.

2. Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку, доставку и установку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Модуль поста охраны (вариант № 1)

| № п\п | Наименование объекта | Место поставки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РПБ Каширского РЭС | Воронежская обл., Каширский р-н, с.Каширское, ул.Пролетарская,44в | 1 |
| 2 | РПБ Бобровского РЭС | Воронежская обл., г.Бобров, пер.Энергетиков, д.2 | 1 |
| 3 | РПБ Ольховатского РЭС | Воронежская обл., Ольховатский р-н, р.п. Ольховатка, ул.Тимошенко, д.2а | 1 |
| 4 | РПБ Петропавловского РЭС | Воронежская обл., с.Петропавловка, ул.Восточная, д.21а | 1 |
| 5 | РПБ Репьевского РЭС | Воронежская обл., Репьевский р-н, с. Краснолипье, пл. Ленина, 10а. | 1 |
| 6 | РПБ Кантемировского РЭС | Воронежская обл., р.п. Кантемировка, ул.Шевченко, д.162 | 1 |
| 7 | РПБ Богучарского РЭС | Воронежская обл., г.Богучар,ул.Кирова,76 | 1 |
| 8 | РПБ Каменского РЭС | Воронежская обл., пгт. Каменка, ул. Советская, д.45 | 1 |
| 9 | РПБ Грибановского РЭС | Воронежская обл., пгт.Грибановка,пер.Шолохова,8 | 1 |

Модуль поста охраны (вариант № 2)

| № п\п | Наименование объекта | Место поставки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РПБ Эртильского РЭС | Воронежская обл., г.Эртиль, ул.Энгельса, д.36 | 1 |
| 2 | РПБ Н.Хоперского РЭС | Воронежская обл., г.Новохоперск, ул.Тимирязева,16 | 1 |
| 3 | РПБ Воробьевского РЭС | Воронежская обл., с.Воробьевка, ул.Чкалова, д.53 | 1 |
| 4 | РПБ В.Хавсковского РЭС | Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с.В.Хава, пер.Энергетиков, 7 | 1 |
| 5 | РПБ Терновского РЭС | Воронежская обл., г.Терновка, ул.Октябрьская, д.86 | 1 |
| 6 | РПБ Павловского РЭС | Воронежская обл, г.Павловск, ул. Донская 29. | 1 |
| 7 | РПБ Панинского РЭС | Воронежская обл., Панинский р-н, р.п.Панино ул.Первомайская 66 . | 1 |

Модуль поста охраны (вариант № 3)

| № п\п | Наименование объекта | Место поставки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воронежский участок Хохольского РЭС | г. Воронеж, ул. 9-го Января, д. 205 | 1 |

- Общие требования.

Модульное помещение поста охраны должно быть изготовлено по типу мобильных офисно-бытовых помещений на основе металлических каркасов.

3.1. Модульное помещение (вариант №1) (3*2,5*2,5) должно состоять из:

- помещение дежурного охранника (ориентировочная площадь 7,5 м2.);

- пост охраны должен иметь обзор с 3-х сторон;

-  в помещении охранника установить сплит систему мощностью на не менее 10 м2;

- в помещении охранника предусмотреть установку электроконвекторов настенные 2 кВт - 3 шт,

- место установки и размещения окон и двери необходимо согласовать с заказчиком;

- окончательные размеры модуля согласовываются с заказчиком на месте установки;

- модуль рассчитан на наружную температуру от +35 до -45 градусов.

3.2. Модульное помещение (вариант №2) (4,5*2,5*2,5) должно состоять из:

-  помещение дежурного охранника (ориентировочная площадь 7,5 м2.);

-  помещение прохода персонала (ориентировочная площадь 3,75 м2.);

-  пост охраны должен иметь обзор с 3-х сторон;

-  в помещении охранника установить сплит систему мощностью на не менее 16 м2;

- в помещении охранника предусмотреть установку электроконвекторов настенные 2 кВт - 2 шт,

- в помещении прохода персонала предусмотреть установку электроконвекторов настенные 2 кВт - 1 шт,

- место установки и размещение окон и дверей необходимо согласовать с заказчиком;

- турникет (требования изложены в п. 4.1);

- окончательные размеры модуля согласовываются с заказчиком на месте установки;

- модуль рассчитан на наружную температуру от +35 до -45 градусов.

3.3. Модульное помещение (вариант №3) (2,5*2,5*2,5) совместно с раздвижными воротами и шлагбаумом должно состоять из:

-  помещение дежурного охранника (ориентировочная площадь 6,25 м2.);

-  пост охраны должен иметь обзор с 3-х сторон;

-  в помещении охранника установить сплит систему мощностью на не менее 10 м2;

- в помещении охранника предусмотреть установку электроконвекторов настенные 2 кВт - 2 шт,

- место установки и размещение окон и двери необходимо согласовать с заказчиком.

- автоматические откатные ворота (требования изложены в п. 4.1.)

- шлагбаум (требования изложены в п. 4.1.)

- окончательные размеры модуля согласовываются с заказчиком на месте установки;

- модуль рассчитан на наружную температуру от +35 до -45 градусов.

3.4. Поставщик осуществляет комплектацию всеми материалами, конструкциями и оборудованием в строгом соответствии с технологической последовательностью в сроки, установленные календарным планом поставки.

3.5. Изменение номенклатуры поставляемых материалов, конструкций и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные МПО должны соответствовать значениям, приведенным в таблице:

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантийный срок | 24 месяца |
| 3. | Срок эксплуатации | Не менее 10 лет |
| 4 | Размеры модуля | 3000*2500*2500/ 4500*2500*2500/2500*2500. |
| 4 | Каркасы модуля | Сварные металлические выполнен из гнутого швеллера 100*50*3 мм (верхняя и нижняя обвязка), уголок 63 мм (стойки) окрашен эмалью, промежуточный какркас выполнен из материала хвойных пород 100*50. |
| 5 | Ограждающие конструкции | Трехслойные сэндвич-панели, с обкладкой из листа с полимерным покрытием в цвет по каталогу серый. По середине минеральная вата на основе базальтового утеплителя, плотностью не менее 90 кг/м3, толщиной: наружные панели - не менее 100 мм; внутренние - не менее 50 мм. Внешняя отделка кассеты ФСЛТС. |
| 6 | Двери (наружные и внутренние) | Стальные, утепленные, пр-во Россия. Единый блок, толщиной не менее 60 мм, наполнитель – негорючая мин. вата 120 кг/м3. Цвет по согласованию с заказчиком. Размеры и количество: Наружные в сборе установленные в сэндвич-панель, размер дверного блока 980 х 2 050 мм толщиной 60 мм в комплекте с замком и ручками - 1 шт; Внутренние в сборе установленные в сэндвич-панель, одностворчатые размер дверного блока 880 х 2 050 мм в комплекте с замком "ключ-вертушка" и ручками Цвет по согласованию с заказчиком. Количество и расположение согласно планировочного решения. |
| 7 | Окна | Оконный блок из поливинилхлоридных профилей типа А по ГОСТ 30673, с двухкамерным стеклопакетом со стеклом толщиной не менее 4 мм. Номинальная толщина стеклопакета не менее 32 мм. Окна изготовлены из профиля белого цвета. Цвет белый. Тонирование окон.(глубину тонировки и цвет согласовать с заказчиком) Цвет белый. 1300*1400 мм (количество и расположение окон, окончательные размеры согласовываются с заказчиком) |
| 8 | Пол | Основное покрытие пола: цементостружечная плита (ЦСП), толщина не менее 20 мм. Финишное покрытие: Линолеум: Толщина изделия – от 2,2 до 4,5 мм; толщина верхнего слоя (защитного) – от 0,35 до 0,6 мм; истираемость – от 10 до 15 г/м2; стандартная ширина - от 1,5 до 5 м (с интервалом в 0,5 м). ПВХ плинтус напольный по периметру помещения. |
| 9 | Электрика | В кабель канале (освещение кабель ВВГ 2*2,5 мм, силовой кабель ВВГ 3*2,5 мм) Светильник потолочный офисный квадратный -5 шт, розетка - 5 шт, выключатели- 3 шт, электроконвекторы настенные 2 кВт - 3 шт, Окончательное количество и места установки розеток, светильников и выключателей согласовать с заказчиком. |
| 10 | Вентиляция | Естественная через дверные и оконные проемы. В помещение охраны устанавливается сплит система мощностью на не менее 10 м2 Место установки согласовывается с заказчиком. |
| 11 | Фундамент | Свайно – винтовой, обшивка фасонными элементами. |
| 12 | Ворота и шлагбаум. (для варианта 3) | Автоматические откатные ворота: Каркас ворот из 3d сетки выполнить из профильной трубы сечением 60х40 и заполнен сварной сеткой с ребрами жесткости. Диаметр прутка – 3 мм. Всю конструкцию окрасить порошковым способом в темно – зеленый цвет (RAL6005) . В комплект поставки также должны входить столб опорный и столб притворный, проушины для замка. Прокатная система должна включать: - Балка прокатная 71х60х3,5 мм - Опора роликовая для балки 71х60х3,5 в сборе 2шт - Ловитель нижний для балки 71х60х3,5 мм - Крышка задняя для балки 71х60х3,5 мм - Ролик концевой в сборе для балки прокатной 71х60х3,5 мм - Устройство направляющее универсальное Автоматика: CAME привод ВХ704: состав комплекта: привод со встроенным блоком управления, фотоэлементы, кнопочный пост. Шлагбаум: Came GARD 6500. Состав: тумба, стрела, пружина балансировочная, кнопочный пост. |
| 13 | Турникет (для варианта 2). | CARRDEX 01 Состав:Контроллер «CBU-240» Механизм турникета «ТМ-1» Блок оптических датчиков Гидравлический демпфер, планки "антипаника" |

4.2. Нормативные документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 мая 2012 г. № 458 «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно – энергетического комплекса»;

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно–техническая укрупнённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от  преступных посягательств»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей  при выполнении работ по реконструкции и новому строительству  ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»      РК БП 20/17-01/2018.

- Транспортирование, условия и сроки хранения.

Транспортирование, условия и сроки хранения модулей должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. В стоимость оборудования должна быть включена стоимость доставки до места поставки и установка (монтаж) в соответствии с п.2 настоящего ТЗ.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена в течении 90 рабочих дней с момента подписания договора. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

- Требования к поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

| Начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | А.В.Авилов |
| --- | --- |