Минимальный состав полей электронного журнала дефектов

| № п/п | Наименование поля | Содержание поля | Формат поля | Источник информации | Добавить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Дата обнаружения» | Дата обнаружения дефекта | Дата: ЧЧ:ММ:ГГ | Календарь |  |
|  | «CheckBox» | «CheckBox (флажок)» ошибочной записи |  |  | добавить |
|  | «Вид оборудования» | Группа оборудования согласно нормативно-справочной информации (ВЛ, КВЛ, КЛ, ПС, ТП, РП и т.д.) | Текст: Выпадающий список. | НСИ ДЗО | добавить |
|  | «Напряжение» | Номинальное напряжение | Число: Выпадающий список. | НСИ ДЗО |  |
|  | «Место обнаружения дефекта» | Диспетчерское наименование комплексного объекта ПС, ЛЭП, ТП, РП и т.п. | Текст: Выпадающий список. | База данных оборудования - Диспетчерское наименование комплексного объекта: ПС, ЛЭП, ТП, ТР и т.п. |  |
|  | «Оборудование /элемент ЛЭП» | Диспетчерское наименование единицы оборудования или элемент ЛЭП, на которой обнаружен дефект | Текст: Выпадающий список | База данных оборудования - диспетчерское наименование единицы оборудования или элемента ЛЭП. |  |
|  | «Дефект» | Наименование дефекта строго из унифицированного перечня дефектов (пункт 5.2 настоящего Стандарта); | Текст: Выпадающий список | База данных оборудования - название дефекта в соответствии с унифицированным перечнем дефектов |  |
|  | «Критичность дефекта» | Заполняется автоматически в зависимости от указанного дефекта | Число: Заполняется автоматически в зависимости от указанного дефекта. Поле не подлежит изменению со стороны пользователя. | Унифицированный перечень дефектов. Рекомендуется цветовая «подсветка» критичности дефектов, в порядке убывания: «красный, оранжевый, желтый, зеленый» |  |
|  | «Материалы фотофиксации» | Ссылка на графические файлы дефекта |  | Внешние данные в графических форматах | добавить |
|  | «Должность лица, выявившего дефект» | Должность лица, выявившего дефект | Текст: Выпадающий список | Модуль учета персонала (в случае его отсутствия - отдельный список персонала) | добавить |
|  | «Ф.И.О. лица, выявившего дефект» | Ф.И.О. лица, выявившего дефект | Текст: Выпадающий список | Модуль учета персонала (в случае его отсутствия - отдельный список персонала) |  |
|  | «Должность лица, выполняющего запись в информационную систему» | Должность лица, выполняющего запись в информационную систему | Текст: Заполняется автоматически по факту авторизации в информационной системе | Модуль учета персонала (в случае его отсутствия - отдельный список персонала) | добавить |
|  | «Ф.И.О. лица, выполняющего запись в информационную систему» | Ф.И.О. лица, выполняющего запись в информационную систему | Текст: Заполняется автоматически по факту авторизации в информационной системе | Модуль учета персонала (в случае его отсутствия - отдельный список персонала) |  |
|  | «Номер Акта, предписания» | Поле заполняется в случае внесения информации о технических мероприятиях, указанных в предписаниях, актах проверки и т.п. | Текст. | Ручной ввод | добавить |
|  | «Примечание» | Поле заполняется при необходимости дополнительного описания дефекта, а также объема и размерности дефекта. | Текст. | Ручной ввод |  |
|  | «Мероприятие» | Мероприятие по устранению дефекта | Текст. | Ручной ввод |  |
|  | «Плановый срок устранения» | Плановый срок устранения дефекта | Дата в формате: ДД:ММ:ГГ | Календарь |  |
|  | «Ответственная служба/РЭС» | Структурное подразделение или РЭС в компетенции которого находится устранение дефекта | Текст. Выпадающий список | НСИ ДЗО | добавить |
|  | «Ответственный участок» | Линейный участок, группа подстанций, мастерский участок и т.п. | Текст. Выпадающий список | НСИ ДЗО | добавить |
|  | «Ответственный» | ФИО ответственного за обеспечение устранения дефекта (начальник службы, мастер, начальник РЭС) | Текст. Выпадающий список | Система «зарплаты и управления персонала» (в случае его отсутствия - отдельный список) |  |
|  | «Вид мероприятия АСУ ТОиР» | Запланированный вид мероприятия в АСУ ТОиР | Текст. Автоматическое формирование | Заявка на выполнение работ (заказ ТОРО) в АСУ ТОиР |  |
|  | «Плановая дата устранения АСУ ТОиР» | Плановая дата устранения дефекта в АСУ ТОиР | 1. Дата в формате: ДД:ММ:ГГ 2.Автоматическое формирование | Заявка на выполнение работ (заказ ТОРО) в АСУ ТОиР |  |
|  | «Номер заявки (заказа ТОРО)» | Номер заявки на выполнение работ, в соответствии с которой был устранен дефект | Текст. Автоматическое формирование | Заявка на выполнение работ (заказ ТОРО) в АСУ ТОиР |  |
|  | «Дата устранения» | Фактическая дата устранения дефекта | 1. Дата в формате: ДД:ММ:ГГ 2.Автоматическое формирование | Заявка на выполнение работ (заказ ТОРО) в АСУ ТОиР |  |
|  | «Ф.И.О. производителя работ (мастера)» | Ф.И.О. производителя работ (мастера) | Текст: 1. Выпадающий список; 2.Автоматическое формирование | Заявка на выполнение работ (заказ ТОРО) в АСУ ТОиР | добавить |