- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Требования к архитектуре информационного обмена между СУПА ДЗО и ЕАСУИ

Архитектура информационного обмена между СУПА ДЗО и ЕАСУИ должна соответствовать архитектуре, представленной на Рис. 1

Рис. 1 - Концепция архитектуры информационного обмена СУПА ДЗО с ЕАСУИ

Программные компоненты ЕАСУИ уровня ПАО «Россети» реализованы.

Сервис информационного обмена ЕАСУИ создается в рамках второго этапа ЕАСУИ по отдельному Техническому заданию  и состоит из следующих компонентов:

- Сервис обработки сообщений Универсального интеграционного модуля (далее – УИМ) ЕАСУИ;

- Консоль управления сервисом;

- Агент сбора и отправки данных;

- База данных сервиса.

Сервис обработки сообщений УИМ предназначен для:

- получения ответов от УИМ ЕАСУИ о результатах выполнения загрузки данных;

- сохранения данных ответов в БД сервиса.

    - Консоль управления СИО предназначена для настройки параметров компонентов СИО. Консоль управления сервисом должна реализовываться как WEB приложение.

    - Агент сбора и отправки данных (далее – агент) предназначен для организации вызова сервисов сбора данных, в соответствии с установленным расписанием и настройками соответствия между классами информационной модели ЕАСУИ и сервисами сбора данных, и передачей полученных данных в УИМ ЕАСУИ.

    - База данных СИО состоит из:

- журнала операций, который предназначен для ведения истории выгрузки данных и результатов их загрузки в УИМ ЕАСУИ;

- функционала хранения настроек компонентов сервиса.

  - Требования к разработке сервисов сбора данных

Сервисы сбора данных разрабатываются как WEB сервисы и размещаются на WEB-сервере ДЗО.

Сервисы сбора данных должны быть предназначены для сбора данных с СУПА ДЗО по запросу агента сбора и отправки данных. Сервисы сбора данных должны разрабатываться Исполнителем в соответствии с информационной моделью ЕАСУИ и технологическими инструкциями по автоматизированному предоставлению данных в ЕАСУИ.

Сервисы сбора данных должны позволять осуществлять:

- полную выгрузку данных;

- выгрузку данных за период времени;

- выгрузку только измененных, вновь созданных данных.

Одному классу информационной модели ЕАСУИ должен соответствовать один метод сервиса сбора данных.

  - Требования к подготовке данных для выгрузки в ЕАСУИ со стороны ДЗО

Существуют два типа данных, которые необходимо выгружать из СУПА ДЗО:

    - Сведения об атрибутах информационных объектов, которые имеют дату начала актуальности. Например, рабочий класс напряжения ЛЭП А-Б с 01.01.2015 установлен равным 110 кВ. В таком виде передаются данные о статически существующих объектах (например, ЛЭП), или о фактически состоявшихся процессах (например, выполненный кап. ремонт ЛЭП).

    - Сведения об атрибутах информационных объектов, описывающих процессы, привязанные к конкретному периоду. Например, план кап. ремонта ЛЭП А-Б на 2016 год, имеющий планируемые даты начала и окончания, протяженность ремонтируемых участков.

Так как набор типов информационных объектов и их атрибутов будет постоянно расширяться, XSD-схемы для передачи обоих типов сведений имеют универсальный формат и выкладываются на Корпоративный портал ПАО «Россети» в раздел сетевой отчетности.

Пример XML-файла с информацией о ЛЭП (статической информацией) указан в Приложении 1 к настоящим ФТ.

Пример XML-файла с динамической информацией о ЛЭП указан в Приложении 2 к настоящим ФТ.

Кодировка всей передаваемой информации должна быть – UTF8.

Приложение 1

Пример и описание XML-файла с информацией о ЛЭП

Содержание файла

<rows subsidiary="МРСКЦентра" branch="Белгородэнерго">

<record>

<type>ВоздушнаяЛэпТм</type>

<internal_id>1000830135</internal_id>

<name>Белгород / Восточная</name>

<attributes>

<attribute>

<id>ДиспетчерскоеНаименование</id>

<value>ВЛ 110 кВ Белгород - Восточная1 с отпайкой на ПС Вит.к</value>

<valid_since>2015-01-01T00:00:00</valid_since>

</attribute>

<attribute>

<id>ДатаВводаВЭксплуатацию</id>

<value>1971-01-01</value>

<valid_since>2015-01-01T00:00:00</valid_since>

</attribute>

<attribute>

<id>КлассНапряжения</id>

<value>Класс110кВ</value>

<valid_since>2015-01-01T00:00:00</valid_since>

</attribute>

</attributes>

</record>

</rows>

Описание требований к файлу

Первый тег XML-файла называется rows. Он имеет два атрибута: subsidiary (ДЗО) и branch (филиал). Каждый передаваемый файл должен содержать данные только по объектам одного филиала. Размер файла не должен превышать 256 Мб (на практике желательно делить объекты на порции и передавать файлы размером не более 1 Мб, т.к. обработка больших файлов будет занимать длительное время, в течение которого возможен разрыв связи с сервисом по таймауту).

Идентификаторы ДЗО и филиала должны указываться в соответствии с НСИ ЕАСУИ. Инструкция по автоматизированному подключению к НСИ ЕАСУИ будет предоставлена отдельно.

Внутри тега rows следует множество тегов record, каждый из которых соответствует одному объекту. Внутри одного файла можно передавать информацию об объектах разных типов.

Первый тег информации о конкретном объекте – type. Он содержит идентификатор класса (типа) объекта согласно НСИ ЕАСУИ. Справочные таблицы классов объектов приводятся в отдельных файлах, сгруппированные по виду активов или процессов.

Затем следуют теги internal_id, внутри которого надо указать идентификатор объекта в информационной системе ДЗО (внутренний идентификатор СУПА ДЗО), и name, в котором указывается читаемое наименование объекта. Значение name обрабатывается системой только при создании объекта – в этом случае объекту присваивается значение атрибута «Наименование», равное значению, переданному в теге name, с даты, равной самой ранней из дат, переданных для последующих атрибутов. Если в дальнейшем нужно изменить значение наименования с какой-либо даты – необходимо передать значение атрибута http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label в составе атрибутов объекта (см. далее), указав для него дату, с которой вступает в силу изменение (атрибут valid_since).

После тега name следует тег attributes, в котором содержится набор тегов attribute – по одному для каждого значения атрибута объекта.

Внутри тега attribute находится тег id, содержащий идентификатор атрибута согласно НСИ ЕАСУИ. Справочная таблица существующих на данный момент атрибутов приводится ниже. Затем следует тег value, в котором указывается значение атрибута. Значение должно соответствовать формату типа значения атрибута:

- для даты и времени используется формат 2000-01-01T00:00:00 (ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:СС, буква T в разделителе – английская);

- для даты – 2000-01-01 (ГГГГ-ММ-ДД),

- для чисел с плавающей точкой – 1.23 (два или три знака после запятой, не более),

- для булевских значений указывается true или false.

Для атрибутов, представляющих собой ссылки на перечисления (например, класс напряжения или преобладающий тип опор), в теге value указывается одно из следующих значений:

- идентификатор элемента соответствующего перечисления из НСИ ЕАСУИ,

- читаемое название элемента соответствующего перечисления из НСИ ЕАСУИ,

- начальная часть читаемого названия элемента соответствующего перечисления из НСИ ЕАСУИ, позволяющая его однозначно идентифицировать.

Таким образом, если значение атрибута ссылается на элемент перечисления:

| 1. | КатегорияГрунтаI | I – Песок, супесь, растительный грунт, торф |
| --- | --- | --- |

то в качестве значения можно указать любой из следующих вариантов:

<value>КатегорияГрунтаI</value>

<value>I – Песок, супесь, растительный грунт, торф</value>

<value>I -</value>

Можно указывать только такую часть названия, которая позволяет однозначно идентифицировать элемент перечисления. Например, указание значения «I» не позволит отличить его от «II» или «III». Пробелы слева и справа от значения при обработке отрезаются, поэтому нет смысла указывать часть строки, заканчивающуюся на пробел.

Состав перечислений, используемых в настоящее время, приведен в таблице далее.

В теге attribute содержится также вложенный тег valid_since, который должен содержать дату и время, начиная с которого вступает в силу данное значение атрибута. Желательно, чтобы эта дата соответствовала той дате, с которой фактически вступило в силу значение (например, для большинства характеристик ЛЭП это будет дата ее ввода в эксплуатацию, либо дата реконструкции). Если эту дату определить нельзя, можно использовать дату, в которую соответствующее значение было установлено в автоматизированной системе, либо дату создания объекта в автоматизированной системе. В крайнем случае, допускается использовать фиксированную дату в прошлом, например 2010-01-01. Важно, что если передавать в качестве valid_since текущую дату для всех атрибутов при первичном создании объекта, система будет считать, что этот объект начал существовать только с текущего момента, и этот объект не будет фигурировать в отчетах за прошедшие периоды.

Приложение 2

Пример и описание XML-файла с динамическими данными

Содержание файла

<rows subsidiary="МРСКЦентра" branch="Белгородэнерго" period_type="Год" period_start="2016-01-01" period_end="2016-12-31">

<record>

<type>КапРемонтЛэпПлан</type>

<attributes>

<attribute>

<id>ОтноситсяКЛэп</id>

<value>1000830135</value>

</attribute>

<attribute>

<id>ДатаНачала</id>

<value>2015-06-01</value>

</attribute>

<attribute>

<id>ДатаОкончания</id>

<value>2015-07-31</value>

</attribute>

<attribute>

<id>СуммарнаяПротяженностьРемонтируемыхУчастковЛэп</id>

<value>10.4</value>

</attribute>

</attributes>

</record>

</rows>

Описание требований к файлу

Формат имеет следующие отличия от рассмотренного в Приложении 1 формата передачи сведений о статических объектах:

В атрибутах заглавного тега указываются значения атрибутов period_type (идентификатор типа отчетного периода из НСИ ЕАСУИ, например, «Год»), period_start (дата начала отчетного периода) и period_end (дата окончания отчетного периода).

Записи могут не иметь идентификатора в информационной системе ДЗО и читаемого наименования в случае, если аналогичные информационные объекты в системе ДЗО отсутствуют, и значения вычисляются «на лету».

У значений атрибутов отсутствует дата начала периода актуальности, т.к. значения атрибутов в целом актуальны для конкретного отчетного периода.

Если значением атрибута является ссылка на другой информационный объект, переданный из системы ДЗО (например, ссылка «Проведен на ЛЭП», указывающая от объекта «Ремонт ЛЭП план» на объект класса «ЛЭП»), то в качестве идентификатора указывается ранее переданный локальный идентификатор объекта в системе ДЗО.