|  |  | Приложение №__ к Поручению филиала «Белгородэнерго» №___ от ___________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждаю: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" ______________________С.А. Решетников «____» __________________2020 г. |

Техническое задание №_____

на проведение процедуры по выбору подрядчика

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту

Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грайворон и ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ

(инв. №150041Ю, наименование по бух. учету – ПС 110/35/10кВ «ГРАЙВОРОН» (ОРУ 110-35кВ); инв. №150800, наименование по бух. учету – Сооружение – подстанция 110/35/10 кВ Томаровка)

- Общие положения.

  - Реконструкция ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ выполняемая на объектах:

- ПС 110/35/10 кВ «Грайворон», код объекта по ИПР – БЛ-4994. (наименование по бух.учету - ПС 110/35/10кВ «ГРАЙВОРОН» (ОРУ 110-35кВ) инв. №150041Ю; наименование по свидетельству о государственной регистрации права: сооружение – подстанция 110/35/10 кВ "Грайворон", назначение: коммуникакционное );

- ПС 110/35/10 кВ «Томаровка», код объекта по ИПР – БЛ-4993. (наименование по бух.учету - Сооружение – подстанция 110/35/10 кВ Томаровка, инв. №150800; наименование по свидетельству о государственной регистрации права: сооружение – подстанция 110/35/10 кВ "Томаровка" );

должна производиться в полном соответствии с проектом «Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ «Грайворон», ПС 110/35/10 кВ Томаровка» с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ» выполненным   ООО «МК ТЭЛ» г. Липецк, шифр проекта – 492.

  - Подрядчик определяется на основании проведения торговой процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Оборудование, кабельно-проводниковая продукция, изделия и материалы для реконструкции объекта поставляются Подрядчиком согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем торговой процедуры.

  - Участвующие в торговой процедуре должны иметь право допуска  на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

  - Размещенная на торговой площадке проектная и рабочая документация считается переданной в работу с момента признания участника победителем торгов.

  - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы производимые организацией должны быть застрахованы.

  - Реконструкция ПС 110/35/10 кВ производится на территории расположенной в

| Подстанция | Область | Район | Город/поселок |
| --- | --- | --- | --- |
| «Грайворон» | Белгородская | Грайворонский | Грайворон |
| «Томаровка» | Белгородская | Яковлевский | Томаровка |

- Основание для реконструкции.

- инвестиционная  программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2020 год.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции подстанции.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утвержденный Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» РК 20/13-01/2017;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ОАО «МРСК Центра», утвержденное распоряжением от 03.12.2014 № ЦА-21/175-р;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК ЦЕНТРА», утвержденное приказом от 08.12.2016 № 410-ЦА;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ», утвержденное приказом ПАО «МРСК Центра» от 10.08.2016 № 253-ЦА;

- Методическая инструкция БП 20/04-01/2017 «Разработка проекта производства работ на строительство, реконструкцию объекта электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность реконструкции.

Реконструкция выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в следующей последовательности:

- подготовительные работы;

- строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

- Основные характеристики реконструируемых ПС 110/35/10 кВ.

  - ПС 110 кВ Грайворон.

5.1.1. Номинальные напряжения: 110, 35 и 10 кВ.

5.1.2. Ячейки КРУ 10 кВ:

| Тип ячейки КРУ | Кол-во ячеек | Наименование ячейки | Расположение ячейки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ш-164 | 8 | Отходящая ЛЭП | 1 сш 10 кВ |
| Ш-176 | 1 | ТСН | 1 сш 10 кВ |
| Ш-204 | 1 | Ввод трансформатора | 1 сш 10 кВ |
| Ш-165 | 1 | ТН 10 кВ | 1 сш 10 кВ |
| Ш-206 | 1 | Секционный выключатель | - |
| Ш-164 | 10 | Отходящая ЛЭП | 2 сш 10 кВ |
| Ш-176 | 1 | ТСН | 2 сш 10 кВ |
| Ш-204 | 1 | Ввод трансформатора | 2 сш 10 кВ |
| Ш-165 | 1 | ТН 10 кВ | 2 сш 10 кВ |

5.1.3. Вид оперативного тока – постоянный (от аккумуляторной батареи);

5.2. ПС 110 кВ Томаровка

5.2.1. Номинальные напряжения: 110, 35, 10 кВ.;

5.2.2. Ячейки КРУ 10 кВ:

| Тип ячейки КРУ | Кол-во ячеек | Наименование ячейки | Расположение ячейки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ш-164 | 11 | Отходящая ЛЭП | 1 сш 10 кВ |
| Ш-176 | 1 | ТСН | 1 сш 10 кВ |
| Ш-204 | 1 | Ввод трансформатора | 1 сш 10 кВ |
| Ш-165 | 1 | ТН 10 кВ | 1 сш 10 кВ |
| Ш-206 | 1 | Секционный выключатель | - |
| Ш-164 | 9 | Отходящая ЛЭП | 2 сш 10 кВ |
| Ш-176 | 1 | ТСН | 2 сш 10 кВ |
| Ш-204 | 1 | Ввод трансформатора | 2 сш 10 кВ |
| Ш-165 | 1 | ТН 10 кВ | - сш 10 кВ |

5.2.3. Вид оперативного тока – постоянный (от аккумуляторной батареи).

- Описание основных объемов работ по реконструкции подстанций.

  - Подготовительные работы в соответствии с проектом.

6.2. Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы на ПС 110/35/10 кВ «Грайворон» в полном соответствии с проектом «Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ «Грайворон» с монтажом защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ» (шифр тома проекта 492/2-ЭП) разработанным ООО «МК ТЭЛ», г. Липецк, в том числе:

6.2.1. Выполнить установку комплекта дуговой защиты «Овод-Л» в 25 ячейках КРУ 10 кВ;

6.2.2. Выполнить монтаж автоматического выключателя в яч.КРУ;

6.2.3. Выполнить прокладку кабелей в кабельном канале ОПУ;

6.2.4. Выполнить прокладку кабелей в ж/б закрытых кабельных лотках;

6.2.5. Выполнить пусконаладочные работы;

6.2.6. Выполнить утилизацию строительного мусора.

6.3.  Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы на ПС 110/35/10 кВ «Томаровка» в полном соответствии с проектом «Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ «Томаровка» с монтажом защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ» (шифр тома проекта 492/1-ЭП) разработанным ООО «МК ТЭЛ», г. Липецк, в том числе:

6.3.1. Выполнить установку комплекта дуговой защиты «Овод-Л» в 27 ячейках КРУ 10 кВ;

6.3.2. Выполнить монтаж автоматического выключателя на ЩПТ в ОПУ;

6.3.3. Выполнить монтаж автоматического выключателя в яч. КРУ;

6.3.4. Выполнить прокладку кабеля в кабельном канале ОПУ;

6.3.5. Выполнить прокладку кабеля в ж/б закрытых кабельных лотках;

6.3.6. Выполнить пусконаладочные работы;

6.3.7. Выполнить утилизацию строительного мусора.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Начало выполнения строительно-монтажных работ подтверждается внесением соответствующей записи Подрядчиком в общий журнал работ по форме № КС-6.

  - Подрядная организация должна разработать и вести месячно-суточный график выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

  - Работы выполняются в полном соответствии с проектом «Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ «Грайворон», ПС 110/35/10 кВ «Томаровка» с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий в ячейках КРУ 10 кВ» (шифр 492) выполненным ООО «МК ТЭЛ».

  - Обязательным условием заказчика является включение резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потребность которых возникает в ходе реконструкции в результате уточнения проектных решений или условий реконструкции, в размере 3% исходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных главами 1-9 сводных расчетов в соответствии с МДС 81-35.204.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ оборудованием, кабельно-проводниковой продукцией, изделиями и материалами в соответствии с графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемого оборудования кабельно-проводниковой продукции, изделий и материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией. Корректировку проекта, согласование и повторное прохождение экспертизы проекта в случае применения оборудования, кабельно-проводниковой продукции, изделий и материалов, отличных от принятых в проекте, подрядчик осуществляет за свой счет.

  - Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении реконструкции объекта.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам.   Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе реконструкции Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» и проектной организацией – ООО «МК ТЭЛ» (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

  - Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в реконструкции, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, кабельно-проводниковой продукции, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Представители проектной организации ООО «МК ТЭЛ» в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Подрядчик выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий в соответствии с действующим законодательством и НТД ПАО «МРСК Центра».

  - Приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения работ.

  - Реконструкцию  выполнить в период:

Начало – с момента подписания договора.

Окончание – до 30 сентября 2020 года. Работы считаются выполненными с момента утверждения Заказчиком акта приемки реконструированного объекта приемочной комиссией по установленной форме.

  - Подрядчик должен предоставить график выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту в физических параметрах и в стоимостном выражении, выполняемых как самостоятельно, так  и субподрядными организациями.

  - Работы Подрядчиком должны быть начаты в соответствии с графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком. Подрядчик должен предоставить письменное подтверждение о готовности приступить к работам.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение строительно-монтажных работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

  - Подрядная организация должна гарантировать соответствие реконструированной подстанции требованиям НТД в течение  не менее 3 лет с момента включения объекта под напряжение. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

  - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить любые дефекты выявленные в период гарантийного срока.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Начальник управления

технологического развития                                                                      П.А. Косов

Начальник службы релейной защиты,

автоматики, измерений и метрологии                                                   О.Н. Ряднов

Согласовано:

И.о. заместителя директора по

капитальному строительству филиала

ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"                                   В.В. Воеводин

Исп. Смовдырь С.А.

тел. (4722) 30-45-92