Приложение №_____

к Заявке на закупку филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«                                »

№ ______ от ___________

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ______________________ Антонов В.А.

«_____»   __________________  2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемных механизмов (ГПМ)

- Общая часть: Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов проводится с целью безопасной эксплуатации ГП кранов, подъемников (вышек) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в  соответствии с требованиями «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности). Подрядчики, участвующие в конкурсе должны иметь сертификат на оказание  услуг по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемных механизмов, квалифицированный персонал с опытом работы, производственное помещение, инструмент, приспособления и оснастку.

- Предмет конкурса: Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов

- Основные параметры:

Проведение всех видов работ по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемных механизмов, принадлежащих филиалу  ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» базирующихся в г. Воронеже.

- Сроки проведения работ: Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов проводится в течение 2017 года, согласно годового графика, представленного сотрудниками участков СМиТ филиала  ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

- Гарантийные обязательства: Подрядчик должен гарантировать соответствие экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов  требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 24 месяцев с момента подписания акта передачи  выполненных работ.

- Основные требования к выполнению работ:

6.1 Сервисное обслуживание должно производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Расчет трудозатрат должен производиться на основании справочника трудоемкости работ предложенный заводом изготовителем конкретного автомобиля.

6.2.Объем выполняемых работ должен быть согласован с Заказчиком до их выполнения.

  - Подрядчики должны иметь государственную лицензию или сертификат на выполняемые виды работ.

6.4 Все работы Подрядчик выполняет на своих площадях и оборудовании с использованием своих запчастей и материалов, а так же  с возможностью применения  запасных частей заказчика. Перечень используемых материалов и запчастей, а так же их стоимость согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ.

  - Производственные и ремонтные цеха Подрядчика должны находиться в г. Воронеже.

  - Все применяемые материалы и запчасти должны иметь паспорта и сертификаты.

- Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта передачи выполненных работ.

- Критерии отбора  поставщика

- Оптимальная (наименьшая) стоимость,  включающая  все накладные расходы и другие обязательные платежи и скидки.

- Условия и удобство оплаты за выполненные работы в 2017 году.

- Выгодное территориальное расположение в пределах г. Воронежа автосервиса или ремонтного производства.

- Качество предоставляемых услуг.

- Гарантия на выполненные работы, услуги и запасные части не менее 6 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

- Подрядчик должен иметь не менее 2 оперативно-выездных бригад для проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов спецтехники в любой точки Воронежской области.

9.  Определение стоимости (Смета) на выполнение работ:

| Смета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ по экспертизе промышленной безопасности г/п механизма, принадлежащего Заказчику |  |  |  |  |  |  |  |
| N | наименование работ |  | основание | единица | цена по | кол-во | Сумма, |
| п/п |  |  |  | измер. | справ. |  | руб |
| 1. Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению. ЦКБ "Энергоремонт". Москва. 2003 г. - часть 1 "Базовые цены на работы по ремонту паровых котлов, водогрейных котлов и вспомогательного оборудования". |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зачистка для контроля за металлом |  | 05041001 | 1 дм 2 | 16 | 214,04 | 3 429,78 |
| - часть 22 "Базовые цены на работы по контролю металла энергетического оборудования". |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Визуальный (наружный) осмотр металлоконструкций г/п механизма |  | 01010201-01 | 1 п.м. | 43 | 8 | 394,00 |
| 3 | Визуальный (наружный) осмотр сварных швов металлоконструкций г/п механизма |  | 01010201-01 | 10 дм2 | 43 | 6 | 358,00 |
| 4 | Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером (плоские поверхности) |  | 01020101-03 | 100 точек | 2744 | 0,35 | 1321,72 |
| 5 | Ультразвуковой контроль металла оборудования (узлов) |  | 01030301-01 | 10 дм2 | 185 | 30 | 5730,00 |
| 6 | Цветная дефектоскопия сварных швов |  | 01060201-01 | 1 дм2 | 16 | 14 | 610,00 |
| 7 | Измерение отклонений геометрич. осей г/п механизма |  | 01020202-01 | 1 изм. | 62 | 26 | 1682,00 |
| 8 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов |  | 02020102-01 | 1 анализ | 253 | 9 | 2297,00 |
| 9 | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 15 822,50 |
| 10 | Проверка состояния механизмов, канатно-блочной системы, приборов г/п механизма |  | договорн. |  |  |  | 4 128,00 |
| 11 | Анализ технической документации на соответствие нормам и правилам ПБ |  | договорн. |  |  |  | 5 384,00 |
| 12 | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности |  | договорн. |  |  |  | 5 812,50 |
| 13 | ИТОГО по смете: |  |  |  |  |  | 31 147,00 |
| 14 | НДС - 18 % |  |  |  |  |  | 5 606,46 |
| 15 | ИТОГО за ЭПБ 1 г/п единицы с учетом НДС: |  |  |  |  |  | 36 753,46 |

- В рамках оценки поступивших предложений Заказчик совместно с Участником создает комиссию, выезжает на базу исполнителя и оценивает соответствие станций заявленным требованиям.

- По результатам конкурентной процедуры между  подрядчиком и  филиалом  ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»    заключается  договор по единичным расценкам.

Начальник управления логистики и

материально технического обеспечения                                                                                   В.В.Мороз

И.о.начальника  СМиТ                                                                                                                А.Н.Шаранин